KLAUSIMYNAS

ŠVIESINIS MIKROSKOPAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ŠVIESINIS MIKROSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Šviesinis mikroskopas su fazių kontrastiniu disku, skirtu mikroskopavimui fazių kontrasto metodu |  |  |  |
| 1 | Šviesinis mikroskopas |  |  |
| 2 | Šviesinis miokroskopas su kamera |  |  |
| 3 | Šviesinis mikroskopas su fazių kontrastiniu disku |  |  |
| 4 | Mikroskopas, skirtas mikroskopavimui fazių kontrastiniu principu |  |  |
| 5 | Okuliaras 10x |  |  |
| 6 | Kondensorius LD 0,8 su fazių kontrastiniu disku |  |  |
| 7 | Fazių kontrastiniai objektyvai N achroplan klasės: 10x/0,25 Ph, 40x/0,65Ph, 100x1,25 aliejinis |  |  |
| 8 | Objektyvų revolveris turi talpinti 5 objektyvus |  |  |
| 9 | Mikroskopo matymo laukas ne mažesnis nei 23 mm |  |  |
| 10 | Mikroskopo staliukas turi būti anoduotu paviršiumi |  |  |
| 11 | Mikroskopo staliukas turi būti su valdymu dešinėje |  |  |
| 12 | Mikroskopo staliuko slankiojimo eiga: 75x50 mm |  |  |
| 13 | Laikiklis stikliukams stalelyje 1-2 stikliukams |  |  |
| 14 | Mikroskopas turi turėti LED apšvietimą su ECO režimu |  |  |
| 15 | Mikroskopo fokusavimas: grubus (makro) ir tikslus (mikro) fokusavimas rankenėlėmis kairėje ir plokščiais diskais dešinėje. |  |  |
| 16 | Eiga grubiam (makro) fokusavimui 15 mm per apsisukimą |  |  |
| 17 | Eiga tiksliam (mikro) fokusavimui- 0,4 mm per apsisukimą |  |  |

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, kilmės šalį, bei pagaminimo metus.

- Mikroskopas būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų  kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).

- Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo mokymą bei konsultavimą techniniais ir kitais klausimais, susijusiais su mikroskopo naudojimu, garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu.