TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS (Nr. 514) ĮSIGYTI

1. Kateteris arterinis 20 G:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nepirogeniškas (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš politetrafluoroetileno (PTFE) ar lygiavertės medžiagos;

- skirtas arterijos kateterizacijai kateterio nustūmimo nuo adatos būdu;

- kateteris lengvai nusistumia nuo adatos;

- su Luer Lock jungtimi arba lygiaverte;

- kateteris turi įjungimo/išjungimo prietaisą (floswitch) apsaugantį nuo grįžtamo kraujo tekėjimo;

- reikalavimai kateterio konstrukcinėms ypatybėms (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus):

    - adata su trijų krypčių ašmenimis;

    - adata ne per ilga, iš kateterio išlenda 2 – 4 mm;

    - kateteris su tvirtinimo sparneliais, tinkamais prisiūti kateterį prie odos.

- dydis 20 G; ilgis 45±5 mm;

- įpakuotas po 1 vnt.;

- tekėjimo greitis ne daugiau 49 ml/min.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta pagaminimo ir galiojimo data (simboliai ant pakuotės);

- išpakuojami lengvai, nepažeidžiant sterilumo;

- tinkamas naudoti MR aplinkoje (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

2. Silikoninis ar lygiavertis purškiklis:

- kliniškai švarus;

- lubrikanto purškalas, skirtas palengvinti plastikinio ar guminio kateterio ir zondo įvedimui, taip pat chirurginių instrumentų laikymui;

- sudėtis: silikonas arba lygiavertė medžiaga;

- pakuotė: 400 - 500 ml;

- ekologiškas, nekenksmingas aplinkai;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

Orientacinis poreikis:  600 flak.

3. Medicininių klijų valiklis:

- silikoninis ar lygiavertis purškalas metaliniame flakone su purškimo dozatoriumi;

- sudėtis – siloksonai ar lygiavertė medžiaga;

- užpurškus ir trumpai palaikius, lengvai atklijuoja stomos rinktuvo plokštelę, tvarsčius;

- pašalina bet kokių kitų medicininių klijų likučius;

- klijai užpurškiami dulksnos pavidalu;

- hipoalerginis;

- dydis ne mažiau 50 ml;

- pakuotėje 1 flakonas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 500 flak.

4. Antimikrobinis tvarstis su sidabru ar lygiaverte medžiaga 15±0,5  x15 ±0,5 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- minkštas, nelipnus;

- iš hidrofobinio  neaustinio pluošto ar lygiavertės medžiagos;

- su 1,2 ±0,2 %  sidabro jonais ar lygiaverte medžiaga;

- persiūtas ir sutvirtintas specialiomis siūlėmis;

- naikina bioplėvelę žaizdose;

- skirtas  žaizdoms su infekcijos rizika, infekuotoms, gilioms bei nudegimų  žaizdoms gydyti;

- dydis: 15 ±0,5 x 15 ±0,5 cm;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta pagaminimo ir galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 1 020 vnt.

5. Tvarstis intraveniniams  kateteriams fiksuoti:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- neaustinės  ar lygiavertės medžiagos pleistras su įpjova ir integruota pagalvėle;

- leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis;

- tvarsčio komplekte yra  1 sterili neaustinio pluošto pagalvėlė,

- išmatavimai 6 x 7.5cm ± 0.5cm;

- padengtas poliakrilato ar lygiaverčiais klijais:

- individualiame įpakavime;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

6.1.- 6.4.  Uždaros išmatų surinkimo sistemos rinkinys ir priedai:

| Poz. Nr. | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Uždaros išmatų sistemos rinkinys | - skirta viduriuojančio paciento išmatoms surinkti, apsaugant aplinkinę odą nuo sudirginimo; Rinkinyje: - lankstus ir minkštas silikoninis arba lygiavertis kateteris; - išmatų surinkimo maišas; - 2 vnt. odos apruošimo servetėlių; - lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai su specialiu aplikatoriumi. Visi komponentai turi būti be latekso. Silikoninis arba lygiavertis vamzdelis: sudarytas iš viename gale esančio lipnaus paviršiaus, tvirtinamo prie paciento išangės. Kitas galas turi specialią jungtį surinkimo maišui tvirtinti, bei integruotą pakabą skirtą maišo tvirtinimui ant lovos krašto. Vamzdelis papildomai įvilktas į kvapą mažinančią PE arba lygiavertės medžiagos plėvelės rankovę maksimaliai apsaugant aplinką nuo kvapų. | 200 |
| 6.2 | Išmatų surinkimo maišas | - skirtas naudojimui su aukščiau aprašyta uždara išmatų surinkimo sistema; - pagamintas iš medicininės PVC ar lygiavertės medžiagos (be ftalatų); - graduotas, nepermatomas, su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti; - perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų pateikimą į aplinką; - šalia filtro gelinis blokatorius – apsauga kad skystis nepatektų į filtrą; - maišas su sandariu dangteliu. | 200 |
| 6.3 | Odos apruošimo servetėlės | - sudrėkinta specialiu silikoninio ar lygiaverčio pagrindo tirpalu; - odos nedirginanti, be alkoholio ir parfumerijos; - skirta odos paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos juos veiksmingai ištirpinant. | 400 |
| 6.4 | Lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai | - skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant silikoninio ar lygiaverčio vamzdelio lipniąją dalį, bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo; - klijai melsvos spalvos, aiškiai vizualizacijai; - kartu komplektuojami su aplikatoriumi. | 200 |
| 6.5 | Medicininių klijų pašalinimo priemonė | - purškiamas aerozolis, skirtas švelniam ir neskausmingam medicininių klijų pašalinimui nuo gleivinės; - talpa 50 ml. | 120 |

7. Tvarstis centrinės venos kateteriams fiksuoti:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- neaustinės medžiagos pleistras kombinuotas su permatoma plėvelė;

- plėvelė pagaminta iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos;

- nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis;

- tvarsčio komplekte yra  1 sterili neaustinio pluošto juostelės su „V“ iškirpte, skirta   papildomai fiksuoti kateterį;

- dydis 9 x 11 cm±1cm;

- individualiame įpakavime;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.

8. Daugkartinis absorbuojantis paklotas su kraštais:

- daugkartinis;

- absorbuojantis paklotas;

- 5 sluoksnių su apsauginiais kraštais;

- vidurinis sluoksnis absorbuojantis;

- apatinis sluoksnis skysčiams nelaidus;

- absorbuojančios medžiagos svoris 515 g/m²;

- pakloto ilgis 80±5 cm, plotis 90±5 cm;

- apsauginiai kraštai skirti pakišti po čiužiniu, plotis 40±10 cm;

- sugeriamumo lygis ne mažiau 4,65 l/1m2 ;

- skalbiama 60- 90°C temperatūroje.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

9. Vienkartinės putojančios pacientų plovimo kempinėlės

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- su pantenoliu ar  lygiaverte medžiaga;

- nereikalauja skalavimo vandeniu, kitomis papildomomis valymo priemonėmis ar džiovinimo;

- be kvapo, šarminių konservantų ir dažiklių;

- kempinė minkšta, unikalios perforuotos struktūros ar lygiavertė;

- sudėtyje yra ploviklio be šarmų ir kvapų;

- sausos;

- pakuotėje kiekis ne mažiau 30 kempinių;

- dydis 20 x 20 cm +1 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, pakuotė pakartotinai uždaroma.

Orientacinis poreikis: 1 000 pak.

10. Intraveninių kateterių tvarstis su 2 proc. Chlorheksidino gliukonatu:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sudėtyje nėra latekso (pažymėta simboliu arba pateikti dokumentus);

- nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis - plėvelė;

- permatoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto ar lygiaverčiu pleistru;

- padengta hipoalerginiais akriliniais ar lygiaverčiais klijais, kurių sudėtyje yra integruota antimikrobinė medžiaga Chlorheksidino gliukonatas  2 proc (per visą tvarstį).;

- antimikrobinis poveikis išlieka iki 7 parų;

- tinka periferiniams, kraujagysliniams ir perkutaniniams kateteriams uždengti ir tvirtinti;

- tvarsčio komplekte: sterili neaustinio ar lygiaverčio pluošto juostelė su įpjova, skirta papildomai fiksuoti kateterį ir 1 neaustinio ar lygiaverčio pluošto pleistro juostelė, tinkama duomenims užrašyti;

- tvarstis  su rėmeliu, palengvinančiu nelipnios dalies nuėmimą;

- nuklijavus nelieka klijų likučių;

- dydis: 7± 0,5 x 8,5± 0,5 cm

- supakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

11.1-11.3 Adata insulino švirkštikliui:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- universalios adatos;

- skirtos vaikams ir suaugusiems, tinka bet kuriam kūno sudėjimui;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus), netoksiškos;

- pasiekiama tinkama švirkštimo vieta visiems pacientams;

- nėra rizikos, kad insulinas bus sušvirkštas į raumeninį sluoksnį;

- dėl trigubai nusmailėjusios adatos viršūnės mažiau skausminga procedūra, lyginant su didesnio skersmens adatomis;

- nebūtina pakreipti adatos 45% kampu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

| Poz. Nr. | Adata | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 4 mm | 6 000 |
| 11.2 | 6 mm | 15 000 |
| 11.3 | - mm | 10 000 |

12. Purškiamas pleistras:

- talpa 100 ±10 ml;

- bespalvis;

- individualiame flakonėlyje;

- skaidri, greitai džiūstanti plėvelė;

- plėvelė padeda apsaugoti nedideles chirurgines, paviršines žaizdas ir oda aplink jas nuo bakterijų;

- pralaidus drėgmės garams ir orui. leidžia žaizdai kvėpuoti;

- sudėtyje yra acetono ar lygiavertės medžiagos;

- purškiamas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 200 flak.

13.1-13.4. Maitinimo zondai su pravedėju CH 8, CH 12, CH 14, CH 16:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- lankstus;

- poliuretaninis arba lygiaverčių medžiagų;

- su kamšteliu konektoriui;

- ilgio žymekliai kas 5 cm;

- rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, gale nuo 2 – 4 angelių;

- pravedėjas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, padengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga;

- EnFit Male konektorius enterinei sistemai turinčiai ENFit Female jungtį;

- ilgis 110 ± 10 cm.;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | CH 8 | 300 |
| 13.2 | CH 12 | 1 000 |
| 13.3 | CH 14 | 1 000 |
| 13.4 | CH 16 | 300 |

14.1. -14.2. Sterilūs perrišimo rinkiniai:

| Eil. Nr. | Rinkinio pavadinimas | Specifikacija | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Universalus perrišimo rinkinys | - Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745. - Ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su gamybos ir sterilumo kontrolės duomenimis. - Rinkinys supakuotas minkštame blisteryje. - Sterilus (simbolis ant pakuotės). - Vienkartinis (pažymėta simboliu). - Su pažymėta atidarymo vieta. - Ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas. Rinkinio sudėtis: | 3 000 |
|  |  | 1.1. Apklotas 2 sluoksnių, vandeniui atsparus 60x45cm (±2cm). |  |
|  |  | 1.2. Neaustinės medžiagos tvarstis 10x20cm ( ±1 cm), 4 sluoksnių, svoris ne mažiau 40 g, neprilimpa prie žaizdos, nepalieka audinio skaidulų ant žaizdos. |  |
|  |  | 1.3.Neaustinės medžiagos tvarstis 10x10 cm ( ±1 cm), 4 sluoksnių, svoris ne mažiau 40 g, neprilimpa prie žaizdos, nepalieka audinio skaidulų ant žaizdos. |  |
|  |  | 1.4. Neaustinės medžiagos tvarstis 5x5 cm ( ±1 cm), 4 sluoksnių, svoris ne mažiau 40 g, neprilimpa prie žaizdos, nepalieka audinio skaidulų ant žaizdos. |  |
|  |  | 1.5. Kempinėlė dezinfekcijai, išmatavimai 4x5x2 cm±0,5cm , kotelio ilgis 14 cm±0,5cm. |  |
|  |  | 1.6. Plastikinis arba lygiavertis anatominis pincetas, ilgis 13 cm ± 0,5cm. |  |
| 14.2 | Tracheostomos perrišimo rinkinys | - Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745. - Ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su gamybos ir sterilumo kontrolės duomenimis. - Rinkinys supakuotas minkštame blisteryje. - Sterilus (simbolis ant pakuotės). - Vienkartinis (pažymėta simboliu). - Su pažymėta atidarymo vieta. - Ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas. Rinkinio sudėtis: | 3 000 |
|  |  | 2.1. Neaustinės medžiagos tvarstis 5x5 cm ( ±1 cm), 4 sluoksnių, svoris ne mažiau 40 g, neprilimpa prie žaizdos, nepalieka audinio skaidulų ant žaizdos. |  |
|  |  | 2.2. Neaustinės medžiagos tvarstis 10x10 cm ( ±1 cm) su "Y" formos įpjova, 4 sluoksnių, svoris ne mažiau 40 g, neprilimpa prie žaizdos, nepalieka audinio skaidulų ant žaizdos, ne mažiau 3 vnt. |  |

15.-17.  Žaizdų gelis ar lygiavertis:

- žaizdų gelis ar lygiavertis yra paruoštas vartoti, skaidrus, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti bei apsaugoti žaizdas nuo užkrėtimo;

- mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis;

- sumažina įvairių bakterijų, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro;

- galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms, įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams, labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms;

- atitinka standartų EN 1041 ir EN 62366 reikalavimus ar lygiaverčius;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

| Poz. Nr. | Talpa (gr.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 15. | 25-30 | 200 |
| 16. | 50-100 | 100 |
| 17. | ne mažiau 250 | 100 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.