PIRKIMO OBJEKTAS: M3 KLASĖS AUTOBUSAS, PRITAIKYTAS ŽMONIŲ SU NEGALIA VEŽIMUI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| AUTOMOBILIO TECHNINIAI RODIKLIAI |  |
| --- | --- |
| - Vienas (1 vnt.) M3 klasės autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau, kaip 2025 metais, atitikti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimus. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-09-01) |  |
| - Autobusas turi turėti ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą, įskaitant vairuotoją ir ne mažiau kaip 10 stovimų vietų bei turi būti pritaikytas ne mažiau kaip 4 (keturioms) vietoms neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu vežti. Neįgalusis keleivis su vežimėliu patenka į autobusą per galines dvigubas autobuso duris naudojant pilnai elektrinį hidraulinį liftą. Reikiamas sėdynių kiekis turi būti su greitojo nuėmimo funkcija, kad vairuotojas vienas be kitų pagalbos galėtų lengvai sėdynes išmontuoti/sumontuoti. |  |
| - Autobuso rida ne daugiau, kaip 3 000 km. (Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta autobuso tachografo nuotrauka). |  |
| - Dvejinti galiniai ratai. |  |
| - Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės užtikrinti perduoto autobuso registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką. Autobusui privalo būti atlikta techninė apžiūra bei tachografo ir greičio ribotuvo patikros. |  |
| - Europos Sąjungos (ES) nustatytas išmetamųjų dujų standartas – (ne žemesnis) EURO 6. |  |
| - Variklis - dyzelinis arba turbodyzelinis, darbinis tūris ne daugiau 2 litrų, galia ne didesnė nei 120 kW. Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -350C. |  |
| - Garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo arba 100 000 km. ridos (priklausomai, kas pirmiau sueis). Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, valytuvams ir pan.). |  |
| - Pristatymo terminas – iki 2025 metų gruodžio 31 dienos imtinai. |  |
| - Pagrindiniai minimaliausi automobilio techniniai parametrai turi būti tokie: |  |
| - Transporto priemonėse matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; |  |
| - Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7400 mm; |  |
| - Autobuso bendra masė ne mažiau kaip 6000 kg; |  |
| - Vienerios keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje, ties priekiniu ratu; |  |
| - Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys; |  |
| - Stoglangis – avarinis išėjimas, plaktukai avariniam išėjimui; |  |
| - Pavarų dėžė – automatinė; |  |
| - Varomoji ašis – galinė; |  |
| - Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Talpa ne mažesnė kaip 60 litrų; |  |
| - Reikalavimai saugumui užtikrinti ir kita įranga |  |
| - ABS antiblokavimo sistema (arba lygiavertė), ratų antipraslydimo sistema (ASR arba lygiavertė), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP arba lygiavertė); |  |
| - Tarpmiestinio tipo sėdynės (arba lygiavertės) keleiviams su reguliuojama sėdynių nugarėle, atlošas galvai. Saugos diržai kiekvienai sėdynei; |  |
| - Tamsinti, dvigubi šoniniai keleivių salono stiklai; |  |
| - Keleivių bagažo lentynos abiejose pusėse, su asmeniniu apšvietimu, oro išpūtimu; |  |
| - Keleivių klimato kontrolė ne mažiau 10kW galingumo ir atskiras vairuotojo kondicionierius; |  |
| - Ne mažiau 10 vnt. USB jungčių keleiviams ir vairuotojui; |  |
| - Autonominė salono šildymo įranga – ne trumpesni nei 2000 mm konvekciniai šildytuvai (radiatoriai) abiejuose keleivių salono pusėse; |  |
| - Grindų danga lygi, be įgilinto praėjimo tako; |  |
| - Salono, lubų, šonų ir grindų, esančių po sėdynėmis, garso bei šilumos izoliacija (termoizoliacija). Atlikta lubų, langų statramsčių, šonų ir ratų nišų apdaila; |  |
| - Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; |  |
| - Autobusas turi turėti pilnai elektrinį hidraulinį liftą, skirtą neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu patekti į autobusą per jo galą. Lifto keliamoji gali turi būti ne mažiau kaip 400kg. |  |
| - Vairuotojo – keleivių skyriaus pertvara ( pertvara už vairuotojo nugaros). |  |
| - Tachografas – skaitmeninis, atitinkantis ES reikalavimus; |  |
| - Audio sistema su (ne mažiau) 4 vnt. garsiakalbiais keleivių salone; |  |
| - Gesintuvai (2 vnt.) su laikikliais, du pirmos medicininės pagalbos rinkiniai, avarinis sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė; |  |
| - Papildomi reikalavimai pasiūlymui: |  |
| - Pateikiamos autobuso nuotraukos (transporto priemonės išvaizda iš priekio, abiejų šonų ir galo, salono nuotraukos iš priekio ir galo, vairuotojo vietos nuotrauka, tachografo rodmenų nuotrauka, elektrinis liftas darbinėje padėtyje); |  |
| - Pateikiamos autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų(techninio paso, COC (Certificate of Conformity) sertifikato arba gamintojo techninių duomenų išrašo su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais duomenimis) patvirtintos kopijos; |  |