LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

„IŠMANAUS NAMO SISTEMŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (toliau – Techninė specifikacija arba aprašas)

I. Pirkimo objektas

- Pirkimo objektas Nr. 1: Išmanaus namo sistemų laboratorijos įrangos komplektacija Nr. 1 (toliau – Sistema) (10 komplektų), kurio vieno komplekto sudėtinės dalys yra šios:

  - Ne mažiau kaip aštuonių programuojamų klavišų arba lygiaverčio valdymo funkcijų jungikliai su priedais, 3 rinkiniai.;

  - Ne mažiau kaip keturių klavišų arba lygiaverčio valdymo grupių programuojamų funkcijų jungikliai su priedais, 3 rinkiniai;

  - Ne mažiau kaip dviejų klavišų arba lygiaverčio valdymo grupių programuojamų funkcijų jungikliai su priedais, 3 rinkiniai;

  - Valdymo paneliai su priedais, 1 rinkinys;

  - Programuojamų funkcijų judesio jutiklis su priedais, 2 rinkiniai;

  - Programuojamų funkcijų termostatas su priedais, 2 rinkiniai;

  - Programuojamas kištukinių elektros lizdų įjungimo / išjungimo valdiklis, 1 rinkinys;

  - Programuojamas šviestuvų įjungimo / išjungimo valdiklis, 1 rinkinys;

  - Programuojamas šviesos stiprumo reguliavimo (dimeriaivimo) valdiklis, 1 rinkinys;

  - Programuojamas žaliuzių elektros variklių valdiklis, 1 rinkinys;

  - Programuojamas šildymo sistemos valdiklis, 1 rinkinys;

  - Suderinamumo moduliai, 1 rinkinys (Tiekėjas visos Sistemos sudėtinės dalies „Suderinamumo modeliai“ arba  atskirų jos pozicijų (nurodytų 1.12.1-1.12.5 papunkčiuose) pasiūlyme turi nesiūlyti, jei techninės specifikacijos lentelės 1.12.1-1.12.5 eilučių 3 stulpelyje pažymi “Nereikalinga”):

    - Suderinamumo modulis, skirtas valdyti ne mažiau kaip 50 Perkančiosios organizacijos turimų KNX (Konnex) sąsajos įrenginių, 1 vnt.;

    - Suderinamumo modulis, skirtas valdyti ne mažiau kaip 50 Perkančiosios organizacijos turimų Philips hue sąsajos įrenginių, 1 vnt.;

    - Suderinamumo modulis, skirtas perkamos sistemos komunikacijai (įrenginių valdymui ir/arba programavimui) per Perkančiojoje organizacijoje įdiegtą laidinį duomenų perdavimo tinklą (LAN sąsaja), ne mažesnio kaip 100 Mb duomenų perdavimo greičio, 1 vnt.;

    - Reikiamos galios suderinamas linijos maitinimo modulis, 1 vnt.;

    - Programatorius, 1 vnt.;

  - Valdymo programinė įranga, 1 licencija.

- Pirkimo objektas Nr. 2: Išmanaus namo sistemų laboratorijos įrangos komplektacija Nr. 2 (5 komplektai), kurio vieno komplekto sudėtinės dalys yra šios:

  - Išmanusis jungiklis ne daugiau vieno dvigubos funkcijų klavišo arba lygiaverčio valdymo su priedais, 2 rinkiniai;

  - Išmanusis jungiklis ne mažiau dviejų dvigubos funkcijos arba lygiaverčio valdymo klavišų su priedais, 2 rinkiniai;

  - Išmanusis šviesos srauto reguliatorius (dimeris) ne mažiau dviejų dvigubos funkcijos klavišų arba lygiaverčio valdymo su priedais, 2 rinkiniai;

  - Išmanusis žaliuzių ir/arba roletų valdiklis ne mažiau dviejų dvigubos funkcijos klavišų arba lygiaverčio valdymo su priedais, 2 rinkiniai;

  - Išmanusis termostatas su ekranu ir valdymo klavišais (valdiklis) su priedais, 2 rinkiniai;

  - Išmanusis būvio (judesio) jutiklis su aplinkos apšviestumo matavimu ir valdiklis su priedais, 2 rinkiniai;

  - Išmanusis elektros lizdas su suvartojamos energijos matavimu su priedais, 3 rinkiniai;

  - Valdymo ir programavimo sąsajos įrenginys su priedais, 1 rinkinys (Tiekėjas pasiūlyme turi nesiūlyti, jei techninės specifikacijos lentelės 2.8 eilutės 3 stulpelyje pažymi “Nereikalinga”);

  - Valdymo programinė įranga, 1 licencija.

II. Bendrieji reikalavimai

- Visos pirkimo objekto sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje, kad būtų galima naudoti kaip vientisą sistemą (komplektą).

- Į visų šioje specifikacijoje aprašytų komponentų kainą turi būti įskaičiuota ir jų pristatymo kaina. Programinės įrangos nustatymai turi būti atlikti pagal gamintojo numatomus standartinius diegimo šablonus. Visos reikalingos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą,

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta atitinkamų komponentų reikalavimų aprašyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti  perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras, arba gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas, arba interaktyvių gamintojų dokumentacijų ekrano nuotraukas ar išsaugotus elektroninius puslapius pdf arba lygiaverčiu formatu, papildomai nurodant iš kokios gamintojo interaktyvios dokumentacijos nuorodos yra atspausdinta ši informacija, arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai)(toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimus (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę).

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo), tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

III. Specialieji reikalavimai

| - Išmanaus namo sistemų laboratorijos įrangos komplektacija Nr. 1, 10 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| 1.1. | Ne mažiau kaip aštuonių programuojamų klavišų arba lygiaverčio valdymo funkcijų jungikliai su priedais, 3 rinkiniai: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Ne mažiau kaip aštuonių programuojamų klavišų arba lygiaverčio valdymo funkcijų jungiklis (1 vnt.). Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta, kad jis montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos jungikliui ar valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas mechaninis jungiklis ar kitas priedas (pvz. sistemos komponentas jungiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus jungiklio valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.2. | Ne mažiau kaip keturių klavišų arba lygiaverčio valdymo grupių programuojamų funkcijų jungikliai su priedais, 3 rinkiniai: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Ne mažiau kaip keturių klavišų arba lygiaverčio valdymo grupių programuojamų funkcijų jungiklis (1vnt.). Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta, kad jis montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos jungikliui ar valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas mechaninis jungiklis ar kitas priedas (pvz. sistemos komponentas jungiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus jungiklio valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.3. | Ne mažiau kaip dviejų klavišų arba lygiaverčio valdymo grupių programuojamų funkcijų jungikliai su priedais 3 rinkiniai: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Ne mažiau kaip dviejų klavišų arba lygiaverčio valdymo grupių programuojamų funkcijų jungiklis (1 vnt.). Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta, kad jis montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos jungikliui ar valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas mechaninis jungiklis ar kitas priedas (pvz. sistemos komponentas jungiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus jungiklio valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.4. | Valdymo paneliai su priedais, 1 rinkinys. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Valdymo panelis Nr. 1 (1 vnt.) ir valdymo panelis Nr. 2 (1 vnt.) su reikalinga programine ir aparatine įrangą (pvz. papildomas valdiklis(-iai), kurį(-iuos) kai kurie gamintojai įvardina kaip „mini serveris“ ar kt.) valdymo funkcijoms atlikti, t. y. valdyti 1.5. – 1.11. pirkimo objekto dalyse pateiktiems įrenginiams. Kartu su pasiūlymu pateikiamas suderinamumą (galimą komplektavimą) įrodantis gamintojo dokumentas įrenginiams, kurie yra siūlomi šiame 1.4. punkte, t. y. valdymo paneliai, programinė ir aparatinė įranga. a.2) Montavimo rėmeliai montavimui ant sienos arba yra suderinami su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojami į įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip 66 mm vidinio diametro ir 60 mm gylio). b) Reikalavimai valdymo paneliui Nr. 1: spalvotas lietimui jautrus ekranas, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 5“ (coliai), perjungimo veiksmas turi būti talpinės arba lygiavertės technologijos pagrindu veikiančios šio lietimui jautrus ekrano paviršiaus prilietimas. c) Reikalavimai valdymo paneliui Nr. 2: spalvotas lietimui jautrus ekranas, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 6“ (coliai), perjungimo veiksmas turi būti talpinės arba lygiavertės technologijos pagrindu veikiančios šio lietimui jautrus ekrano paviršiaus prilietimas. d) Reikalavimai valdymo panelių Nr. 1 ir Nr. 2 programinei įrangai: valdymo paneliuose turi būti sudiegta gamintojo sąsają standartine (neparametrizuota) sąranka perkamiems išmaniesiems įrenginiams valdyti. Valdymo funkcijos ir grafinis elementų išdėstymas turi būti parametrizuojamas, apimantis (bet neapsiribojantis) kištukinių elektros lizdų ir šviestuvų grupių įjungimų / išjungimu, šviesos stiprumo reguliavimų (dimeriaivimų), žaliuzių padėties, komforto, scenarijų nustatymais. e) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: e.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. e.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba e punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.5. | Programuojamų funkcijų judesio jutiklis su priedais, 2 rinkiniai: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Jutiklis (1 vnt.), kurio būvio (judesio) nustatymo aptikimo metodas turi būti pasyvus infraraudonųjų spindulių (angl. PIR) jutiklis arba lygiavertis, aptikimo zona ne mažesnė kaip iki 30 metrų ne mažesniu kaip 180° kampu (montuojant 2,2 m. (standartiniame) aukštyje). Aplinkos apšviestumo matavimas turi būti ne mažiau kaip nuo 5 iki 1000 lx ribose. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). a.2) Jei siūlomos sistemos judelio jutikliui funkcionuoti reikalingas papildomas priedas (pvz. sistemos komponentas judesio jutiklis yra sudarytas iš jutiklio ir valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.6. | Programuojamų funkcijų termostatas su priedais, 2 rinkiniai: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Termostatas (1 vnt.), kuris turi turėti ne mažiau vieną integruotą temperatūros jutiklį bei galimybę prijungti ne mažiau kaip vieną išorinį temperatūros daviklį, leidžiantį tiksliai reguliuoti šildymo režimą pagal aplinkos ir išorinio temperatūros daviklio temperatūrą. Temperatūros reguliavimo intervalas ne mažesnis kaip nuo +5 °C iki +40 °C. Temperatūros jutikliai yra vidinis (integruotas) ir galimybė prijungti išorinį NTC ar lygiavertį daviklį. Ekranas turi būti integruotas LED arba LCD arba lygiavertės technologijos, su temperatūros indikacija ne mažiau kaip 3 simbolių su kableliu, indikuojantis temperatūrą laipsniais Celsijaus (°C). Turi būti temperatūros nustatymo klavišiniai arba jutikliniai (sensoriniai) mygtukai. Veikimo režimai ne mažiau kaip: komforto, naktinis, priešužšaliminis, laikinai išjungta, automatinis pagal grafiką. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). b) Jei siūlomos sistemos jungikliui ar valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas mechaninis jungiklis ar kitas priedas (pvz. sistemos komponentas jungiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus jungiklio valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. c) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: c.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. c.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.7. | Programuojamas kištukinių elektros lizdų įjungimo / išjungimo valdiklis, 1 rinkinys: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Valdiklis, kuris turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. individualiai išjungiamų / išjungiamų kištukinių elektros lizdų grupių valdymą, 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampai, ne mažiau kaip 16 A srovei vienai grupei. a.2) Valdiklis (1 vnt.) arba reikiamas kiekis valdiklių (pvz. 2 vnt. įrenginių po 2 vnt. kanalų ir pan.) valdyti reikiamą kiekį ne mažesnį kaip 4 vnt. grupių. Montavimas turi būti suderinamas su IEC/EN 60715 arba DIN 46277-3, arba EN 50022, arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: standartinis montavimo bėgelis ne didesnio kaip 35 mm pločio). Elektros lizdai (rozetės) į kainą pasiūlymo kaina neskaičiuojami. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.8. | Programuojamas šviestuvų įjungimo / išjungimo valdiklis, 1 rinkinys: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Valdiklis, kuris turi turėti ne mažiau kaip 8 vnt. individualiai išjungiamų / išjungiamų kanalų (šviestuvų grupių) valdymą, 230 V /50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampai, ne mažiau kaip 2000 W vienam kanalui, suderinamas su kaitrinėmis arba lygiavertėmis elektros lemputėmis. a.2) Valdiklis (1 vnt.) arba reikiamas kiekis valdiklių (pvz. 2 vnt. įrenginių po 4 vnt. kanalų ir pan.) valdyti reikiamą kiekį kanalų. Montavimas turi būti suderinamas su IEC/EN 60715 arba DIN 46277-3, arba EN 50022, arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: standartinis montavimo bėgelis ne didesnio kaip 35 mm pločio). b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.9. | Programuojamas šviesos stiprumo reguliavimo (dimeriaivimo) valdiklis, 1 rinkinys: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Valdiklis (1 vnt.), kuris turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. individualiai šviesos stiprumo reguliavimo (dimeriaivimo) kanalų (šviestuvų grupių) valdymui, skirtas 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampai, skirtas ne mažiau kaip 30 W LED (dimeriuojamų) arba lygiaverčių ir ne mažiau kaip 150 W kaitrinių arba lygiaverčių elektros lempučių šviesos stiprumo reguliavimui (dimeriavimui) per vieną valdomą kanalą. a.2) Valdiklis (1 vnt.), kuris turi turėti ne mažiau kaip 5 vnt. kanalų spalvotos RGBW (R, G, B, CW, WW) arba lygiavertės LED arba lygiavertės technologijos modulius, atskirai valdyti kiekvieno kanalo (R, G, B, CW, WW) šviesos stiprumą (dimeriuoti), skirtas nuolatinės įtampos LED arba lygiaverčių juostų valdymui ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 48 V, ne mažiau kaip 10 A suminei srovei. a.3) Valdikliai (2 vnt.) arba reikiamas kiekis valdiklių (pvz. 2 vnt. įrenginių po 2 kanalus ir 1 vnt. įrenginys 5 kanalų ir pan.), valdyti reikiamą kiekį ne mažesnį kaip 4 vnt. kanalų šviestuvų grupėms ir 5 vnt. kanalų LED arba lygiavertės technologijos juostai. Montavimas turi būti suderinamas su IEC/EN 60715 arba DIN 46277-3, arba EN 50022, arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: standartinis montavimo bėgelis ne didesnio kaip 35 mm pločio). b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.10. | Programuojamas žaliuzių elektros variklių valdiklis, 1 rinkinys: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Valdiklis, kuris turi turėti ne mažiau kaip 5 vnt. žaliuzių elektros variklių valdymui. Suderinamas su asinchroniniais vienfaziais kintamos įtampos varikliais 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampos ir nuolatinės įtampos elektros varikliais ne siauresnėse ribose kaip nuo 12 iki 48 V ne mažiau kaip suminei 6 A srovei. Valdiklis vienu metu turi dirbti su arba nuolatinės arba kintamos įtampos varikliais. a.2) Valdiklis (1 vnt.) arba reikiamas kiekis valdiklių (pvz. 2 vnt. įrenginių po 3 vnt. ir pan.) valdyti reikiamą kiekį ne mažesnį kaip 5 vnt. žaliuzių elektros variklių. Montavimas turi būti suderinamas su IEC/EN 60715 arba DIN 46277-3, arba EN 50022, arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: standartinis montavimo bėgelis ne didesnio kaip 35 mm pločio). b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.11. | Programuojamas šildymo sistemos valdiklis, 1 rinkinys: a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 6 vnt. individualiai išjungiamų / išjungiamų kanalų (šildymo zonų) valdymui, suderinamas su 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo ir 24 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) kintama įtampa ne siauresnėse kaip nuo 5 iki 160 mA srovės ribose (turi būti leidžiami trumpalaikiai, ne ilgesnės kaip 2 s. iki ne daugiau kaip 1.5 A įjungimo viršsroviai) valdomais vožtuvais, kurie yra sujungti ne didesnėmis kaip 4 vnt. grupėmis per vieną valdomą kanalą, turi būti suderinamas su įjungimo / išjungimo ir impulso pločio moduliacijos (angl. PWM) valdymo metodais. a.2) įrenginys (1 vnt.) arba reikiamas kiekis valdiklių (pvz. 2 vnt. įrenginių po 3 vnt. kanalų ir pan.) valdyti reikiamą kiekį, ne mažesnį kaip 6 vnt. kanalų. Montavimas turi būti suderinamas su IEC/EN 60715 arba DIN 46277-3, arba EN 50022, arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: standartinis montavimo bėgelis ne didesnio kaip 35 mm pločio). b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.12. | Suderinamumo moduliai, 1 rinkinys (Tiekėjas visos šios dalies arba atskirų jos pozicijų (nurodytų 1.12.1-1.12.5 papunkčiuose) pasiūlyme turi nesiūlyti, jei techninės specifikacijos lentelės 1.12.1-1.12.5 eilučių 3 stulpelyje) pažymi “Nereikalinga”). Suderinamumo moduliai yra skirti Tiekėjo siūlomą sistemą suderinti ir centralizuoti valdymą su perkančiosios organizacijos turimais išmaniųjų namų įrenginiais ir sistemomis: |  |  |
| 1.12.1. | Suderinamumo modulis, skirtas valdyti ne mažiau kaip 50 Perkančiosios organizacijos turimų KNX (Konnex) sąsajos įrenginių, 1 vnt. Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.12.2. | Suderinamumo modulis, skirtas valdyti ne mažiau kaip 50 Perkančiosios organizacijos turimų Philips hue sąsajos įrenginių, 1 vnt. Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.12.3. | Suderinamumo modulis, skirtas perkamos sistemos komunikacijai (įrenginių valdymui ir/arba programavimui) per Perkančiojoje organizacijoje įdiegtą laidinį duomenų perdavimo tinklą (LAN sąsaja), ne mažesnio kaip 100 Mb duomenų perdavimo greičio, 1 vnt. Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.12.4. | Reikiamos galios suderinamas linijos maitinimo modulis, kuomet siūloma valdymo sistema ir ją sudarantys įrenginiai maitinama nuo mažesnės kaip 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) kintamos elektros įtampos, 1 vnt. Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.12.5 | Programatorius – įrenginys arba sąsaja, skirtas(-a) įkelti valdymo programą , suderinamas su USB (arba lygiaverčiu) standartu sąsajai su kompiuteriu, ir valdymo sistemai ir ją sudarantiems įrenginiams programuoti, jei toks įrenginys yra būtinas, 1 vnt. Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.13 | Valdymo programinė įranga, 1 licencija, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. su galimybe pratęsti. Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos turima „Išmaniųjų namų laboratorijos“ įranga: JUNG 3802 REG HE, JUNG RA 23024 REG HE, JUNG LS 2094 FSW, JUNG 4094 TSM, JUNG 4072.02 JUNG IPR100 tiesiogiai arba per gamintojo siūlomas programines sąsajas. Įrenginių valdymo programinė įranga turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos turimais išmaniaisiais telefonais ir/arba planšetiniais kompiuteriais, kurių operacinė sistema yra Android (kurios versija yra ne žemesnė kaip 13), iOS (kurios versija yra ne žemesnė kaip 18). Įrenginių valdymo programinė įranga turi būti prieinama oficialiose „Google Play Store“ ir „Apple App Store“ talpyklose, kas užtikrina programinio kodo patikimumą, saugumą, atitikimą „Android“ ir „iOS“ sistemoms taikomiems techniniams bei privatumo reikalavimams, garantuoja automatinį saugumo ir funkcionalumo atnaujinimų gavimą. Funkcionalumas pilnai atitinkantis arba lygiavertis: tiesioginis įrenginių valdymas, patalpų ir įrenginių pavadinimų priskyrimas, jungiklių, mygtukų ir scenarijų priskyrimas konkretiems veiksmams (valdikliams), apšvietimo, žaliuzių, termostatų ir kištukinių elektros lizdų funkcijų nustatymas, scenarijai ir automatizavimas, kurie vienu mygtuku paleidžia kelis veiksmus, tvarkaraščiai, sąlyginių veiksmų kūrimas, energijos suvartojimo stebėjimas (suderinamuose įrenginiuose), pažymėtas aktyvumas (kada įrenginys buvo aktyvus), vartotojų valdymas (galima sukurti skirtingus vartotojo lygius: savininkas, naudotojas, svečias), valdymo ribojimai (pvz., vaikai gali naudoti tik apšvietimą, bet ne termostatą). Turi būti nuotolinis valdymas per internetą ir galimybė susieti su balso asistentais „Google Assistant“, „Amazon Alexa“, integruoti su „SmartThings“, „Mediola“, „Wibutler“ arba lygiavertėmis. |  |  |
| Reikalavimai, kurie keliami visai siūlomai išmanaus namo sistemų laboratorijos įrangos komplektacijai Nr. 1: |  |  |  |
| Visai įrangai, neįskaitant programinės įrangos licencijos, turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija. |  |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |

| - Išmanaus namo sistemų laboratorijos įrangos komplektacija Nr. 2, 5 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| 2.1. | Išmanusis jungiklis ne daugiau vieno dvigubos funkcijų klavišo arba lygiaverčio valdymo su priedais, 2 rinkiniai. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Išmanusis jungiklis turi valdyti apšvietimą tiesioginiu būdu (pvz. nuspaudžiant klavišą) ir nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę ir automatizacijos scenarijus. Skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją nekeičiant esamos elektros instaliacijos, kuri realizuota fazinis (L) laidas, nulinis (N) laidas ir valdymo laidas tiesiogiai sujungiantis šviestuvo grandinę. Jungiklis turi turėti ne daugiau 1 kanalo, skirtas tiesiogiai valdyti kintamos elektros grandinę 230 V / 50 (Hz galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampos, ne mažiau kaip 16 A srovės, suderinamas su LED arba lygiavertėmis ir kaitrinėmis arba lygiavertėmis elektros lemputėmis. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm diametro ir 45 mm gylio). Komunikacija turi būti belaidžio ryšio WiFi, Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu. a.2) Klavišo dangtelis (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos jungikliui ar valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas mechaninis jungiklis ar kitas priedas (pvz. sistemos komponentas jungiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus jungiklio valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.1) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.2. | Išmanusis jungiklis ne mažiau dviejų dvigubos funkcijos arba lygiaverčio valdymo klavišų su priedais, 2 rinkiniai. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Išmanusis jungiklis (1 vnt.) turi valdyti apšvietimą tiesioginiu būdu (pvz. nuspaudžiant klavišą(-us)) ir nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę ir automatizacijos scenarijus. Skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją nekeičiant esamos elektros instaliacijos, kuri realizuota fazinis (L) laidas, nulinis (N) laidas ir valdymo laidai tiesiogiai sujungiantys šviestuvo grandines. Jungiklis turi tūrėti ne mažiau kaip 2 kanalų, skirtas tiesiogiai valdyti kintamos elektros grandinę 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampos, ne mažiau kaip 10 A srovės per valdomą grandinę, suderinamas su LED arba lygiavertėmis ir kaitrinėmis arba lygiavertėmis elektros lemputėmis. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). Komunikacija turi būti belaidžio ryšio WiFi, Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu. a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1.vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos jungikliui ar valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas mechaninis jungiklis ar kitas priedas (pvz. sistemos komponentas jungiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus jungiklio valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.3. | Išmanusis šviesos srauto reguliatorius (dimeris) ne mažiau dviejų dvigubos funkcijos klavišų arba lygiaverčio valdymo su priedais, 2 rinkinys. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Išmanusis šviesos srauto reguliatorius (dimeris) (1 vnt.) valdyti apšvietimo šviesos srautą (dimeriuoti) tiesioginiu būdu (pvz. nuspaudžiant klavišą) ir nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę ir automatizacijos scenarijus. Skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją nekeičiant esamos elektros instaliacijos, kuri realizuota fazinis (L) laidas, nulinis (N) laidas ir valdymo laidai tiesiogiai sujungiantys šviestuvo grandines Šviesos srauto reguliatorius turi turėti ne mažiau 2 kanalų, skirtas tiesiogiai valdyti kintamos elektros grandinės 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampai, ne mažiau kaip 200 W galiai per valdomą kanalą, suderinamas su LED (dimeriuojamomis) arba lygiavertėmis ir kaitrinėmis arba lygiavertėmis elektros lemputėmis. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). Komunikacija turi būti belaidžio ryšio WiFi, Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu. a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas priedas (pvz. sistemos komponentas valdiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.4. | Išmanusis žaliuzių ir/arba roletų valdiklis ne mažiau dviejų dvigubos funkcijos klavišų arba lygiaverčio valdymo su priedais, 2 rinkiniai. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Išmanusis žaliuzių ir/arba roletų valdiklis (1 vnt.) turi valdyti žaliuzių ir/arba roletų elektros variklius tiesioginiu būdu (pvz. nuspaudžiant klavišą(-us)) ir nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę ir automatizacijos scenarijus.. Skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją nekeičiant esamos elektros instaliacijos, kuri realizuota fazinis (L) laidas, nulinis (N) laidas ir valdymo laidai tiesiogiai sujungiantys žaliuzių ir/arba roletų grandines. Žaliuzių ir/arba roletų valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 2 kanalų, skirtas tiesiogiai valdyti kintamos elektros variklius 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampos, ne mažiau kaip 2 A srovės arba 350 W galios per valdomą grandinę, suderinamas kintamos elektros standartiniais žaliuzių ir/arba roletų varikliais. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). Komunikacija turi būti belaidžio ryšio WiFi, Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu. a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas priedas (pvz. sistemos komponentas valdiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.5. | Išmanusis termostatas su ekranu ir valdymo klavišais (valdiklis) su priedais, 2 rinkiniai. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Išmanusis termostatas su ekranu ir valdymo klavišais (valdiklis) (1. vnt.) valdyti elektrinį šildymo kontūrą / termoventilį tiesioginiu būdu (naudojant integruotus klavišus ar jutiklinį (sensorinį) valdymą) ir nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę ir automatizacijos scenarijus. Skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją, kuri realizuota fazinis (L), nulinis (N) ir valdymo laidas (išvestis į šildymo kontūrą / termoventilį). Termostatas turi būti ne mažiau kaip 1 kanalo, skirtas tiesiogiai valdyti grindinio šildymo elektrinę apkrovą arba termoventilius, veikiančius 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampos, su apkrovos srove ne didesnę kaip 16 A. Valdymo metodas privalo būti impulso pločio moduliacijos (angl. PWM) ir ne mažiau kaip 2 valdymo taškų įjungimo/išjungimo (angl. two-point control (on/off)) nustatymo arba lygiavertis. Valdiklis turi turėti integruotą temperatūros jutiklį bei galimybę prijungti išorinį temperatūros daviklį, leidžiantį tiksliai reguliuoti šildymo režimą pagal aplinkos ir išorinio temperatūros daviklio išmatuotą temperatūrą. Temperatūros reguliavimo intervalas ne siauresnėse ribose kaip nuo +5 °C iki +40 °C. Temperatūros jutikliai yra vidinis (integruotas) ir galimybė prijungti išorinį NTC ar lygiavertį daviklį. Ekranas turi būti integruotas LED, LCD arba lygiavertės technologijos, su temperatūros indikacija ne mažiau kaip 3 simbolių su kableliu, indikuojantis temperatūrą laipsniais Celsijaus (°C). Turi būti temperatūros nustatymo klavišiniai arba jutikliniai (sensoriniai) mygtukai. Veikimo režimai ne mažiau kaip: komforto, naktinis, priešužšaliminis, laikinai išjungta, automatinis pagal grafiką. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). Komunikacija turi būti belaidžio ryšio WiFi, Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu. a.2) Klavišų dangteliai (1 kompl.) ir vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). a.3) Jei siūlomos sistemos jungikliui ar valdikliui funkcionuoti reikalingas papildomas mechaninis jungiklis ar kitas priedas (pvz. sistemos komponentas jungiklis yra sudarytas iš mechaninio jungiklio ir išmanaus jungiklio valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.6. | Išmanusis būvio (judesio) jutiklis su aplinkos apšviestumo matavimu ir valdiklis su priedais, 2 rinkiniai. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Išmanusis būvio (judesio) jutiklis su aplinkos apšviestumo matavimu ir valdiklis (1 vnt.) turi valdyti vieną (arba daugiau) nepriklausomą elektros grandinę tiesioginiu būdu, nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę ir automatizacijos scenarijus. Skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją, kuri realizuota fazinis (L), nulinis (N) ir valdymo laidas (išėjimai į apkrovą). Kanalas veikia kaip nepriklausomas įjungimo-išjungimo relinis arba lygiavertis išėjimas valdymui, skirtas tiesiogiai valdyti kintamos elektros grandinę 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampos, ne mažiau kaip 10 A srovės. Būvio (judesio) nustatymo jutiklio aptikimo metodas pasyvus infraraudonųjų spindulių (angl. PIR) jutiklis arba lygiavertis, aptikimo zona ne mažesnė kaip iki 30 metrų ne mažesniu kaip 180° kampu (montuojant 2,2 m. (standartiniame) aukštyje). Aplinkos apšviestumo matavimas ne mažiau kaip nuo 5 iki 1000 lx. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). Komunikacija turi būti realizuota belaidžio ryšio WiFi, Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu. a.2) Jei siūlomos sistemos jutikliui funkcionuoti reikalingas papildomas priedas (pvz. sistemos komponentas jutiklis yra sudarytas iš jutiklio ir išmanaus valdiklio), pateikiama pilna komplektacija. b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.7. | Išmanusis elektros lizdas su suvartojamos energijos matavimu su priedais, 3 rinkiniai. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Išmanusis elektros lizdas su suvartojamos energijos matavimu (1 vnt.) turi valdyti standartine elektros lizdo (rozetės) jungtimi (SCHUKO arba lygiaverčio standarto) prijungtus elektros įtaisus nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę ir matuoti suvartojamą elektros energiją. Skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją nekeičiant esamos elektros instaliacijos, kuri realizuota 3 laidų sistemos pagrindu (fazinis (L) ,nulinis (N) ir įžeminimo (PE) laidas), tiesiogiai valdyti kintamos elektros 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) grandinę 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampos, ne mažiau kaip 16 A srovės. Montavimas turi būti suderinamas su DIN 49073 arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: montuojamas į standartinę įtinkinę elektros įrenginių montavimo dėžutę ne didesnę kaip: 66 mm vidinio diametro ir 45 mm gylio). Komunikacija turi būti realizuota belaidžio ryšio WiFi, Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu. a.2) Vienvietis montavimo rėmelis (1 vnt.). b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a.2 ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.8 | Valdymo ir programavimo sąsajos įrenginys, 1 rinkinys. a) Viename rinkinyje turi būti: a.1) Valdymo ir programavimo sąsajos įrenginys (1 vnt.), skirtas valdyti ir programuoti komponentus (aprašomus šio aprašo punktuose 2.1 – 2.7, kurių komunikacija turi būti belaidžio ryšio Bluetooth Mesh arba lygiavertės technologijos pagrindu), su Perkančiojoje organizacijoje įdiegtu laidiniu duomenų perdavimo tinklu (LAN sąsaja), ne mažesnio kaip 100 Mb duomenų perdavimo greičio, arba bevieliu duomenų perdavimo tinklu (WiFi sąsaja), ne žemesnio kaip 802.11g IEEE ar lygiaverčio standarto. Valdymo ir programavimo sąsajos perdavimo galia ne mažiau kaip 10 dBm, šifravimas AES-128 arba lygiavertis. Montavimas galimas sieninis arba turi būti suderinamas su IEC/EN 60715 arba DIN 46277-3, arba EN 50022 ,arba lygiaverčiu standartu (jei siūlomas lygiavertis standartas turi būti aiškiai nurodyta: standartinis montavimo bėgelis ne didesnio kaip 35 mm pločio). a.2) Reikiamos įtampos ir galios maitinimo šaltinis valdymo ir programavimo sąsajos įrenginiui, kurio įėjimo įtampa yra 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) elektros tinklo įtampa. Maitinimo šaltinio jungimas turi būti standartinis kištukinis (SCHUKO arba lygiaverčio standarto) elektros lizdas (rozetė) arba priveržiamais kontaktais, jei montavimas yra suderinamas su IEC/EN 60715 arba lygiaverčiu standartu (standartinis montavimo bėgelis ne didesnio kaip 35 mm pločio). b) Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: b.1) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. b.2) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pastaba b punktui: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 2.9 | Valdymo programinė įranga, 1 licencija, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. su galimybe pratęsti. Įrenginių valdymo programinė įranga turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos turimais išmaniaisiais telefonais ir/arba planšetiniais kompiuteriais, kurių operacinė sistema yra Android (kurios versija yra ne žemesnė kaip 13), iOS (kurios versija yra ne žemesnė kaip 18). Įrenginių valdymo programinė įranga turi būti prieinama oficialiose „Google Play Store“ ir „Apple App Store“ arba lygiavertės talpyklose, kas užtikrina programinio kodo patikimumą, saugumą, atitikimą „Android“ ir „iOS“ sistemoms taikomiems techniniams bei privatumo reikalavimams, garantuoja automatinį saugumo ir funkcionalumo atnaujinimų gavimą. Funkcionalumas pilnai atitinkantis arba lygiavertis: tiesioginis įrenginių konfigūravimas, patalpų ir įrenginių pavadinimų priskyrimas, jungiklių, mygtukų ir scenarijų priskyrimas konkretiems veiksmams (valdikliams), apšvietimo, žaliuzių, termostatų ir kištukinių elektros lizdų funkcijų nustatymas, scenarijai ir automatizavimas, kurie vienu mygtuku paleidžia kelis veiksmus, tvarkaraščiai, sąlyginių veiksmų kūrimas, energijos suvartojimo stebėjimas (suderinamuose įrenginiuose), pažymėtas aktyvumas (kada įrenginys buvo aktyvus), vartotojų valdymas (galima sukurti skirtingus vartotojo lygius: savininkas, naudotojas, svečias), valdymo ribojimai (pvz., vaikai gali naudoti tik apšvietimą, bet ne termostatą), nuotolinis valdymas per internetą, galimybė susieti su balso asistentais „Google Assistant“, „Amazon Alexa“, integruoti su „SmartThings“, „Mediola“, „Wibutler“arba lygiavertėmis. |  | . |
| Reikalavimai, kurie keliami visai siūlomai išmanaus namo sistemų laboratorijos įrangos komplektacijai Nr. 2: |  |  |  |
| Visai įrangai, neįskaitant programinės įrangos licencijos, turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija. |  |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje ar kituose parengtuose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, metodas, protokolas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, sistemas, metodus, protokolus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Tokiu atveju, jei techninės specifikacijos lentelės  1.12.1 -1.12.5 eilučių 3 stulpelyje tiekėjas pažymės “Nereikalinga”,  pasiūlymo lentelėje prie šių pozicijų kaina turi būti nurodoma 0,00 Eur.

Tokiu atveju, jei techninės specifikacijos lentelės 2.8 eilutės 3 stulpelyje tiekėjas pažymės “Nereikalinga”,  pasiūlymo lentelėje prie šių pozicijų kaina turi būti nurodoma 0,00 Eur.

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų arba į prekių komplektaciją įeinančias prekes surenka tiekėjas, bet ne gamintojas ir pan.).

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, metodas, protokolas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, sistemas, metodus, protokolus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“..

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 5 p.

Tokiu atveju, jei techninės specifikacijos lentelės  1.12.1 -1.12.5 eilučių 3 stulpelyje tiekėjas pažymės “Nereikalinga”,  pasiūlymo lentelėje prie šių pozicijų kaina turi būti nurodoma 0,00 Eur.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 5 p.