TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAŠINIMO SISTEMAI TŪRINEI PARENTERINĖS MITYBOS POMPAI ĮSIGYTI

- Lašinimo sistema tūrinei parenterinės mitybos pompai:

- lašinimo sistema, skirta naudojimui su tūrine pompa "Agilia VP MC";

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- skirta parenterinei mitybai, turinčiai riebalų ir kitų vaistų bei skysčių infuzijoms

- sistema tinkama darbui (tečhniškai suderinta) su tiekėjo panaudai siūlomomis tūrinėmis pompomis (1 vnt.);

- su „Luer Lock“ tipo arba lygiaverte jungtimi ir srauto sustabdymo dalimi;

- su universalia lašinimo kamera ir joje integruotu 15 µm filtru;

- infuzijos smaigas su integruotu antibakteriniu filtru;

- su 1,2 µm antibakteriniu dalelių/oro filtru;

- su sukamuoju gnybtu;

- sistemos ilgis: 285 ± 5 cm;

- pagrindinė gamybos medžiagos – PVC, silikonas arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso ir DEHP (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________