TSD-1039, VPP-5557, VPP-5572, VPP-5747

Instrumentų staliukų, procedūrinės kėdes ir multifunkcinės kėdės
techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Instrumentų staliukai, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Reguliuojamo aukščio (elektrinis aukščio reguliavimas) chirurginis instrumentų staliukas |  |
| 2. | Mobilumas | - Su ≥ 4 apie savo ašį besisukančiais gumuotais (ar lygiaverčiais) ratukais; - Ratukų skersmuo ≥ 70 mm; - Ne mažiau kaip du ratukai su fiksavimo mechanizmu (stabdžiais). |  |
| 3. | Stalviršio matmenys | - Ilgis: 145 cm ± 5 cm; - Plotis: 60 cm ± 2 cm; - Stalviršis su iš visų pusių pakeltu kraštu (borteliu). |  |
| 4. | Konstrukcija ir medžiagos | - Su pakėlimo ir nuleidimo mygtukais; - Aukščio reguliavimas atliekamas naudojant žemos įtampos uždarą variklio ir akumuliatoriaus sistemą (arba lygiavertis sprendimas); - Staliuko aukštis reguliuojamas ribose ne siauresnėse nei nuo 900 mm iki 1200 mm; - Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 304 (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 5. | Didžiausia leistina apkrova | Ne mažiau kaip 50 kg |  |
| 6. | Reikalavimai paviršiams | Paviršius lygus, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis | - Įkraunamas vidinis akumuliatorius (baterija); - Komplektuojamas su įkrovimo laidu, jungiamu į 230 V, 50 Hz elektros tinklą. |  |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Procedūrinė kėdė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininė reguliuojamo aukščio procedūrinė kėdė-stalas yra skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose |  |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 3. | Stalo dydis | - Ilgis: 200 cm ± 10 cm; - Plotis: 72 cm ± 3 cm. |  |
| 4. | Stalo sekcijų kiekis | ≥ 3 sekcijų gulimoji dalis |  |
| 5. | Stalo viršus | ≥ 40 mm storio putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga) |  |
| 6. | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 66 cm iki 92 cm |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Reguliuojamas elektriniu būdu: rankiniu valdymo pulteliu arba kojos pedalu |  |
| 8. | Galvos dalis (sekcija) | - Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle arba elektriniu būdu; - Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki +30°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 9. | Nugaros dalis (sekcija) | - Sekcijos palenkimas reguliuojamas elektriniu būdu; - Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki +70°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 10. | Sėdimoji dalis (sekcija) | - Su „U“ formos (ar lygiaverte) išpjova; - Sekcijos palenkimas reguliuojamas elektriniu būdu; - Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki +20°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 11. | Kojelės | ≥ 4 reguliuojamo aukščio kojelės, skirtos sureguliuoti kušetės rėmą ant nelygių grindų |  |
| 12. | Priedų bėgelis | Šonuose (iš kairės ir dešinės) yra europinio tipo (arba DIN tipo) šoniniai bėgeliai papildomiems prietaisams bei kėdės priedams tvirtinti |  |
| 13. | Mobilumas | Yra pakeliamų/nuleidžiama ratukų sistema, įgalinanti stalą transportuoti |  |
| 14. | Stabilumas | Procedūrinė kėdė yra stabili: atsisėdus bet kuriame krašte stalas nevirsta (pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą) |  |
| 15. | Paviršius (danga) | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 16. | Didžiausia stalo apkrova | ≥ 240 kg |  |
| 17. | Spalva | Pageidautina juodos spalvos |  |
| 18. | Priedai | Komplektuojama su: - „Goepel“ tipo (ar lygiavertės) kojų atramos – 2 vnt.; - Įsikibimo rankenos arba rankų atramos – 2 vnt.; - Nerūdijančio plieno indas (biologinėms atliekoms ir/arba skysčiams); - Popieriaus rulono laikiklis; - Veido atramos pagalvėlė. |  |
| 19. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 20. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 21. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 22. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 25. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

3 pirkimo dalis. Multifunkcinė kėdė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Multifunkcinė kėdė yra skirta ilgalaikėms procedūroms sėdimoje, gulimoje bei tarpinėje (-se) pozicijoje (-se) |  |
| 2. | Kėdės dalys (sekcijos) | Kėdė sudaryta iš ≥ 3 sekcijų, tarp kurių yra: - Galvos-nugaros dalis; - Sėdima dalis; - Kojų dalis. |  |
| 3. | Kėdės dalių (sekcijų) pozicionavimas | - Motorizuotas galvos-nugaros, sėdimosios ir kojų dalių padėčių keitimas iš sėdimos pozicijos į gulimą (ir atvirkščiai); - Padėčių keitimas valdomas komplekte pateikiamu rankiniu valdymo pultu; - ≥ 4 elektros varikliai; - ≥ 4 pozicijos, tarp kurių: - Sėdima; - Poilsio (kojos paverstos į priekį, nugara atlošta atgal – tarpinė pozicija tarp sėdimos ir gulimos); - Gulima; - Trendelenburgo. |  |
| 4. | Kėdės mobilumas | - Kėdė mobili; - Su ≥ 4 visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais; - Ratukų skersmuo Ø12 cm ± 2 cm; - Ratukai su individualiais stabdžiais arba stabdomi centrinės stabdymo sistemos pagalba. |  |
| 5. | Didžiausia leistina darbinė kėdės apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg |  |
| 6. | Kėdės išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis (į gulimą padėtį ištiestos kėdės, įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 195 cm; - Plotis: ne mažiau kaip 75 cm. |  |
| 7. | Kėdės rėmas | - Kėdės pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Rėmo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 8. | Apmušalai | - Visos kėdės dalys (sekcijos) su 5–9 cm storio apmušalais; - Apmušalai atsparūs dezinfekcijai, lengvai valomi (reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamą patvirtinimą bei nurodyti kokias dezinfekcines medžiagas rekomenduoja naudoti siūlomos kėdės gamintojas); - Spalvų pasirinkimas iš ≥ 6 spalvų (nurodykite galimas spalvas) (spalva su perkančiąja organizacija suderinama gavus prekių užsakymą). |  |
| 9. | Porankiai | - Su apmušalais, kurių spalva atitinka kėdės sekcijų apmušalų spalvą; - Porankiai reguliuojami: - Kiekvieną porankį galima pasukti į šoną; - Kiekvieną porankį galima atlenkti aukštyn (kad netrukdytų kai nenaudojamas); - Kiekvieną porankį galima nulenkti (paciento plaštaka alkūnės atžvilgiu nuleidžiama žemiau) arba prailginti (pastumti į priekį ir atgal); - Porankio matmenys: - Ilgis 48–58 cm; - Plotis 12–16 cm. - Porankiai paminkštinti, pagaminti iš porolono (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 10. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis (sėdimoje pozicijoje) | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 58 cm iki 75 cm |  |
| 11. | Galvos-nugaros dalies (nugaros srities) pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +75° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 12. | Sėdimos dalies pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +7° iki +20° |  |
| 13. | Kojų dalies pasvirimo kampas | Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -25° iki 0° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 14. | Kojų dalis | - Yra atlenkiama pėdų atrama; - Pėdų atrama reguliuojama. |  |
| 15. | Trendelenburgo/ gaivinimo pozicija | - Yra Trendelenburgo/gaivinimo pozicija; - Pozicija: ≥ 15°; - Valdymas motorizuotas. |  |
| 16. | Priedai | Kėdė komplektuojama su (įskaičiuota į kėdės kainą): - Pagalvėlė galvai – 1 vnt. (netaikoma, jeigu kėdė yra komplektuojama su reguliuojama galvos atrama); - LED (ar lygiavertė) lempa, tvirtinama prie kėdės skaitymui – 1 vnt. |  |
| 17. | Elektros maitinimas | - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Maitinimo kabelio ilgis ≥ 1,7 m. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai procedūrų kėdei; - ≥ 12 mėnesių priedams. |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 24. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).