TSD-1014, VPP-3306

Oftalmologinių instrumentų rinkinio techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rainelės pincetas | 15 | 1. Tiesus, ekstra delikatus arba 0,12 ± 0,01 mm galiukai, su 1x2 dantukais; 2. Bendras ilgis 70-75 mm. 3. Rankena – plokščia, grublėtu paviršiumi su išpjova patogesniam suėmimui; 4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga); 5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas; (firmos Geuder kodas G-32240 arba lygiavertis) |  |
|  | Žvairumo žirklės | 8 | 1. Lenktos; 2. Ilgi ašmenys (28-30 mm nuo galiukų iki ašies); 3. Bendras ilgis 105 ± 5 mm. 4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga); 5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos; (firmos Geuder kodas G-19425 arba lygiavertės) |  |
|  | Akių žirklės | 15 | 1. Lenktos į šoną; 2. Bendras ilgis 115 ± 5 mm. 3. Buki galiukai arba buki galai su burbuliukais; 4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga); 5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos; (firmos Geuder kodas G-19510 arba lygiavertės) |  |
|  | Garantinis terminas |  | Instrumentams suteikiamas ne mažiau nei 12 mėnesių garantinis terminas |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu |  | Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1.Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai;

2. Visi siūlomo instrumentų komplekto įrankiai turi būti to paties gamintojo;

3. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba;

4. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.

5. Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą;