# Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14280/25) Laboratorinių bandymų paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjų ir Užsakovo dėl pirkimo objekto, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė Paslaugų tiekimo sutartis (toliau Sutartis).

  - Papildomos paslaugos – į Nurodytų paslaugų sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai paslaugų grupei priklausančios paslaugos.

  - Atnaujintas varžymasis – Sutarties sudarymo procedūra dėl Kitų paslaugų, kurios metu visi Preliminariąją sutartį sudarę Tiekėjai varžosi, teikia Atnaujintus pasiūlymus pagal Preliminarioje sutartyje nustatytas atnaujinto varžymosi procedūros ir kvietime pateikti Atnaujintą pasiūlymą patikslintas sąlygas. Atnaujinto varžymosi procedūra ir kitos sąlygos nurodytos Preliminariosios sutarties 9 skyriuje.

  - Pirkimo objektas – Laboratorinių bandymų paslaugos (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Laboratorinių bandymų paslaugos.

  - Pirkimo objektas skaidomas į penkias atskiras dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – Nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių, gruntų, užpildų bandymai, maksimali sudaromos Preliminarios sutarties vertė – 350 000,00 Eur be PVM;

    - Antra pirkimo dalis – Karštųjų siūlių, sandariklių, bitumo ir bitumo emulsijos bandymai, maksimali sudaromos Preliminarios sutarties vertė – 30 000,00 Eur be PVM;

    - Trečia pirkimo dalis – Asfalto bandymai, maksimali sudaromos Preliminarios sutarties vertė – 300 000,00 Eur be PVM;

    - Ketvirta pirkimo dalis – Horizontalaus ir vertikalaus ženklinimo charakteristikų matavimas, maksimali sudaromos Preliminarios sutarties vertė – 45 000,00 Eur be PVM;

    - Penkta pirkimo dalis – Apdorotų gruntų pradiniai tipo bandymai, maksimali sudaromos Preliminarios sutarties vertė – 155 000,00 Eur be PVM.

  - Preliminarūs paslaugų kiekiai pateikti Techninių specifikacijų 1 priede. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį, neviršijant bendros maksimalios Preliminariosios sutarties vertės, nustatytos kiekvienai pirkimo daliai.

  - Užsakovas ketina pasirašyti Preliminariąsias sutartis su visais Tiekėjais, kurių kvalifikacija ir pateikti pasiūlymai atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

  - Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitas, techninės specifikacijos 1 priede nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos). Papildomų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje, ir/ar Pagrindinėje sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą taikytiną nuolaidą procentais nuo galiojančių Tiekėjo kataloge nurodytų paslaugų mažmeninių kainų. Papildomų paslaugų įkainius Tiekėjas turės suderinti su Užsakovu. Tokių Papildomų paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Pagrindinės sutarties kainos

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Užsakovas perka Paslaugas ir / ar Papildomas paslaugas Pagrindinės sutarties vykdymo metu pagal poreikį.

    - Kiekvieno užsakymo metu bus nurodyta tiksli sutartinių įsipareigojimų vieta. Nesurištų ir hidrauliškai surištų mišinių, gruntų, užpildų, karštųjų siūlių sandariklių, bitumo ir bitumo emulsijos, asfalto bandiniai ir bandiniai grunto apdorojimui gali būti pristatomi paties Užsakovo į Tiekėjo laboratoriją arba į Tiekėjo ir Užsakovo suderintas bandinių surinkimo vietas, ar pasitelkus kurjerio paslaugas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose ir kitose eismo zonose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal dokumento „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“ reikalavimus.

  - Užsakymus laboratoriniams bandymams, matavimams ir tyrimams atlikti, Sutarties įgyvendinimo metu, Tiekėjui telefonu ir (arba) el. paštu pateiks Užsakovo atsakingi darbuotojai ne vėliau kaip prieš 24 val., kuriame nurodyta tiksli data ir apytikslis laikas. Ertmės, kurios lieka paėmus gręžinius ėminius (kernus) iš asfalto dangos, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos karštojo arba šaltojo maišymo asfalto mišiniu arba kitu šiai paskirčiai tinkamu bituminiu mišiniu.

  - Tiekėjas laboratorinius bandymus, matavimus ir tyrimus turi atlikti pagal atitinkamoje pirkimo dalyje nurodytų bandymų metodų reikalavimus.

  - Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įgyvendinimo metu ėminių paėmimui ar pagal technologiją vietoje reikalinga speciali laboratorinė įranga, tuomet ėminių paėmimą ir bandymai vietoje turi būti atlikti Tiekėjo pagal Užsakovo atsakingo darbuotojo telefonu ir (arba) el. paštu pateiktą užsakymą.

  - Tiekėjo atliktų laboratorinių bandymų, matavimų ir tyrimų rezultatai, t. y. bandymų protokolai turi būti pateikti arba atsiųsti el. paštu Užsakovui ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šių bandymų protokolų įforminimo datos. El. paštu siunčiami bandymų protokolai turi būti pasirašyti kvalifikuotu el. parašu.

  - Visų laboratorinių bandymų, matavimų ir tyrimų, kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos darbų technologinių procesų vykdymui. Todėl laboratorinių bandymų, matavimų ir tyrimų  atlikimo terminas turi būti – ne ilgesnis kaip 4 darbo dienos (išskyrus pagrįstus atvejus, kai laboratorinių bandymų, matavimų ir tyrimų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo užsakymų iš Užsakovo  atsakingo darbuotojo gavimo telefonu ir (arba) el. paštu momento, įskaitant ėminių paėmimo ir pristatymo į laboratoriją laiką. Jeigu laboratorinių bandymų, matavimų ir tyrimų atlikimui reikalingas ilgesnis terminas, tai turi būti suderinta su užsakymą pateikusiu Užsakovo atstovu.

  - Kai laboratoriniai tyrimai ir bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su specialia laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, negu per 2 darbo dienas nuo užsakymo iš Užsakovo atsakingo darbuotojo el. paštu gavimo momento.

  - Tiekėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Tiekėjas turi teikti konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir, kiek tai įmanoma užkirsti kelią galimoms pretenzijoms. Tačiau Tiekėjas neatsako už Užsakovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.

  - Paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Preliminariosios sutarties pagrindu bei joje nustatyta tvarka bus vykdomas atnaujintas varžymasis ir su atnaujintą varžymąsi laimėjusiu Tiekėju bus sudaroma Sutartis dėl konkrečių užsakyme numatytų Paslaugų teikimo.

  - Bandymų protokolai, (ar kiti dokumentai) teikiami Užsakovui lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu.

  - Paslaugų teikimui bus sudaromos dviejų tipų sutartys: Preliminarioji pirkimo sutartis ir Sutartis (pagrindinė).

4.13. Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

- Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. Išbandytas medžiagas turi utilizuoti tvariai.

- Jei paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Techninių specifikacijų 1 priedas – Preliminarūs kiekiai.

Techninės specifikacijos 1 priedas

PRELIMINARŪS KIEKIAI

1  pirkimo dalis - Nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių, gruntų, užpildų bandymai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Bandymo metodas | Preliminarus kiekis | Kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statinio deformacijos modulio nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte | LST 1360-5 | 800 | Žemės sankasa, nesurištieji ir hidrauliškai surišti pagrindo sluoksniai |
| 2 | Dinaminio deformacijos modulio nustatymas krintančio svorio deflektometru | Automobilių kelių sankasos ir pagrindo bandymo su dinaminiu prietaisu instrukcija, 1995 m. | 500 | Žemės sankasa, nesurištieji ir hidrauliškai surišti pagrindo sluoksniai |
| 3 | Sluoksnių storio matavimas (vienas sluoksnis) | MN SSN 15 | 20 | Kelio dangos konstrukcijos sluoksniai |
| 4 | Granuliometrinės sudėties nustatymas plovimu ir sijojimu | LST EN 933-1 | 2000 | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai, užpildai |
| 5 | Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio nustatymas | LST EN 933-5 | 600 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 6 | Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam spūdžiui | LST EN ISO 17892-11 | 600 | Gruntai |
| 7 | Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas | LST EN 1097-6 | 150 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 8 | Dalelių tankio (be įmirkio) nustatymas | LST EN 1097-6 | 150 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 9 | Dalelių formos rodiklio nustatymas | LST EN 933-4 | 200 | Užpildai |
| 10 | Lengvųjų teršalų kiekio, humuso kiekio nustatymas | LST EN 1744-1 | 50 | Užpildai |
| 11 | Organinių medžiagų priemaišų mišiniuose kiekio nustatymas | LST EN 13039 | 50 | Nesurištieji mišiniai, gruntai |
| 12 | Vandens kiekio nustatymas | LST EN 1097-5 | 60 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 13 | Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas (3 bandiniai po 10 ciklų) | LST EN 1367-1 | 50 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 14 | Atsparumo trupinimui nustatymas Los Andželo metodu (LA) | LST EN 1097-2 | 200 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 15 | Atsparumo trupinimui nustatymas smūginiu metodu (SZ) | LST EN 1097-2 | 50 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 16 | Laboratorinio atskaitos tankio ir vandens kiekio nustatymas | LST EN 13286-2 | 100 | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai |
| 17 | Grunto tankio nustatymas žiedo metodu | LST 1360-6 | 30 | Žemės sankasa, nesurištieji ir hidrauliškai surišti pagrindo sluoksniai |
| 18 | Grunto tankio nustatymas pakeitimo smėliu metodu | LST 1360-6 | 30 | Žemės sankasa, nesurištieji ir hidrauliškai surišti pagrindo sluoksniai |
| 19 | Birumo koeficiento nustatymas | LST EN 933-6 | 30 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 20 | Mikroužpildų granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 933-10 | 30 | Mikroužpildai |
| 21 | Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas | LST EN 1097-7 | 30 | Mikroužpildai |
| 22 | Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas | LST EN 1097-3 | 50 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 23 | Granuliometrinės sudėties nustatymas plovimu ir sijojimu | LST 1360-1 LST EN ISO 17892-4 | 20 | Gruntai |
| 24 | Takumo ir plastiškumo ribų drėgnio nustatymas | LST EN ISO 17892-12 | 20 | Gruntai |
| 25 | Filtracijos koeficiento nustatymas | Statybos rekomendacijos R 34-01, B priedas | 20 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 26 | Geometrinių savybių nustatymas. Smulkelių vertinimas metileno mėlynojo metodu | LST EN 933-9 | 10 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 27 | Gruntų ėminių ėmimas | LST 1360-9 | 50 | Gruntai |
| 28 | Nesurištųjų mišinių, užpildų ir gruntų ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos | LST 1971 | 200 | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai, užpildai, gruntai |
| 29 | Užpildų ėminių ėmimas | LST EN 932-1 | 50 | Nesurištieji mišiniai, užpildai |
| 30 | Sukietėjusio betono gniuždymo stiprio nustatymas | LST EN 12390-3 | 30 | Sukietėjęs betonas |
| 31 | Sukietėjusio betono tankio nustatymas | LST EN 12390-7 | 30 | Sukietėjęs betonas |
| 32 | Nelaidumo vandeniui nustatymas | LST 1974 | 15 | Sukietėjęs betonas |
| 33 | Sukietėjusio betono vandens įsiskverbimo gylio nustatymas | LST EN 12390-8 | 15 | Sukietėjęs betonas |
| 34 | Atsparumo šalčiui nustatymas (1 ciklas) | LST 1428-17 | 15 | Sukietėjęs betonas |
| 35 | Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas | LST CEN/TS 12390-9 | 15 | Sukietėjęs betonas |
| 36 | Cinko ir dažų sluoksnio storio nustatymas | LST EN ISO 1461 | 50 | Vertikalieji kelio ženklai |

2 pirkimo dalis - karštųjų siūlių sandariklių, bitumo ir bitumo emulsijos bandymai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Bandymo metodas | Preliminarus kiekis | Kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karštųjų siūlių sandariklių kūgio penetracijos nustatymas | LST EN 13880-2 | 80 | Karštieji siūlių sandarikliai |
| 2 | Karštųjų siūlių sandariklių kūgio penetracijos ir tampriosios deformacijos nustatymas | LST EN 13880-3 | 60 | Karštieji siūlių sandarikliai |
| 3 | Karštųjų siūlių sandariklių bandinių paruošimas | LST EN 13880-6 | 60 | Karštieji siūlių sandarikliai |
| 4 | Penetracijos nustatymas adatos metodu | LST EN 1426 | 80 | Kelių ir polimerais modifikuotas bitumas |
| 5 | Bitumo emulsijų sukibimo gebos nustatymas panardinimo į vandenį metodu | LST EN 13614 | 65 | Bitumo emulsija |
| 6 | Bitumo emulsijų likučių ant sieto nustatymas | LST EN 1429 | 80 | Bitumo emulsija |
| 7 | Bitumo emulsijų ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu | LST EN 12846-1 | 60 | Bitumo emulsija |
| 8 | Katijoninės bitumo emulsijos suirimo vertės nustatymas | LST EN 13075-1 | 60 | Bitumo emulsija |
| 9 | Rišiklio išskyrimas iš bitumo emulsijų išgarinimo metodu | LST EN 13074-1 | 60 | Bitumo emulsija |
| 10 | Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas azeotropinio distiliavimo metodu | LST EN 1428 | 60 | Bitumo emulsija |
| 11 | Bitumo emulsijų pastovumo sandėliuojant nustatymas | LST EN 1429 | 5 | Bitumo emulsija |
| 12 | Sumaišytos su cementu bitumo emulsijos pastovumo nustatymas | LST EN 12848 | 5 | Bitumo emulsija |
| 13 | Stabilizavimas po išskyrimo išgarinant | LST EN 13074-2 | 5 | Bitumo emulsija |
| 14 | Minkštėjimo temperatūros nustatymas žiedo ir rutulio metodu | LST EN 1427 | 50 | Kelių ir polimerais modifikuotas bitumas |
| 15 | Modifikuoto bitumo tampriosios grįžties nustatymas | LST EN 13398 | 10 | Kelių ir polimerais modifikuotas bitumas |
| 16 | Kinematinės klampos esant 60 °C temperatūrai nustatymas | LST EN 12595 | 10 | Skiestieji ir minkštintieji bituminiai rišikliai |
| 17 | Sukibimo su užpildais nustatymas | LST EN 15626 | 5 | Skiestieji ir minkštintieji bituminiai rišikliai |
| 18 | Skiestųjų ir skystųjų bituminių rišiklių ištekėjimo trukmės nustatymas | LST EN 12846-2 | 5 | Skiestieji ir minkštintieji bituminiai rišikliai |
| 19 | Bitumo regeneravimas iš bituminių mišinių | LST EN 12697-3 | 5 | Kelių ir polimerais modifikuotas bitumas |
| 20 | Trapumo temperatūros nustatymas | LST EN 12593 | 5 | Kelių ir polimerais modifikuotas bitumas |
| 21 | Tirpumo nustatymas | LST EN 12592 | 5 | Kelių ir polimerais modifikuotas bitumas |

3 pirkimo dalis - Asfalto bandymai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Bandymo metodas | Preliminarus kiekis | Kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tirpiojo rišiklio kiekio ir granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 12697-1, LST EN 12697-2, LST EN 12697-28 | 2500 | Asfalto mišiniai |
| 2 | Asfalto gręžtinių ėminių (kernų) tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 | 900 | Asfalto sluoksniai |
| 3 | Asfalto bandinių paruošimas smūginiu tankintuvu | LST EN 12697-30 | 900 | Asfalto mišiniai |
| 4 | Tuštymių kiekio nustatymas | LST EN 12697-5, LST EN 12697-6, LST EN 12697-8 | 900 | Asfalto mišiniai |
| 5 | Pastovumo ir takumo nustatymas | LST EN 12697-34 | 40 | Asfalto mišiniai |
| 6 | Gręžtinio ėminio (kerno) išpjovimas iš paklotos ir sutankintos medžiagos, ertmės užtaisymas, kerno storio nustatymas ir paruošimas bandymams | LST EN 12697-27, LST EN 12697-36 | 900 | Asfalto sluoksniai |
| 7 | Santykinio vėžės gylio ir rato riedėjimo vėžės įlinkio nustatymas | LST EN 12697-22, LST EN 12697-33+A1 | 50 | Asfalto mišiniai |
| 8 | Asfalto mišinio pradiniai tipo bandymai ir pradinio tipo bandymo ataskaitos parengimas | MN AMB 16 | 5 | Asfalto mišiniai |
| 9 | Užpildo ir bitumo sukibimo laipsnio nustatymas | LST EN 12697-11 | 30 | Asfalto mišiniai |
| 10 | Sluoksnių sukibimo nustatymas šlyties metodu | LST EN 12697-48 | 30 | Asfalto sluoksniai |
| 11 | Statinio įspaudimo gylio (įskaitant įspaudimo gylio prieaugį) nustatymas | LST EN 12697-20 | 5 | Asfalto mišiniai |
| 12 | Bituminių bandinių jautrio vandeniui nustatymas | LST EN 12697-12 | 5 | Asfalto mišiniai |
| 13 | Atsparumo nuovargiui nustatymas, 4PB-PR, 20 °C, 10 Hz | LST EN 12697-24 | 5 | Asfalto mišiniai |
| 14 | Standumo modulio nustatymas, 4PB-PR, 20 °C, 8 Hz | LST EN 12697-26 | 5 | Asfalto mišiniai |
| 15 | Nutekėjusios medžiagos kiekio nustatymas cheminės stiklinės metodu | LST EN 12697-18 | 5 | Asfalto mišiniai |
| 16 | Didžiausių dalelių nuostolių nustatymas | LST EN 12697-17 | 5 | Asfalto mišiniai |

4 pirkimo dalis - Horizontalaus ir vertikalaus ženklinimo charakteristikų matavimai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Bandymo metodas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelio horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikų matavimas: skaisčio koeficiento, esant sklaidžiajai apšvitai, ir atspindimojo skaisčio koeficiento | LST EN 1436 (priedas A ir B) | 400 |
| 2 | Dangos paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui matavimas švytuokle | LST EN 13036-4 | 400 |
| 3 | Vertikaliųjų kelio ženklų atspindžio koeficiento matavimas | LST EN 12899-1, CIE 54.2 | 350 |

5 pirkimo dalis - Apdorotų gruntų pradiniai tipo bandymai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Bandymo metodas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šaltai regeneruoto mišinio pradiniai tipo bandymai ir pradinio tipo bandymo ataskaitos parengimas | MN ŠRK 18 / MN ŠRM 18 reikalavimai | 60 |
| 2 | Grunto sustiprinimo pradiniai tipo bandymai ir pradinio tipo bandymo ataskaitos parengimas | ĮT ŽS 17 reikalavimai | 60 |
| 3 | Grunto kvalifikuoto pagerinimo pradiniai tipo bandymai ir pradinio tipo bandymo ataskaitos parengimas | ĮT ŽS 17 reikalavimai | 55 |