TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas ir jo savybės.

  - Numatyta remontuoti:

- Kretingos filialo bendrabučio sanitarinius mazgus, kurios yra bendrabučio I;II;III aukštuose, adresu Sodžiaus g. 1F, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav.

Pastato unikalus Nr. 5697-1010-4033

Remontuojamas bendras patalpų plotas  - 208 m²

Patalpų paskirtis – Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms).

  - Statybos rūšis – paprastasis (kosmetinis) remontas.

  - Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 15 d. Numatoma remonto darbų pradžia – 2025 m. spalio 30 d.

  - Darbai numatyti vykdyti dviem etapais, siekiant išlaikyti bendrabučio funkcionalumą:

I etapas: remontuojamos pirmosios patalpos (pirmo aukšto sanitariniai mazgai ir antro – trečio aukšto po vieną sanitarinį mazgą.).

II etapas: po I etapo užbaigimo – remontuojamos likusios patalpos (antro – trečio aukšto likę neremontuoti sanitariniai mazgai).

Toks etapų išdėstymas leidžia dalį bendrabučio naudoti viso remonto metu.

- Bendrieji reikalavimai darbams:

  - Tiekėjas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

  - Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgomis. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

  - Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

  - Vykdant darbus Tiekėjas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų.

  - Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

  - Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, kiemo eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus, vidaus patalpų, pastato, inžinerinių statinių, kiemo pažeidimus ar apgadinimus.

  - Tiekėjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

  - Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjo parengtoje darbų sąmatoje darbų kiekiai negali būti didesni nei kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose (Priedas Nr. 1).

  - Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius.

Kontaktinis asmuo numatomo remontuoti objekto apžiūrai – Vytautas Dimgaila, mob. tel. (+370 675) 47227, el. p. vytautas.dimgaila@klaipedosgpmc.lt

  - Remontuojamų paviršių apdailos elementų (sienų, lubų ir grindų danga) dizainą, spalvas renkasi perkančioji organizacija (turi būti suteikta pakankama pasirinkimo galimybė).

ĮRENGINIŲ IR GAMINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Pavadinimas | Techninės charakteristikos | Gamintojo garantija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WC kabina | 18 mm Laminuotos medžio drožlių plokštės; Anoduotas aliuminio profilis karkaso tvirtumui; Nerūdijančio plieno furnitūra ilgam tarnavimui; Nerūdijančio plieno rankena su suktuku bei funkcija „laisva – užimta“ | Ne trumpiau kaip 24 mėn. |
| 2. | Radiatorių dažymas | Radiatorių dažai vandeniu skiedžiamas akrilinis emalis, skirtas dekoratyviniam – apsauginiam plieninių ir ketinių radiatorių dažymui pastatų viduje. Emalei būdinga gera dengiamoji geba ir puikus sukibimas su pagrindu. Dažymui skirtas paviršius turi būti stabilus, tvirtas ir sausas; senas atsilupusias dažų dangas reikia pašalinti. Aprūdijusius radiatorius nušveisti vieline kempine, skirta valyti metalui. Prieš dažant paviršių reikia padengti antikoroziniu gruntu. |  |
| 3. | Paviršinė LED panelė 600x600 | - Korpuso spalva – balta; - Šviesos spalva – neutrali balta; - Spalvos temperatūra – apie 4000K; - Įtampa – 230 V - Maksimalus galingumas – 40W; - Apsaugos lygis ne mažesnis Kaip IP44 - Dušo patalpoje apsaugos lygis me mažesnis kaip IP65 - Vidutinis šviesos šaltinio tarnavimo laikas – apie 30000 val. - Vidutinis veikimo laikas ne mažesnis kaip 25000 val. |  |
| 4. | Elektros kištukiniai lizdai ir šviestuvų jungikliai | - Spalva – balta - Įžeminti Jungikliai vienu ir dviem klavišais. |  |
| 5. | Vamzdžiai vidaus kanalizacijai |  Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1453-1 arba LST EN 1329-1 standartų reikalavimus.  Sandarinimo žiedai – EPDM, atsparūs temperatūrai nuo -20 °C iki +95 °C.  Montuojant laikytis nuolydžių: - Ø50 – 2,5 % - Ø75 – 2,0 % - Ø110 – 1,5 %  Stovai turi būti ventiliuojami, o horizontalios atšakos sujungtos per sifonus. |  |
| 6. | Laidai ir kabeliai |  Naudojami drėgmei atsparūs kabeliai, pvz.: - NYY, NYM, Eca klasės kabeliai (pagal CPR reikalavimus). - Montuojant po tinku ar gofruotu vamzdžiu – gofruotė turi būti PVC ar PE, atspari drėgmei.  Minimalus laido skerspjūvis apšvietimui – 1,5 mm², rozetėms – 2,5 mm².  Laidai turi būti paslėpti – atviras montavimas sanitariniuose mazguose nerekomenduojamas (išskyrus IPX4 ar aukštesnės įrangos pajungimą). Visi darbai turi būti atliekami pagal LST HD 60364-7-701 ir STR 2.05.01:2013 bei LEIT reikalavimus. |  |

Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti originaliame įpakavime.

3. Aplinkos saugos reikalavimai statybinėms medžiagoms:

3.1. Dažai:

3.1.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 4. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 5. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 6. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 7. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 8. | Antikoroziniai dažai | 80 |

    - patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti šiuos aplinkos saugos reikalavimo įrodančius dokumentus (prieš pradedant darbus ir kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu):

gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą atliekų rūšiavimą ir laikiną saugojimą; dulkėtumo, triukšmo, vibracijų kontrolę: pavojingų medžiagų laikymą pagal saugos reikalavimus.

Priedai:

Priedas Nr. 1   Darbų kiekių žiniaraštis

Priedas Nrr.2  Išrašas iš Kadastro bylos (planai)