Pirkimo sąlygų 7 priedas

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- Kaina (K) – 70;

- Techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

|  |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Bendrasis dinaminis diapazonas > 350 dB | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,10 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T2 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Taip –1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Linijinio daviklio (p.5) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,20 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T4 | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,10 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T5 | Komplektuojama kepenų riebalingumo kvantifikacijos programinė įranga su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais ir integruotu Hepatorenalinio indekso (HRI) kiekybiniu įvertinimu | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,10 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T6 | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s. | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,10 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T7 | Programinė įranga, kuri automatiškai analizuoja elastografijos kadrų kilpas ir parenka kadrus matavimui 2D pulsinės (Shear wave) elastografijos vaizde. Įranga rekomenduoja matavimo vietas šiuose pasirinktuose kadruose. Vaizdas analizuojamas pagal tolygumą kiekviename vietiniame regione, kiekvieno regiono laikinį stabilumą, palyginti su tais pačiais regionais gretimuose kadruose, ir kiekvieno pikselio panašumą, palyginti su likusiais pikseliais langelio viduje (ROI). | Statinis: (yra/nėra) | L7 = 0,10 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T8 | Siūlomos medicininės įrangos gamintojas yra netaršus (angl. „Carbon Neutral“) | Statinis: (yra/nėra) | L8 = 0,05 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T9 | Siūlomai įrangai gamintojo išleistas EKO pasas arba aplinkosauginė deklaracija. Dokumente apibendrinama gaminių nauda aplinkai vienoje ar keliose pagrindinėse srityse. Pavyzdžiui, didesnis energijos vartojimo efektyvumas, tvaresnė pakuotė arba pakartotiniam panaudojimui paruoštas gaminio dizainas; optimizuotas remontui; atnaujinimui ir perdirbimui. | Statinis: (yra/nėra) | L9 = 0,05 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pasirinktiems Techninių pranašumų (T) parametrams.

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus;

E = K + T;

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv×X

- Siūlomo objekto techniniai pranašumai apskaičiuojami statiniu metodu:

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 techniniai parametrai apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.20, T4 = L4 = 0.10, T5 = L5 = 0.10, , T6 = L6 = 0.10, T7 = L7 = 0.10, T8 = L8 = 0.05 , T9 = L9 = 0.05 Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6= T7 = L7= T8 = L8= T9 = L9=  0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=19TixY

4. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (E) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami iki šimtųjų dalių.

5. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) parametro reikšmės, ar nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį parametrui, laikoma, kad parametrui yra suteikiama nulis balų.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).