Specialiųjų pirkimo sąlygų

- priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II dalis)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka apšvietimo sistemą Pagirių gimnazijai bei susijusias paslaugas.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šiame dokumente nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, įskaitant elektros instaliacijos įrengimą, bei apmokyti personalą.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Minimalūs reikalavimai RGBW LED prožektoriui

Bendri

- Valdomo judesio užliejamos šviesos RGBW LED prožektorius.

- Kiekis – 15 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 12 vnt. po ne mažiau 15 W galingumo keturi viename RGBW (raudonos, žalios, mėlynos ir baltos spalvų) LED šviesos šaltiniai.

- Spalvų natūralumo koeficientas (CRI) ne žemesnis nei 75.

- Turi būti valdomas DMX512 protokolu.

- Ne mažiau nei 4 atskirų LED zonų individualus valdymas.

- Motorizuotas spindulio kampo keitimas ne siauresniu nei 8°–50° diapazonu.

- Turi būti tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.

- Reguliuojamo dažnio blykstė.

- Prietaiso korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 540 laipsnių, ne mažiau kaip 16-bit valdymas.

- Prietaiso korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 270 laipsnių, ne mažiau kaip 16-bit valdymas.

- Turi būti komplektuojamas su sertifikuota apkaba (-omis) tvirtinimui prie vamzdžio, su saugos troseliu ir su maitinimo kabeliu.

- Minimalūs reikalavimai „Spot“ tipo LED prožektoriui

Bendri

- Valdomo judesio „Spot“ tipo LED šviesos diodų prožektorius.

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 130 W galingumo šaltos baltos spalvos LED šviesos šaltinis.

- Turi būti tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.

- Ne mažiau kaip du trafarečių (,,GOBO”) ratai, vienas su ne mažiau 7 sukamom į abi puses aplink savo ašį spindulio trafaretėm (,,GOBO”), kitas su ne mažiau 7 sukamom arba statinėm trafaretėm.

- Ne mažiau 7 spalvų plius baltos spalvos filtrų ratas.

- Galimybė formuoti 2 skirtingų spalvų spindulį.

- Reguliuojamo dažnio blykstė.

- Prietaiso korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 540 laipsnių, ne mažiau kaip 16-bit valdymas.

- Prietaiso korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 270 laipsnių, ne mažiau kaip 16-bit valdymas.

- Ne mažiau nei dvi ne mažiau penkių briaunų sukamos į abi puses prizmės.

- Turi būti valdomas DMX512 protokolu.

- Motorizuotas spindulio kampo keitimas ne siauresniu nei 12°–20° diapazonu.

- Motorizuotas spindulio fokusavimas.

- Įmontuotas LCD ekranas ir mikrofonas.

- Turi būti komplektuojamas su apkaba (-omis) tvirtinimui prie vamzdžio, su saugos troseliu ir su maitinimo kabeliu.

- Minimalūs reikalavimai Teatriniam (LED) prožektoriui

Bendri

- Teatrinis profilinis šviesos diodų (LED) prožektorius.

- Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 50 W galingumo šiltos baltos spalvos COB LED šviesos šaltinis.

- Spalvinė temperatūra ne aukštesnė nei 3200 K.

- Spalvų natūralumo koeficientas (CRI) ne žemesnis nei 95.

- Šviesos srautas ne mažiau 1300 lm.

- Reguliuojamas (gali būti rankiniu būdu) spindulio kampas ne siauresniu nei 16°–30° diapazonu.

- Turi būti valdomas DMX512 protokolu.

- Elektroninis temdymas 0-100%.

- Turi būti komplektuojamas su apkaba (-omis) tvirtinimui prie vamzdžio, su saugos troseliu ir su maitinimo kabeliu.

- Minimalūs reikalavimai Prožektorių valdymo pultui

Bendri

- Skaitmeninis prožektorių valdymo pultas.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 1024 kanalų ir dviejų visatų DMX konsolė.

- Galimi valdymo protokolai: DMX, sACN, ArtNet arba lygiaverčiai.

- Ne mažiau 10 daugiafunkcinių šliaužiklinių valdiklių ir ne mažiau 10 atkūrimo šliaužiklinių valdiklių su mygtukais.

- Jutiklinis ekranas su virtualiu prietaisų išdėstymo pavaizdavimu.

- Spalvų paletės išsirinkimas.

- Ne mažiau kaip 4 kodavimo ratukai.

- Pilnas integruotas efektų procesorius lengvam apšvietimo valdymui.

- Turi būti galimybė prijungti antrą (lietimui jautrų) ekraną.

- Ne mažiau kaip 20000 apšvietimo prietaisų personalijų duomenų bazė.

- Išvestys: ne mažiau kaip dvi XLR jungtys, MIDI išvestis.

- Įvestys/išvestys: RJ45 (ETHERNET), USB, AUDIO IN, MIDI IN.

- Komplektuojamas su uždangalu nuo dulkių ir transportavimo lagaminu dėže.

- Minimalūs reikalavimai Rūko generatoriui

Bendri

- Rūko generatorius.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 1500 W kaitintuvo galingumas.

- Su integruotu programuojamu laikmačiu.

- Valdomas DMX protokolu arba analoginiu pulteliu 0-10V (atskirai komplektuojamas).

- Komplektuojamas su rūko skysčiu (ne mažiau 2 litrų).

- Minimalūs reikalavimai Santvarai

Bendri

- Santvara montuojamai įrangai.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Tribriaunė (3 lygiagrečių sujungtų vamzdžių) aliuminio lydinio santvara.

- Santvaros skerspjūvio matmenys ne mažiau 290 x 290 mm, bet ne daugiau 300 x 300 mm.

- Kiekvieno iš trijų vamzdžių skersmuo ne mažiau 50 mm, o vamzdžių sienelių storis ne mažiau 2 mm.

- Santvaros ilgis ne mažiau 2 m.

- Diagonalinių jungiamųjų vamzdelių skersmuo ne mažiau 16 mm, o sienelių storis ne mažiau 2 mm.

- Komplektuojama su konusinėmis movomis, kaiščiais ir saugos spyruoklėmis sujungimui su kita analogiška santvara.

- Minimalūs reikalavimai Elektros paskirstymo dėžutei

Bendri

- Elektros paskirstymo dėžutė.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 4 Schucko tipo jungtys-lizdai su apsauginiais dangteliais išdėstyti vienoje linijoje.

- Pailgos formos juodos spalvos plastiknė (ABS) elektros paskirstymo dėžutė su 2 apkabom tvirtinimui vamzdžio.

- Minimalūs reikalavimai Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų apšvietimo įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

Bendri

- Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

III SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

IV SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t.y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.

Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t. y. garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

V SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis.