PĖSČIŲJŲ TAKO, ESANČIO NORIŪNŲ K., KUPIŠKIO R. SAV., DANGŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, Kupiškis.

Projekto pavadinimas: Pėsčiųjų tako, esančio Noriūnų k., Kupiškio r. sav., dangų paprastojo remonto darbai.

Darbų aprašymas: Darbai atliekami pagal šią techninę specifikaciją ir preliminarų darbų kiekių žiniaraštį.

Lėšų pobūdis: Savivaldybės lėšos.

Statinio naudojimo paskirtis: statinys pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamas susisiekimo komunikacijoms.

Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

Statybos darbų eiliškumas: Statybos darbai atliekami vienu etapu.

- ESAMA SITUACIJA

Darbų vieta: Noriūnų k., Kupiškio r., (pagal pridedamą schemą).

Esamos situacijos aprašymas: Remontuojamas dangos plotas – apie 438 kv. m. Žemės sklypas nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų teritoriją.

- NURODYMAI IR REIKALAVIMAI REMONTO DARBAMS

Remontuojamame objekte planuojami darbai:

Nuvaloma esama pėsčiųjų tako danga nuskutant samanas ir žolę. Nuimamas esamas suoliukas jį išsaugant.  Išardomos esamos susidėvėjusios betono plokštės. Esamas derlingas dirvožemio sluoksnis nukasamas ir vėliau bus panaudojamas tvarkymo darbuose. Pašalinus augalinį gruntą, esami pagrindai ir smėlingas gruntas formuojamas į sąvartas.

Remontuojamos susidariusios duobės jas išlyginant ir betonuojant. Danga remontuojama panaudojant statybvietėje esantį smėlingą gruntą ir įrengiant apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnį iš gamtinio smėlio, dangos pasluoksnį ir liejant išlyginamąjį sluoksnį. Remontuojamas takas turi visame tako ilgyje turi būti vienodo pločio, todėl ten kur tako plotis per siauras jis yra platinamas. Pakeičiami esami šulinių liukai, įrengiama pralaida, formuojamas reikiamas nuolydis į stovėjimo aikštelę. Už stovėjimo aikštelės likusi tako dalis (link Lėvens gatvės) nuvaloma užtaisoma apgadinta tako dalis. Išlyginamojo sluoksnio šiai tako daliai įrenginėti nereikia.

Atlikus dangos keitimo darbus pastatomas suoliukas. Veja atstatoma ir įrengiama kai yra atlikti dangos įrengimo darbai. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius voluojamas, palaistomas.

Reikalavimai darbams ir medžiagoms

  - Darbai vykdomi, suderinus su Užsakovu darbų eigą ir tvarką. Už darbų saugą atsako Rangovas. Rengiant dangos konstrukcijų, elektros kabelių apsaugos zonose laikytis visų saugumo reikalavimų, naudoti mechanizmus, kurie nepažeistų esamų konstrukcijų. Rangovas, esant poreikiui, turi pats gauti visus reikalingus leidimus, įskaitant leidimą atlikti kasinėjimo darbus, leidimą kirsti medžius ir pan.

  - Rangovas turi pats įsigyti visas darbų atlikimui reikalingas medžiagas gaminius bei įrenginius. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.

  - Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

  - Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, suremontuotos patalpos turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai.

  - Statybos vieta turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu. Statybinės atliekos surenkamos ir išvežamos rangovų.

  - Atskiri įrengimo/montavimo sprendiniai, neturintys įtakos darbų atlikimo kainai, tačiau aktualūs statinio savininkams, turi būti derinami su statinio savininkais ir Užsakovu.

  - Preliminarūs darbų kiekiai pateikti priede „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į kainą turi įtraukti ir darbus, kurie nėra detalizuoti techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtini rezultatui pasiekti. Šie darbai turės būti atliekami Tiekėjo lėšomis.

  - Prieš atlikdamas darbus Rangovas turi suderinti darbus su atitinkamų inžinerinių tinklų savininkais.

- UŽDUOTIS PASLAUGŲ TEIKĖJUI (RANGOVUI)

Darbai atliekami vadovaujantis: Statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, šia technine specifikacija ir preliminariu darbų kiekių žiniaraščiu. Rangovas teikdamas kainos pasiūlymą įvertina visas papildomas išlaidas, reikalingas darbams.

- UŽSAKOVO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

- Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapai.

- Pėsčiųjų tako esamos būklės nuotrauka, 1 lapas.

- Pėsčiųjų tako, esančio Noriūnų k., Kupiškio r. sav., nuotraukos fragmentas, 1 lapas.

___________________________________