Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI  NAUDOTAM M3 KLASĖS TURISTINIAM  KELEIVINIAM AUTOBUSUI

- Nemenčinės kultūros centras ketina įsigyti vieną naudotą M3 klasės turistinį keleivinį autobusą. Reikalavimai pirkimo objektui pateikiami lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomi parametrai (Nurodomos tikslios reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonė | 1.1. Naudotas vienaukštis turistinės klasės autobusas (transporto priemonės kodas M3CQ) (toliau – transporto priemonė/ autobusas); 1.2. Pritaikyta naudoti žiemos ir vasaros temperatūros sąlygomis; 1.3. Pirma registracija ne anksčiau nei 2023 m. 1.4. Rida ne daugiau nei 300 000 km | 1.1. Nurodomas gamintojas, markė, modelis, kodas, tipas 1.2. 1.3. nurodoma reikšmė. kartu su pasiūlymu pateikiamas registracijos dokumentas 1.4. nurodoma reikšmė, kartu su pasiūlymu pateikiama odometro nuotrauka |
| 2. | Bendras ilgis | Nuo 12 200 mm iki 13 200 mm. |  |
| 3. | Plotis | Nuo 2 450 mm iki 2 550 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 arba lygiaverčio standarto reikalavimus) |  |
| 4. | Aukštis | Ne daugiau nei 3 800 mm. |  |
| 5. | Grindų aukštis | Grindų aukštis nuo kelio paviršiaus – ne didesnis nei 920 mm vairuotojo kabinoje, ne didesnis kaip 1370 mm keleivių zonoje. |  |
| 6. | Sėdimos vietos | 6.1. Sėdimų vietų skaičius ne mažiau 50, neskaitant vairuotojo sėdynės, 6.2. Atstumas tarp sėdimų vietų ne mažiau kaip 760 mm, 6.3. Ne mažiau 2 gido sėdynės. 6.4. Visos vietos turi būti aprūpintos saugos diržais. |  |
| 7. | Keleivių įlipimo durys | 7.1. Dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje; 7.3. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje prietaisų skydelio dešinėje pusėje. 7.4. Pirmosios durys rakinamos, atidaromos iš išorės; 7.5. Antrosios atidaromos iš išorės |  |
| 8. | Apsisukimo diametras | Ne didesnis nei 22 m. (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus) |  |
| 9. | Variklis | 9.1.Variklio galia ne mažiau nei 310 kW; 9.2. turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 E emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus; 9.3. turi būti galimybė užvesti ir išjungti variklį iš variklio skyriaus. 9.4. Turi būti sumontuota įranga, kuri autobusui stovint pašildo variklį bei įkrauna akumuliatorius, veikianti su išoriniu 230V įtampos maitinimo kabeliu. |  |
| 10. | Pavarų dėžė arba judesio jėgos perdavimas | Pavarų automatizuota - mechaninė, ne mažiau 8 pavarų į priekį, su integruotu reguliuojamo efektyvumo stabdžiu-lėtintuvu (angl. Retarder) su perjungimo valdymo stiprintuvu. |  |
| 11. | Ratai ir padangos | 11.1.Padangos bekamerinės turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus. 11.2. Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos; 11.3. Padangų likutis turi būti ne mažiau 70 proc. 11.4. Turi būti atsarginis ratas. 11.5. Galinės varančiosios ašies ratai turi būti sudvejinti. |  |
| 12. | Pakaba | Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo bei nusileidimo funkcijomis. Autobuso kėbulo aukštis, esant reikalui, turi būti reguliuojamas iš vairuotojo valdymo panelės, tam, kad autobusas galėtų sklandžiai įveikti nelygų reljefą, pvz., įvažiuoti į keltą. Autobuso kėbulas automatiškai pasvyra durims atsidarius, pažemindamas apatinius laiptelius ir palengvindamas įlipimą keleiviams. |  |
| 13. | Pneumatinė sistema | Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija; |  |
| 14. | Stabdžiai | 14.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 14.2. Privalo būti įrengtas kalnų stabdys (kitaip vadinamas - retarderis) 14.3. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp transporto priemonės ašių. 14.4. Stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos. |  |
| 15. | Vairavimo sistema | 15.1. Sistema su stiprintuvu; 15.2. Vairas kairėje pusėje; 15.3. Vairo padėtis reguliuojama. |  |
| 16. | Elektros sistema, Akumuliatoriai, garso sistema | 16.1. Darbinė įtampa – 24 V DC; 16.2. Įrengtas jungiklis akumuliatorių baterijos išjungimui, akumuliatorių skyriuje; 16.3. 12 V elektros lizdas vairuotojo darbo vietoje; 16.4. Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų skyriuje transporto priemonei užvesti; 16.5. USB jungtis vairuotojo darbo vietoje mobiliųjų telefonų įkrovimui 16.6. Radijo imtuvas su garsiakalbiais: 16.7. Mikrofonai vairuotojui, gidui bei prie pirmos standartinių sėdynių poros dešinėje autobuso pusėje; 16.8. ne mažiau 2 vnt. 220 V įtampos maitinimo lizdai 16.9. Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 220 Ah; |  |
| 17. | Degalų talpos ir pildymas | 17.1. Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė nei 470 l 17.2. Degalų bakas privalo turėti užpildymo angas iš abiejų autobuso pusių |  |
| 18. | Greičio ribotuvas | Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 100 km/h. |  |
| 19. | Kėbulas | 19.1. Autobuso kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos 19.2. Kėbulo bagažo skyriaus talpa-ne mažiau 8 m³; ne mažiau nei viena bagažinės talpa prieinama iš autobuso vidaus |  |
| 20. | Šildymas | 20.1. Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu variklio ir salono šildymui; 20.2. Papildomas šildytuvas turi būti programuojamas 7 dienoms; 20.3. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas šildomi konvektoriniais šildytuvais |  |
| 21. | Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija | 21.1. Turi būti įrengta vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui; 21.2. Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą min. galingumas 32 kW; 21.3. Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų; 21.4. Keleivių salone turi būti įrengti ne mažiau nei 2 elektra iš vairuotojo vietos valdomi stogo liukai su avariniu užraktu; |  |
| 22. | Triukšmo lygis | Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (Pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus) |  |
| 23. | Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė | 23.1. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; 23.2. Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo; 23.3. Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo; 23.4. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių; 23.5. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 23.5.1. Šviestuvas skaitymui; 23.5.2. Įrengta (įmontuota) laisvų rankų įranga mobilaus telefono naudojimu; 23.5.3. Vaizdo stebėjimo prietaisai, leidžiantys stebėti vaizdą už autobuso galo, manevruojant atbuline eiga.; 23.5.4. Navigacinė sistema su žemėlapiais; 23.5.5. Greičio palaikymo sistema 23.6. Vairuotojo užuolaidėlė nuo saulės |  |
| 24. | Keleivių sėdynės | 24.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus; 24.2. Keleivių sėdynės turistinio tipo individualios, iš atskirų reguliuojamo atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo, aprūpintos dviejų taškų saugos diržais. 24.3. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi. Sėdynės turi būti su odine arba odos pakaitalo dalimi galvai atremti 24.4. Kiekvienai sėdynių porai turi būti sumontuota ne mažiau nei viena elektroninių įrenginių USB krovimo jungtis |  |
| 25. | Apsaugos įranga | 25.1. Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai; 25.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas; 25.3. Ne mažiau 2 ratų atsparų; 25.4. Ne mažiau 2 kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinių, atitinkančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus; 25.5. Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklinimas privalo būti lietuvių kalba; 25.6. Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema. |  |
| 26. | Priekinio lango stiklas | 26.1. Priekinio lango stiklas nesuskilęs, neužrasojęs ir nesuraižytas 26.2. Priekinio lango stiklas apšildomas oru. Apšildymo sistema užtikrina apsaugą nuo rasojimo ir apšalimo. |  |
| 27. | Langai | 27.1. stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti 27.2. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai –stiklo paketai; 27.3. Stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo; 27.4. Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra; 27.5. Užuolaidos prie šoninių ir galinio lango. |  |
| 28. | Avariniai išėjimai | 28.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“; 28.2. Šalia avarinio išėjimo patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. |  |
| 29. | Vidaus apšvietimas/ išorinis apšvietimas, žibintai | 29.1. Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą; 29.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje; 29.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą; 29.4 Skaitymo lempos įrengtos kiekvienam keleiviui 29.5. Keleivių salono apšvietimas – LED technologijos, ne mažiau dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. 29.6. Visas išorinis apšvietimas, įskaitant artimųjų, tolimųjų šviesų bei rūko žibintus, LED technologijos. Dienos šviesos žibintai turi būti LED technologijos. 29.7. Turi būti atbulinės eigos autobuso galinės dalies šonuose, prie galinių ratų, sumontuoti LED žibintai, padedantys manevruoti atgaline eiga tamsiu paros metu. |  |
| 30. | Grindys | 30.1. Įlipimo laiptai, aikštelės, tarpas tarp sėdynių padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui kilimine grindų danga; 30.2. Kitos grindys padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga; 30.3. Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių) nuo autobuso pirmosios registracijos. |  |
| 31. | Galinio matymo Veidrodžiai, kameros | 31.1. Vaizdo kamera įrengta 2-ojo įėjimo zonos stebėjimui vairuotojo darbo vietoje 31.2. Išorėje – dvi elektra valdomos ir šildomos galinio vaizdo veidrodžių sistemos. 31.3. Galinio vaizdo kamera su plovimo funkcija sumontuota autobuso gale, aktyvuojama įjungus galinę pavarą. |  |
| 32. | Vilkimo įtaisas | Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį transporto priemonės priekyje ir gale. |  |
| 33. | Tualetas | Šildomas tualetas nuleidžiamas vandeniu, užpildomas cheminėmis medžiagomis. |  |
| 34. | Virtuvėlė | 34.1. Virtuvėlė arba paruošta vieta (elektros prievadas, vandens tiekimas) virtuvėlei 34.2. Šaldytuvas gėrimams |  |
| 35. | Kita įranga | 35.1. Nuimamas rutulinis priekabos kabinimo įtaisas su 15 kontaktų prijungimo rozete 35.2. Paruoša autobuso nuotolinio sekimo bei duomenų kontrolės įrangos instaliavimui |  |
| 36. | Garantijos | Tiekėjo pasiūlyta garantija mėnesiais, bet ne mažiau 12 mėn. nuo autobuso pristatymo dienos ir ne mažiau nei 150 000 ridos po autobuso perdavimo užsakovui. |  |
| 37. | Pristatymo terminas | Per tiekėjo pasiūlytą terminą dienomis, bet ne ilgiau nei per 180 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 38. | Pristatymo reikalavimai | 38.1. Autobusas turi būti pristatytas užsakovui, adresu Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r. 38.2. Kartu su transporto priemone Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą transporto priemonės atitikties liudijimo originalą, registracijos pažymėjimą (transporto priemonė turi būti įregistruota užsakovo vardu) ir techninės apžiūros kortelę. |  |
| 39. | Techninio aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijos | Autobusas turi būti aprūpintas autobuso techninio aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijomis (vairuotojo vadovu) lietuvių k. |  |

- Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytą techninės specifikacijos lentelę Nr. 1 su konkrečiais siūlomo autobuso parametrais, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti autobuso registracijos liudijimo kopija ir autobuso nuotraukos:

  - Autobuso išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo;

  - Salonas, keleivių sėdynės, vairuotojo vieta su matomais odometro parodymais;

  - Variklio skyrius;

  - Atviras bagažo skyrius.