| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Neaustinė geotekstilė ir geotinklas statybos darbams |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 4000 m² (geotekstilė) 2000 m² (geotinklas) | Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Reikalavimai neaustinei geotekstilei: Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms*. 1.; Plotinis tankis; ≥ 200 g/m²; Nurodyti konkretų parametrą g/m². 2.; Atsparumas statiniam pradūrimui; ≥ 1,5 kN; ) Nurodyti konkretų parametrą kN. 3.; Būdingasis kiaurymės matmuo; 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,2mm; Nurodyti konkretų parametrą. 4.; Pralaidumas vandeniui; Kv,5% ≥ 1 · 10-4 m/s; Nurodyti konkretų parametrą. 5.; Atsparumas cheminiam senėjimui; Eksploatacijos laikas yra netrumpesnis nei 25 metai natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti). Reikalavimai geotinklui: Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms*. 1.; Maksimalus stipris tempiant, kN/m: skersai išilgai; ≥ 60 ≥ 60; Nurodyti konkretų parametrą. 2.; Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai, %; ≤ 10; Nurodyti konkretų parametrą. 3.; Stipris tempiant išilgai esant 5 % pailgėjimui, kN/m; ≥ 30; Nurodyti konkretų parametrą. 4.; Akutės dydis, mm; Nuo 22 mm iki 32 mm; Nurodyti konkretų parametrą mm. * Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas. 4.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. 4.2. Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl žaliųjų pirkimų kriterijų taikymo“ Tvarkos aprašo 4.4.4 punktu, perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: Prekė turi būti perdirbama, t.y. gaminys turi būti pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos po eksploatacijos. Siūlomas gaminys turi būti pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos po eksploatacijos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius medžiagos perdirbamumą (techninę dokumentaciją, gamintojo deklaraciją arba kitą lygiavertį įrodymą). |  |

Priedai: Techninės specifikacijos 1 priedas “Techninės specifikacijos atitikties lentelė”