TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Informacinių technologijų skyriaus vadovas

Tadas Brasas

2025 m. rugsėjo 18 d.

Lora tinklo valdymo programos Loriot licencijų pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I skyrius

Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos

- Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“;

- Tiekėjas – konkursą laimėjęs ir pirkimo – pardavimo sutartį pasirašęs tiekėjas;

- LoRaWAN duomenų perdavimo tinklas (Tinklas) – LoRaWAN technologijos pagrindu veikiančių maršrutizatorių ir Tinklo valdymo programos visuma, apjungta į bendrai veikiantį tinklą ir skirta šilumos tiekimo proceso optimizavimui surenkant duomenis iš šilumos tiekimo tinkle įrengtų daviklių bei apskaitos prietaisų ir jų perdavimui į aplikacijų serverius;

- Tinklo valdymo programa (Programa) – programinė įranga, skirta valdyti LoRaWAN technologija pagrįstus tinklus. Tinklo valdymo programa tarpusavyje jungia Galinius įrenginius, LoRaWAN maršrutizatorius bei taikomąsias aplikacijas ir užtikrina patikimą bei saugų duomenų perdavimą visame Tinkle;

- Galinis įrenginys – šilumos tiekimo technologinio proceso parametrų (slėgio, temperatūros, drėgmės, vandens lygio ir kt.), karšto vandens arba šilumos kiekio matavimo prietaisas, siunčiantis duomenis ir konfigūruojamas/valdomas LoRa informacijos perdavimo technologijos pagrindu.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkamos Loriot Tinklo valdymo programos licencijos preliminariai iki 160000 (vieno šimto šešiasdešimt tūkstančių) galinių Lora įrenginių.

III SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- Sutarties trukmė 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

- Maksimali sutarties vertė – ____ Eur.

- Reikalavimai Loriot Programos licencijoms:

  - Licencijos turi galioti Loriot Programai naudojantis ja kaip paslauga (SAAS, angl. Software as a Service). Paslaugą užtikrinanti Programa turi būti dedikuota tik Perkančiojo subjekto Lora maršrutizatoriams aptarnauti.

  - Licencijos sąlygos turi užtikrinti Programos metinį pasiekiamumą (angliškai Service Level Agreement - SLA) ne mažiau nei 99%.

  - Licencijos turi užtikrinti dabar Perkančiojo subjekto naudojamos Loriot Programos ir joje sukauptų duomenų, Lora tinklo konfigūracijos,  registruotų Galinių įrenginių bei vartotojų tęstinumą.

  - Licencijos turi leisti Programoje galinius įrenginius grupuoti į nepriklausomas grupes, valdomas atskirų administratorių/savininkų (Multitenancy galimybė).

  - Licencijos turi apimti pačią Loriot Programą ir Loriot Programos registro įrašų kaupimo bei analizės įrankį ( angl. Log analyser).

  - Įrašų kaupimo bei analizės įrankis turi saugoti registrinius įrašus visą licencijos galiojimo laiką.

  - Licencijos galiojimo metu Programa turi būti nemokamai atnaujinama į naujausią  išleistą versiją.

  - Programos licencija neturi riboti į/iš vieno Galinio įrenginio siunčiamų duomenų kiekio.

  - Pilną Licencijos kainą sudaro mokestis už Programos, pateikiamos kaip paslauga (SaaS), palaikymo kaštus serveriuose bei mėnesinis Licencijos mokestis už kiekvieną prie Tinklo prijungtą Galinį įrenginį.

  - Už Licencijas mokama  kas mėnesį pagal mėnesio pabaigoje fiksuotą Galinių įrenginių skaičių, pridedant mėnesinius paslaugos palaikymo kaštus.

  - Mėnesiniai paslaugos palaikymo kaštai ir vieno galinio įrenginio licencijos kaina turi būti fiksuota visos sutarties laikotarpiu.

  - Perkantysis subjektas apmoka Tiekėjui pagal pateiktą sąskaitą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje Tiekėjas pateikia paslaugų priėmimo - perdavimo aktą, jame nurodydamas mėnesio pabaigoje fiksuotą Galinių įrenginių skaičių, ir išrašo  sąskaitą faktūrą.

IV SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Raudondvario pl. 84, Kaunas.

v SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

- Paslaugų kainos ir sutarties vertė dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojamos.

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- Tiekėjui apmokama už kiekvieną mėnesį suteiktas paslaugas, pasirašius prekių perdavimo / priėmimo aktą ir pateikus sąskaitą faktūrą per SABIS.