SPS 1 priedas

TECNINĖ SPECIFIKACIJA

„Priedai operaciniam stalui ir operacinės kėdės (11353)“

OPERACINĖS KĖDĖS – 5 vnt. 2 PIRKIMO DALIS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninės būklės tikrinimas, techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas (jeigu taikoma). Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 1 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

- Operacinės kėdės – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | 1. Pagrindas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos; 2. Ant ratukų; 3. Sėdima dalis ir atrama nugarai anatominės formos; 4. Turi reguliuojamus porankius, užtikrinančius optimalų komfortą ir higiena; 5. Porankių aukštis ir ilgis pritaikomi, kad nepavargtų rankos. |  |
| 2. | Ratukai | 1. Ne mažiau kaip 5 vnt.; 2. Dvigubi, antistatiniai. |  |
| 3. | Stabdis | 1. Centrinis, valdomas koja; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Ne mažiau 20 cm diametro. |  |
| 4. | Kėdės aukščio reguliavimas | 1. Centrinis, valdomas koja; 2. Plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 3. Ne mažiau 27 cm diametro; 4. Ne mažiau kaip nuo 50 - 65 cm |  |
| 5. | Nugaros atrama | 1. Reguliuojama; 2. Palinkimas ne mažiau kaip nuo -16° iki +6° ; 3. Pasvirimo kampas 40° ± 2°, 4. Aukštis ne mažiau kaip 10 cm. |  |
| 6. | Atramos rankoms | 1. Pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos; 2. Išmatavimai ne mažiau (9 x 2,5 x 23) cm 3.Reguliuojamos: 1. Aukštis ne mažiau kaip 10 cm 2. Plotis ne mažiau kaip 3,5 cm 3. Ilgis ne mažiau kaip ± 3 cm |  |
| 7. | Sėdimos dalies išmatavimai | Ne mažiau kaip (46 x 6 x 42) cm |  |
| 8. | Kėdės svoris | Ne mažiau kaip 18 kg |  |
| 9. | Saugi apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |

- Operacinės kėdės – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | 1. Pagrindas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos; 2. Ant ratukų; 3. Sėdima dalis ir atrama nugarai anatominės formos; |  |
| 2. | Ratukai | 1. Ne mažiau kaip 5 vnt.; 2. Dvigubi, antistatiniai. |  |
| 3. | Stabdis | 1. Centrinis, valdomas koja; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Ne mažiau 20 cm diametro. |  |
| 4. | Kėdės aukščio reguliavimas | 1. Centrinis, valdomas koja; 2. Plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 3. Ne mažiau 27 cm diametro; 4. Ne mažiau kaip nuo 50 - 65 cm |  |
| 5. | Nugaros atrama | 1. Reguliuojama; 2. Palinkimas ne mažiau kaip nuo -16° iki +6° ; 3. Pasvirimo kampas 40° ± 2°, 4. Aukštis ne mažiau kaip 10 cm. |  |
| 6. | Sėdimos dalies išmatavimai | Ne mažiau kaip (46 x 6 x 42) cm |  |
| 7. | Kėdės svoris | Ne mažiau kaip 18 kg |  |
| 8. | Saugi apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |