Pirkimo sąlygų 5 priedas

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimali reikšmė | Siūlomų prekių technini parametrai |
| 1. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Turi būti patiektas maitinimo šaltinis ugniasienei. |  |
| 3. | Konstrukcija | Ne didesnis nei 1U aukščio, tinkama montavimui į 19“ rack spintą. Montavimo detalės turi būti pateiktos kartu su įrenginiu. |  |
| 4. | Prievadai | Ne mažiau kaip: 1x RJ45 konsolės jungtis 1x USB valdymo jungtis 2x 10/5/2.5 GE RJ45 arba 10G/GE SFP+/SFP dalinama jungtis 8x GE RJ45 jungtys |  |
| 5. | Ugniasienės pralaidumas | Ne mažiau 27 Gbps |  |
| 6. | IPsec tunelių palaikomas skaičius | Ne mažiau 150 vnt. |  |
| 7. | IPsec VPN pralaidumas | Ne mažiau 24 Gbps |  |
| 8. | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS) | Ne mažiau 4.5 Gbps |  |
| 9. | SSL inspekcijos pralaidumas | Ne mažiau 2.5 Gbps |  |
| 10. | NGFW pralaidumas | Ne mažiau 2.5 Gbps |  |
| 11. | Sistemos virtualizacija | Turi būti galimybė padalinti į 10 virtualių įrenginių. |  |
| 12. | Ugniasienės taisyklių skaičius per visą sistemą | Ne mažiau 5000 vnt. |  |
| 13. | Botnet serverių IP adresų blokavimas | Turi būti galimybė, ateityje įsigijus papildomas licencijas, blokuoti reguliariai atnaujinamos botnet serverių IP adresų duomenų bazės pagrindu |  |
| 14. | Antivirusinė apsauga | Turi būti galimybė, ateityje įsigijus papildomas licencijas, aptikti virusus tiek reguliariai atnaujinamos duomenų bazės pagrindu, tiek realiu laiko atliekamos užklausos pagrindu |  |
| 15. | Antivirusinės apsaugos darbo režimai | Proxy, Flow-based (Galimybė tikrinti šifruotą srautą (SSL inspection) |  |
| 16. | IPS blokavimo galimybės | Galimybė taikyti veiksmus: blokuoti, resetuoti sujungimą, stebėti, karantinuoti įsilaužėlio IP, įsilaužėlio ir aukos IP, prievadą. |  |
| 17. | Kitas IPS funkcionalumas | Turi būti galimybė, ateityje įsigijus papildomas licencijas, aptikti atakas srauto kopijoje (IDS sniffer mode), galimybė įrašyti atakos paketus, galimybė nurodytiems IP adresams sukurti išimtis IPS aprašų taikymui. |  |
| 18. | Aplikacijų kontrolė | Turi palaikyti atnaujinamą aplikacijų duomenų bazę, apimančią kelis tūkstančių aplikacijų. Aplikacijų suskirstymas į daugiau nei 15 kategorijų. Turi būti galimybė kurti savo aplikacijų aprašus. |  |
| 19. | Ugniasienės darbo režimai | NAT/Route, Transparent |  |
| 20. | SSL inspekcija | Turi būti galimybė SSL šifruotame sraute atlikti aplikacijų kontrolės, AV, web filtravimo ir DLP patikrą. |  |
| 21. | Valdymas | WEB (HTTPS), SSH, TELNET |  |
| 22. | Nenaudojamas funkcionalumas | Turi būti galimybė išjungti nenaudojamą funkcionalumą grafiniame valdyme ( GUI) |  |
| 23. | Diagnostikos priemonės | Turi būti galimybė įrašyti paketus, sekti pasirinktą sesiją arba paketą srautą |  |
| 24. | Maršrutizavimas | Statinis, dinaminis, maršrutizavimas pagal taisykles (policy routing) |  |
| 25. | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | BGP4, OSFP v2 ir v3, RIP v1 ir v2, ISIS |  |
| 26. | IPv6 Palaikymas | Turi būti |  |
| 27. | VXLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 28. | EMAC-VLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 29. | Srauto balansavimas tarp kelių WAN prievadų | Turi būti |  |
| 30. | Palaikomi balansavimo algoritmai | By volume, sessions, sourcedestinationIP, Source IP,spillover |  |
| 31. | WAN sujungimo kokybės patikra (SLA) | Patikra ping ir HTTP probe metodais. Monitorinami parametrai: latency, jitter, packet loss |  |
| 32. | WAN sujungimo parinkimo kriterijai | Pagal IP adresą, vartotojų grupę, aplikaciją, sujungimo kokybę |  |
| 33. | Aukšto patikimumo (HA) telkinio darbo režimai | Turi būti galimybė apjungti du įrenginius active-pasive, active-active, virtual clusters, VRRP metodais |  |
| 34. | Centralizuotas valdymas | Turi palaikyti centralizuoto valdymo galimybę iš specializuoto įrenginio arba serviso; palaikyti lokaliai arba nuotoliniu būdu vykdomus skriptus |  |
| 35. | Autentifikacija | Turi palaikyti dvigubos autentifikacijos (angl. multi factor authentication) metodą naudojant organizacijos naudojamus fizinius raktus „FortiToken“. |  |
| 36. | Įvykių žurnalai | Įvykių žurnalai turi būti siunčiami į centrinę valdymo tarnybinę stotį. Turi būti suderinamumas su organizacijos naudojama programine įranga „FortiAnalyzer“. |  |
| 37. | Gamintojo garantija ir licencijos | Gamintojo garantuojamas nemokamas 60 mėn. garantinis aptarnavimas, bei programinės įrangos atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 24x7) internetu, elektroniniu paštu ar faksu. Gedimo atveju, gamintojas pirma išsiunčia pakaitinį įrenginį, po to gražinamas sugedęs įrenginys gamintojui. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančią resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos 60 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo |  |
| 38. | Reikalavimai įrangai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją) Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life“ ar „Discontinued“) |  |
| 39. | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams – https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf

__________________