TVIRTINU

Širvintų rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Ingrida Baltušytė

2025-09-

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR JŲ VEŽIMO Į ATLIEKŲ APDOROJIMO AR ŠALINIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- TURINYS

1.	PAGRINDINĖS SĄVOKOS	2

2.	BENDROSIOS NUOSTATOS	4

3.	PASLAUGOS TEIKIMO TERMINAS	6

4.	PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS	7

5.	GALIMOS PASLAUGOS TEIKIMO RIZIKOS	8

6.	PASIRUOŠIMAS PASLAUGOS TEIKIMUI	8

7.	KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO GRAFIKAS	10

8.	MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR VEŽIMO TVARKA	11

9.	SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI	13

10.	DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO IR SUTVARKYMO TVARKA	14

11.	ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIAI	14

12.	TRANSPORTO PRIEMONĖS KOMUNALINĖMS ATLIEKOMS SURINKTI	15

13.	MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI	16

14.	IDENTIFIKAVIMO ĮRANGOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS BEI DUOMENŲ PERDAVIMO Į UŽSAKOVĖS DUOMENŲ BAZES SPECIFIKAVIMAS	17

15.	ATSISKAITYMO SU PASLAUGOS TEIKĖJU UŽ SUTEIKTA PASLAUGĄ TVARKA	19

16.	PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJAIS	19

17.	PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU UŽSAKOVE	20

18.	DARBAS SU SKUNDAIS, JŲ REGISTRAVIMO, NAGRINĖJIMO TVARKA	21

19.	PASLAUGOS TEIKĖJAS IR PASLAUGOS TEIKĖJO KOMANDA	21

20.	PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NUSTATYMAS IR ATSAKOMYBĖS UŽ JŲ NESILAIKYMĄ REIKALAVIMAI	22

21.	BAUDOS UŽ PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NESILAIKYMĄ	22

22.	PASLAUGOS TEIKĖJO ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA	22

23.	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI	25

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginiai – Vilniaus regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, skirti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų atskyrimui ir biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui, esantys Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius.

Atliekų tvarkymo sistemos administratorius (Administratorius) – Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijas vykdyti paskirtas juridinis asmuo.

Buityje susidarančios pavojingosios atliekos (BSPA) – buityje susidarančios atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir/ar atitinka atliekų pavojingumo kriterijus: baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai ir kitos naftos produktų atliekos, pavojingų medžiagų turinčios elektros ir elektronikos įrangos, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio ir (ar) kitų pavojingų medžiagų.

Didelių gabaritų atliekos (DGA) – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai ir kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos, kurios dėl savo dydžio negali būti metamos į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Didelių gabaritų atliekoms nepriskiriamos statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios pavojingosios, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos.

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekos – buityje susidarantys šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai, siurbliai, varikliai, elektros instaliacijos medžiagos, kompresoriai, elektros lemputės, įvairūs elektroniniai įrenginiai, žaislai ir kt.

Individualus konteineris – komunalinių atliekų surinkimo konteineris, kuriuo naudojasi vieno individualaus namo (ar jame esančio buto) gyventojai arba vienas juridinis asmuo.

Informacinis lipdukas – ant konteinerių klijuojamas, iš vandeniui atsparios medžiagos pagamintas, atspausdintas, vandeniui ir blukimui atspariais dažais lipdukas, kuriame turi būti minimaliai pateikiama informacija: Paslaugos teikėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris, konteinerio paskirtis, kokių atliekų negalima šalinti konteineryje, artimiausia didelių gabaritų atliekų aikštelė ir kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) reikalaujama informacija. Informacinio lipduko matmenys ne mažesni kaip A5.

Kolektyvinis (bendras) konteineris – komunalinių atliekų surinkimo konteineris, esantis komunalinių atliekų konteinerių aikštelėje ar konteinerių stovėjimo vietoje, kuriuo naudojasi du arba daugiau atliekų turėtojų ir (arba) skirtingos atliekų turėtojų kategorijos: gyventojai ir (arba) juridiniai asmenys.

Komunalinės atliekos – mišrios ir atskirai surinktos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, įskaitant popieriaus ir kartono, stiklo, metalų, plastiko, biologines, medienos, tekstilės, pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, taip pat stambiąsias atliekas, įskaitant čiužinius ir baldus, ir atliekos, surinktos iš kitų šaltinių, kai jos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. Prie komunalinių atliekų nepriskiriamos gamybos, sveikatos priežiūros veikloje susidarančios atliekos, žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos, septikų, taip pat kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekos, įskaitant nuotekų dumblą, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir statybinės atliekos.

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas – reguliarus komunalinių atliekų surinkimas nustatytomis savaitės ir mėnesio dienomis.

Konteineris – mišrių komunalinių atliekų rinkimo iš atliekų turėtojų priemonė, kurią aptarnauja Paslaugos teikėjas.

Konteinerių identifikavimo sistema – Perkančiosios organizacijos įsigyta techninė ir programinė įranga, skirta fiksuoti ir perduoti duomenis ir įvykius, susijusius su konteinerių aptarnavimu.

Konteinerio objektas – atliekų turėtojo nekilnojamojo turto objektas, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava ir prie kurio statomas konteineris.

Konteinerio žymeklis – prie konteinerio pritvirtinta identifikacinė RFID žyma, per WEB SERVICES susieta su konteinerį identifikuojančiais duomenimis, nurodytais šios Techninės specifikacijos 14 skyriuje.

Mišrios komunalinės atliekos – buityje susidarančios įvairios, sumaišytos atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo, neatskirtos pagal rūšį ir pobūdį atliekų susidarymo vietoje, įskaitant atliekas, surinktas iš kitų šaltinių, kai šios atliekos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Mokėtojas – turto valdytojas, mokantis vietinę rinkliavą už save ir (arba) už kitus asmenis. Mokėtojų gali būti ir turto valdytojo įgaliotas asmuo.

Netinkamas naudoti konteineris – konteineris, kuris turi bent vieną iš šių defektų: nulaužta dalis konteinerio dangčio ar dangčio visai nėra, neveikia konteinerio dangčio atidarymo mechanizmas, sugadintas bent vienas konteinerio ratukas, deformuota konteinerio forma, aplaužytos sienelės, yra įtrūkimai ar skylės ant konteinerio sienelių ar dugne.

Perpildytas konteineris – mišriomis komunalinėmis atliekomis perpildytas konteineris, kai sukrautos atliekos siekia virš viršutinio konteinerio krašto, ir konteinerio dangtis neužsidaro. Taip pat ir kai šalia pilno/perpildyto konteinerio palikta mišrių komunalinių atliekų.

Pranešimas – tai spausdintas dokumentas, kurį priklijuodamas ant konteinerio, Paslaugos teikėjas informuoja atliekų turėtoją, kad konteineris pripildytas ne nemišriomis komunalinėmis atliekomis, arba kad yra kitos aplinkybės, neleidžiančios ištuštinti konteinerio ar aplinkybės, apie kurias Paslaugos teikėjas privalo informuoti atliekų turėtoją (pranešimo kopija gali būti įdedama į atliekų turėtojo pašto dėžutę, arba siunčiama paštu, elektroniniu paštu (jei įmanoma jį nustatyti ar tai yra žinoma)). Pranešime turi būti nurodyta (mažiausiai): Paslaugos teikėjo pavadinimas, informacinis tekstas, nurodantis dėl kokios priežasties teikiamas pranešimas (neištuštinimo priežastį turi būti galimybė pažymėti vietoje), Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, bei adresas, skirtas teikti skundams (prašymams) ir paklausimams. Pranešimas turi būti ne mažesnio kaip A6 formato, pagamintas iš vandeniui atsparaus popieriaus, atspausdintas vandeniui atspariais dažais. Pranešimo formą suderinama su Perkančiąja organizacija.

Raštiškas atliekų turėtojo pranešimas – atliekų turėtojo rašytinis ir pasirašytas pranešimas, nurodant kontaktinius duomenis (pavardę, vardą, adresą ir telefono numerį ir/ar elektroninio pašto adresą), pateiktas paštu, faksu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai į rankas Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Administratoriaus atstovams.

Regioninis sąvartynas – Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartynas, esantis Kazokiškių kaime, Kazokiškių seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje.

Sunkiai pravažiuojama teritorija – dėl blogos kelio dangos ar šalikelėje augančių medžių šiukšliavežės nepravažiuojama teritorija/gatvė/kelias. Sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašą sudaro paslaugos teikėjas su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atstovais.

Žodinis atliekų turėtojo pranešimas – atliekų turėtojo žodinis pranešimas, nurodant kontaktinius duomenis (pavardę, vardą, adresą ir telefono numerį ir/ar elektroninio pašto adresą), pranešimas, pateiktas telefonu ar tiesiogiai išsakomas Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Administratoriaus atstovams.

Vietinė rinkliava – Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, galiojanti Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Kitos šiose „Techninėse specifikacijose“ vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslauga turi būti teikiama visoje Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje, kurią sudaro Širvintų miestas ir Alionių, Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų, Širvintų ir Zibalų seniūnijų teritorijos.

Informacija apie surinktus komunalinių atliekų kiekius 2020 – 2024 metais (konteineriais bei vykdant atskirą didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu) bei esamą butų skaičių ir pasiskirstymą Širvintų rajono daugiabučiuose ir individualiuose namuose pateikta 1- 2 lentelėse:

1 lentelė. Surinktų komunalinių atliekų kiekiai

| Eil. Nr. | Komunalinės atliekos | Surinkimo būdas | Surinkta komunalinių atliekų, t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|  | Mišrios komunalinės atliekos | Konteineriais | 2909 | 2867 | 2880 | 2880 | 2959 |
|  | Apvažiavimo būdu surinktos didelių gabaritų ir kitos atliekos | Apvažiavimo būdu | 166 | 198 | 151 | 206 | 150 |
|  | Apvažiavimo būdu surinktos Kalėdinės eglutės Širvintų mieste | Apvažiavimo būdu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Šaltinis. Širvintų rajono savivaldybės duomenys, 2025

2 lentelė. Butų skaičius ir pasiskirstymas Širvintų rajono daugiabučiuose ir individualiuose namuose

| Širvintų rajonas | Daugiabučių gyvenamųjų namų butai, vnt. | Vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų butai, vnt. | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: | 2 737 | 6 364 | 9 101 |
| Tame skaičiuje |  |  |  |
| Mieste | 2 200 | 605 | 2 805 |
| Kaime | 537 | 5759 | 6 296 |

Šaltinis. Valstybės duomenų agnetūros duomenys, 2024

Teikdamas pasiūlymą Paslaugos teikėjas turi atsižvelgti į galimą mišrių komunalinių atliekų susidarymo mažėjimą, atsižvelgiant į antrinių žaliavų ir kitų komunalinių atliekų atskiro surinkimo priemonių, numatytų Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane, įgyvendinimą Širvintų rajono savivaldybėje Sutarties teikimo metu. Perkančioji organizacija (užsakovė) neprisiima atsakomybės dėl komunalinių atliekų kiekio padidėjimo ar sumažėjimo.

Šiuo metu mišrių komunalinių atliekų surinkimui naudojami įvairios talpos konteineriai, kurie nuosavybės teise priklauso esamam Paslaugos teikėjui, išskyrus pusiau požeminius 5 m3 talpos mišrių komunalinių atliekų konteinerius (iš viso 23 vnt.) ir 104 vnt. 1,1 m3 talpos antžeminius konteinerius, kuriuos įrengė/įsigijo Širvintų rajono savivaldybė (žr. Priedą Nr. 3).

Šiuo metu esamas Širvintų rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių skaičius yra pateikiamas 3 lentelėje. Esamų Širvintų miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių aikštelių/ pastatymo vietų sąrašas bei aptarnavimo dažnis pateiktas Priede Nr. 3. Esamų Širvintų miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų konteinerių adresų sąrašas pateiktas Priede Nr. 4, didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu preliminarios surinkimo vietos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje pateiktos Priede Nr. 5.

3 lentelė. Esamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius pagal atliekų turėtojų grupes, 2025 m.

| Kont. talpa, m3 | 0,12 | 0,24 | 0,66 | 0,77 | 1,1 | 5 | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daugiabučiai namų konteineriai |  |  |  |  | 16 | 22 | 38 |
| Individualių namų konteineriai | 4098 | 1586 | 1 | 21 | 50 |  | 5756 |
| Sodų bendrijų konteineriai |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Garažų bendrijų konteineriai | 5 | 2 |  | 2 | 27 |  | 36 |
| Juridinių asmenų konteineriai | 27 | 37 |  | 35 | 231 |  | 330 |
| Kapinių konteineriai |  |  |  | 2 | 174 | 1 | 177 |
| Viešųjų vietų konteineriai | 3 | 2 |  | 6 | 34 |  | 45 |
| Iš viso: | 4133 | 1627 | 1 | 66 | 533 | 23 | 6383 |

- Pastaba: 2024 m. pastatyta naujų konteinerių: 120 l talpos – 69 vnt., 240 l talpos – 55 vnt., 770 l talpos – 8 vnt., 1100 l talpos 32 – vnt. Pakeista konteinerių, siekiant atliekų turėtojams pasikeisti konteinerių talpą – 55 vnt.

Šiuo metu gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose, kituose namuose/pastatuose, išskyrus individualius namus, aptarnaujami  0,12 0,24, 0,77, 1,1 m3 talpos antžeminiais ir 5,0 m3 talpos pusiau požeminiais konteineriais, pastatytais/įrengtais konteinerių aikštelėse.

Šiuo metu gyventojai, gyvenantys individualiuose namuose, yra aptarnaujami individualiais 0,12, 0,24, 0,77, 0,66 ir 1,1 m3 talpos konteineriais, jei nuolatinė individualaus konteinerio buvimo vieta yra atliekų turėtojo privačioje valdoje ar kitais pagrindais (pvz. nuoma, panauda) valdomame žemės sklype. Kitais atvejais, šie gyventojai aptarnaujami 1,1 ir 5,0 m3 kolektyviniais (bendrais) konteineriais, pastatytais konteinerių aikštelėse. Individualių namų konteineriai kaimo teritorijoje sudaro 5042 vnt., mieste – 714  vnt.

Šiuo metu įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys (atliekų turėtojai), yra aptarnaujami individualiais 0,12, 0,24, 0,77 ir 1,1 m3 talpos konteineriais, jei nuolatinė atskiro konteinerio buvimo vieta yra atliekų turėtojo privačioje valdoje ar kitais pagrindais (pvz. nuoma, panauda) valdomame žemės sklype. Kitais atvejais, šie atliekų turėtojai aptarnaujami 1,1 ir 5,0 m3 kolektyviniais (bendrais) konteineriais, pastatytais konteinerinėse aikštelėse. Juridinių asmenų  konteinerių mieste aptarnaujama 124 vnt., kaimo teritorijoje – 206 vnt.

Komunalinės atliekos surenkamos dažnumu, nurodytu 4 lentelėje.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas 2025-2026 m. pateiktas Priede Nr. 1.

Bendras Širvintų rajono savivaldybės atliekų surinkimo kelių tinklas siekia apie 990 km. Atliekų surinkimo gerai pravažiuojami keliai sudaro 315 km, vidutinio pravažiavimo keliai sudaro 551 km ir blogai pravažiuojami keliai sudaro 126 km, nepravažiuojamų kelių nėra. Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo kelių schema pateikta Priede Nr. 2.

Šiuo metu atliekų turėtojai, aptarnaujami individualiais konteineriais, gali pasirinkti konteinerių kiekį ir jų talpą Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

Paslaugos teikėjas privalo aprūpinti visus esamus Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančius mišrių komunalinių atliekų turėtojus tam tikro dydžio, jų poreikius atitinkančiais konteineriais Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Individualių valdų atliekų turėtojai turi būti aprūpinti 0,12 m3 arba 0,24 m3, daugiabučiai namai – 1,1 m3, juridiniai asmenys 0,24 m3, 0,77 m3 arba 1,1 m3 talpos konteineriais. Konteinerių konstrukcija, kokybė ir kitos charakteristikos, konteinerių pastatymo vietos turi atitikti reikalavimus, nurodytus šios Techninės specifikacijos 13 skyriuje.

Paslaugos teikėjas privalės papildomai aprūpinti visus naujus Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje mišrių komunalinių atliekų turėtojus tam tikro dydžio, jų poreikius atitinkančiais konteineriais.

Esant poreikiui, sunkiai pravažiuojamų teritorijų gyventojai turės būti aptarnaujami kolektyviniais (bendrais) konteineriais, skirtais ribotam kiekiui individualių valdų, esančių sunkiai pravažiuojamose teritorijose, aptarnauti.

4 lentelė. Komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnumas

| Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolektyvinio naudojimo konteinerių skirtų daugiabučių namų gyventojams | Individualiose namų valdose esančių konteinerių | Juridinių asmenų konteinerių | Kapinėse esančių konteinerių aptarnavimo dažnis |
| Širvintų mieste: - Pusiau požeminių konteinerių – 2 k/sav. - Antžeminių – 3 k/sav. | Širvintų mieste: - šaltuoju metų laiku – 1 k/mėn., - šiltuoju metų laiku (gegužės – rugsėjo mėn.) – 2 k/mėn. Kituose miesteliuose ir kaimuose – 1 k/mėn. | Kaimuose 1 kartą/mėn., Širvintų mieste ne rečiau kaip 2 k/mėn. | Širvintų miesto kapinės (P. Cvirkos g. – 104 k per metus), Paširvinčio k. – 104 k per metus), kitose – 1 k/mėn. |

Paslaugos teikėjas mišrioms komunalinėms atliekoms išvežti turi naudoti tokias atliekų surinkimo transporto priemones, kurių techninės charakteristikos atitiktų reikalavimus nurodytus šios Techninės specifikacijos 12 skyriuje.

Paslaugos teikėjas mišrias komunalines atliekas turi surinkti ir išvežti pagal parengtą ir suderintą su Perkančiąja organizacija (užsakove) paslaugų teikimo grafiką, sudarytą pagal 7 skyriuje nurodytus reikalavimus.

Nuo 2024 m. pradžios Širvintų mieste yra įdiegta atskiro maisto atliekų surinkimo iš gyventojų sistema. Maisto atliekos renkamos oranžiniais maišeliais, kurie metami į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ir kartu su mišriomis atliekomis vežami tolimesniam apdorojimui į MBA įrenginius. Maisto atliekų surinkimui skirtų maišų gyventojams išdalinimą organizuoja Širvintų rajono savivaldybės administracija.

PASLAUGOS TEIKIMO TERMINAS

Paslaugos teikimo terminas – 5 (penki) metai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe šalių sutarimu pratęsti sutartį ne daugiau kaip 2 (du)  kartus, kiekvieną kartą pratęsiant sutartį tokiam terminui, kad bendra tokių pratęsimų trukmė nebūtų ilgesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Bendra su pratęsimais sutarties trukmė yra ne ilgesnė kaip 7 (septyni) metai.

PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS

Paslauga apima:

    - gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų, sodų ir garažų bendrijų kolektyvinių (bendrų)  ir individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

    - kolektyvinių (bendrų) konteinerių ir jų aikštelių priežiūrą konteinerių ištuštinimo metu, teritorijos 5 (penkių) metrų spinduliu apie kolektyvinius (bendrus) konteinerius tvarkymą, surenkant išsibarsčiusias atliekas, taip pat atliekas kurios paliekamos maišeliuose ar kitoje pakuotėje prie pilnų joms skirtų konteinerių;

    - atskirą didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal grafiką ir sutvarkymą bei atskirą kalėdinių eglučių surinkimą apvažiavimo būdu 1 kartą per metus Širvintų mieste šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 nurodytose vietose ir sutvarkymą;

    - surinktų mišrių komunalinių atliekų vežimą į atliekų apdorojimo įrenginius Vilniaus regione. Mišrių komunalinių atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklės ir laikas pateikti internetiniame puslapyje: www.vaatc.lt.;

    - Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių ir naujų atliekų turėtojų aprūpinimą jų poreikius atitinkančio dydžio mišrių komunalinių atliekų konteineriais bei netinkamų naudoti konteinerių keitimą (įskaitant konteinerių pristatymą/paėmimą);

    - konteinerių žymėjimą, konteinerių žymėjimo įrangos suderinimą su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Administratoriaus atliekų administravimo programine įranga, konteinerių pririšimą prie programinės įrangos;

    - Informacinių lipdukų užklijavimą ant visų tipų konteinerių nurodant: Paslaugos teikėjo kontaktinę informaciją, vietinės rinkliavos administratoriaus kontaktinę informaciją, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių kontaktinę informaciją bei kitą informaciją. Informacinio lipduko maketas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija (užsakove) ar Administratoriumi;

    - teisingą ir tikslų informacijos įvedimą į konteinerių identifikavimo sistemą apie paslaugos teikimą;

    - fakto dėl didelių gabaritų ir kitų atliekų atsikratymo prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių fiksavimą (fotonuotrauka (-omis)) ir talpinimą konteinerių identifikavimo sistemoje. Fotonuotraukų, kurias bus reikalinga patalpinti konteinerių identifikavimo sistemoje, formatus, raišką, kokybę, kiekį ir aplinkos fiksavimo būdus Paslaugos teikėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija (užsakove) ir (ar) Administratoriumi.

    - kolektyvinių (bendrų) antžeminių ir pusiau požeminių konteinerių priežiūrą, plovimą ir (ar) dezinfekavimą, techniškai netvarkingų antžeminių konteinerių keitimą bei remontą, pusiau požeminių konteinerių remontą;

    - žodinių ir rašytinių atliekų turėtojų pranešimų operatyvų išnagrinėjimą ir pagarbų komunikavimą;

    - mišrių komunalinių atliekų vizualinę rūšiavimo kontrolę prieš konteinerio ištuštinimą, t. y. Paslaugos teikėjo darbuotojai, ištuštindami konteinerius, vizualiai tikrina, kokiomis atliekomis užpildyti konteineriai;

    - visuomenės informavimą apie mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikus bei komunalinių atliekų rūšiavimą.

GALIMOS PASLAUGOS TEIKIMO RIZIKOS

Paslaugos teikėjas, privalo įvertinti paslaugos teikimo rizikas, galinčias daryti įtaką Paslaugos teikimo apimtims bei kokybei.

Paslaugos teikėjas į pasiūlymo kainą (įkainius) turi įtraukti Paslaugos teikimo rizikų sąlygojamas sąnaudas.

Paslaugos teikimo rizikos, galinčios daryti įtaką Paslaugos teikimo apimtims bei kokybei:

    - teisės aktų reglamentuojančių atliekų tvarkymą pasikeitimai;

    - nevienodas aptarnaujamų konteinerių skaičius (tūris) per visą paslaugos teikimo laikotarpį;

    - nevienodas aptarnaujamų konteinerių skaičius kiekvieno pravažiavimo metu;

    - nevienodą konteinerių išstūmimą iš privačių valdų;

    - sezoniniai komunalinių atliekų kiekių pokyčiai;

    - dalis aptarnaujamos teritorijos yra sunkiai pravažiuojama;

    - tikimybė, kad keičiantis teisės aktų reikalavimams dėl atskiro atliekų rūšiavimo ir apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą, dalis atliekų turėtojų norės pasikeisti turimus konteinerius į didesnės ar mažesnės talpos konteinerius (ne dažniau, kaip 1 kartą metuose);

    - atliekų turėtojų skaičiaus kitimas per Paslaugos teikimo laikotarpį;

    - Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Administratoriaus Paslaugos teikėjui pateiktame atliekų turėtojų sąraše (pagal kurį ant konteinerių turi būti užklijuoti konteinerių žymekliai) ne visi duomenys dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Administratoriaus priklausančių priežasčių apie konteinerių savininkus yra tikslūs. Administratorius kartu su Paslaugos teikėju visų konteinerių savininkus privalės identifikuoti iki paslaugos teikimo pradžios.

    - nepastovus ir nevienodas apvažiavimo būdu surenkamas ir vežamas didelių gabaritų ir kitų atliekų kiekis, galimas poreikis išrūšiuoti surinktas didelių gabaritų ir kitas atliekas, prieš priduodant jas atliekas tvarkančioms įmonėms šių įmonių nustatyta tvarka.

    - nuo 2024 m. Širvintų rajono savivaldybėje įdiegta atskiro maisto atliekų surinkimo oranžiniais maišeliais sistema, kol kas jos keisti neplanuojama, tačiau  per 7 metus gali pasikeisti teisės aktų reikalavimai ir gali tapti privaloma įdiegti maisto atliekų atskiro surinkimo konteineriais sistemą bent jau Širvintų mieste, ko pasėkoje gali keistis mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnis, mažėti nerūšiuotų atliekų kiekiai.

    - Perkančioji organizacija (užsakovė), esant poreikiui gali nustatyti ir retesnį ar dažnesnį konteinerių ištuštinimo (aptarnavimo) dažnumą, nei nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje ir Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartį, turi atsižvelgti į visas šias galimas rizikas bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų rizikų įtakos sumažinimui teikiant paslaugas.

PASIRUOŠIMAS PASLAUGOS TEIKIMUI

Paslaugos teikėjui suteikiamas pasiruošimo Paslaugos teikimui terminas (toliau taip pat vadinama „pasiruošimo laikotarpiu“), kuris negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) mėnesiai, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe šalių sutarimu pratęsti pasiruošimo Paslaugos teikimui terminą ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, esant nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančioms aplinkybėms, trukdančioms pasiruošti Paslaugų teikimui (pavyzdžiui, nepalankioms meteorologinėms sąlygoms ar kt.).

Paslaugos teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpio pradžios, privalo raštu informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie atsakingą už Paslaugos teikimą asmenį bei asmenį, kuris jį pavaduos. Rašytiniame pranešime Perkančiajai organizacijai (užsakovei) turi būti nurodyti šių asmenų kontaktiniai duomenys (darbo telefonas, mobilusis telefonas, fakso numeris, kontaktinis adresas, elektroninio pašto adresas). Asmuo, atsakingas už Paslaugos teikimą, bei jį pavaduosiantis asmuo turi būti gerai susipažinę su aptarnaujama teritorija, privalo suprasti, skaityti, kalbėti ir rašyti lietuvių kalba. Paskirtam atsakingam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai spręsti problemas dėl Sutarties vykdymo. Perkančiosios organizacijos (užsakovės) pageidavimu, atsižvelgiant į numatomos aptarti problemos pobūdį, su šiuo asmeniu turi būti įmanoma susitikti sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Perkančioji organizacija (užsakovė) ar Administratorius per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo laikotarpio pradžios pateikia Paslaugos teikėjui vietovių sąrašą, pagal kurį Paslaugos teikėjas kartu su Perkančiąja organizacija (užsakove) ar Administratoriumi įvertina konteinerių objektų skaičių ir konteinerių poreikį bei tam tikrais atvejais jų pastatymo vietas.

Per pasiruošimo laikotarpį Paslaugos teikėjas turi aprūpinti visus Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančius atliekų turėtojus konteineriais, įsigyti (pasitelkti) visas paslaugų teikimui reikalingas atliekų surinkimo priemones ir techniką, visose šiukšliavežėse įrengti konteinerių indentifikavimo sistemą, ant konteinerių užklijuoti informacinius lipdukus, užklijuoti konteineriams suteiktus identifikacinius numerius pagal Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Administratoriaus reikalavimus, užklijuoti konteinerių žymeklius, patikslinti bendro naudojimo konteinerių išdėstymo vietas.

Paslaugos teikėjas aprūpinęs Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančius atliekų turėtojus konteineriais per konteinerių identifikavimo sistemą priskiria išdalintus konteinerius prie konteinerių objektų, pritvirtina konteineriams konteinerių žymeklius. Konteinerių objektams priskirtų konteinerių sąrašas bei individualių konteinerių praėmimo-perdavimo akto kopijos turi būti perduoti (naudojant konteinerių identifikavimo sistemos programinę įrangą) Perkančiajai organizacijai (užsakovei) ar Administratoriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo laikotarpio pabaigos.

Paslaugos teikėjas visus naudojamus konteinerius turės priskirti prie konteinerių objektų iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos.

Pasiruošimo laikotarpio metu, Paslaugos teikėjas turi gerai susipažinti su aptarnaujama teritorija, esamais keliais, konteinerių išdėstymo vietomis, kita informacija, reikalinga kokybiškam paslaugų teikimui.

Paslaugos teikėjas per 2 (du) mėnesius nuo pasiruošimo laikotarpio pradžios turi parengti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo grafiką pagal 7 skyriuje nurodytus reikalavimus.

Paslaugos teikėjas privalo organizuoti savo darbą atsižvelgdamas į šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Pasiruošimo laikotarpio metu Paslaugos teikėjas kartu su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) paskirtais darbuotojais turi suderinti duomenų perdavimo sistemas bei perduodamų duomenų formatus, unikalius identifikatorius (suderinimo faktą įforminant raštu).

Esant būtinybei, Paslaugos teikėjas turi bendradarbiauti su asmeniu, kuris iki Paslaugos teikėjo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje teikė komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo  paslaugas bei netrukdyti šiam Paslaugos teikėjui pasiruošimo laikotarpiu tinkamai teikti paslaugas.

Paslaugos teikėjas pasiruošimo laikotarpio metu turi registruoti visus žodinius bei raštiškus pranešimus, nurodant datą, pareiškėjo vardą, pavardę, išsamų skundo (prašymo) priežasties aprašymą. Įvykus atitinkamiems įvykiams, kurie trukdo tinkamam paslaugų teikimo pasiruošimui, Paslaugos teikėjas turi nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) ir (ar) Administratorių ir imtis visų galimų veiksmų problemoms išspręsti.

Ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos, Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) privalo pateikti pasiruošimo paslaugų teikimui ataskaitą, taip pat informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) bei viešai pateikti informaciją atliekų turėtojams apie atsakingų asmenų, kurie bus atsakingi už ryšio palaikymą paslaugų teikimo metu, telefonus, fakso numerius, elektroninio pašto adresus savo internetinėje svetainėje paskelbti komunalinių atliekų surinkimo grafiką. Paslaugos teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) komunalinių atliekų surinkimo grafiką tam, kad ir ji galėtų paskelbti grafiką savo internetinėje svetainėje.

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO GRAFIKAS

Konteinerių aptarnavimo dažnumas Sutarties vykdymo laikotarpyje turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų bei galiojančių Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Perkančioji organizacija (užsakovė), esant poreikiui gali nustatyti ir retesnį ar dažnesnį konteinerių ištuštinimo (aptarnavimo) dažnumą, nei nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje ir Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

Komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnumas pateiktas šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje.

Rengdamas komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemas bei sudarydamas komunalinių atliekų surinkimo grafiką, paslaugų teikėjas privalo vadovautis galiojančiomis Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo kelių schema, kuri pateikta Priede Nr.2, Esamų Širvintų miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių aikštelių/ pastatymo vietų sąrašu, pateiktu Priede Nr. 3, Esamų Širvintų miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų konteinerių adresų sąrašu, pateiktu Priede Nr. 4, didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu preliminariomis surinkimo vietomis Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje, pateiktomis Priede Nr. 5 ir kita informacija, pateikta šioje Techninėje specifikacijoje.

Rengdamas komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemas bei sudarydamas komunalinių atliekų surinkimo grafiką paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus konteinerių ištuštinimui, nevienodą konteinerių išstūmimą iš privačių valdų bei bendro konteinerių skaičiaus galimus pokyčius, į diegiamų atskirų atliekų surinkimo sistemų įtaką, esamo paslaugų teikėjo patirtį (gaunamus atliekų turėtojų skundus, problemas ir pan.), galimus teisės aktų pasikeitimus ir pan.

Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemos bei sudaryti komunalinių atliekų surinkimo grafikai turi būti integruoti į Perkančios organizacijos (užsakovės) atliekų administravimo programinę įrangą.

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas, esant poreikiui, gali būti tikslinamas ir keičiamas tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija (užsakove) ir informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip tai nurodyta šios Techninės specifikacijos 7.7  punkte.

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas, suderintas su Perkančiąja organizacija (užsakove),  turi būti skelbiamas Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir (ar) Administratoriaus internetinėse svetainėse. Surinkimo grafikas gali būti keičiamas tik ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai įspėjus atliekų turėtojus Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir (ar) Administratoriaus internetinėse svetainėse, pateikus informaciją kartu su mokėjimo pranešimais ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose.

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR VEŽIMO TVARKA

Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami laikantis galiojančių Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pasikeitus atliekų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, Paslaugos teikėjas privalo laikytis visų naujų pakeitimų ar naujai priimtų teisės aktų reikalavimų.

Mišrios komunalinės atliekos turi būti renkamos šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytu dažnumu.

Paslaugos teikėjas privalo surinkti mišrias komunalines atliekas pagal komunalinių atliekų surinkimo grafiką iš visų pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų mišrių komunalinių atliekų konteinerių visame maršrute.

Iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų/gatvių komunalinės atliekos turi būti renkamos transporto priemone, galinčia pravažiuoti sunkiai pravažiuojamomis teritorijomis negadinant kelio/gatvės dangos.

Paslaugos teikimo metu nuvažiuojamas suminis maršrutų ilgis, surenkant skirtingas komunalinių atliekų frakcijas, bei preliminarus konteinerių pakėlimų skaičius nurodytas žemiau esančioje lentelėje (vertinamas individualių konteinerių vidutinis išstūmimo procentas – 70 proc.).

| Komunalinės atliekos | Konteinerių ištuštinimo dažnumas, pateiktas | Suminis maršrutų ilgis, km/metus | Preliminarus pakėlimų skaičius/ metus |
| --- | --- | --- | --- |
| Mišrios komunalinės atliekos | 4 lentelėje | 48 014 | 79 012, tame tarpe: 5 m3 pusiau požeminių konteinerių – 2392; 1,1 m3 antžeminių konteinerių – 26094; mažesnių nei 1,0 m3 antžeminių konteinerių - 50526. |
| Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu | apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 1 kartą per metus | 2 699 | - |

Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į jų nuolatinę buvimo vietą, iš kurios Paslaugos teikėjo personalas juos paėmė. Konteinerių dangčiai turi būti uždaryti.

Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugai teikti naudojamų konteinerių skaičius ar tūris bei surinkimo dažnumas Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas arba didinamas, atsižvelgiant į poreikį.

Esant poreikiui, komunalinių atliekų surinkimo grafikas gali būti tikslinamas ir keičiamas tik suderinus su Perkančiąja organizacija (užsakove) bei informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip numatyta Techninės specifikacijos 7 skyriuje.

Paslaugos teikėjas pagal komunalinių atliekų surinkimo grafiką tuštindamas mišrių komunalinių atliekų konteinerius privalo surinkti ir išvežti tik mišrias komunalines atliekas.

Tais atvejais, kai šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių yra pastatyti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir šalia jų pribarstyta ar palikta pakuočių atliekų, Paslaugos teikėjas surenka tik mišrias komunalines atliekas.

Tais atvejais, kai mišrių komunalinių atliekų konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles), Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos ir konteinerio inventorinis numeris, ir apie tai informuoti atliekų turėtoją pranešimu:

    - Jeigu tai kolektyvinis (bendras) konteineris ir neįmanoma nustatyti konkretaus juo besinaudojančio atliekų turėtojo – pranešimas turi būti užklijuojamas ant konteinerio;

    - Kitais atvejais – pranešimas gali būti klijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant individualiu konteineriu besinaudojantį fizinį ar juridinį asmenį, taip pat juridinį asmenį ar daugiabutį, kuris turi nuosavą teritoriją ir naudojasi kolektyviniu (bendru) konteineriu, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo.

Šios Techninės specifikacijos 8.11 punkte nurodyto turinio pranešimo kopija kartu su nuotraukomis pateikiama Perkančiajai organizacijai (užsakovei) mėnesio ataskaitose. Tokie individualūs konteineriai ištuštinami sekančio mišrių komunalinių atliekų išvežimo metu, jei konteineryje yra tinkamos vežimui atliekos.

Jeigu atliekų turėtojui pateikiamas šios Techninės specifikacijos 8.11 punkte nurodyto turinio pranešimas, Paslaugos teikėjas gali kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotus asmenis dėl administracinės nuobaudos suderinimo ir skyrimo, pateikdamas atitinkamus dokumentus.

Paslaugos teikėjas privalo vykdyti kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelių valymą ir priežiūrą konteinerių ištuštinimo metu, užtikrinti švarą aplink konteinerius 5 metrų atstumu, surenkant prie konteinerių paliktas, išsibarsčiusias bei maišeliuose ar kitoje pakuotėje paliktas atitinkamai mišrias komunalines. 5 metrų atstumas skaičiuojamas nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės.

Konteinerių aikštelių tvarkymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į teikiamo pasiūlymo kainą.

Paslaugos teikėjas privalo surinkti konteinerių ištuštinimo arba atliekų išvežimo metu išbyrėjusias atliekas. Tais atvejais, kai ant individualaus konteinerio užklijuotas įspėjimas su informacija apie konteinerio netuštinimą („NEIŠTUŠTINTI“), Paslaugos teikėjas privalo netuštinti konteinerio ir fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje. Paslaugos teikėjas tokius faktus privalo fiksuoti fotonuotraukomis.

Jeigu komunalinių atliekų konteineris yra perpildytas komunalinėmis atliekomis ir/ar šalia konteinerio pridėtos komunalinės atliekos, kurios netilpo į konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuojant, nurodant preliminarų šių atliekų kiekį, ištuštinti konteinerį bei surinkti šalia  esančias mišrias komunalines atliekas, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 8.14 punkte. Tais atvejais, kai Paslaugos teikėjas, surinkus šalia esančias mišrias komunalines atliekas, turi atlikti papildomą (nenumatytą) kolektyvinio (bendro) konteinerio pakėlimą, privalo šį atvejį fiksuoti konteinerių indentifikavimo sistemoje. Už papildomą kolektyvinio (bendro) konteinerio pakėlimą apmokama pagal konteinerių pakėlimo įkainius, nustatytus Sutartyje.

Esant pastoviam (ne mažiau kaip 3 kartus iš eilės) konteinerio perpildymo atvejui, Perkančioji organizacija (užsakovė) gali nuspręsti, ar toje vietoje būtina naudoti papildomą ar didesnės talpos konteinerį.

Dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių išstumdyti, išvartyti, apversti kolektyviniai konteineriai po žodinio ar raštiško Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar atliekų turėtojo pranešimo per 1 darbo dieną turi būti pastatyti į nuolatinę stovėjimo vietą.

Jeigu takai, šalikelės arba keliai šalia konteinerių nenuvalyti, užstatyti, arba dėl kitų priežasčių konteinerius sunku pasiekti, stumti, traukti, pakelti, išversti arba yra susiklosčiusios kitos, nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančios aplinkybės, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, informuojant Perkančiąją organizaciją (užsakovę) ar Administratorių tiesiogiai, taip pat užpildyti pranešimą, kuris, jeigu galima prie jo prieiti, užklijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas konteinerio naudotojui. Toks konteineris ištuštinamas sekantį kartą pagal komunalinių atliekų surinkimo grafiką, jei konteinerio naudotojas pašalino priežastis, neleidusias ištuštinti konteinerio.

Jeigu Paslaugos teikėjas dėl blogų privažiavimo sąlygų (pvz., dėl nenuvalyto kelio, nenugenėtų medžių šakų, esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms ar kt.) negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje bei ne vėliau kaip kitą darbo dieną žodžiu ar raštu informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie konteinerių neištuštinimą. Tokie konteineriai ištuštinami iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po blogų privažiavimo sąlygų pašalinimo ar privažiavimo sąlygų pagerėjimo.

Perkančioji organizacija (užsakovė) gali pareikalauti Paslaugos teikėjo teikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pvz., streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas atliekamas remiantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, turi atsižvelgti į galimas rizikas, nurodytas šios Techninės specifikacijos 5.3 punkte, bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų rizikų įtakos sumažinimui teikiant paslaugas.

Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas ir ne vėliau kaip per 24 valandas jis privalo surinkti nesurinktas komunalines atliekas.

Paslaugos teikėjui draudžiama Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje surinktas mišrias komunalines, didelių gabaritų, aikštelių tvarkymo atliekas (jei tai ne mišrios komunalinės atliekos) maišyti tarpusavyje ir su kitų savivaldybių atliekomis. Už tokį atliekų maišymą tarpusavyje yra taikomos Sutartyje numatytos sankcijos.

SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI

Paslaugos teikėjas privalo plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendrus) antžeminius bei pusiau požeminius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku, taip pat, kai yra nors vienas iš šių požymių: nešvari konteinerio išorė, priskretęs, aplipęs atliekomis vidus. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Pusiau požeminių konteinerių plovimas turi būti vykdomas pagal pusiau požeminių konteinerių priežiūros instrukciją, kuri pateikta Priede Nr.7. Paslaugos teikėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) ir Administratorių raštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie planuojamą vykdyti kolektyvinių (bendrų) konteinerių plovimą ir (ar) dezinfekavimą.

Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių priežiūra ir remontu turi rūpintis Paslaugos teikėjas.

Dėl atliekų turėtojo kaltės tapusią netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą komunalinių atliekų surinkimo priemonę (konteinerį) atliekų turėtojo sąskaita turi būti pakeista ar suremontuota ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo apie netinkamumą dienos.

Ne dėl atliekų turėtojo kaltės tapusius netinkamais naudoti, pavogtus arba dingusius konteinerius paslaugų teikėjas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iš naujo pastatyti, suremontuoti ar pakeisti naujais to paties dydžio ir taip pat aptarnaujamais konteineriais bei informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) ir Administratorių apie tokį keitimą indentifikavimo sistemos pagalba tiesiogiai internetu, bei nurodant tokį keitimą mėnesio ataskaitose.

DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO IR SUTVARKYMO TVARKA

Paslaugos teikėjas privalo ne rečiau kaip 1 kartą per metus organizuoti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu iš Širvintų rajono savivaldybės atliekų turėtojų bei atskirą kalėdinių eglučių surinkimą apvažiavimo būdu 1 kartą per metus Širvintų mieste ir sutvarkyti visas surinktas didelių gabaritų atliekas ir kalėdines eglutes pats arba perduoti kitiems atliekų tvarkytojams. Didelių gabaritų atliekų ir kalėdinių eglučių surinkimo apvažiavimo būdu preliminarios surinkimo vietos, kurios paslaugos teikimo metu gali būti tikslinamos, Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje pateiktos šios Techninės specifikacijos Priede Nr.5.

Didelių gabaritų atliekų ir kalėdinių eglučių surinkimo vietose, pateiktose šios Techninės specifikacijos Priede Nr.5, didžiatūriai konteineriai turi stovėti su Perkančiąja organizacija (užsakove) suderintą laikotarpį. Paslaugos teikėjas privalo surinkti, išvežti bei sutvarkyti visas gyventojų atneštas, sukrautas į konteinerius ar šalia jų paliktas didelių gabaritų ir kitas atliekas. Konteineriai neturi stovėti perpildyti, didelių gabaritų atliekomis užpildyti konteineriai pakeičiami tuščiais konteineriais ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną nuo jų pilno užsipildymo Perkančiajai organizacijai (užsakovei) ar Administratoriui informavus Paslaugos teikėją.

Paslaugos teikėjas privalo suorganizuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu akciją ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo gauto raštu Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Administratoriaus prašymo. Tokio apvažiavimo grafiką (datą, laiką ir vietą) suderinus su Perkančiąja organizacija (užsakove) ar Administratoriumi, Paslaugos teikėjas turi paskelbti Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos (užsakovės) internetinėse svetainėse likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki tokio apvažiavimo vykdymo.

Apvažiavimo būdu surenkamų didelių gabaritų atliekų surinkimo ir sutvarkymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į teikiamo pasiūlymo kainą. Paslaugų teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) ataskaitas apie surinktų atliekų kiekius, vietas ir kokiais būdais jos buvo sutvarkytos.

Atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu ar raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, statybinių atliekų ar kitų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, Paslaugos teikėjas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipusį atliekų turėtoją.

ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIAI

Visos iš aptarnaujamos teritorijos surinktos mišrios komunalinės atliekos privalo būti transportuojamos tik į MBA įrenginius, esančius Jočionių g. 13, Vilniuje, atliekų apdorojimo įrenginių darbo valandomis.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių yra būtina vežti mišrias komunalines atliekas į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius (pavyzdžiui regioninį sąvartyną, kitų regionų MBA įrenginius ar atliekų deginimo jėgaines), Perkančioji organizacija (užsakovė) apie tai informuoja Paslaugos teikėją raštu ir apmoka Paslaugos teikėjo papildomo vežimo pagrįstas išlaidas. Komunalinių atliekų papildomo vežimo į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius įkainis Eur už kilometrą turi būti įvertintas teikiant pasiūlymą ir nurodytas pasiūlymo formoje.

TRANSPORTO PRIEMONĖS KOMUNALINĖMS ATLIEKOMS SURINKTI

Paslaugų teikėjas paslaugas teikia naudodamasis savo šiukšliavežėmis, priklausančiomis paslaugų teikėjui nuosavybės teise, arba valdomomis pagal veiklos nuomos, arba lizingo sutartis, arba kitais pagrindais.

Paslaugos teikėjas turi žinoti ir įvertinti, kad kai kuriose aptarnaujamose teritorijose yra specifinių kelių ruožų, kuriems taikomi transporto priemonių bendro svorio ribojimai, ir/arba jie sunkiai pravažiuojami, siauri, neasfaltuoti (pvz. sodų bendrijų teritorijų vidaus keliai, kaimų keliai, parkai ir pan.). Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad iš aptarnaujamų teritorijų su specifiniais kelių ruožais mišrios komunalinės atliekos būtų renkamos atitinkamų charakteristikų (gabaritų, manevringumo, talpos ir t.t.) šiukšliavežiais, galinčiais pravažiuoti specifiniais kelių ruožais (keliais/gatvėmis/teritorijomis), negadinant kelio dangos, nepažeidžiant želdynų ir pan.  Šiame punkte nurodytos aplinkybės nebus laikomos pateisinamomis priežastimis  neteikti paslaugų, prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos.

Paslaugos teikimui Paslaugos teikėjas naudoja transporto priemones ir įrangą, kurių kiekis, galingumas ir talpa turi būti tokie, kad tiktų susidarančiam komunalinių atliekų kiekiui surinkti ir pervežti bei kokybiškai suteikti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų apimčių paslaugas:

    - ne mažiau kaip 1 (vieną) šiukšliavežę (kuri galėtų vežti iki 12 t atliekų) su geografinės pozicionavimo sistemos (GPS) siųstuvu mišrioms komunalinėms atliekoms vežti;

    - ne mažiau kaip 1 (vieną) šiukšliavežę su geografinės pozicionavimo sistemos (GPS) siųstuvu mišrioms komunalinėms atliekoms vežti, pritaikytą pusiau požeminių, mažai įgilintų konteinerių aptarnavimui;

    - konteinerių, įskaitant pusiau požeminius, plovimo ir dezinfekavimo įrangą;

    - ne mažiau kaip 1 (vieną) automobilį buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų surinkimui apvažiavimo būdu su geografinės pozicionavimo sistemos (GPS) siųstuvu.

Paslaugų tiekėjas privalo pasirinkti tinkamą šiukšliavežės dydį, kad negadinant šaligatvių, kelio galėtų saugiai privažiuoti prie konteinerinių aikštelių esančių prie daugiabučių namų kvartalų (įvažiavimo plotis gali siekti apie 3,70 m), patekti į sodų bendrijų teritorijas ir aptarnauti individualius konteinerius, kur kelių plotis gali siekti apie 3,50 m bei kitas teritorijas nepriklausomai nuo kelio dangos tipo.

Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad sugedus bet kuriai transporto priemonei, ji būtų pakeista kita ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną, kad nenutrūktų paslaugos teikimas.

Šiukšliavežės turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

    - šiukšliavežių variklio galingumas turi atitikti šiukšliavežio bendrąją masę bei planuojamą vežti mišrių komunalinių atliekų kiekį, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos vietines eismo sąlygas (kelių būklę, reljefą, klimatines sąlygas įvairių sezonų metu ir pan.). Šiukšliavežiai turi būti su galiniu krovimo įrenginiu, turinčiu linijinį mišrių komunalinių atliekų presavimo mechanizmą.

    - energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais arba lygiavertis dokumentas;

    - triukšmo lygis turi atitikti statybos techninį reglamentą STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ arba lygiavertį dokumentą;

    - teršalų išmetimo standartas ne mažesnis kaip EURO VI pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 su vėlesniais pakeitimais arba lygiavertis dokumentas.

Visose transporto priemonėse privalo būti sumontuota konteinerių indentifikavimo sistema, kaip nurodyta šios Techninės specifikacijos 14 skyriuje.

Šiukšliavežiai turi būti su hidrauliniais keltuvais; pusiau požeminių konteinerių aptarnavimui – su manipuliatoriumi.

Transporto priemonės (šiukšliavežiai) turi būti su hidrauliniais keltuvais, tinkančiais naudojamiems įvairių dydžių (0,12, 0,24, 0,77, 0,66, 1,1 m3) standartiniams konteineriams aptarnauti, kurių pagalba konteineriai pakeliami ir ištuštinami į šiukšliavežį. Šiukšliavežių kėlimo mechanizmai bei susijusios sistemos turi būti tokie, kad suteiktų galimybę saugiai ištuštinti konteinerius į šiukšliavežius, jų nesugadinant, bei nekeliant pavojaus aptarnaujančio personalo sveikatai ar gyvybei. Keltuvo keliamoji galia turėtų būti ne mažesnė kaip 500 kg.

Taip pat, Paslaugos teikėjas privalo apsirūpinti šiukšliavežiais su manipuliatoriais, tinkančiais 5 m3 pusiau požeminiams konteineriams aptarnauti, kurių pagalba konteineriai pakeliami ir ištuštinami į šiukšliavežį. Šiukšliavežių kėlimo mechanizmai bei susijusios sistemos turi būti tokie, kad suteiktų galimybę saugiai ištuštinti konteinerius į šiukšliavežius jų nesugadinant bei nekeliant pavojaus aptarnaujančio personalo sveikatai ar gyvybei.

Ant  transporto priemonės kabinos bei kompaktoriaus/bunkerio šonų turi būti uždėtas Paslaugos teikėjo logotipas.

Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Paslaugos teikėjas transporto priemones turi tinkamai prižiūrėti ir dezinfekuoti pagal gamintojo pateiktą priežiūros vadovą, paslaugos teikiamos tik švariais ir tvarkingais automobiliais.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas į MBA įrenginius turi būti vykdomas tik šiukšliavežiais.

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI

Paslaugos teikėjo naudojami konteineriai turi būti techniškai tvarkingi per visą paslaugos teikimo laikotarpį ir atitikti minimalius reikalavimus, nurodytus šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 6.

Paslaugos teikėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu yra atsakingas už mišrių komunalinių atliekų konteinerių pastatymo ar keitimo reikalavimų vykdymą, kaip numatyta Sutarties vykdymo laikotarpiu galiojančiose Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse bei šioje Techninėje specifikacijoje.

Visi paslaugų teikimui naudojami konteineriai privalo būti su pritvirtintais aktyviais, tinkamais naudoti konteinerių žymekliais, ant konteinerių turi būti užklijuoti konteinerių inventoriniai numeriai, informaciniai lipdukai, kurie turi būti tvarkingi, nenuplyšę, nenublukę ir lengvai skaitomi.

Nukritęs, neaktyvus ar netinkamas naudoti konteinerio žymeklis turi būti uždėtas ar pakeistas aktyviu, tinkamu naudoti per 3 (tris) darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos.

Paslaugos teikėjas privalės papildomai aprūpinti naujus Administratoriaus užregistruotus atliekų turėtojus mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, kurių dydis turės atitikti jų poreikius.

Administratoriui užregistravus naują atliekų turėtoją bei informavus apie tai Paslaugos teikėją, šis per 5 (penkias) dienas nuo naujo atliekų turėtojo registracijos datos privalo aprūpinti atliekų turėtoją atitinkamo dydžio konteineriu. Informacija apie naujai registruotus atliekų turėtojus teikiama per Perkančiosios organizacijos (užsakovės)/ Administratoriaus konteinerių identifikavimo sistemą.

Visi konteinerių pakeitimai turi būti fiksuojami konteinerių indentifikavimo sistemoje.

Bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių priežiūra, pakeitimu ir remontu turi rūpintis Paslaugos teikėjas, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 9 skyriuje.

Paslaugos teikėjas privalo plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendrus) konteinerius, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 9 skyriuje.

Konteinerių pastatymo, nuėmimo, saugojimo kaštai, konteinerių žymeklių uždėjimo, pakeitimo, konteinerių identifikacinių numerių uždėjimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugos teikėjo išlaidas.

IDENTIFIKAVIMO ĮRANGOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS BEI DUOMENŲ PERDAVIMO Į UŽSAKOVĖS DUOMENŲ BAZES SPECIFIKAVIMAS

Paslaugos teikėjas yra atsakingas už abiejų programinių įrangų (Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos) suderinimo proceso valdymą.

Paslaugos tiekėjas privalo aprūpinti visus konteinerius indentifikavimo žymekliais (RFID).

Paslaugos teikėjas privalo įdiegti į konteinerių identifikavimo įrangą Perkančiosios organizacijos atliekų administravimo programinės įrangos modulį skirtą vežėjams (Perkančioji organizacija naudoja atliekų administravimo programinę įrangą - „Asmilis“) arba integruoti paslaugos teikėjo turimą programinę įrangą ir teikti visus duomenis pagal techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus bei kitus duomenys būtinus vykdyti sutartį.

Paslaugų teikėjo konteinerių indentifikavimo sistema GPRS pagrindu, turi susidėti mažiausiai iš:

    - GPS daviklio, leidžiančio nustatyti transporto priemonės padėtį bei konteinerio ištuštinimo vietą;

    - GSM modemo – skirto perduoti duomenis GSM tinklus;

    - Žymeklių (konteinerių indentifikavimo kortelių) skaitytuvų, leidžiančių užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą;

    - Terminalo (specializuoto valdymo skydo), leidžiančio užfiksuoti konteinerių neištuštinimo priežastis bei kitą reikalingą informaciją;

    - Kitos tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti reikalingos įrangos.

Paslaugos teikėjo konteinerių indentifikavimo sistema realiu laiku (su tam tikra sistemine paklaida) privalo užtikrinti šių duomenų registravimą ir perdavimą „Mokesta“ programinei įrangai:

    - Automobilio judėjimo koordinates pagal GPS.

    - Konteinerio aptarnavimo tvarkaraščius – maršrutus – suplanuotų konteinerių pakėlimo skaičių.

    - Mišrių komunalinių atliekų ištuštinimo/ iškrovimo deklaracijos duomenys:

      - Maršruto numerį;

      - Automobilio numerį;

      - Deklaracijos numerį;

      - Svorį (t.);

      - Ištuštinimo/ iškrovimo datą;

      - Atliekų sąrašo kodą;

      - Ištuštinimo/ iškrovimo vietos adresą;

      - Ištuštinimo/ iškrovimo vietos juridinio asmens pavadinimą.

    - Identifikuoto konteinerio ištuštinimo faktą:

      - Transporto priemonės valstybinį numerį;

      - Konteinerio inventorinį numerį;

      - Konteinerio ištuštinimo datą ir laiką;

      - Konteinerio ištuštinimo koordinatę pagal GPS;

      - Konteinerio perpildymo mišriomis komunalinėmis atliekomis faktą;

      - Maršruto numerį;

      - Deklaracijos numerį.

    - Identifikuoto konteinerio neištuštinimo priežastis:

      - Transporto priemonės valstybinį numerį;

      - Konteinerio inventorinį numerį;

      - Konteinerio neištuštinimo datą ir laiką;

      - Konteinerio neištuštinimo koordinates pagal GPS;

      - Maršruto numerį;

      - Deklaracijos numerį;

      - Konteinerio neištuštinimo priežastį (netinkamas naudoti konteineris; konteineris, užpildytas netinkamomis atliekomis; prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl atliekų turėtojo kaltės; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl blogų oro/kelių sąlygų; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl kitų aplinkybių; konteineris neišstumtas į konteinerio paėmimo vietą; ant konteinerio yra Užsakovo įspėjimas apie konteinerio netuštinimą „NEIŠTUŠTINTI“);

      - Konteinerio ir/ar vietovės nuotrauką, aiškiai atvaizduojančią ir įrodančią konteinerio neištuštinimo priežastį.

    - Konteinerių pastatymo ir keitimo duomenis:

      - Mokėtojo turto objekto struktūrinis adresas, prie kurio pastatomas konteineris;

      - Konteinerio inventorinis numeris;

      - Konteinerio tipas: tūris, spalva, paskirtis: mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo, tekstilės ir pan.;

      - Konteinerio pastatymo vietos koordinatė;

      - Konteinerio pastatymo vietos struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris);

      - Konteinerio pastatymo požymis – pastatyta, pakeista iš rezervo, pakeista iš ne rezervo, nuimta, paskirta pastatyti ir kt.;

      - Pastatymo, pakeitimo, nuėmimo data;

      - Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis.

    - Taip pat paliekamos ne mažiau kaip 3 (trys) laisvos pozicijos duomenų registravimui pagal Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodymus.

Paslaugų teikėjo perduodami koduoti duomenys turi turėti unikalius identifikatorius, kuriuos turi sudaryti sveiki skaičiai. Paslaugų teikėjas privalo suderinti visus unikalius identifikatorius su Perkančiąja organizacija (užsakove).

Atsakomybė dėl duomenų perdavimo į konteinerių identifikavimo sistemą tenka paslaugų teikėjui. Jeigu dėl paslaugų teikėjo kaltės atsiranda gedimai bei duomenų užlaikymas, kaltu bus laikomas paslaugų teikėjas.

Konteinerių indentifikavimo sistema turi atitikti LST EN 14803:2006 (arba lygiavertis dokumentas) reikalavimus.

Konteinerių žymekliai turi turėti galimybę būti nuskaitomi konteinerių indentifikavimo sistemos, kuri atitinka LST ES 14803:2006 standarto (arba lygiaverčio dokumento) reikalavimus, ir Tiekėjo identifikavimo sistemos duomenys tūri būti perduoti į Perkančios organizacijos konteinerių identifikavimo sistemą. Konteinerio žymeklio vieta parenkama atsižvelgiant į kėlimo įtaiso poziciją ir konteinerio tipą.

Esant poreikiui, paslaugų teikėjas konteinerių duomenų žymeklius turi spausdinti ir keisti. Jei ant konteinerio esantis duomenų žymeklis yra sugadinamas, įvykis turi būti užfiksuojamas, ir paslaugų teikėjo sąskaita sumontuojamas naujas žymeklis išlaikant buvusį konteinerio unikalų numerį.

Duomenys iš šiukšliavežės ir į šiukšliavežę yra perkeliami GPRS ryšiu į Perkančiosios organizacijos programinę įrangą. Turi būti išlaikytas duomenų nekintamumas, t.y. duomenys perdavimo metu negali būti pakeisti.

Paslaugų teikėjo perduodamos informacijos formatas turi būti suderintas su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) programine įranga.

Paslaugų teikėjas, Perkančiajai organizacijai pateikus atnaujintų/papildytų duomenų sąrašą, turi nuolat atsinaujinti konteinerių sąrašus, kurie naudojami konteinerių pastatymui/nuėmimui. Konteinerių sąrašas atsinaujinamas kreipiantis Perkančiajai organizacijai į paslaugos teikėją arba atvirkščiai.

Teikėjas privalo užtikrinti, kad naujų konteinerių priskyrimo konteinerių objektams duomenys, kurie buvo pateikti Perkančiosios organizacijos, bei jų pasikeitimai būtų perduodami nuolat, užtikrindamas, jog konteinerių ištuštinimo metu jie jau būtų perduoti į Perkančiosios organizacijos atliekų administravimo programinę įrangą.

Per Perkančiosios organizacijos atliekų administravimo programinės įrangos („Mokesta“ ir „Asmilis“) modulį ar per teikėjo programinę įrangą (atlikus duomenų integracijos procesą su Perkančiosios organizacijos programine įranga) teikėjas privalo pateikti šiuos duomenis:

    - 14.5 punkte nurodytus duomenis;

    - suvestas visas tvarkomas atliekų rūšis, nurodant jų pavadinimus ir kodus pagal 2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-368 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles.

Duomenys Perkančiajai organizacijai (užsakovei) turi būti teikiami realiu laiku, kai tik atsiranda informacija apie konteinerių ištuštinimo faktą ar konteinerių priskyrimo pasikeitimą bei su teikiama mėnesio paslaugų ataskaita.

Paslaugų teikėjo konteinerių identifikavimo techninėje įrangoje turi būti numatyta galimybė nufotografuoti konteinerių netuštinimo, netvarkingų aikštelių ar kitų pažeidimų atvejus ir perduoti Perkančiajai organizacijai (užsakovei).

ATSISKAITYMO SU PASLAUGOS TEIKĖJU UŽ SUTEIKTA PASLAUGĄ TVARKA

Atsiskaitymas už suteiktas Paslaugas bus vykdomas Sutartyje numatyta tvarka.

PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJAIS

Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti budėjimą prie nemokomo telefono nuo 8.00 val. iki 16.30 val. darbo dienomis. Telefono numeris turi būti žinomas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) bei nurodomas Perkančiosios organizacijos (užsakovės), Administratoriaus ir Paslaugos teikėjo internetinėse svetainėse. Ant mišrių komunalinių atliekų konteinerių ir mišrių komunalinių atliekų turėtojams skirtuose pranešimuose nurodomas Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir (ar) Administratoriaus bei Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, adresas skirtas skundams ir paklausimams.

Pranešimai naudojami, siekiant informuoti mišrių komunalinių atliekų turėtojus mišrių komunalinių atliekų surinkimo klausimais, pavyzdžiui, nurodyti nepageidautiną mišrių komunalinių atliekų turėtojų elgesį, problemas, iškylančias dėl neteisingo mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo, arba kitų pažeidimų.

Pranešimo originalas turi būti užklijuojamas ant atliekų turėtojo konteinerio ar įdedamas į atliekų turėtojo pašto dėžutę, arba siunčiamas paštu, elektroniniu paštu (jei įmanoma jį nustatyti ar tai yra žinoma). Užpildyto pranešimo kopija turi būti saugoma pas Paslaugos teikėją ir naudojama kaip pagrindas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) teikiamoms ataskaitoms. Perkančioji organizacija (užsakovė) turi teisę pareikalauti pranešimų kopijų.

Mišrių komunalinių atliekų turėtojui informacija apie paslaugos teikimo grafiką, privalo būti pateikiama Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir (ar) Administratoriaus internetinėse svetainėse.

PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU UŽSAKOVE

Ryšio palaikymui su Perkančiąja organizacija (užsakove) arba jos pavedimu su Administratoriumi, Paslaugos teikėjas užtikrina budėjimą prie telefono ar skiria mobilųjį telefoną, kuriais galima susisiekti kasdien nuo 8.00 val. iki 16.30 val. darbo dienomis. Kitu laiku telefonas turi būti prijungtas prie autoatsakiklio, žinučių įrašymui. Kiekvienos darbo dienos pradžioje Paslaugos teikėjas turi patikrinti, ar autoatsakiklyje yra įrašytų žinučių. Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) turi pranešti telefonų numerius, fakso ir elektroninio pašto adresą, kuriais galima palaikyti ryšį su atsakingu už paslaugos teikimą asmeniu.

Visi susirašinėjimai tarp Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir Paslaugos teikėjo turi būti įforminami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku. Bet koks pranešimas, darbo laiku siunčiamas faksu ir (ar) elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną.

Atliekų turėtojų pranešimai dėl paslaugos teikimo gali būti persiunčiami el. paštu Paslaugos teikėjo atsakingam asmeniui.

Paslaugos teikėjas tą pačią dieną naudodamas konteinerių indentifikavimo sistemą turi pranešti Perkančiajai organizacijai apie tuos atvejus, kai konteinerio ištuštinimas dėl kažkokios priežasties neatliktas ar įvyko nukrypimas nuo ištuštinimo plano.

Paslaugos teikėjas turi nedelsiant raštu pranešti Administratoriui apie įvykusius nelaimingus atsitikimus.

Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir Paslaugos teikėjo pasitarimai organizuojami Paslaugos teikėjo ar Perkančiosios organizacijos (užsakovės) iniciatyva ne rečiau kaip du kartus per metus.

Visus galinčius iškilti ginčus, susijusius su paslaugos teikimu arba atliekų tvarkymo taisyklių interpretavimu, sprendžia šalys derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

DARBAS SU SKUNDAIS, JŲ REGISTRAVIMO, NAGRINĖJIMO TVARKA

Mišrių komunalinių atliekų turėtojų paklausimus bei skundus dėl teikiamų paslaugų, nesvarbu ar jie bus gaunami tiesiogiai iš atliekų turėtojų ar per Perkančiąją organizaciją (užsakovę), Paslaugos teikėjas privalo spręsti tinkamai ir laiku bei nedelsiant imtis veiksmų trūkumams pašalinti.

Perkančioji organizacija (užsakovė) pasilieka teisę nuspręsti, kuriuos iš atliekų turėtojų tiesiogiai gautus skundus nagrinės pati, kuriuos persiųs nagrinėti Paslaugos teikėjui.

Perkančioji organizacija (užsakovė) ir (ar) Administratorius registruos  tiesiogiai gautus atliekų turėtojų skundus ir paklausimus dėl Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų ir informuos Paslaugų teikėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo skundo ar paklausimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai į atliekų turėtojų skundus ar paklausimus atsakinės pati Perkančioji organizacija (užsakovė) ir (ar) Administratorius.

Paslaugos teikėjas privalo visus skundus spręsti tinkamai ir laiku bei nedelsiant imtis veiksmų trūkumams pašalinti ir apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę).

Paslaugos teikėjas privalo registruoti visus skundus (žodinius bei raštiškus) nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, išsamų skundo priežasties aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti, planuojamą datą, kada šios priemonės bus įvykdytos, priemonės įvykdymo datą, ir pastabas, ar priemonės buvo sėkmingos ar ne.

Paslaugos teikėjas registruodamas skundus juos grupuoja į sekančias grupes:

    - Nesavalaikis konteinerio ištuštinimas;

    - Paslaugos teikėjo darbuotojų atsisakymas ištuštinti konteinerį;

    - Nekokybiška paslauga;

    - Kita.

PASLAUGOS TEIKĖJAS IR PASLAUGOS TEIKĖJO KOMANDA

Paslaugos teikėjo komandą sudaro paslaugos teikėjo darbuotojai, už kurių elgesį darbo metu Paslaugos teikėjas atsako visu paslaugos tiekimo laikotarpiu.

Vairuotojai turi būti tvarkingi, vienodomis uniformomis, kuriose pažymėtas Paslaugų teikėjo įmonės pavadinimas ir darbą atliekančio asmens vardas. Paslaugos tiekėjas paruošiamojo laikotarpiu metu turi informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę), kokia uniforma bus dėvima, kokie jos išskirtiniai ženklai.

Paslaugos teikėjas, jei būtina, laikinai keisdamas darbuotojus, turi užtikrinti, kad paslaugos kokybė nesikeistų dėl švenčių, darbuotojų atostogų, ligų ar kitais atvejais. Darbuotojai, pagal darbo specifiką turintys bendrauti su atliekų turėtojais, privalo suprasti, skaityti ir kalbėti lietuviškai.

Paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas darbą, privalo informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie atsakingą už paslaugos teikimą asmenį. Tais atvejais, kai šis asmuo laikinai išvyksta, pateikiama informacija apie jį pavaduojantį asmenį. Vadovaujantis ir pavaduojantis asmenys bei tiesioginis darbo vadovas turi būti gerai susipažinę su aptarnaujama teritorija, privalo suprasti, skaityti, kalbėti ir rašyti lietuvių kalba.

Paskirtam atsakingam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai spręsti problemas.

Paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad visai Paslaugos teikėjo komandai, o vėliau ir visiems naujiems darbuotojams iki darbų, susijusių su paslaugos teikimu, pradžios būtų suteiktos instrukcijos apie Paslaugos teikimo sąlygas. Instrukcijose turi būti pateikta mažiausiai ši informacija:

    - galiojančios atliekų tvarkymo taisyklės;

    - mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutai, konteinerių išdėstymo vietos, grafikai;

    - pranešimų, kuriais Paslaugos teikėjas naudosis teikiant informaciją atskiriems atliekų turėtojams, turinys ir naudojimosi juo instrukcijos;

    - atliekų apdorojimo įrenginių darbo reglamentai ir kitos taisyklės, liečiančios mišrių komunalinių atliekų priėmimą komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose;

    - darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės, taikomos darbui šioje srityje.

PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NUSTATYMAS IR ATSAKOMYBĖS UŽ JŲ NESILAIKYMĄ REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas turi vykdyti Paslaugos kokybės stebėseną pagal šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Paslaugos teikėjas privalo įvesti ir palaikyti kokybės užtikrinimo sistemą ir ataskaitų teikimo apie pagal šias sąlygas teikiamą Paslaugą sistemą, pagal suderintą su Perkančiąja organizacija (užsakove) ataskaitų pateikimo formą.

Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

    - skundai bus registruojami ir apie juos pranešama;

    - esant pagrįstiems skundams trūkumai bus pašalinti;

    - nebus pažeisti Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nustatytų nuostatų ir Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai;

    - vykdydamas Sutartį su Perkančiąja organizacija (užsakove) Paslaugos teikėjas sieks suteikti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtos kokybės Paslaugas.

Paslaugos kokybės stebėseną sudaro ataskaitų teikimo apie teikiamą paslaugą sistema.

Kokybės rodiklių stebėsenos metu nustatytas atitinkamas neatitikčių skaičius įpareigoja Perkančiąją organizaciją (užsakovę) pagal kompetenciją imtis priemonių gerinti Paslaugos kokybę.

Paslaugos kokybę nusako šie rodikliai:

    - atliekų turėtojų skundų skaičius, pagarbus elgesys su atliekų turėtojais, visų trūkumų pagal gautus skundus pašalinimas laiku;

    - Konteinerių ištuštinimas laiku pagal grafiką;

    - Galiojančių Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų laikymasis;

    - Savalaikis trūkstamų ir sugadintų konteinerių pakeitimas;

    - Teisingas duomenų pateikimas apie pristatytas į MBA įrenginius mišrias komunalines atliekas bei teisingas pristatytų į MBA įrenginius atliekų deklaravimas;

    - Teisingas ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Perkančiajai organizacijai (užsakovei);

    - Mišrių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių priežiūra ir švara aplink konteinerius jų tuštinimo metu.

Paslaugos teikėjo atsakomybė už paslaugos kokybės rodiklių nesilaikymą yra apibrėžiama Sutarties reikalavimuose.

BAUDOS UŽ PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NESILAIKYMĄ

Siekiant sugriežtinti Paslaugos teikėjo teikiamos paslaugos kokybės kontrolę, Perkančioji organizacija (užsakovė) už netinkamą prievolių pagal Sutartį vykdymą gali taikyti Paslaugos teikėjui Sutartyje numatytas netesybas – baudą.

PASLAUGOS TEIKĖJO ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA

Paslaugos teikėjo pasiruošimo paslaugų teikimui ataskaitoje, kuri Perkančiajai organizacijai (užsakovei) pateikiama likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki pasiruošimo paslaugų teikimui laikotarpio pabaigos, turi būti nurodyta ši informacija:

    - Visų darbuotojų, kurie atsakingi už paslaugų teikimą, įskaitant konteinerių identifikavimą, duomenų perdavimą, paslaugų gavėjų skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą telefonų numeriai, fakso ir elektroninio pašto adresai;

    - Ataskaitų formos ir turiniai;

    - Atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo formos;

    - Atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo tvarka;

    - Pranešimų ir informacinių lipdukų formos;

    - Informacija apie senų informacinių lipdukų pakeitimą naujais;

    - Konteinerių perdavimo – priėmimo ir nurašymo formos;

    - Paslaugos teikėjo naudojamų konteinerių įsigijimo dokumentai ir jų laikymo vietos;

    - Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikai;

    - Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo maršrutai, apvažiavimo kelių atstumai, patikslintos bendro naudojimo konteinerių pastatymo vietos;

    - Papildomai pastatytų konteinerių sąrašai;

    - Konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikas;

    - Duomenys apie pritvirtintus konteinerių žymeklius ir identifikacinius numerius;

    - Raštiškas patvirtinimas, kad Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema (techninė įranga) suderinta su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) programine įranga;

    - Raštiškas patvirtinimas, kad visuose šiukšliavežiuose įrengta konteinerių indentifikavimo sistema;

    - Raštiškas patvirtinimas, kad Paslaugos teikėjas susipažino su aptarnaujama teritorija, esamais keliais, konteinerių išdėstymo vietomis;

    - Paslaugų vykdymo rizikos ir priemonės šių rizikų sumažinimui;

    - Kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) papildomai pareikalauta informacija.

- 22.2. Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitoje, kuri teikiama kartu su PVM sąskaita faktūra ir suteiktų paslaugų aktais, pateikiama informacija (ne mažiau kaip) apie paslaugas:

22.2.1. Duomenys apie per mėnesį gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų skaičių, skundų, nurodant skundo, skaičių bei kita informacija, kaip nurodyta šiuose pirkimo dokumentuose; kartu pateikiama visų gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų skundų kopijos;

22.2.2. Duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (pvz., tūrį, atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per mėnesį skaičių;

22.2.3. Duomenys apie per mėnesį neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

22.2.4. Duomenys apie bendrą pasvertą mišrių komunalinių atliekų kiekį, surinktą per mėnesį iš fizinių bei juridinių asmenų ir pervežtą į atliekų apdorojimo įrenginius komunalinių atliekų kiekį bei konteinerių pakėlimo skaičių iš fizinių ir juridinių asmenų.

22.2.5. Duomenys apie per mėnesį apvažiavimo būdu surinktų ir sutvarkytų didelių gabaritų atliekų kiekį;

22.2.6. Duomenys apie kitus surinktus atliekų kiekius iš atliekų turėtojų Širvintų rajone užsisakant papildomas paslaugas, nenurodytas šiose pirkimo sąlygose;

22.2.7. Duomenys apie per mėnesį pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius, nurodant priežastis dėl kurių pastatytas naujas ar pakeistas konteineris;

22.2.8. Duomenys apie perpildytus konteinerius, kai konteineris perpildomas jau trečią kartą;

22.2.9. Duomenys apie perduotus atliekų turėtojams konteinerius;

22.2.10. Kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) pareikalauta informacija.

- 22.3. Paslaugų teikimo metinėse ataskaitose, kurios teikiamos už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų  metų sausio 15 dienos, pateikiama ne mažiau kaip:

22.3.1. Duomenys apie per metus gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų skaičių, skundų, nurodant skundo grupę, skaičių;

22.3.2. Duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (pvz., tūrį bei atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per metus skaičių;

22.3.3. Duomenys apie neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, per metus skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

22.3.4. Duomenys apie bendrą mišrių komunalinių atliekų kiekį, surinktą iš fizinių ir juridinių asmenų, bei pervežtą į MBA įrenginius bei konteinerių pakėlimo skaičių iš fizinių ir juridinių asmenų už praėjusius metus.

22.3.6. Duomenys apie kitus surinktus atliekų kiekius iš atliekų turėtojų Širvintų rajone, užsisakant papildomas paslaugas nurodytas šiose pirkimo sąlygose;

22.3.7. Duomenys apie apvažiavimo būdu surinktus ir sutvarkytus didelių gabaritų atliekų kiekius;

22.3.8. Duomenys apie per metus pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius;

22.3.9. Duomenys apie per metus perduotus atliekų turėtojams konteinerius;

22.3.10. Informacija apie paslaugų teikimo problemas, nurodant jų sprendimo būdus ir kita Perkančiosios organizacijos (Užsakovės) pareikalauta informacija.

- 22.4. Galutinė paslaugų ataskaita yra pateikiama likus 3 (trims) mėnesiams iki Sutarties pabaigos. Šioje ataskaitoje nurodomi visi suminiai duomenys pateikti metinėse ataskaitose, taip pat pasiūlymai Perkančiajai organizacijai (užsakovei), kaip tobulinti paslaugų teikimą ateityje, kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) prašoma informacija.

- 22.5. Visos Paslaugos teikėjo pasirašytos ataskaitos teikiamos elektroninėje laikmenoje Perkančiajai organizacijai (užsakovei). Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Microsoft Excel programos ir pdf formatu. Perkančioji organizacija (užsakovė) ataskaitas patvirtina arba atsisako tvirtinti bei nurodo trūkumus ir jų pašalinimo terminą,  per 10 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo dienos.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas Širvintų rajone 2025-2026 m.;

- Priedas Nr. 2 – Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo kelių schema;

- Priedas Nr. 3 – Esamų Širvintų miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių aikštelių/ pastatymo vietų sąrašas bei aptarnavimo dažnis;

- Priedas Nr. 4  – Esamų Širvintų miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų konteinerių adresų sąrašas;

- Priedas Nr. 5 – Didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu preliminarios surinkimo vietos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje;

- Priedas Nr. 6 – Minimalūs reikalavimai konteineriams;

- Priedas Nr. 7 –  Pusiau požeminių konteinerių priežiūros instrukcija.

Parengė:

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus

vyriausiasis specialistas                                                                               Gediminas Kapeckas

Techninės specifikacijos Priedas Nr.3

ESAMŲ ŠIRVINTŲ MIESTO PUSIAU POŽEMINIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ/ PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Kolektyvinių (bendrų) pusiau požeminių konteinerių |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pastatymo adresas | Tūris, m3 | Konteinerių skaičius priklausantis savivaldybei | Aptarnavimo dažnis, kartais/metus |
| 1 | P. Cvirkos g. 8 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 2 | I. Šeiniaus g. 11 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 3 | J. Janonio g. 11 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 4 | Plento g. 22 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 5 | J. Janonio g. 2 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 6 | Mindaugo g. 23 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 7 | J. Jaunimo g. 21 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 8 | Upelio g. 6A (Širvintų m.) | 5,0 | 2 | 104 |
| 9 | Upelio g. 18 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 10 | Upelio g. 22 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 11 | Kalnalaukio g. 19 (Širvintų m.) | 5,0 | 2 | 104 |
| 12 | Kalnalaukio g. 14 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 13 | Kalnalaukio g. 18 (Širvintų m.) | 5,0 | 3 | 104 |
| 14 | P. Cvirkos g. 108 (Širvintų m. kapinės) | 5,0 | 1 | 104 |
| 15 | Vilniaus g. 53 (Širvintų m.) | 5,0 | 2 | 104 |
| 16 | J. Janonio g. 22 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 17 | Plento g. 29 B (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| 18 | Vilniaus g. 41 (Širvintų m.) | 5,0 | 1 | 104 |
| Iš viso: |  |  | 23 |  |

ESAMŲ ŠIRVINTŲ MIESTO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ANTŽEMINIŲATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ/ PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pastatymo adresas | Tūris, m3 | Konteinerių skaičius priklausantis savivaldybei | Konteinerių skaičius priklausantis vežėjui | Aptarnavimo dažnis kartais/metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L. Giros g. 3 (Širvintų m.) | 1,1 | 1 | 2 | 156 |
| 2 | I. Šeiniaus g. 3 (Širvintų m.) | 1,1 |  | 2 | 156 |
| 3 | Zibalų g. 15,(Širvintų m.) | 1,1 | 2 |  | 156 |
| 4 | Jaunimo g. 20 (Širvintų m.) | 1,1 |  | 2 | 156 |
| 5 | Jaunimo g. 21 (Širvintų m.) | 1,1 |  | 1 | 156 |
| 6 | Vilniaus g. 18 (Širvintų m.) | 1,1 |  | 2 | 156 |
| 7 | Mindaugo g. 6 (Širvintų m.) | 1,1 |  | 1 | 156 |
| 8 | Upelio g. 6 (Širvintų m.) | 1,1 |  | 1 | 156 |
| 9 | Kalnalaukio g. 19 (Širvintų m.) | 1,1 |  | 2 | 156 |
| 10 | P. Cvirkos g. 9 | 1,1 |  | 1 | 156 |
| 11 | P. Cvirkos g. 108 (Širvintų m. kapinės) | 1,1 |  | 7 | 156 |

ESAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONE MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ANTŽEMINIŲATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ/ PASTATYMO KAPINĖSE VIETŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pastatymo adresas | Tūris, m3 | Konteinerių skaičius priklausantis savivaldybei | Konteinerių skaičius priklausantis vežėjui | Aptarnavimo dažnis kartais/metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alionių sen |  |  |  |  |
| 1 | Vičiūnų I k. | 1,1 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | Alionių I k. | 1,1 | 2 | 4 | 14 |
|  | Čiobiškio sen. |  |  |  |  |
| 3 | Čiobiškio senosios k. | 1,1 | 6 | 3 | 14 |
| 4 | Čiobiškio naujosios k. | 1,1 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | Juknonių k. | 1,1 | 2 |  | 14 |
|  | Gelvonų sen. |  |  |  |  |
| 6 | Gelvonų mstl. | 1,1 | 3 | 3 | 14 |
| 7 | Pyplių k. | 1,1 | 6 | 2 | 14 |
| 8 | Stavarygalos k. | 1,1 | 3 |  | 13 |
| 9 | Kangedų k. | 1,1 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | Bagdyšių k. | 1,1 | 1 | 1 | 12 |
| 11 | Zubelių k. | 1,1 | 2 |  | 12 |
|  | Jauniūnų sen. |  |  |  |  |
| 12 | Levaniškių k. | 1,1 | 2 |  | 13 |
| 13 | Šiaulių k. | 1,1 | 1 | 1 | 13 |
| 14 | Uličėlių k. | 1,1 | 2 |  | 12 |
| 15 | Antanaičių k. | 1,1 | 2 | 1 | 13 |
| 16 | Plikiškių k. | 1,1 | 1 |  | 12 |
| 17 | Skėterių k. | 1,1 | 1 | 1 | 12 |
| 18 | Bartkuškio k. | 1,1 | 3 | 2 | 12 |
| 19 | Jauniūnų seniūnijos bendrieji | 1,1 | 3 |  | 8 |
| 20 | Žarnavagių k. | 1,1 |  | 3 | 15 |
|  | Kernavės sen. |  |  |  |  |
| 21 | Kernavės mstl. | 1,1 | 7 | 1 | 16 |
|  | Musninkų sen. |  |  |  |  |
| 22 | Musninkų mstl. senosios | 1,1 | 4 | 2 | 14 |
| 23 | Musninkų mstl. naujosios | 1,1 | 3 | 2 | 14 |
| 24 | Kaimynų k. | 1,1 | 1 | 1 | 12 |
| 25 | Pigašių k. | 1,1 | 2 |  | 12 |
|  | Širvintų sen. |  |  |  |  |
| 26 | Viesų k. | 1,1 | 4 | 2 | 13 |
| 27 | Šiaulių k. | 1,1 | 4 | 2 | 13 |
| 28 | Kairionių k. | 1,1 |  | 1 | 12 |
| 29 | Dainių k. | 1,1 | 2 |  | 12 |
| 30 | Dubių k. | 1,1 |  | 1 | 12 |
| 31 | Vindeikių k. | 1,1 | 2 |  | 12 |
| 32 | Paširvinčio k | 1,1 | 9 | 2 | 104 |
| 33 | Prienų k. | 1,1 |  | 1 | 12 |
|  | Zibalų sen. |  |  |  |  |
| 34 | Kiauklių k. | 1,1 | 7 | 3 | 14 |
| 35 | Šešuolėlių II k. | 1,1 | 3 |  | 13 |
| 36 | Navasiolkų I k. | 1,1 | 2 |  | 12 |
| 37 | Zibalų mstl. | 1,1 | 4 | 1 | 14 |

Techninės specifikacijos Priedas Nr.5

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO APVAŽIAVIMO BŪDU PRELIMINARIOS SURINKIMO VIETOS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Alionių seniūnija

Alionių I k., Miško gatvė prie seniūnijos aikštelės

Čiobiškio seniūnija

Čiobiškio kaimas, Neries gatvė prie senųjų kapinių konteinerių aikštelės

Gelvonų seniūnija

Gelvonų miestelis, Vilniaus gatvė priešais kapines.

Jauniūnų seniūnija

Jauniūnų kaimas, Senoji gatvė prie seniūnijos aikštelės

Kernavės seniūnija

Kernavės miestelis, Mindaugo gatvė prie dirbtuvių konteinerių aikštelės

Musninkų seniūnija

Musninkų miestelis, Gaisrinės gatvė aikštelėje prie dirbtuvių,

Širvintų seniūnija

Kabaldos kaimas, Gėlynų gatvė prie sporto aikštelės

Šiaulių kaimas Slyvų g prie bibliotekos

Zibalų seniūnija

Zibalų miestelis prie kapinių konteinerių aikštelės

Širvintų miestas

Prie J. Janonio 11 namo prie sporto aikštelės

Prie Jaunimo g. 20 namo prie konteinerių aikštelės

Prie Kalnalaukio gatvės 19 namo prie Konteinerių aikštelė

Techninės specifikacijos Priedas Nr.6

MINIMALŪS REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (toliau Konteineriai) bus naudojami mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti iš Širvintų rajono savivaldybės gyventojų ir juridinių asmenų bei netinkamų naudoti ar pavogtų konteinerių pakeitimui, naujų atliekų turėtojų aprūpinimui mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis. Konteineriai turi atitikti žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus.

Paslaugos teikėjas, teikdamas Perkančiajai organizacijai (Užsakovei) konteinerių dokumentus, privalo pateikti visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ar Paslaugos teikėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.

| Konteinerio talpa, m3. | 0,12 | 0,24 | 0,77 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konteinerių saugojimo vieta | Suderinama su Užsakove Pasiruošimo paslaugos teikimui periodu |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai | Konteineriai gali būti naudoti, be išorinių pažeidimų, pilnai sukomplektuoti. Sutarties vykdymo metu netinkami naudoti ar pavogti antžeminiai konteineriai turi būti keičiami naujais, pilnai sukomplektuotais, pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2024 m. |  |  |  |
|  | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, patvirtina ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų taikymą gamybos procese. |  |  |  |
|  | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai patvirtinama pateikiant sertifikatą ir kiekvienas konteineris turi turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| Paskirtis | Mišrių komunalinių atliekų surinkimas. |  |  |  |
| Konteinerių atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 840 (1,5,6 dalys) kokybės standartą arba pagal lygiaverčius kokybės standartus. |  |  |  |
|  | Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš naujo aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  | Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. |  |  |  |
|  | Plastikinių konteinerių spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurių formuojami konteineriai. Medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, taip pat ir patys konteineriai turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams. |  |  |  |
|  | Medžiagos iš, kurių formuojami konteineriai, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparios korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms. |  |  |  |
|  | Naujai statomų konteinerių spalva žalia, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. |  |  |  |
| Informacija. | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas informacinis lipdukas. |  |  |  |
| Dokumentacija | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis (po vieną egzempliorių kiekvienai pirktai konteinerių partijai ir/ar skirtingo tipo konteineriams). |  |  |  |
| Garantija | Nereikalaujama. |  |  |  |