TELESKOPINIŲ TRIBŪNŲ IR KĖDŽIŲ TVIRTINAMŲ PRIE SIENOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Teleskopinių tribūnų ir kėdžių tvirtinamų prie sienos pirkimas.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Montavimo vieta: Gluosnių g. 13B, Šilutės m., Šilutės r. Sav.

- Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų lėšos ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

- Apimtys: iš viso 256 kėdžių: dvi tribūnos po 3 eiles (po 44 vietas) (plane A ir B pozicijos), viena tribūna 3 eilių 38 vietų (plane C pozicija), viena tribūna 3 eilių 25 vietų (plane D pozicija), 9 blokai po 10 sėdimų vietų (90 vietų) (plane SK 10 langelių) ir 3 blokai po 5 sėdimas vietas (15 vietų) (plane SK 5 langelių) kėdžių montuojamų prie sienos.

Perkančioji organizacija perka teleskopines tribūnas (toliau – Tribūna) su 151 vnt. žiūrovams skirtomis kėdėmis. Kėdės montuojamos ant tribūnos laiptuotos pakylos. Pagal poreikį tribūna bus transformuojama – išstumiama arba sustumiama.

Atstumas tarp kėdžių centrų turi būti  500  ± 5 mm. Ergonomiškai suformuotos kėdės pagamintos iš liejimo būdu, UV spinduliams atsparaus, didelio tankio nedegaus polipropileno. Sėdynė ir atlošas užtikrina komfortą, lengvumą, ilgaamžiškumą ir išskirtinį tvirtumą. Praėjimas tarp kėdučių turi atitikti gaisrinius reikalavimus (ne mažiau nei 450 mm).

Kėdžių konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno, skirto vidaus naudojimui, nudažyta milteliniu būdu. Kėdės nugara nusileidžia automatiškai, o pakeliama rankiniu būdu. Tribūna ištraukiama ir stumiama vieno ar dviejų žmonių pagalba.

Šoniniai saugos turėklai pagaminti iš plieno ir prieš sustumiant tribūną turi būti nuimami. Kėdžių spalva derinama su užsakovu prieš užsakant.

Tribūnos turi atitikti LST EN 13200-1:2019 standartą.

Teleskopinių tribūnų ir jos komponentų specifikacija

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kėdės plotis tarp kėdžių centrų | 500 ± 5 mm; |
| 2 | Bendras kėdės aukštis | 380 ±10 mm; |
| 3 | Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | 435 ±10mm; |
| 4 | Kėdės aukštis, kai nugarinė dalis uždaryta | 245± 10 mm; |
| 5 | Atitikimas LST EN 13200-1:2019 arba lygiaverčiam standartui | atitinka |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo reikšmė |
| 6 | Tribūnų skaičius | 4 vnt. |
| 7 | Kėdžių skaičius | 44 pirmoje (A), 44 antroje (B), 38 trečioje (C), 25 ketvirtoje (D) tribūnoje. Iš viso 151 vnt. kėdžių. |
| 8 | Modelis, tipas | Fiksuojama prie grindų. |
| 9 | Eilių skaičius | Po 3 eiles tribūnose. |
| 10 | Pakopos aukštis | 300 mm ± 5 mm |
| 11 | Eilės gylis | 900 mm ± 10 mm |
| 12 | Išskleistos A tribūnos plotis | 8000 mm ± 50 mm; |
| 13 | Išskleistos B tribūnos plotis | 8000 mm ± 50 mm; |
| 14 | Išskleistos C tribūnos plotis | 7000 mm ± 50 mm; |
| 15 | Išskleistos D tribūnos plotis | 4500 mm ± 50 mm; |
| 16 | Tribūnų A, B, C ir D aukštis iki viršutinės pakopos | 720 mm ± 10 mm; |
| 17 | Tribūnos aukštis su kėdėmis ir apsauginiais turėklais. | 1750 mm ± 10 mm; |
| 18 | Išskleistų tribūnų ilgis be papildomo laiptelio | 2275 mm ± 10 mm; |
| 19 | Išskleistų tribūnų ilgis su papildomu laipteliu | 2575 mm ± 10 mm; |
| 20 | Uždarytų tribūnų gylis | 1410 mm ± 50 mm; |
| 21 | Laiptų plotis | Ne mažiau 500 mm ± 10 mm; |
| 22 | Valdymas | Tribūna uždaroma ir atidaroma rankiniu būdu specialių rankenų pagalba. |
| 23 | Tribūnos karkasas | Turi būti nudažytas milteliniu būdu juoda matine spalva RAL 9005. Sijos, kurios palaiko kiekvienos platformos galinę dalį, cinkuotos. |
| 24 | Platformos pagrindas | Turi būti pagamintas iš ne mažiau 12 mm neslidžios jachtinės faneros. |
| 25 | Papildomas laiptelis ir pakopos apdaila | Papildomas laiptelis turi būti pritvirtintas prie pirmos eilės. Jis turi būti nuimamas. Laiptelio kraštai padengti rifliuoto aliuminio apvadais. |
| 26 | Šoniniai turėklai | Šoniniai saugos turėklai pagaminti iš metalinio rėmo su vertikaliomis sijomis. Nudažyti milteliniu būdu juoda RAL 9005 spalva. |
| 27 | Vertikalios kolonos ir jų apkrova | Minimalus kolonos atramos dydis turi būti ne mažiau kaip 100 mm x 50 mm. Atrama valcuota. Dengiama milteliniais dažais. Nešančių tribūnos kolonų atramų ratukų atstumas tarp ašių (takas) ne mažiau 60 mm. Apkrova nuo 5kN/m2. |
| 28 | Kolonų ratukai | Padengti žymių nepaliekančia nailonine danga su atraminiais guoliais. Ratuko plotis ne mažiau kaip 40 mm. Ratuko skersmuo ne mažiau kaip 100 mm. |
| 29 | Nuo siūbavimo apsaugantys sutvirtinimai | Minimalus sutvirtinimo elemento skerspjūvis turi būti ne mažiau 30 mm x 30 mm, plieninis kanalas arba valcuota tuščiavidurė sekcija apačioje varžtais (atspariais korozijai) prisukta prie kolonos atramos galo. Viršuje prijungta prie centrinės eilės atramų. Kampu tvirtinami sutvirtinimai, tvirtinami prie antros ir aukštesnių eilių. Plokščios skerspjūvio atramos nerekomenduojamos ir gali padidinti triukšmą. |
| 30 | Gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 5 metų garantija. |

Kėdės tvirtinamos prie sienos specifikacija (žymėjimas plane „SK“)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Kėdės tvirtinamos prie sienos su savaime užsilenkiančiomis sėdynėmis. |
| 2 | Medžiaga | Plastikas (pagamintos iš liejimo būdu, UV spinduliams atsparaus, didelio tankio nedegaus polipropileno ) . |
| 3 | Tvirtinimas | Tvirtinama prie sienos (nišose tarp kolonų). |
| 4 | Mechanizmas | Pasikelianti sėdynė. |
| 5 | Kėdės metalinė konstrukcija | Pagaminta iš ne mažiau kaip 5 mm storio plieno lakšto (apsaugoto nuo korozijos). |
| 6 | Konstrukcijų dažymas | Padengta gruntu ir nudažyta milteliniu būdu (RAL 9005) |
| 7 | Aukštis | Kėdės aukštis ne mažesnis nei 675 mm |
| 8 | Atstumai tarp sėdynių centrų | 500 ± 10 mm |
| 9 | Naudojimas | Turi būti patogios naudoti, atsistojus turi automatiškai užsilenkti sėdimoji dalis. |
| 10 | Atsparumas | Atspari UV poveikiui, intensyviam naudojimui. |
| 11 | Kėdžių spalva | Derinama prie teleskopinių tribūnų spalvos (renkasi užsakovas prieš užsakant). |
| 12 | Principinis vaizdas (užlenktos sėdimos dalies) |  |
| 13 | Principinis vaizdas (atlenktos sėdimos dalies) |  |

Pridedamas situaciją ir montavimo vietas atspindintis planas.

Irmantas Narevičius (+370 441 79221), el. p. irmantas.narevicius@silute.lt