Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

Keturračio motociklo mini traktoriaus techninė specifikacija

| Techniniai parametrai | Reikšmė |
| --- | --- |
| Naujas, nenaudotas, atitinkantis gamintojo gamyklos technines sąlygas | taip |
| Vietų skaičius | šešiavietis – vienas vairuotojas, penki keleiviai |
| Sėdimų vietų išdėstymas | Du keleiviai greta ir trys už vairuotojo |
| Vairo mechanizmas įrengtas kairėje kėbulo pusėje | taip |
| Vairo stiprintuvas | taip |
| Keleivių apsauga | atviras rėmas (be stiklų ir durelių) apsaugantis keleivius virtimo atveju, saugos diržai |
| Krovinių gabenimas | kėbulo gale įrengta atvira vieta krovinių transportavimui su tvirtinimo kilpomis įtempiamiems tvirtinimo diržams |
| Gabenamo krovinio tūris | ne mažesnis nei 350 L |
| Gabenamo krovinio svoris | ne mažesnis nei 720 kg |
| Matmenys nuo | 3700 x 1600 x 1800 mm |
| Tempimo kablys | taip |
| Tempiamo krovinio svoris | ne mažesnis nei 900 kg |
| Turi turėti priekyje įmontuotą elektrinę gervę | Su plieniniu trosu netrumpesniu nei 15 m, tempiamoji galia ne mažiau kaip 2000 kg, trijų pakopų planetinį reduktorių, integruotą apkrovą laikantį stabdį |
| Priekiniai, galiniai posūkių žibintai, stabdžių žibintai ir gabaritai | taip |
| Garantija dėl kėbulo kiauryminio prarūdijimo | ne mažesnė nei 5 metai |
| Variklio kuro markė | benzinas |
| Variklio galia | ne mažiau 50 kW |
| Variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip | 950 CC |
| Kuro tiekimo sistema | kuro įpurškimas |
| Kuro bako talpa | ne mažiau 40 l |
| Variklio aušinimo agentas | skystis |
| Automatinė pavarų dėžė | L-H-N-R-P, 2WD/4WD/4WD su blokiruote; Turi turėti galimybę pasirinkti varančiųjų ratų sistemą: pasirenkami, galiniai arba visi |
| Stabdžių sistema | Turi turėti hidraulinę diskinių stabdžių sistemą |
| Elektrinis užvedimas | taip |
| Visi varantys ratai | taip |
| Užblokuojamas galinis diferencialas | Automatiškai, prasisukus ratui. |
| Pakaba su amortizatoriais | taip |
| Diskiniai stabdžiai | taip |
| Prošvaisa | ne mažesnė nei 30 cm |
| Didelio pravažumo „bekelės“ tipo padangos | taip |
| Atitikimas ES reikalavimams | taip |
| Garantija | ne mažiau nei 2 metai |
| Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 90 dienų |
| Pristatymas | Keturratis turi būti pristatytas pirkėjui adresu Lakūnų g. 2, Šiauliai |
| Instruktavimas | Turi būti organizuoti pirkėjo darbuotojų mokymai naudoti, prižiūrėti keturratį |
| Dokumentacija | Kartu su keturračiu tiekėjas turi pateikti keturračio naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriuose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti keturratį. Pateikti dokumentai turi būti lietuvių kalba arba originalo kalba kartu su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Dokumentai turi būti pateikti ir skaitmeninėje laikmenoje. Kartu su keturračiu Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliotų serviso įmonių Lietuvoje sąrašą. |
| Registracija | Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo – pardavimo sutartį, privalės užtikrinti keturračio registravimą pirkėjo vardu, pagal Lietuvoje nustatytą galiojančią registravimo tvarką (registruojamas T1b) |

Taip pat prašome pateikti (nurodant kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų sąraše): keturračio motociklo CE atitikties sertifikato kopiją.

__________________________________