IP TELEFONŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| EIL. NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | MATO VNT. |
| --- | --- | --- |
| 1. | IP TELEFONAI | vnt. |
|  | BVPŽ kodas – 32250000-0 |  |
|  | - Bendrieji reikalavimai: - Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; - Tiekėjas turi pateikti gamintojo autorizacijos formą (angl. Manufacturer Authorization Form), kuri būtų adresuota konkrečiai Perkančiajai organizacijai. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); - Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; - Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; - Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; - Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip); - Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip); - Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +40 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip); - Tinklo įrangai, tarnybinėms stotims tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus; - Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): - Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; - Įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. - Garantija (jei nenurodyta kitaip): - Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn.. Turi būti pateikats tai patvirtinantis raštas.; - Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; - Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. - IP telefono aparatas. - Įrenginys pas gamintoją turi būti užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu. - Įrenginys turi veikti su turimais Cisco 4000 serijos integruotų paslaugų maršrutų parinktuvais: https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html. - Reikalavimai telefono rageliui: standartinis plačiosios dažnių juostos audio telefono ragelis, jungiamas per RJ-9 prievadą. - Reikalavimai analoginės laisvų rankų įrangos lizdui: standartinis plačiosios dažnių juostos RJ-9 audio prievadas. - Reikalavimai ekranui: - Spalvinis ekranas, ne mažesnis kaip 5 colių (12,7 cm); - Rezoliucija ne mažesnė kaip 800 x 480 taškų. - Reikalavimai prievadams: 10/100/1000 BaseT prievadas telefono aparato prijungimui į tinklą,10/100/1000 BaseT prievadas kompiuterio prijungimui. - Reikalavimai komutatoriui: integruotas 2 portų 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab). - Reikalavimai maitinimo šaltiniui: išorinis maitinimo šaltinis AC 230V 50Hz. - Reikalavimai garsiakalbiui: integruotas vienalaikio dvipusio ryšio garsiakalbis. - Reikalavimai mygtukams: ne mažiau kaip 4 programuojami funkcijų mygtukai, ne mažiau kaip 5 programuojami linijų mygtukai. Meniu valdymo mygtukai, leidžiantys keisti telefono nustatymus, peržiūrėti praleistas/gautas iškvietas bei rinktus numerius, pasiekti balso paštą. Garso reguliavimo mygtukas leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą. - Reikalavimai indikacijai: šviesinė, įspėjanti apie užlaikytą iškvietą. - Reikalavimai standartų palaikymui: IEEE 802.1Q standarto palaikymas prijungimo į tinklą prievade. „Power inline“ palaikymas arba IEEE 802.3af PoE technologijos palaikymas. G.711A, G.711µ, G.722, G.729A balso suspaudimo metodų palaikymas. XML technologijos palaikymas. - Privalo palaikyti šias tinklo ypatybes: - Session Initiation Protocol (SIP) signalizavimui; - Session Description Protocol (SDP); - IPv4 ir IPv6; - User Datagram Protocol (UDP); - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) klientų arba statiniam konfigūravimui; - Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP); - Domain Name System (DNS); - Trivial File Transfer Protocol (TFTP); - Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS); - VLAN; - Real-Time Transport Protocol (RTP); - Real-Time Control Protocol (RTCP); - Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP); - Cisco Discovery Protocol; - LLDP (including LLDP-MED); Perjungiklių spartos automatinis nustatymas. Reikalavimai kodekams: privalo palaikyti G.711A, G.711µ, G.722, G.729A, Internet Low Bitrate Codec (iLBC) ir Internet Speech Audio Codec (iSAC) kodekus. |  |