KAIMYNIJOS Nr. JUS-03-N059 ADRESU TAIKOS G. 162, VILNIUS KIEMO SUTVARKYMO SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO, APRAŠO PARENGIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1.1 | SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |
| 1.1.1 | Statytojas (Užsakovas) | Vilniaus miesto savivaldybė |
| 1.1.2 | Tiekėjas | Ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupės, su kuriuo Administratorius (Pirkėjas) sudaro Sutartį |
| 1.1.3 | Administratorius | VšĮ „Atnaujinkime miestą“, atsakinga už Kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos įgyvendinimo administravimą ir tinkamą Vilniaus miesto savivaldybės skirtų lėšų panaudojimą ir atstovaujanti Statytoją (Užsakovą) jai suteiktų įgaliojimų (pavedimų) apimtyje. |
| 1.1.4 | Projekto vadovas | Tiekėjo paskirtas projekto vadovas |
| 1.1.5 | Atnaujinimo darbų projekto derinimo grupė (toliau - Projekto grupė) | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu deleguotų atstovų sudaryta komanda |
| 1.1.6 | Eskizas | Preliminari projekto sprendinių įgyvendinimo schema |
| 1.1.7 | Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Administratoriaus (Pirkėjo) dėl Pirkimo objekto |
| 1.2 |  | PIRKIMO OBJEKTAS |
| 1.2.1 | Pirkimo objektas | Kaimynijos Nr. JUS-03-N059 adresu Taikos g. 162, Vilnius, teritorijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugos |
| 1.2.2 | Projekto pavadinimas | Kaimynijos Nr. JUS-03-N059 adresu Taikos g. 162, Vilnius, teritorijos atnaujinimo projektas. Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo eigoje |
| 1.2.3 | Statinių adresas | Kaimynija Nr. JUS-03-N059 adresu Taikos g. 162, Vilnius |
| 1.2.4 | Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis | Kiti inžineriniai statiniai: plokščias horizontalus inžinerinis statinys, inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai, apšvietimo elektros tinklai (STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“) |
| 1.2.5 | Statinių statybos rūšys | Projekto vadovas statinio statybos rūšį nustato pagal projektuojamų darbų apimtį, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ ir KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“. Statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje. |
| 1.2.6 | Statinio kategorija | Nesudėtingas statinys, Inžinerinių tinklų kategoriją nustato projektuotojas |
| 1.3 | TECHNINĖ UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI |  |
| 1.3.1 | PROJEKTO TIKSLAS | Atnaujinti kaimynijos Nr. JUS-03-N059 adresu Taikos g. 162 Vilnius teritoriją (neužstatytas plotas 4480 m²) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 1-543 patvirtintą Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programą, siekiant pagerinti gyvenamąją aplinką, užtikrinti patogumą gyventojams ir išlaikyti estetinį bei funkcionalų viešųjų erdvių išplanavimą. |
| 1.3.2 | ATNAUJINIMO DARBAI | Pėsčiųjų ir transporto infrastruktūra: - Šaligatviai: esamų šaligatvių remontas ir naujų įrengimas išmintų takų vietoje; - Naujų pėsčiųjų takų įrengimą; - Laiptai: esamų laiptų teritorijoje remontas, rekonstravimas; - Esamo kiemo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės remontas; - Naujos kiemo aikštelės įrengimas (link Taikos g. 162A ir 162B pastatų); - Dangos: esamos asfalto/betono dangos remontas ir atnaujinimas; - Šuliniai: esamų šulinių pakėlimas/pakeitimas, atnaujinant dangas. Viešosios erdvės sprendimai: - Suoliukai: naujų suoliukų įrengimas gyventojų poilsiui; - Želdiniai: esamų želdynų, medžių sutvarkymas, genėjimas, naujų želdynų įrengimas; - Apšvietimas: esamo kiemo apšvietimo sistemos atnaujinimas; - Lietaus nuotekos: įrengimas pagal gautas prisijungimo sąlygas; - Žaliosios erdvės: viešųjų erdvių sutvarkymas ir sukūrimas. Papildomi elementai: „Kaimyno metro“ įrengimas – vieta šalia daugiabučio namo, skirta gėlėms, dekoratyviniams krūmams, prieskoninėms žolelėms ar kitiems augalams auginti. |
| 1.3.3 | TECHNINIAI REIKALAVIMAI | - Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; - Užtikrinti, kad vykdant naujų teritorijos atnaujinimo priemonių projektavimą žaliosioms erdvėms turi būti palikta neužstatyta ne mažiau kaip 30% teritorijos , išskyrus atvejus, kai faktiškai neužstatytas plotas yra mažesnis. Tokiu atveju galimas tik esamos kietosios infrastruktūros atnaujinimas be papildomo užstatymo; - Užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie pastatų (pažymėti projekte). |
| 1.3.4 | ADMINISTRACINIS PROCESAS | - Parengtą eskizą ir projektą pateikti programos administratoriui aptarimui prieš pristatymą kaimynijos nariams; - Eskizą ir projektą teikti kaimynijos nariams susipažinti, dalyvaujant Administratoriaus atstovui; - Projektą teikti derinti Projekto grupei ir tvirtinti statytojui (Savivaldybei); - Jei reikia, gauti statybą leidžiantį dokumentą. |
| 1.3.5 | SĄMATA | - Projektuotojas privalo pateikti skaičiuojamąją sąmatą projekto įgyvendinimui. |
| 1.3.6 | KAIMYNIJOS GYVENTOJŲ ATNAUJINAMO KIEMO POREIKIO (LŪKESČIO) SCHEMA |  |
| 2 | II. Statytojo (Užsakovo) pateikiami dokumentai |  |
| 2.1 | Statytojo (Užsakovo) patvirtinta projektavimo užduotis, RC išrašas (jei yra suformuotas sklypas), kaimynijos teritorijos planas, žemės sklypo planas, įgaliojimas projektuotojui. |  |
| 3 | III. Projektavimo paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 3.1 | Projektavimo paslaugos | projekto parengimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus, taikomus nesudėtingų statinių projektavimui ir statybai, reikalavimus, bet neapsiribojant: - Privalomųjų dokumentų projektui rengti gavimas (gavus Statytojo (Užsakovo) įgaliojimą); - Medžių, patenkančių į projektavimo ribas, inventorizacija, vertinimas - Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt); - želdynų ir želdinių būklės ekspertizė (kai privaloma pagal Želdynų įstatymo 23 str. 2 d. 2 p.); - eskizo parengimas, apimtis aptariama ir tikslinama Atnaujinimo darbų projekto derinimo grupėje (toliau – Projekto grupė); - Projektinių pasiūlymų (eskizo) parengimas, sprendinių suderinimas su Projekto grupe; - Visuomenės informavimas apie statinio projektavimą (jei reikia); - projekto parengimas, sprendinių suderinimas su Statytoju (Projekto grupe); - Pateikti projektą Statytojui (Užsakovui) projekto ekspertizei (jei reikia) atlikti; - Pataisyti projektą pagal projekto ekspertizės pastabas; - Įkelti projektą į IS Infostatybą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia); |
| 3.2 | Projekto sudėtis ir apimtis | Projektuotojas, vadovaudamasis LR statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, taikomais nesudėtingų statinių projektavimui ir statybai, parengia visas būtinas statinio projekto dalis, kurias, įvertinęs projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, suderina su Statytoju (Projekto grupe). Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo (Užsakovo) sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos rangovui parinkti ir jam atlikti statybos rangos darbus. |
| 3.3 | Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo užsakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos | - Geologinių ir kitų reikalingų tyrimų (vadovaujantis STR 1.04.02:2011, STR 1.03.01:2016 ir kt. teisės aktais) užsakymas ir gavimas. Gauti visus reikalingus leidimus tyrimams atlikti. Vertinti galimybę atlikti papildomus tyrimus projektavimo stadijoje vertinant specifiką. Papildomų tyrimų poreikį ir apimtį derinti su Statytoju (Užsakovu). - Topografinio plano parengimas, patikslinimas, atnaujinimas vadovaujantis GKTR 1.01:2023 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS“ . - KPD ekspertizės akto parengimas (jei reikia). - Skaičiuojamosios kainos (sąmatos) parengimas. - Teritorijų planavimo dokumentų iš TPDR ir TPDRIS analizavimas, vertinimas. - Visuomenės informavimo procedūrai užtikrinti, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punkto nuostatais, informaciją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnyje nurodytais atvejais per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) arba registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo (-ų) ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, jeigu ši procedūra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus rengiant ir derinant nesudėtingo statinio projektą. - Visų reikalingų sąlygų (prisijungimo / specialiųjų sąlygų ir kt.), sutikimų, suderinimų / pritarimų gavimas / atnaujinimas / keitimas. - Valstybinės žemės patikėtinio sutikimo vykdyti statybos darbus valstybinėje žemėje ar suformuotame valstybinės žemės sklype gavimas. Valstybinės žemės sklypo nuomininko sutikimo gavimas tais atvejais, kai statybos darbai atliekami valstybiniame žemės sklype, valdomame nuomos teise. - Dokumentacijos bendrosios projekto ekspertizės paslaugoms pirkti parengimas (jeigu taikoma), perdavimas Statytojui (Užsakovui). - Kiti darbai, susiję su projekto derinimo metu derinančių institucijų pateiktų reikalavimų vykdymu, jeigu tai nustatyta statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. |
| 3.4 | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktai, reglamentuojantys esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kiti teisės aktai, teritorijų planavimo, normatyviniai statybos techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. - „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193. - Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Nr. XIV-199); - Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt) Kai pagal teisės aktų reikalavimas privaloma atlikti Želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, ji atliekama be kita ko pagal: - Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 d. įsakymo Nr. D1-540); - Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5); - Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521). - Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/ . |
| 3.5 | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Projektavimo darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo diena. - Bendras paslaugų atlikimo terminas (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) yra 6 mėn. - Detalus projektavimo darbų grafikas suderinamas su Administratoriumi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų su Projektu dirbančių ir už atskiras Projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. - Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Paslaugų grafikuose nustatytų terminų. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikėjas privalo pateikti Statytojui (Užsakovui) atnaujintą Projektavimo grafiką. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, nurodydamas juose naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). EKSPERTIZĖS rangovo pirkimo ir projekto tikrinimo terminas neįskaičiuojamas į projektavimo darbų terminą. 5. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas Statytojui ir Administratoriui pateikia galutinę, pagal IS „Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą, statinio projektą, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas. 6. Paslaugų atlikimo terminas yra esminis Projektuotojo įsipareigojimas. Tuo atveju, jeigu Sutarties nustatyta tvarka Šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo be kita ko, susitarė dėl papildomo termino, sutartyje numatytas terminas pratęsiamas papildomame susitarime numatytam terminui. 7. Tuo atveju, kai Statytojas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, Projektuotojo nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Statytojui (Užsakovui) sustabdyti mokėjimus Projektuotojui iki 3% nuo pradinės Sutarties vertės. |
| 4. | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 4.1 | Esminiai reikalavimai | - Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis. - Projektą rengti, pristatyti ir derinti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-08-05 įsakymu NR. 30-1997/24 patvirtintame Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos įgyvendinimo tvarkos apraše numatytomis procedūromis (2025 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 30-279/25 redakcija). - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. - Projekte numatyti inžinerinių tinklų apsaugojimą pagal gautas technines prisijungimo sąlygas. - Medžių šalinimo sprendinius (apskaičiuoti atkuriamąją vertę), apželdinimo pasiūlymus derinti Projekto grupėje. Statytojui (Užsakovui) pareikalavus Projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui) per jo nustatytą arba projektavimo darbų grafike numatytą terminą sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu (ataskaitą). - Sprendiniams patenkant į inžinerinės infrastruktūros apsaugos zonas (Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu), gauti šios infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) projektui. - Pateikti projekto dalių, privalomų pagal teisės aktų reikalavimus, sprendinius Statytojui (Užsakovui) derinti prieš ekspertizę (jeigu taikoma), taisyti, tikslinti sprendinius pagal pateiktas Statytojo (Užsakovo) pastabas be papildomo apmokėjimo. - Pateikti Projektą Statytojui (Užsakovas) statinio projekto ekspertizei (jeigu taikoma) užsakyti. Ekspertizių paslaugas užsako ir apmoka Statytojas (Užsakovas). - Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizių aktų privalomąsias pastabas. - Gavus ekspertizės aktą su išvada (jeigu taikoma), kad Projektą galima tvirtinti, pateikti Projektą perdavimo-priėmimo aktu Statytojui (Užsakovui) - Statytojo (Užsakovo) patvirtintą Projektą įkelti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu taikoma). - Perduoti statinio projektą ir jam išduotą statybą leidžiantį dokumentą perdavimo-priėmimo aktu Statytojui (Užsakovui) ir kopiją Administratoriui. - Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose Projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų pirkimo viešąjį konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalės nedelsiant nemokamai koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai. - Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. Statytojui (Užsakovui) patyrus nuostolių, Projektuotojas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka. Iki statybos užbaigimo akto (ar deklaracijos apie statybos užbaigimą) surašymo datos, Statytojui (Užsakovui) užsakius papildomą Projekto ekspertizę, Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal tokios ekspertizės išvadas be papildomo apmokėjimo per 5 (penkias) d. d. - Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) metų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos laikotarpį arba nuo Statytojui (Užsakovui) projekto patvirtinimo datos kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas - Projektuotojas privalo Projektą tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu. - Projektuotojas įsipareigoja išanalizuoti Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal pateiktus dokumentus bei duomenis ir įvertinti Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų pakankamumą. Projektuotojas patvirtina, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto specifiką ir esamą būklę, patikrino Paslaugų apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Statytojui (Užsakovui). - Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Teikėjas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Teikėjas privalo atlikti už Sutarties pradinę kainą ir neturi teisės prašyti papildomo apmokėjimo. - Teikėjas turi dalyvauti visuose Statytojo (Užsakovo) nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai. - Statytojas (Užsakovas) turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Projektuotojui pagal Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Projektuotojo mokėtinas Statytojui (Užsakovui), t. y. Statytojui (Užsakovui) vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Statytojas (Užsakovas) raštu informuoja Projektuotoją. - Projektuotojui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų (suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto, pasirašyto saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitos faktūros) apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti dokumentai. - Statytojas (Užsakovas) neatsako už galimus mokėjimo trikdžius ar vėlavimus, susijusius su SABIS sistemos veikimu. |
| 4.2 | Aplinkosaugos, sveikatos reikalavimai | - Projekto sprendiniai turi atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. |
| 4.3 | Pirkimo Objektui Taikomas Aplinkos Apsaugos (Žaliasis) Kriterijus | 1. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, XI skyrius „Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas“ ir XVII skyrius „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“. |
| 4.4 | Techniniai reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - Techniniai reikalavimai projektuojamiems statiniams nurodyti Statytojo (Užsakovo) pateiktoje užduotyje projektavimui. - Bendrieji reikalavimai: - Projekto apimtis ir sudėtis turi atitikti projektui taikomų statybos techninių reglamentų reikalavimus. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai projektuojamiems objektams, išsamios ir detalios, pateikiami reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams. Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus. Specifikacijos neturi proteguoti konkretaus medžiagų tiekėjo. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai. - Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose. Tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi būti prieštaravimų. - Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje. |
| 4.5 | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 1. Eskizo ir projekto sprendiniai tikslinami pagal Projekto grupės pateiktas pastabas; 2. Projektą derinti su Projekto grupe inžinerinių tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, jei to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai. 2. Visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Statytoju (Užsakovu). Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Projektuotojas, iš anksto informavęs Statytoją (Užsakovą), turi konsultuotis su Projektą derinančiomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad projekto sprendinius reikia keisti, Projektuotojas, prieš priimdamas sprendimus, turi pristatyti klausimą ir gauti Statytojo (Užsakovo) pritarimą. 3. Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 4. Sprendiniai pagal pateiktas Statytojo (Užsakovo) pastabas taisomi per Statytojo nurodytą terminą (ne ilgiau kaip 10 (dešimt) d. d.). 5. Projektuotojas ekspertizės pastabas ištaiso ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) d. d., jeigu Statytojas nėra nustatęs kito termino. |
| 4.6 | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Pateikiama Projektuotojo parašu patvirtinta elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo dydis turi neviršyti 30 Mb). Perduoda Statytojui (Užsakovui) parengtas darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: projektinių sprendinių brėžinius – vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt. analogiškais formatais). Sąmatiniai skaičiavimai ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti ir Microsoft Excel formatu; Parengti brėžinius, kuriuose būtų visi reikalingi planai, pjūviai, mazgai, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai. |
| 4.7 | Ekspertizių atlikimas | Statinio projekto bendrąją ekspertizę (jeigu taikoma) organizuoja Statytojas (Užsakovas). |
| 5. | V. Pastabos |  |
| 5.1 | Pateikiamos pasiūlymo kainos | Visos projektavimo, derinimo bei papildomos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 5.2 | Techninė užduotis projektavimui | Techninė užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje. |