TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAIKINO STOGO SKIRTO LEDO ČIUOŽYKLAI NUOMA

- Pirkimo objekto pavadinimas: Laikino stogo skirto ledo čiuožyklai nuoma.

- Perkančioji organizacija (Užsakovas): Šilutės rajono savivaldybės administracija (Savivaldybės biudžetinė įstaiga), Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. Tel. +370 441 79266, faks. +370 441 51517, el. p. administracija@silute.lt, www.silute.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188723322.

- Paslaugų teikimo vieta: Šilutė, Lietuvininkų g. 4, LT-99185, Lietuva. Vidinis kiemas. Google žemėlapio koordinatės 55.340322, 21.460101.

- Finansavimo šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

- Nuomos laikotarpis: nuo 2025 m. lapkričio 17 d. iki 2026 m. kovo 1 d. Stogas turi būti sumontuotas iki 2025 m. lapkričio 17 dienos.

- Paslaugų apimtys ir savybės:

  - Stogo matmenys:

    - Plotis tarp atraminių kolonų vidinės dalies ne mažiau 22 m.

    - Bendras stogo ilgis ne mažiau 43,5 m.

    - Aukštis žemiausioje vietoje ne mažiau 2,5 m.

  - Stogo tipas – dvišlaitis.

  - Stogo nuolydis ne mažiau 18⁰ (pateikti pagrindžiančius dokumentus).

  - Stogas negali turėti vidurinių atraminių kolonų, nes stogo viduryje bus sumontuota laikina ledo čiuožykla su pagalbiniais elementais, į kuriuos negalima remti papildomų svorių.

  - Stogo danga – baltos spalvos tentas su uždengiamais galais frontono dalyje. Tentas turi būti tvarkingas, švarus, nesuplyšęs.

  - Stogo konstrukcija tvirta bei saugi. Stogas turi atlaikyti sniego apkrovas ne mažiau 1,2 kN/m2. Pateikti įrodančius dokumentus (sertifikatai, apkrovų skaičiavimai ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

  - Stogo laikančiųjų kolonų tvirtinimas – kontrasvoriais. Kontrasvoriai turi būti tvarkingi, vientisi.

  - Stogas ir jo konstrukcija turi atrodyti estetiškai tvarkingi. Stogo konstrukcijoje turi būti galimybė padaryti tarpus ledo valymo automobiliui patekimui ant ledo ir klientų patekimui ant ledo.

  - Konstrukcija turi būti atvirais šonais.

6.10. Montavimo, demontavimo darbai, krano išlaidos.

6.11. Atraminiai pastoliai (jeigu reikalingi pagal technologija).

6.12. Logistikos išlaidos.

6.13. Ant stogo konstrukcijos elementų turi būti galimybė kabinti girliandas, apšvietimus, įgarsinimo įrangą, disko kamuolį su papildomais elementais (svoris iki 300 kg), papuošimus.

6.14. Nuomotojas atsako už teikiamų paslaugų kokybę. Dėl ne dėl Užsakovo kaltės atsiradusius neatitikimus, gedimus ar brokus Nuomotojas savo lėšomis turi pašalinti per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 3 dienas.

6.15. Į siūlomą bendrą kainą turi būti įskaičiuoti visi Nuomotojo mokesčiai ir kitos nepaminėtos išlaidos susijusios su nuomojamomis prekėmis.

6.16.  Nuomotojas kartu su pasiūlymu turi pateikti detalią stogo schemą.

- Pastaba:

  - Inkaravimas į gruntą (pagrindą) nėra galimas (kultūros paveldo teritorija, akmenų danga).

_________________

Parengė

Šilutės rajono savivaldybės

ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Irmantas Narevičius, +370 645 88 121,

el. p. irmantas.narevicius@silute.lt