2 priedas

FILMAVIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija ir reikalavimai:

  - VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA arba Perkančioji organizacija) siekia įsigyti filmavimo įrangą (toliau – Prekės/Įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Pirkimas skaidomas į 3 (tris) pirkimo dalis:

I pirkimo dalis – Filmavimo kamera su priedais – 1 kompl.

II pirkimo dalis – Filmavimo kamera su priedais – 1 kompl.

III pirkimo dalis - Filmavimo kamera su priedais – 1 kompl.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

    - Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta 4.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 4.46.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Visos Prekių programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip).

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekių gamintojo įprastoje Prekių komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti gamintojo dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui, net jei tai atskirai nėra nurodyta.

  - Visa Įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

  - Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių parametrų Prekes, negu nurodyta 1-3 lentelėse.

  - Visoms Prekėms privalo būti suteikiama ne mažesnė, kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad kameros veiktų pilnai su visais įrašymo režimais, be pristabdymų dėl perkaitimo ar duomenų įrašymo (PV su SD / CFexpress kortelėmis).

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti vartotojo instrukciją (lietuvių arba anglų kalba), tvarką dėl serviso ir rezervinių dalių.

  - Pristatymas: kameros turi būti pristatytos su originalia dėžute ir visu standarto komplektu: korpuso dangteliai, rankenos (handle), baterijų laikikliai (jeigu komplekte), kabeliai, AC adapteris ir tt.

  - Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 6 (šešios) savaitės nuo užsakymo pateikimo.

- Konkretūs reikalavimai:

I pirkimo dalis:

- lentelė

| Filmavimo kamera su priedais – 1 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūloma reikšmė |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Nuoroda į gamintojo/tiekėjo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios Įrangos techninė specifikacija arba pateikiama gamintojo dokumentacija |  | /įrašyti/ |  |
| 1 | Jutiklis | Pilno kadro (Full-Frame) Exmor R CMOS / CMOS tipo (ar jam lygiaverčio) jutiklio technologija ≥ 10 MP efektyvūs / ≥ 12,9 MP bendras) | /įrašyti/ |
| 2 | Sensoriaus dydis | Pilno kadro (Full-Frame) (≈ 35,7 × 18,8 mm) | /įrašyti/ |
| 3 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 15+ stopų | /įrašyti/ |
| 4 | Dual Base ISO | Ne mažiau kaip: ISO 800 (žemas bazinis) / ISO 12,800 (aukštas bazinis) su galimybe plėsti iki ISO ~409,600 | /įrašyti/ |
| 5 | Įrašymo formatai | Turi palaikyti profesionalų intra-frame (I-frame) vaizdo suspaudimo formatą, užtikrinantį: mažiausiai 10 bitų spalvų gylį; ne mažesnį nei 4:2:2 spalvų poskyrio santykį; galimybę įrašyti ne mažesne kaip UHD 4K 60p raiška. Turi palaikyti bent vieną long-GOP formatą | /įrašyti/ |
| 6 | Kadrų dažnis | Ne blogiau kaip: DCI 4K iki ~60 fps UHD 4K iki ~120 fps FHD / 1080p iki ~240 fps | /įrašyti/ |
| 7 | Įmontuotas ND filtras | Elektroninis / kintamo tankio (variable) ND filtras, nuo ~1/4 iki ~1/128 (2-7 stopų) | /įrašyti/ |
| 8 | Jungtys ir išvestys | •HDMI (HDMI 2.0 ar lygiavertė) •12-G SDI (BNC) •timecode prievadas •USB-C (duomenų / valdymo) • audio įvestys (XLR) | /įrašyti/ |
| 9 | Įrašymo laikmenos | Du kortelių lizdai: CFexpress Type A / SDXC (UHS-II); turi palaikyti aukštus bitų srautus | /įrašyti/ |
| 10 | Ekranas / monitorius | Ne mažesnis kaip 3,5″ LCD liečiamas ekranas, aukštos raiškos (ne mažiau kaip 2,76 milijonų taškų) | /įrašyti/ |
| 11 | Galia / maitinimas | Naudojama BP-U serijos baterija / 19.5 V DC inputas; energijos suvartojimas ~18 W (priklausomai nuo režimo) | /įrašyti/ |
| 12 | Svoris | iki 1 kg, be baterijų, laikiklių ir kitų priedų | /įrašyti/ |
| 13 | Komplektacijoje pateikiama: |  |  |
| 13.1 | Apsauginis rėmas kamerai | 1 vnt. užtikrina kameros apsaugą ir papildomų priedų tvirtinimą. | /įrašyti/ |
| 13.2 | Kameros tvirtinimas | 1 vnt. Lengvas pagrindo plokštelės komplektas. Turi būti suderinamas su peties atramomis, rankenomis ir kitais priedais. Su dviem 15 mm strypų spaustukais. | /įrašyti/ |
| 13.3 | Laikmena | 1 vnt. Talpa: ≥ 256 GB. Greitis: skaitymas ≥ 300 MB/s, rašymas ≥ 299 MB/s. UHS-II, klasė U3, V90. | /įrašyti/ |
| 13.4 | Kortelių skaitytuvas | 1 vnt. 6-in-1 USB-C hub su SD kortelių skaitytuvu Palaiko SD ir microSD korteles. Papildomos jungtys: HDMI, USB, PD įkrovimas. Suderinamas su Windows ir Mac OS. | /įrašyti/ |
| 13.5 | PL adapteris | 1 vnt. Adapteris PL objektyvams pasiūlytai kamerai. | /įrašyti/ |
| 13.6 | EF adapteris | 1 vnt. Adapteris Canon EF objektyvams pasiūlytai kamerai | /įrašyti/ |
| 13.7 | Rankenos | 1 kompl. Tvirtinamos prie 15 mm strypų sistemos. Ergonomiškos rankenos su reguliuojamu kampu. | /įrašyti/ |
| 13.8 | Peties atrama | 1 vnt. Skirta patogiam filmavimui nuo peties. Komplekte – 15 mm strypų blokas. | /įrašyti/ |
| 13.9 | Baterijos kamerai | 4 vnt. Talpa ≥ 99 Wh. Įtampa: 14.4 V. Su USB-C, USB-A, D-Tap jungtimis. | /įrašyti/ |
| 13.10 | Baterijų įkroviklis | Mobilus kroviklis V-mount baterijoms. Įkrovimo galia ≥ 65 W. | /įrašyti/ |
| 13.11 | Kameros krepšys | Skirtas profesionaliai kamerai ir priedams. Paminkštintas vidus, reguliuojami skyriai. Su pečių diržu, atsparus dėvėjimuisi. Spalva – juoda. | /įrašyti/ |

II pirkimo dalis:

- lentelė

| Filmavimo kamera su priedais – 1 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūloma reikšmė |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Nuoroda į gamintojo/tiekėjo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios Įrangos techninė specifikacija arba pateikiama gamintojo dokumentacija |  | /įrašyti/ |  |
| 1 | Jutiklis | Pilno kadro (Full-Frame) Exmor R CMOS / CMOS tipo (ar jam lygiaverčio) jutiklio technologija; ~35,9×24 mm, ≥ 19,5 MP efektyvūs / ≥ 20,5 MP bendras) | /įrašyti/ |
| 2 | Maksimali raiška | 6K (6016×3160), ≥ 60 kadr./s | /įrašyti/ |
| 3 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 14+ stopų | /įrašyti/ |
| 4 | Įrašymo formatai | Profesionalūs intra-frame ir inter-frame: Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes LT, H.264, 10-bit 4:2:2; arba lygiaverčiai Turi būti galimybė įrašyti: Aukštos kokybės intra-frame formatu su keliais kokybės lygiais; Plačiai naudojamu inter-frame formatu su efektyviu suspaudimu (pvz., H.264 ar lygiaverčiu). | /įrašyti/ |
| 5 | ISO diapazonas | 200–12 800 (išplečiamas) | /įrašyti/ |
| 6 | Įrašymo laikmenos | CFexpress Type B, SSD (via USB-C), DJI PROSSD 1 TB arba lygiavertės | /įrašyti/ |
| 7 | Autofokusas | LiDAR pagrindu veikiančios fokusavimo sistemos palaikymas | /įrašyti/ |
| 8 | Stabilizavimas | Integruotas 4 ašių (Z ašis + 3 ašių gimbal) mechaninis stabilizatorius | /įrašyti/ |
| 9 | Ekranas / monitorius | Ne mažesnis kaip 5,5 colių monitorius su integruota nuotolinio valdymo funkcija | /įrašyti/ |
| 10 | Belaidis ryšys | Profesionali belaidė vaizdo perdavimo sistema; Perdavimo nuotolis – ne mažiau kaip 6 km (laisvoje erdvėje); Palaikoma vaizdo kokybė – ne mažesnė kaip HD 1080p, 60 kadr./s; Maža delsos trukmė, tinkama realaus laiko monitoringo ir nuotolinio valdymo užduotims. | /įrašyti/ |
| 11 | Garso įrašymas | Įmontuotas mikrofonas, XLR adapterio palaikymas | /įrašyti/ |
| 12 | Išvestys | HDMI, SDI (per papildomus modulius), USB-C | /įrašyti/ |
| 13 | Maitinimas | Keičiamų ličio jonų akumuliatorių sistema; Vieno akumuliatoriaus veikimo trukmė – ne mažiau kaip 150 min. (priklausomai nuo naudojimo sąlygų); Galimybė naudoti kelis akumuliatorius nenutraukiant darbo proceso (karštas keitimas arba analogiškas sprendimas). | /įrašyti/ |
| 14 | Kadrų dažnis | Ne blogiau kaip nuo 24 iki 120 fps skirtingomis rezoliucijomis. | /įrašyti/ |
| 15 | Komplektacijoje pateikiama: |  |  |
| 15.1 | Monitorius fokuso ir kameros valdymui | ≥ 7 colių aukšto ryškumo monitorius (≥ 1500 nitų), tinkamas darbui lauke; Palaiko belaidį vaizdo perdavimą ≥ 1080p/60fps; Integruotas jutiklinis ekranas; Galimybė nuotoliniu būdu valdyti fokusą, diafragmą ir kameros nustatymus; Palaiko SDI/HDMI įvestis/išvestis (per papildomus modulius); Maitinimas iš keičiamų baterijų arba iš nuolatinės srovės. | /įrašyti/ |
| 15.2 | Fokuso valdymo pultas | 2,4 GHz radijo modulis; nuotolis laisvoje erdvėje ≥ 150 m. Valdymo funkcijos: fokusas, diafragma, priartinimas / objektyvo židinio nustatymai („FIZ“) su galimybe reguliuoti amortizaciją (damping) realiu laiku. Ekranas: spalvotas lietimui jautrus ekranas ≥ 1.00 colis. Maitinimas: keičiamas akumuliatorius (NP-F550 tipo arba lygiavertis); įvesties įtampa ~ 6.3-8.4 V. Temperatūros intervalas darbui: ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +45 °C. | /įrašyti/ |
| 15.3 | Fokuso varikliukas | Funkcija: objektyvo fokusavimo valdymas (FIZ sistemos dalis); Sukimo momentas: apie 0,5 N·m; Maksimalus greitis: ≥ 300 aps./min; Maitinimas: nuo 6,8 V iki 17,6 V; Sąsajos: USB-C / CAN jungtys (valdymui ir maitinimui); Veikimo temperatūros ribos: ne blogiau kaip nuo -10 °C iki +45 °C. | /įrašyti/ |
| 15.4 | Kietojo disko laikiklis | Funkcija: skirtas prijungti profesionalią SSD laikmeną prie kino kameros; Suderinamumas: CFexpress / PROSSD arba lygiavertės laikmenos; Jungtis: USB-C / PCIe sąsaja (aukštos spartos duomenų perdavimas); Konstrukcija: tvirtinamas tiesiogiai prie kameros korpuso; Užtikrina tiesioginį vaizdo įrašymą į SSD laikmeną be papildomų adapterių; Kompaktiški matmenys, mažas svoris, skirti darbui filmavimo aikštelėje. | /įrašyti/ |
| 15.5 | SSD laikmena (1 TB) | Talpa: ≥ 1 TB; Sąsaja: PCIe / NVMe per laikiklį; Skaitymo / rašymo greitis – pakankamas įrašymui 8K RAW arba lygiaverčiams aukštos spartos formatams; Pritaikymas: tiesioginis kino kameros vaizdo įrašymas į SSD be papildomų adapterių; Konstrukcija: atspari vibracijoms, pritaikyta intensyviam naudojimui filmavimo aikštelėje. | /įrašyti/ |
| 15.6 | Akumuliatorius | 4 vnt. TB50 tipo arba lygiavertis Tipas: Ličio jonų (LiPo) protingas akumuliatorius su integruotu valdymo moduliu; Talpa: ≥ 4280 mAh; Maksimali įkrovimo galia: ≥ 180 W; Darbinė temperatūra: ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +40 °C; Veikimo trukmė: ≥ 150 min. | /įrašyti/ |
| 15.7 | Vaizdo perdavimas | Belaidžio vaizdo perdavimo modulis Tiesioginis vaizdo perdavimas iš kino kameros į nuotolinius monitorius; Perdavimo raiška: ≥ 1080p / 60 kadr./s; Perdavimo nuotolis: ≥ 6 km (laisvoje erdvėje); Perdavimo vėlinimas: itin mažas, tinkamas realaus laiko stebėjimui ir filmavimo komandų darbui; Ryšio technologija: dvipusis belaidis ryšys, palaikantis vaizdo ir valdymo signalus; Sąsajos: SDI/HDMI įvestis/išvestis per praplėtimo modulius; Maitinimas: iš keičiamų akumuliatorių arba per nuolatinės srovės įvestį. | /įrašyti/ |
| 15.8 | Monitoriaus praplėtimo modulis (SDI/HDMI/DC-IN) | Funkcija: praplėtimo plokštė monitoriui, suteikianti papildomas jungtis; Jungtys: SDI įvestis / išvestis; HDMI įvestis / išvestis; DC-IN (nuolatinės srovės maitinimo įvestis); | /įrašyti/ |
| 15.9 | Objektyvas | Židinio nuotolis: 17–28 mm (plačiakampis priartinimas); Diafragma: T3.0 (pastovi visame priartinimo diapazone); Konstrukcija: asferiniai elementai, užtikrinantys mažą iškraipymą ir didelę raišką; Fokusavimas: elektroninis su integruotu motorizuotu priartinimu; Tvirtinimas: DL mount arba lygiavertis; Suderinamumas: pilno kadro (full-frame) jutikliai; | /įrašyti/ |
| 15.10 | Pakrovėjas TB50 baterijoms | Funkcija: vienu metu krauna kelias baterijas; Talpa: ≥ 4 akumuliatorių; Įkrovimo algoritmas: optimizuotas – kraunamos poromis, pagal didžiausią įkrovos lygį, kad būtų pasiektas trumpiausias veikimo tęstinumas; Įkrovimo laikas: pilnam vienos baterijos įkrovimui – apie 90 min. (naudojant tinkamą maitinimo šaltinį); Suderinamumas: su 22,8 V, 4280 mAh akumuliatoriais arba lygiaverčiais; Maitinimo šaltinis: išorinis kintamosios srovės adapteris (AC) arba DC įvestis. | /įrašyti/ |
| 15.11 | Adapteris pakrovėjui | Funkcija: kintamosios srovės (AC) adapteris baterijų pakrovimo hub’ui; Įvestis: 100–240 V AC, 50/60 Hz (universali tinklo įtampa); Išvestis: 26,1 V DC, ≥ 180 W galios; Suderinamumas: baterijų pakrovimo stotelės, skirtos 22,8 V Li-ion akumuliatoriams (TB50 tipo ar lygiaverčiams); Apsaugos: nuo perkrovos, perkaitimo ir trumpo jungimo. | /įrašyti/ |
| 15.12 | Transportavimo krepšys visam kameros komplektui | Konstrukcija: kietas plastikinis korpusas su vidiniu paminkštintu įdėklu, pritaikytu kino kameros komplektui; Atsparumas: vandeniui, dulkėms ir smūgiams (IP67 arba lygiavertis); Ratai ir rankena patogiam transportavimui; Vidinis išdėstymas pritaikytas kamerai su stabilizatoriumi, objektyvais, monitoriais, baterijomis bei priedais; Spalva: juoda. | /įrašyti/ |

III pirkimo dalis:

- lentelė

| Filmavimo kamera su priedais – 1 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūloma reikšmė |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Nuoroda į gamintojo/tiekėjo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios Įrangos techninė specifikacija arba pateikiama gamintojo dokumentacija |  | /įrašyti/ |  |
| 1 | Jutiklis | Super 35 mm CMOS, su global shutter technologija Efektyvūs taškai: ≥ 19,5 MP (6144 × 3240) | /įrašyti/ |
| 2 | Maksimali raiška | Raiška: 6K (6144 × 3240) ≥ 40 kadr./s Kiti filmavimo režimai: - 6K plačiaekranis ≥50 kadr./s - 5K ≥48 kadr./s - 4K DCI ≥60 kadr./s - 2K ≥120 kadr./s | /įrašyti/ |
| 3 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 16 žingsnių Spalvų gylis: ≥ 16 bitų RAW | /įrašyti/ |
| 4 | Įrašymo formatai | RAW, profesiniai intra-frame formatai (pvz., 422 HQ, 422, 422 LT arba lygiaverčiai) | /įrašyti/ |
| 5 | Objektyvo jungtis | Keičiamo tipo, su galimybe naudoti adapterius skirtingiems objektyvams (pvz., RF, EF, PL arba ekvivalentams) | /įrašyti/ |
| 6 | Įrašymo laikmena | CFexpress Type B kortelės arba lygiavertės | /įrašyti/ |
| 7 | Jungtys | Skaitmeninė vaizdo išvestis (≥12G-SDI arba lygiavertė) Valdymo / praplėtimo jungtis (daugiafunkcė, ≥9 kontaktų) 3,5 mm garso jungtis Genlock palaikymas | /įrašyti/ |
| 8 | Garso įvestis | 3,5 mm stereo, su galimybe naudoti adapterį profesionalioms XLR jungtims | /įrašyti/ |
| 9 | Maitinimas | Išorinė nuolatinės srovės įvestis (apie 11,5–17 V DC) ir galimybė naudoti keičiamus akumuliatorius (pvz., BP-9 tipo arba V-lock tipo, arba lygiaverčius) | /įrašyti/ |
| 10 | Komplektacijoje pateikiama: |  |  |
| 10.1 | Rėmas ir tvirtinimas | Konstrukcija: aliuminio lydinio apsauginis rėmas (cage) su daugiafunkcėmis tvirtinimo vietomis; Montavimo taškai: 1/4"-20, 3/8"-16 sriegiai, „ARRI-style“ kaiščiai; Pritaikymas: leidžia montuoti priedus - mikrofonus, monitorius, laikiklius, maitinimo modulius; Suderinamumas: pritaikytas kompaktiškoms kino kameroms (pvz., 6K „cube“ tipo) ir jų priedams; Komplekte: pagrindinis rėmas, viršutinė rankena, šoninės rankenos, priedų plokštelės. | /įrašyti/ |
| 10.2 | V mount baterijų laikiklis | Įvestis: V-mount baterija (14,4 V nominali įtampa); Išvestis: kamera maitinama per specialią jungtį (DC out ~14–16,8 V); Konstrukcija: tvirtinamas tiesiogiai prie kameros korpuso arba rėmo; Papildomos jungtys: D-Tap (papildomiems priedams maitinti, 50 W); Medžiaga: aliuminio lydinys; | /įrašyti/ |
| 10.3 | RF to PL adapteris su elektroniniu nd filtru | Integruotas elektroninis kintamo tankio ND filtras (neutral density), reguliuojamas nuotoliniu būdu; Filtravimo diapazonas: ne blogiau nei nuo ND 0,6 iki ND 2,1 (2–7 stopai); Valdymas: elektroninis, palaikomas per kameros sąsają; Konstrukcija: metalo korpusas, užtikrinantis tikslų objektyvo prigludimą; Suderinamumas: kino kameros su RF tipo objektyvo jungtimi; | /įrašyti/ |
| 10.4 | RF to EF adapteris | Mechaninis adapteris be optinių elementų, užtikrinantis tikslų fokusavimo atstumą; Elektronikos palaikymas: perduoda elektroninius signalus tarp kameros ir objektyvo (autofokusas, diafragmos valdymas, EXIF duomenys); Medžiaga: metalo korpusas su tvirtu bajonetiniu užraktu; Suderinamumas: kino kameros su RF tipo objektyvo jungtimi ir EF objektyvai. | /įrašyti/ |
| 10.5 | Maitinimo ir sąsajų modulis su V-mount jungtimi | Baterijų palaikymas: V-mount tipo baterijos (14,4 V nominali įtampa); Išvestys: - SDI vaizdo išvestis; - Timecode įvestis / išvestis; - Genlock jungtis; - GPI / Remote valdymo sąsajos; Papildomos maitinimo jungtys: D-Tap, USB-C; Konstrukcija: tvirtinamas tiesiogiai prie kameros arba rėmo. | /įrašyti/ |
| 10.6 | Baterijos | ### Micro V-mount baterijos, 4 vnt. Tipas: ličio jonų (Li-ion) akumuliatorius; Talpa: ≥ 98 Wh; Įtampa: 14,4 V nominali (iki 16,8 V pilnai įkrauta); Sąsaja: Micro V-mount; Maksimali iškrovos srovė: apie 10 A (nuolatinė); Papildomos jungtys: D-Tap (iki 50 W), USB-A (5 V/2 A). | ### /įrašyti/ |
| 10.7 | Baterijų kroviklis | ### Dviejų V-mount baterijų kroviklis Vienu metu krauna dvi V-mount tipo baterijas; Suderinamumas: su Micro V-mount akumuliatoriais (iki 100 Wh) ir standartiniais V-mount akumuliatoriais; Įvestis: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Išvestis: 16,8 V DC; Įkrovimo galia: apie 2 × 3 A; Įkrovimo laikas: ~2–3 val. (priklausomai nuo akumuliatoriaus talpos); Apsaugos: nuo perkrovimo, perkaitimo ir trumpo jungimo. | ### /įrašyti/ |
| 10.8 | Krepšys šiam komplektui | Profesionalus krepšys filmavimo įrangai; Konstrukcija: sustiprinta, su paminkštintomis vidinėmis pertvaromis; Vidus: konfigūruojami skyreliai kamerai, objektyvams, monitoriams, baterijoms ir priedams; Medžiaga: atspari drėgmei ir dilimui; Užsegimas: užtrauktukai ir papildomi dirželiai; Pernešimas: pečių diržas su paminkštinimu + rankenos; Spalva: juoda. | /įrašyti/ |

- Aplinkos apsaugos reikalavimai:

  - Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. | Taikoma visam I-III p.o.d. pirkimo objektui | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |
| 2. | Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostata. | Taikoma visam I-III p.o.d. pirkimo objektui | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

arba

Prekės turi atitikti I-ojo tipo ekologinio ženklo reikalavimus (kaip tai nurodyta lentelėje žemiau), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai.

5 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas I-ojo tipo ekologinis ženklas). | Taikoma visam I-III p.o.d. pirkimo objektui | I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas. |

Pastabos:

Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.