ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

| Tiekėjams |  | 2025-10-16 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-10-16 pranešimas Nr. 395760):

„Prašome patikslinti šį atsakymą (prisegu klausimą/atsakymą):

3. SP-SZ 6.5 pozicija „Asfalto paviršiaus nuvalymas, esamų įtrūkimų užtaisymas, gruntavimas“-prašome paaiškinti koks įtrūkimų plotas, kokiu storiu numatytas užtaisyti, ar užtaisoma asfaltu AC 16 PD. Ar teisingai suprantame, kad 839 m2 plote yra ploteliai, kuriuos reiks užtaisyti?

3) Darbo procesas, skirtas smulkių plyšių tinklui užtaisyti laistant bituminę emulsiją ir apdorojant paviršių, kai didžiausias plyšio plotis iki 2 mm:

• dulkių, purvo nuo paviršiaus nuvalymas mechanizuotu būdu;

• įtrūkių išvalymas suspausto oro srove;

• užtaisomo ploto palaistymas emulsija mechanizuotu būdu;

• paviršiaus apdorojimas granito skaldele mechanizuotu būdu (naudojamas specialus įrenginys).

Patikslinkite ar paviršiaus apdorojimas granito skaldele turės būti atliekamas visu plotu (839 m2) ar tik lokaliose, įtrūkimų vietose. Taip pat prašome parašyti skaldelės frakciją“ (kalba netaisyta).

Atsakymas. Informuojame, kad naudojama 0/16 frakcijos granitinė skaldelė ir tai taikoma visam plotui.

2. Klausimas (2025-10-16 pranešimas Nr. 395955):

„Atsakėte į klausimą, kad futbolo aikštės viršutinė sudėtis turi būti:

Smėlis (85 proc.)

• Frakcija: 0.1–1.0 mm.

• Organinės medžiagos (5–15proc.)

• Molio dalelės (5–15proc.)

Norėtume pasitikslinti dėl planuojamos futbolo vejos dangos . Ar teisingai suformuluota sudėtis ir nesuklysta?

Kadangi pasirinkta danga (85 proc. smėlis, 15proc. organinė medžiaga) tinkama natūraliai vejai tik esant nuolatinei ir reguliariai priežiūrai, prašome informuoti, ar bus užtikrinama nuolatinė priežiūra (aeracija, smėliavimas, daugkartinis tręšimas, laistymas ).

Atkreipiame dėmesį, kad smėlingoje dangoje (85proc.) be nuolatinio tręšimo, laistymo žolė neauga, o nevykdant šių priežiūros darbų veja nusilps ir ir išnyks.

Prašome patvirtinti, ar priežiūrą vykdysite patys, ar bus samdoma specializuota įmonė? Laistymo sistemos -nėra numatyta.

Ar galima rengti prieš tai nurodytą dangą iš organinės medžiagos? (kalba netaisyta)

Atsakymas. Sudėtis parinkta taip, kad aikštės dangoje būtų ir molio dalelių – tai padeda sumažinti išgaravimą ir sumažina laistymo poreikį. Vien organinė medžiaga nėra tinkama, nes tokia dirva būtų per minkšta ir nestabili. Priežiūrą vykdys Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija.

3. Klausimas (2025-10-16 pranešimas Nr. 396800):

„<...> projekto TS dalyje yra nurodytas trisluoksnis vamzdis. Pagal  slėginių vamzdžių EN12201-2 standartą, trisluoksnis vamzdis neegzistuoja. Gali būti dviejų sluoksnių - 2 tipo PE100 RC - skirtas horizontaliam kryptiniam gręžimui arba dviejų sluoksnių - 3 tipo PE100 RC PP - naudojamas įtempiant laužant esamą vamzdį. Patikslinkite koks vamzdis turi būti naudojamas, nes projekto TS medžiagiškumas nurodytas tik PE100 RC (kalba netaisyta).“

Atsakymas. Naudojamas 2 tipo PE100 RC.

Taip pat informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-10-21 9.00 val.