TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau gali būti vadinamas ir AB ESO).

  - Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore, 24 kV viengysliai/trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas Konkrečiame pirkime).

  - Užsakymas – Kliento Prekių tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminai.

  - Rangovas – tinkamai įgaliota trečioji šalis, kurią Klientas pasitelkė darbų atlikimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore, 24 kV viengysliai/trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas Konkrečiame pirkime).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas Konkrečiame pirkime) | Preliminarus kiekis*, vnt. (bus nurodomas Konkrečiame pirkime) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x95) |  |
| 2. | 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x150) |  |
| 3. | 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x240) |  |
| 4. | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240) |  |
| 5. | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x500) |  |
| 6. | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (3x50) |  |
| 7. | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (3x120) |  |

* Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Klientas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies, išskyrus Techninės specifikacijos 6.2 punkte nurodytą išperkamą kiekį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių tiekėjo sandėlis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei Prekes atsiima Klientas ar Rangovas.

  - Lietuvos Respublikos teritorija, jei Prekes pristato Prekių tiekėjas.

  - Prekių tiekėjas per X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti sandėlių adresus Klientui, kur bus saugomos ir perduodamos Prekės.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Detalūs techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 techniniai reikalavimai (tikslūs reikalavimai bus pateikiami Konkrečiame pirkime).

    - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Prekių tiekėjui.

    - Prekėms pagaminti ir (ar) tiekti, taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

    - Prekių tiekėjas konkurso metu turi pateikti Prekių gamintojo arba tiekėjo LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatą, arba kitą lygiavertį sertifikatą, patvirtintą sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba gamintojo, Prekei pagaminti taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymus, tenkinančius visus šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas vykdant veiklą;

2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore, 24 kV viengysliai/trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (bus patikslinta konkrečiame pirkime):

      - Prekės bus perkamos pagal atskirus Kliento Užsakymus, pateiktus Sutarties galiojimo metu.

      - Klientas gali teikti pirmą Užsakymą pagal Sutartį praėjus ne mažiau X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

      - Prekių tiekėjas turi turėti galimybę sandėliuoti bei karpyti kabelius. Klientas arba Rangovas reikiamą kabelio kiekį pasiima patys iš Prekių tiekėjo sandėlio, šalims pasirašant Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

      - Tais atvejais, kai Prekes atsiima Klientas arba Rangovas, Prekės privalo būti paruoštos ir išduotos Klientui arba tinkamai įgaliotai trečiajai šaliai (Rangovui) iš Prekių tiekėjo sandėlio, kuris yra arčiausiai objekto, kuriame bus montuojami kabeliai, vietos (jeigu Klientas teikdamas Užsakymą nenurodė kitaip), ne ilgiau nei per X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) kalendorinę dieną nuo Kliento Užsakymo pateikimo Prekių tiekėjui dienos. Tais atvejais, kai Prekes pristato Prekių tiekėjas Prekės į Užsakyme nurodytą darbų atlikimo vietą turi būti pristatytos per tą patį laikotarpį, t.y. ne vėliau kaip per X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) kalendorinę dieną nuo Užsakymo pateikimo Prekių tiekėjui dienos.

      - Už Prekių pakrovimą Prekių tiekėjo sandėlyje atsakingas Prekių tiekėjas.

      - Prekių tiekėjas, gavęs Užsakymą mažesniam negu X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) m kabelio kiekiui, kabelį privalo išduoti vientisą, kadangi tiesiant naujas kabelių linijas Rangovas kabelius iki 450 m turi kloti be jungiamųjų movų, jeigu Klientas Užsakyme nenurodė kitaip.

      - Prekių tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 3 sandėlius. Prekių tiekėjo sandėliai turi būti skirtinguose, Lietuvos Respublikos teritorijose: sandėliai turi būti nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip 50 km atstumu ir būti skirtinguose Lietuvos Respublikos apskrityse - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei turi būti pritaikyti tinkamam Prekių saugojimui bei perdavimui. Jei Prekių tiekėjas negali užtikrinti aukščiau nurodyto reikalavimo Sutarties vykdymo metu, jis pristato Prekes ir atsiima Prekes (esant poreikiui, įskaitant ir būgnus) Kliento nurodytu adresu per terminą, nurodytą Techninės specifikacijos 5.2.1.4. p., savo sąskaita. Prekių tiekėjui pačiam pristatant Prekes, „išduoti“ ir „atsiimti“ Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje reiškia pristatyti ir išduoti bei pristatyti ir atsiimti, taip pat Prekių tiekėjui galioja visi terminai ir atsakomybė kaip ir tuo atveju, kai Klientas pats pasiima Prekes (pvz. tinkamai supakuoti, pateikti reikalingus dokumentus ir pan.). Prekių tiekėjas Pasiūlyme turi aiškiai nurodyti kokį būdą (t.y. yra nurodyti turimus sandėlius su adresais arba nurodyti, kad Prekes pristatys ir atsiims pats Prekių tiekėjas) jis pasirenka.

      - Prekės turi būti išduodamos standartinėse pakuotėse. Jeigu Klientas arba Rangovas pasiima Prekę su būgnu, Prekė turi būti supakuota standartinėje pakuotėje ant būgnų, kurie turi būti ne didesni kaip K24 dydžio. Klientas arba Rangovas su Prekių tiekėju tarpusavyje susitaria kaip supakuotos Prekės bus išduodamos, tačiau sprendimo teisė, pasiimti Prekę su būgnu ar be jo priklauso Klientui arba Rangovui. Apie tai Klientas arba Rangovas informuoja Prekių tiekėją raštu arba šalys dėl to gali susitarti vietoje.

      - Prekės, reikalingos vykdyti Kliento projektams, susijusiems su rangos darbais ir vykdomiems vartotojų naudai, todėl Klientas iš anksto negali suplanuoti ir nurodyti konkretaus perkamų Prekių kiekio. Užsakymai Prekių tiekėjui bus teikiami projekto, kuriame bus naudojamos Prekės, kiekiui.

      - Prekių tiekėjas įsipareigoja, išduodamas Prekes su pakuote (būgnu), pasirašyti su Klientu arba Rangovu Prekių priėmimo - perdavimo aktą, jame nurodant būgno grąžinimo terminą (ne vėliau nei objekto (projekto) užbaigimo terminas arba kitas sutartas protingas terminas) ir sąlygą, kad grąžinama pakuotė nebūtų sugadinta. Klientas arba Rangovas pasiimdamas Prekę su pakuote (būgnu), akte nurodo kokios būklės būgną pasiima. Jeigu Klientas arba Rangovas pasiima nepažeistą, švarų būgną, o grąžina sulaužytą (apgadintą), nuostolį atlyginą Klientas. Tais atvejais, kai Prekes pasiėmė Rangovas, už Prekių tiekėjui grąžintą apgadintą būgną Klientas pateikia sąskaitą Rangovui.

      - Prekių tiekėjas turi teisę kreiptis į Klientą dėl negrąžintų būgnų, jeigu Rangovas jų negrąžina  Užsakymo lape nurodytu planuojamu objekto užbaigimo terminu.

      - Prekes iš Prekių tiekėjo atsiima Klientas arba tinkamai įgaliota trečioji šalis (Rangovas) arba Prekių tiekėjas savo sąskaita pristato Prekes į Užsakyme nurodytą darbų atlikimo vietą, jeigu neturi sandėlių Techninės specifikacijos 5.2.1.8 punkte nurodytose rajonų savivaldybėse. Užsakyme Klientas nurodo įgaliotą Rangovą Prekių atsiėmimui.

      - Už nepanaudoto kabelio likučius Prekių tiekėjo sandėlyje atsakingas Prekių tiekėjas.

      - Užsakymai teikiami Sutartyje nurodytu Prekių tiekėjo elektroniniu paštu ir/ar kita Kliento nurodyta informacine sistema ir laikomi gautais Užsakymo išsiuntimo elektroniniu paštu ir/ar kita nurodyta informacine sistema dieną.

Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Klientui ar Rangovui, atsiimančiam Prekes, kartu su Prekėmis pateikiami Prekių bandymo protokolai ir kiti techniniai dokumentai, išvardinti Techninėje specifikacijoje. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

  - KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

    - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų  garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

    - Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai - 7 (septynios) darbo dienos.

    - Prekių tiekėjas gali siūlyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ viešai paskelbtame sąraše X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) pozicijoje nurodytus gaminius, kurie tenkina 1 kV daugiagyslių aliuminių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore, 24 kV viengyslių/trigyslių kabelių plastikine izoliacija, skirtų kloti žemėje (bus patikslinta konkrečiame pirkime) bendrovės techninius reikalavimus. Iš aukščiau nurodyto sąrašo siūlomų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus. Kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis Prekių tiekėjas, nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus Prekėms.

    - Sutarties vykdymo metu Prekių tiekėjas galės tiekti visų gamintojų, nurodytų www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ viešai paskelbtame sąraše X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) pozicijoje, nurodytus gaminius, kurie tenkina 1 kV daugiagyslių aliuminių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore, 24 kV viengyslių/trigyslių kabelių plastikine izoliacija, skirtų kloti žemėje (bus patikslinta konkrečiame pirkime) bendrovės techninius reikalavimus.

    - Sutarties vykdymo metu Prekių tiekėjas turi teisę kreiptis į Klientą dėl lygiavertės ar geresnės kokybės medžiagų įtraukimo į www.eso.lt viešai paskelbtą sąrašą su siūlomų medžiagų kokybę pagrindžiančiais dokumentais siūlomos Prekės turi tenkinti 1 kV daugiagyslių aliuminių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore, 24 kV viengyslių/trigyslių kabelių plastikine izoliacija, skirtų kloti žemėje (bus patikslinta konkrečiame pirkime) bendrovės techninius reikalavimus, kurie yra patalpinti www.eso.lt. Prekių tiekėjui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindžiančius siekiamas įtraukti lygiavertes ar geresnės kokybės medžiagas, Klientas šias medžiagas į sąrašą įtraukia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų pateikimo dienos.

    - Prekių tiekėjui pateikus kito tipo ar gamintojo medžiagas nei nurodyta www.eso.lt viešai paskelbtame sąraše, Prekių tiekėjas privalo pateikti visus priede Nr. 1 nurodytus dokumentus, kurie pagrįstų siūlomų Prekių atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Klientas už pristatytas ir perduotas Prekes pagal pasirašytą Prekių perdavimo – priėmimo aktą sumoka per 30 kalendorinių nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

  - Klientas įsipareigoja išpirkti X (bus patikslinta konkrečiame pirkime) metrų kabelio nepriklausomai nuo jo tipo.

- PRIEDAI

  - TS Priedas Nr. 1 –  TS Priedas Nr. 1 Techniniai reikalavimai (bus pateikiamas konkrečiame pirkime).