# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14204/25) Autogreiderių peiliai ir tvirtinimo detalės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Autogreiderių peiliai ir tvirtinimo elementai (toliau Prekės)

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

    - Dvipusiai autogreiderių peiliai ir tvirtinimo detalės. Sutarties vertė – 355 000,00 Eur be PVM

    - Autogreiderių peiliai ir tvirtinimo detalės. Sutarties vertė – 345 000,00 Eur be PVM.

2.2.	Pirkimo objekto apimtys:

2.2.1.	 1 pirkimo dalis. Dvipusiai autogreiderių peiliai ir tvirtinimo detalės

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dvipusio naudojimo autogreiderių peiliai, tiesūs (4 tvirtinimo kiaurymių) | Vnt. | 4500 |
| 2. | Dvipusio naudojimo autogreiderių peiliai, tiesūs (5 tvirtinimo kiaurymių) | Vnt. | 600 |
| 3. | Pleištai 22.5/120 | Vnt. | 8000 |
| 4. | Kaiščiai pleištiniai 16 x 47 | Vnt. | 5000 |
| 5. | Kaiščiai pleištiniai 16 x 53 | Vnt. | 1500 |
| 6. | Kaiščiai pleištiniai 16 x 65 | Vnt. | 2500 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės/Įranga bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių/Įrangos kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės EUR be PVM.

2.2.2.	 2 pirkimo dalis. Autogreiderių peiliai ir tvirtinimo detalės

Lentelė Nr. 2

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienpusio naudojimo autogreiderių peiliai | Vnt. | 800 |
| 2. | Vienpusio naudojimo, autogreiderių HBM BG190-TA3, HBM BG190-TA5, priekiniams ir pagrindiniams verstuvams skirti peiliai (trumpi). | Vnt. | 1300 |
| 3. | Vienpusio naudojimo, autogreiderių HBM BG190-TA3, HBM BG190-TA5, priekiniams ir pagrindiniams verstuvams skirti peiliai (ilgi). | Vnt. | 400 |
| 4. | Tiesūs (apverčiami) autogreiderių peiliai, perforuoti (šukos) (4 tvirtinimo kiaurymių). | Vnt. | 200 |
| 5. | Tiesūs (apverčiami) autogreiderių peiliai, perforuoti | Vnt. | 400 |
| 6. | Tiesūs autogreiderių peiliai su keičiamais kietmetalio elementais | Vnt. | 10 |
| 7. | Kietmetalio elementai | Vnt. | 14000 |
| 8. | Varžtai M16 x 47-52 mm | Vnt. | 500 |
| 9. | Varžtai M16 x 53-60 mm | Vnt. | 500 |
| 10. | Varžtai M16 x 61-65 mm | Vnt. | 5000 |
| 11. | Veržlės M16 | Vnt. | 6000 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės/Įranga bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių/Įrangos kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės EUR be PVM.

2.3.	Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės.

2.4.	Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede nustatytus techninius reikalavimus.

2.5.	Siūlomos prekės turi būti standartiniai gaminiai, (negali būti vienetinės, pagal užsakymą pagamintos prekės).

2.6. Prekėms turi būti suteikiama prekės gamintojo rekomenduojama/taikoma garantija. Garantija pradedama skaičiuoti nuo eksploatacijos pradžios, kuri fiksuojama Bendrovės remonto darbų aktuose kurie Tiekėjui paprašius bus pateikiami susipažinimui.

Pardavėjo parduotos prekės turi natūraliai susidėvėti jas eksploatuojant. Pirkėjas laikys prekes nekokybiškomis, brokuotomis ir grąžins Pardavėjui, kad būtų pakeistos į naujas, jei prekės per pirmąją eksploatacijos dieną suskilinės, sutrupės ar pan. ir taps nebetinkamomis naudoti ne nuo Pardavėjo kaltės.

2.7. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Tiekėjui pateikimo dienos.

2.8.	Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviesos g. 11, Ukmergė | Ukmergės g. 16, Jonava | Birutės g. 4, Kėdainiai | Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. |
| Zibalų g. 21, Širvintos | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys | Purienų g.4, Radviliškis | Viekšnių g. 14, Akmenė |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius | Sodininkų g.2, Karčiupio k. Kaišiadorių r. | Liepų g. 15, Raseiniai | Laižuvos g. 80, Mažeikiai |
| Pramonės g. 6b, Šalčininkai | Senkelio g. 13, Trakai | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | Vytauto g. 112, Kretinga |
| Jūžintų g. 3, Rokiškis | Statybininkų g. 16, Vievis | Raseinių g. 70, Kelmė | Stoties g. 11, Plungė |
| Panevėžio g. 7, Kupiškis | Turistų g. 11, Lazdijai | Miško g. 2a, Šilagalio k. Panevėžio r. | Mosėdžio g.23, Skuodas |
| Kauno g. 1, Zarasai | Gamyklų g. 12, Marijampolė | Mažeikių k. Taujėnų sen. Ukmergės r. | Laisvės g.50, Tauragė |
| Vilniaus g. 97, Molėtai | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas | Stoties 20, Pasvalys | P.Paulaičio g.25, Jurbarkas |
| Kelininkų g. 10, Švenčionys | J. Basanavičiaus g. 47 Prienai | Statybininkų g. 7, Pakruojis | Struikų g.10, Šilalė |
| Vyžuonų g. 53, Utena | S. Neries g. 88, Vilkaviškis | Basanavičiaus g. 54, Biržai | Aušrinės g.2, Iždonų k. Kaltinėnų sen. Šilalės r. |
| Gegužės g. 35, Anykščiai | Birutės g. 50, Šakiai | Žeimių g. 18, Ginkūnų k. Šiaulių r. | Gamyklos g.3, Gargždai |
| Turistų g. 34, Ignalina | Santaikos g. 27, Alytus | Vilniaus g. 82, Joniškis | Pramonės g. 4, Šilutė |
|  | Mechanizatorių g. 19, Varėna |  | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. |

2.9.    Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

3.       SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas  nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių užsakymai teikiami 12 mėn. mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių už 2.1. punkte nurodytą sumą.

  - Jeigu Prekių užsakymų teikimo metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių užsakymų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. 	Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 2.8 punkte nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomos konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku ( I-IV 7.00 – 16.00 val., V 7.00 – 15.30 val.).

3.4. 	Minimali teikiamo užsakymo vertė – 100 Eur be PVM.

3.5.	Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti.

5. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 pirkimo dalis - Dvipusiai autogreiderių peiliai ir tvirtinimo detalės

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. Dvipusio naudojimo autogreiderių peiliai, tiesūs (4 tvirtinimo kiaurymių) |  |  |
| 1.1. | Peilio metalo medžiaga 28 MC B arba lygiavertė | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.2. | Peilio matmenys (ilgis x aukštis x storis) 1220x220x12mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.3. | Kietumas, ne mažiau 50 HRC | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.4. | Skylės išmatavimai 18x18mm, kiaurymės išdėstytos dviem eilėmis. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.5. | Atstumas nuo peilio apačios iki pirmos kiaurymės centro 92,5 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.6. | Atstumas iki antros kiaurymės centro 35 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.7. | Atstumas nuo peilio kraštų (kairiojo ir dešiniojo) iki pirmųjų kiaurymių centrų 152,5 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.8. | Kiaurymių žingsnis (atstumai tarp kiaurymių centrų) 305 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2. Dvipusio naudojimo autogreiderių peiliai, tiesūs (5 tvirtinimo kiaurymių) |  |  |
| 2.1. | Peilio metalo medžiaga 28 MC B arba lygiavertė | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Peilio matmenys (ilgis x aukštis x storis) 1525x220x12 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Kietumas, ne mažiau 50 HRC | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Kiaurymių išmatavimai 18x18 mm, kiaurymės išdėstytos dviem eilėmis. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Atstumas nuo peilio apačios iki pirmos kiaurymės centro 92,5 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Atstumas iki antros kiaurymės centro 35 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Atstumas nuo peilio kraštų (kairiojo ir dešiniojo) iki pirmųjų kiaurymių centrų 152,5 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.8. | Kiaurymių žingsnis (atstumai tarp kiaurymių centrų) 305 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 3. | Pleištai 22.5/120 Kietumo klasė ne žemesnė 8.8 | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 4. | Kaiščiai pleištiniai 16 x 47 | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 5. | Kaiščiai pleištiniai 16 x 53 | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 6. | Kaščiai pleištiniai 16 x 65 | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

2 pirkimo dalis - Autogreiderių peiliai ir tvirtinimo detalės

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. Vienpusio naudojimo autogreiderių peiliai |  |  |
| 1.1. | Peilio metalo medžiaga LB75HE arba lygiavertė | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.2. | Peilio matmenys (ilgis x aukštis x storis (ties tvirtinimo vieta)) 1820x155x16 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.3. | Kietumas, ne mažiau 25 HRC | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.4. | Tvirtinimo kiaurymės 18x18 mm, su varžtų galvutėms įgilinta vieta, atstumas tarp (pagrindinių) kiaurymių centrų 280 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.5. | Atstumas nuo peilio kraštų (kairiojo ir dešiniojo) iki pirmųjų kiaurymių centrų 70 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2. Vienpusio naudojimo, autogreiderių HBM BG190-TA3, HBM BG190-TA5 priekiniams ir pagrindiniams verstuvams skirti peiliai (trumpi). |  |  |
| 2.1. | Peilio metalo medžiaga LB75HE arba lygiavertė | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Peilio matmenys (ilgis x aukštis x storis (ties tvirtinimo vieta)) –1825x (200-220) x (18-20) mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Kietumas, ne mažiau 25 HRC | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Tvirtinimo kiaurymės 18x18 mm, su varžtų galvutėms įgilinta vieta, atstumas tarp (pagrindinių) kiaurymių centrų 152,5 mm arba 305 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Atstumas nuo peilio kraštų (kairiojo ir dešiniojo) iki pirmųjų kiaurymių centrų 75 mm. Atstumas iki antrųjų kiaurymių centrų 75 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 3. Vienpusio naudojimo, autogreiderių HBM BG190-TA3, HBM BG190-TA5, priekiniams ir pagridiniams verstuvams skirti peiliai (ilgi). |  |  |
| 3.1. | Peilio metalo medžiaga LB75HE arba lygiavertė | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Peilio matmenys (ilgis x aukštis x storis (ties tvirtinimo vieta)) –2133x (200-220) x (18-20) mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 3.3. | Kietumas, ne mažiau 25 HRC | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Tvirtinimo kiaurymės 18x18 mm, su varžtų galvutėms įgilinta vieta, atstumas tarp (pagrindinių) kiaurymių 152,5 mm arba 305 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Atstumas nuo peilio kraštų (kairiojo ir dešiniojo) iki pirmųjų kiaurymių centrų 75 mm. Atstumas iki antrųjų kiaurymių centrų 75 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4. Tiesūs (apverčiami) autogreiderių peiliai, perforuoti (šukos) (4 tvirtinimo kiaurymių). |  |  |
| 4.1. | Peilio metalo medžiaga 28 MC B arba lygiavertė | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4.2. | Peilio matmenys 1220x220x12 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4.3. | Kietumas, ne mažiau 50 HRC | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4.4. | Tvirtinimo kiaurymės 18x18 mm, kiaurymės išdėstytos dviem eilėmis. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4.5. | Atstumas nuo peilio apačios iki pirmos kiaurymės centro 92,5 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4.6. | Atstumas iki antros kiaurymės centro 35 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4.7. | Atstumas nuo peilio kraštų (kairiojo ir dešiniojo) iki pirmųjų kiaurymių centrų 152 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 4.8. | Kiaurymių žingsnis (atstumai tarp kiaurymių centrų) 305 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5. Tiesūs (apverčiami) autogreiderių peiliai, perforuoti |  |  |
| 5.1. | Peilio metalo medžiaga 28 MC B arba lygiavertė | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Peilio matmenys 1220x ne mažiau220x12 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.3. | Kietumas, ne mažiau 50 HRC | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6. Tiesūs autogreiderių peiliai su keičiamais kietmetalio elementais |  |  |
| 6.1. | Peilio ilgis 914 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Trys tvirtinimo kiaurymės, atstumas tarp kiaurymių centrų 305 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.3. | Keičiamų kietmetalio elementų tipas - W4-G/20X arba analogiški. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 7. Kietmetalio elementai |  |  |
| 7.1. | Bendras keičiamo elemento aukštis 85-90 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 7.2. | Darbinės dalies (įskaitant apsauginę įvorę) aukštis 46 - 55 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 7.3. | Tvirtinimo kakliuko (laikiklio su spyruokline įvore) skersmuo 20 mm | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 7.4. | Darbinis kietmetalio aukštis ne mažiau 15 mm, kietmetalio elemento svoris ne mažiau 19,7 g. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 8. Varžtai M16 x 47-52 mm |  |  |
| 8.1. | Kietumo klasė ne žemesnė 8.8 | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 8.2. | Varžtų ilgis nemažiau kaip 47 mm – ir nedaugiau 52 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 8.3. | Varžtų galvutė kūgiška, su kvadrato formos fiksavimo vieta | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 9. Varžtai M16 x 53-60 |  |  |
| 9.1. | Kietumo klasė ne žemesnė 8.8 | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 9.2. | Varžtų ilgis nemažiau kaip 53 mm – ir nedaugiau 60 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 9.3. | Varžtų galvutė kūgiška, su kvadrato formos fiksavimo vieta | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 10. Varžtai M16 x 61-65 |  |  |
| 10.1. | Kietumo klasė ne žemesnė 8.8 | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 10.2. | Varžtų ilgis nemažiau kaip 61 mm – ir nedaugiau 65 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 10.3. | Varžtų galvutė kūgiška, su kvadrato formos fiksavimo vieta | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |
| 11. Veržlės M16 |  |  |
| 11.1. | Kietumo klasė ne žemesnė 8.8; su medžiagos apsauga nuo atsipalaidavimo. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.