# 1 priedas

KELTUVO, SKIRTO ASMENIMS SU NEGALIA,

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Širvintų rajono savivaldybės administracija

- Pirkimo objekto aprašymas.

  - Pirkimo objektas – vienas asmenims su negalia skirtas keltuvas ir jo montavimo darbai. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69, Širvintos.

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekei keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekes.

  - Pirkimo objektas apima prekės pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekė būtų tinkama naudoti.

  - Garantinis terminas prekei ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės specifikacija:

| Parametro pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- |
| Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas |
| Greitis | iki 0.15 m/s |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg |
| Platformos matmenys | Ne daugiau 800x1000 mm |
| Sustojimų skaičius | 5 |
| Pavaros maitinimas | 230 V 50Hz |
| Grindų danga | Rifliuoto aliuminio danga |
| Kėlimo eiga (įstrižainė) | Ne mažiau 24000 mm |
| Galingumas | Ne mažiau 0,5 kW |
| 180 laipsnių posūkių | 5 |
| 90 laipsnių posūkių skaičius | 1 |
| Platformos spalva | RAL 7035 |
| Bėgiai | Dažyto plieno bėgiai |
| Valdymo elementai | Valdymo pultas platformoje, iškvietimo pulteliai sustojimo vietose |
| Kita informacija | Avarinio sustojimo mygtukas, laikantys turėklai, automatiškai užlenkiama platforma. Šepetėliai platformos šonuose bėgio apsaugai nuo subražymo, Valdymo vietos - ant platformos ir sustojimo, pritaikyta naudoti vidaus sąlygomis, pritaikyta žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, pavara – elektrinė 24V maitinama iš baterijos. |
| Papildomos baterijos ilgam keltuvo keliui | 4 vienetai |
| Papildomai / Pastabos | - Atitinka standartą EN 81-40; - Keltuvo startas iš tiesios pozicijos, keltuvas sustoja tarpiniuose antrame ir trečiame aukštuose, ketvirtame sustoja ties paskutine pakopa ir parkuojasi 90 laipsniu kampu nuožulniai; - Keltuvas apačioje užima apie 1500-1600 mm laisvos vietos ir galimai užstos duris, esančias ties pirmu sustojimu; - Garsinis ir vizualus įspėjimas LCD ekrane viršijus leistiną apkrovą; - Keltuvui suteikiama 24 mėn. garantija; - Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |
| Gamybos, pristatymo ir montavimo terminas | 4 mėnesiai |
| Žaliasis pirkimas | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.4.4 p., taikant 4.4.4.4 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą ir savarankiškai nustatant aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. perkama prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas pristatydamas keltuvą, pateikia gamintojo deklaraciją, patvirtinančią atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimui. |

  - Tiekėjas, pristatęs ir sumontavęs prekes turės instruktuoti ir pasirašytinai supažindinti (pateikti popierines instrukcijas) Pirkėjo atstovus apie prekių naudojimą.

  - Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).