Pasiūlymo formos priedas

SIŪLOMŲ KELTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Siūlomas objektas – vienas asmenims su negalia skirtas keltuvas ir jo montavimo darbai. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69, Širvintos (toliau – prekės).

  - Siūlomas objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir kitus įsipareigojimus, reikalingus tam, kad prekė būtų pripažinta tinkama naudoti.

  - Garantinis terminas prekei pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės specifikacija:

| Parametro pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai |
| --- | --- | --- |
| Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas |  |
| Greitis | iki 0.15 m/s |  |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg |  |
| Platformos matmenys | Ne daugiau 800x1000 mm |  |
| Sustojimų skaičius | 5 |  |
| Pavaros maitinimas | 230 V 50Hz |  |
| Grindų danga | Rifliuoto aliuminio danga |  |
| Kėlimo eiga (įstrižainė) | Ne mažiau 24000 mm |  |
| Galingumas | Ne mažiau 0,5 kW |  |
| 180 laipsnių posūkių | 5 |  |
| 90 laipsnių posūkių skaičius | 1 |  |
| Platformos spalva | RAL 7035 |  |
| Bėgiai | Dažyto plieno bėgiai |  |
| Valdymo elementai | Valdymo pultas platformoje, iškvietimo pulteliai sustojimo vietose |  |
| Kita informacija | Avarinio sustojimo mygtukas, laikantys turėklai, automatiškai užlenkiama platforma. Šepetėliai platformos šonuose bėgio apsaugai nuo subraižymo, Valdymo vietos - ant platformos ir sustojimo, pritaikyta naudoti vidaus sąlygomis, pritaikyta žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, pavara – elektrinė 24V maitinama iš baterijos. |  |
| Papildomos baterijos ilgam keltuvo keliui | 4 vienetai |  |
| Papildomai / Pastabos | - Atitinka standartą EN 81-40; - Keltuvo startas iš tiesios pozicijos, keltuvas sustoja tarpiniuose antrame ir trečiame aukštuose, ketvirtame sustoja ties paskutine pakopa ir parkuojasi 90 laipsniu kampu nuožulniai; - Keltuvas apačioje užima apie 1500-1600 mm laisvos vietos ir galimai užstos duris, esančias ties pirmu sustojimu; - Garsinis ir vizualus įspėjimas LCD ekrane viršijus leistiną apkrovą; - Keltuvui suteikiama 24 mėn. garantija; - Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |