SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2

(„Skatinti darnų judumą miestuose“ programos finansavimas)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ETAPAS (NUO ŽEMAITĖS G. IKI J. BASANAVIČIAUS G.) |  |  |  |  |  |
|  | PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas: |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas (frezuojant dangas iki 0,38 m) ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Gatvės siaurinimas) | SK. 2 | m²/m3/t | 222,0/84,5/194,35 |  |
|  | Asfalto dangos išardymas vidutiniškai 0,05 m ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Takai ir nuovažos) | SK. 2 | m²/m3/t | 678,0/34,0/78,2 |  |
|  | Frezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 118,5/272,6 |  |
|  | Betoninių gaminių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(skerspjūvis 0,043 m²) | SK. 2 | m/m3 | 209,0/9,0 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(skerspjūvis 0,016 m²) | SK. 2 | m/m3 | 5,0/0,08 |  |
|  | Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 39,0/2,40 |  |
|  | Statybinio laužo (bordiūrų) pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 11,48/27,6 |  |
|  | Saugaus eismo priemonių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo elektros stulpų atramų ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 4 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 5 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 3 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 2 |  |
|  | Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas ir išvežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 2 |  |
|  | Kelio ženklų atramų ir skydų pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | t | 0,45 |  |
|  | Medžių ir krūmų pašalinimas: |  |  |  |  |
|  | Medžių < Ø8 cm iškasimas ir pervežimas į persodinimo vietą | SK. 2 | vnt. | 9 |  |
|  | Minkštų medžių Ø24-32 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 4 |  |
|  | Medžių Ø32-45 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 2 |  |
|  | Supjaustytos medienos (rąstų) pakrovimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu ir iškrovimas, tvarkingai susandėliuojant statybvietės aikštelėje | SK. 2 | m3/t | 6,78/4,75 |  |
|  | Kelmų ir šakų pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu | SK. 2 | m3/t | 1,20/0,48 |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
|  | Žemės sankasos įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h - 0,20 m), pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 3,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles ir darbas sąvartoje | SK. 2 | m²/m³ | 328,0/66,0 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 3 | m³ | 699,0 |  |
|  | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 906,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas: |  |  |  |  |
|  | Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | SK. 3 | m³ | 42,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 252,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas rankiniu būdu | SK. 3 | m² | 28,0 |  |
|  | Teritorijų šalia padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žole, h ≥ 0,10 m | SK. 3 | m²/m³ | 280,0/28,0 |  |
|  | Nepanaudoto dirvožemio pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m³ | 38,0 |  |
|  | VANDENS NUVEDIMAS |  |  |  |  |
|  | Latakas: |  |  |  |  |
|  | Betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 4 | m3 | 4,52 |  |
|  | Latakų įrengimas | SK. 4 | m | 141,0 |  |
|  | DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
|  | Bortų įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių kelio bordiūrų (1,00x0,15x0,30) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 323,0 |  |
|  | Betoninių skeltų bordiūrų (1,00x0,15x0,22) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 101,0 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų (1,00x0,08x0,20) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 436,0 |  |
|  | Bortų užsandarinimas bitumine juosta | SK. 8 | m | 541,0 |  |
|  | Dangos atstatymas šalia gatvės borto: |  |  |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 25,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio (AC 22 PS) (su kelių bitumu 50/70), įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 36,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 72,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (200 g/m²) | SK. 6 | m² | 36,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 36,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 72,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 36,0 |  |
|  | Tako su a/b danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,32 m | SK. 5 | m³ | 110,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,47 m | SK. 5 | m³ | 42,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 287,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 75,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,06 m | SK. 6 | m² | 389,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją C60B5-S 200 g/m² | SK. 6 | m² | 389,0 |  |
|  | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VL, h=0,025 m (Raudonos spalvos) | SK. 6 | m² | 389,0 |  |
|  | Šaligatvio su betoninių trinkelių danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | SK. 5 | m³ | 75,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 21,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 163,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 40,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 5 | m² | 235,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 235,0 |  |
|  | Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako iš lygių betoninių trinkelių dangos įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | SK. 5 | m³ | 130,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 21,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 181,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 20,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 5 | m² | 208,0 |  |
|  | Lygiu betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 200,0 |  |
|  | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 2,8 |  |
|  | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (šachmatiškai išdėstytais kauburėliais) (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 5,2 |  |
|  | Nuovažų į kiemus iš betoninių trinkelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 28,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 63,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 5 | m² | 63,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 63,0 |  |
|  | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Vertikalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0 mm) pastatymas | SK. 10 | vnt. | 3 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 4 |  |
|  | Horizontalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.5 dviračių takams (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1 m/ 3 m (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m | 153,0 |  |
|  | Ženklinimo tipo „1.23 Dviračio simbolis“ įrengimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | vnt. | 2 |  |
|  | ŽELDINIAI |  |  |  |  |
|  | Mulčas (Natūralios spalvos, klojamas 5 cm storio sluoksniu) | SK. 12 | m² | 50,0 |  |
|  | Projektuojama Lanksva beržalapė / Spirea betulifolia 'Tor' Į 1 m² sodinama 3 vnt. | SK. 12 | m² | 17,0 |  |
|  | INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais D400 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 1 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais B125 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 2 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais A15 (pastatomo tipo su užraktu) | SK. 4 | vnt. | 4 |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II ETAPAS (NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI MARIJAMPOLĖS G.) |  |  |  |  |  |
|  | PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas: |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas (frezuojant dangas iki 0,30 m) ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Gatvės dangos) | SK. 2 | m²/m3/t | 555,0/167,0/384,1 |  |
|  | Asfalto dangos išardymas vidutiniškai 0,05 m ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Takai ir nuovažos) | SK. 2 | m²/m3/t | 3401,0/171,0/393,3 |  |
|  | Frezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 338,0/777,4 |  |
|  | Betoninių gaminių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(skerspjūvis 0,043 m²) | SK. 2 | m/m3 | 310,0/13,3 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(skerspjūvis 0,016 m²) | SK. 2 | m/m3 | 502,0/8,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 106,0/6,4 |  |
|  | Betoninių plytelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 354,0/21,2 |  |
|  | Betoninių laiptų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(storis h-0,15 m) | SK. 2 | m²/m3 | 9,0/1,4 |  |
|  | Statybinio laužo (bordiūrų) pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 50,0/120,0 |  |
|  | Saugaus eismo priemonių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo elektros stulpų atramų ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 13 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 31 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 23 |  |
|  | Kelio ženklų atramų ir skydų pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | t | 1,09 |  |
|  | Medžių ir krūmų pašalinimas: |  |  |  |  |
|  | Medžių < Ø8 cm iškasimas ir pervežimas į persodinimo vietą | SK. 2 | vnt. | 4 |  |
|  | Minkštų medžių Ø0-16 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Minkštų medžių Ø16-24 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 2 |  |
|  | Kietų medžių Ø16-24 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Kietų medžių Ø32-45 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Supjaustytos medienos (rąstų) pakrovimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu ir iškrovimas, tvarkingai susandėliuojant statybvietės aikštelėje | SK. 2 | m3/t | 5,19/3,81 |  |
|  | Kelmų ir šakų pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu | SK. 2 | m3/t | 0,94/0,69 |  |
|  | Papildomi darbai: |  |  |  |  |
|  | Šiukšliadėžių autobusų stotelėse demontavimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Suoliukų autobusų stotelėse demontavimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Inžinerinių tinklų atpažinimo ženklų demontavimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles. Atstatymas darbų užbaigimo metu | SK. 2 | vnt. | 3 |  |
|  | Esama tvoros demontavimas ir išvežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles. Atstatymas darbų užbaigimo metu(prie mokyklos) | SK. 2 | m | 92 |  |
|  | Demontuojama esama tvora ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m/t | 7,0/0,1 |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
|  | Žemės sankasos įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h - 0,20 m), pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles ir darbas sąvartoje | SK. 2 | m²/m³ | 5628,0/1126,0 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir pervežimas iki 2,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 3 | m³ | 31,0 |  |
|  | Grunto pakrovimas iš laikinų sandėliavimo aikštelių, pervežimas iki 2,0 km atstumu į pylimus ir pylimų įrengimas | SK. 3 | m³ | 31,0 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 3 | m³ | 4329,0 |  |
|  | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 5582,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas: |  |  |  |  |
|  | Teritorijų planiravimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 3256,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas rankiniu būdu | SK. 3 | m² | 362,0 |  |
|  | Teritorijų šalia padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žole, h ≥ 0,10 m | SK. 3 | m²/m³ | 3617,0/362,0 |  |
|  | Nepanaudoto dirvožemio pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m³ | 764,0 |  |
|  | VANDENS NUVEDIMAS |  |  |  |  |
|  | Latakas: |  |  |  |  |
|  | Betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 4 | m3 | 23,9 |  |
|  | Latakų įrengimas | SK. 4 | m | 796,0 |  |
|  | DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
|  | ASA DK 10 konstrukcijos klasė (I variantas): |  |  |  |  |
|  | Sustiprinto grunto sluoksnio (pagal MN GPSR 12) įrengimas, h ≥ 0,30 m | SK. 3 | m² | 132,0 |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h ≥ 0,48 m | SK. 5 | m³ | 67,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 104,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio (AC 22 PS) (su kelių bitumu 50/70), įrengimas, h = 0,10 m | SK. 6 | m² | 106,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (500g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 61,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (300 g/m²) | SK. 6 | m² | 128,0 |  |
|  | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio (AC 16 AS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 128,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 61,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (200 g/m²) | SK. 6 | m² | 144,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 144,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 61,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 144,0 |  |
|  | ASA DK 10 konstrukcijos klasė (II variantas): |  |  |  |  |
|  | Sustiprinto grunto sluoksnio (pagal MN GPSR 12) įrengimas, h ≥ 0,30 m | SK. 3 | m² | 132,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h ≥ 0,38 m | SK. 5 | m³ | 53,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,30 m | SK. 5 | m² | 104,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio (AC 22 PS) (su kelių bitumu 50/70), įrengimas, h = 0,10 m | SK. 6 | m² | 106,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (500g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 61,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (300 g/m²) | SK. 6 | m² | 128,0 |  |
|  | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio (AC 16 AS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 128,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 61,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (200 g/m²) | SK. 6 | m² | 144,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 144,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 61,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 144,0 |  |
|  | Bortų įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių kelio bordiūrų (1,00x0,15x0,30) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 1136,0 |  |
|  | Betoninių skeltų bordiūrų (1,00x0,15x0,22) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 144,0 |  |
|  | Betoninių užapvalintų bordiūrų (1,00x0,15x0,22) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 222,0 |  |
|  | Granitinių kelio bordiūrų (1,00x0,15x0,30) ant betoninio pamato C20/25 įrengimas | SK. 8 | m | 26,0 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų (1,00x0,08x0,20) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 2581,0 |  |
|  | Bortų užsandarinimas bitumine juosta | SK. 8 | m | 2533,0 |  |
|  | dangos atstatymas šalia gatvės borto: |  |  |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 184,0 |  |
|  | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio (AC 22 AS) (su kelių bitumu 50/70), įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 268,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 539,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (200 g/m²) | SK. 6 | m² | 268,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 268,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 539,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 268,0 |  |
|  | Tako su a/b danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,32 m | SK. 5 | m³ | 739,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,47 m | SK. 5 | m³ | 177,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 1878,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 298,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,06 m | SK. 6 | m² | 2368,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją C60B5-S 200 g/m² | SK. 6 | m² | 2368,0 |  |
|  | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VL, h=0,025 m (Raudonos spalvos) | SK. 6 | m² | 2368,0 |  |
|  | Šaligatvio su betoninių trinkelių danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | SK. 5 | m³ | 592,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 131,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 1610,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 250,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 2049,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 1959,0 |  |
|  | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 24,0 |  |
|  | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (šachmatiškai išdėstytais kauburėliais) (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 66,0 |  |
|  | Suvedimas asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 5,5 |  |
|  | Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako iš lygių betoninių trinkelių dangos įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | SK. 5 | m³ | 30,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 84,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 5 | m² | 88,0 |  |
|  | Lygiu betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 84,0 |  |
|  | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 2,0 |  |
|  | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (šachmatiškai išdėstytais kauburėliais) (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 2,0 |  |
|  | Nuovažų į kiemus iš betoninių trinkelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 358,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 812,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 812,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 812,0 |  |
|  | Sankryžų įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h ≥ 0,52 m | SK. 5 | m³ | 56,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 102,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 102,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 26,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 102,0 |  |
|  | Suvedimas su esama danga, pažvyruojant, hvid-0,20 m | SK. 5 | m² | 15,0 |  |
|  | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Vertikalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0 mm) pastatymas | SK. 10 | vnt. | 5 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 8 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant apšvietimo atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 2 |  |
|  | Horizontalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.5 dviračių takams (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1 m/ 3 m (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m | 885,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.13.1 dviračių takams pėsčiųjų perėja „zebras“ ploto žymėjimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m² | 19,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.14 „Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų“ ploto žymėjimas (iš termoplasto) | SK. 10 | m² | 29,0 |  |
|  | Ženklinimo tipo „1.23 Dviračio simbolis“ įrengimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | vnt. | 10 |  |
|  | Tvorelė: |  |  |  |  |
|  | Segmentinė pėsčiųjų tvorelė (pėsčiųjų atitvaras) | SK. 9 | m | 105,0 |  |
|  | Esamos tvorelės perstatymas | SK. 9 | m | 92,0 |  |
|  | Autobusų stotelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Paviljono su suoliuku ir šiukšliadėže įrengimas | SK. 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Poilsio aikštelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Suoliukų įrengimas | SK. 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Šiukšliadėžių įrengimas | SK. 11 | vnt. | 1 |  |
|  | ŽELDINIAI |  |  |  |  |
|  | Mulčas (Natūralios spalvos, klojamas 5 cm storio sluoksniu) | SK. 12 | m² | 63,0 |  |
|  | Projektuojama Šilokas gurgždantysis / Sedum telephium `Matrona` ir Soruolė / Pennisetum alopecuroides. Į 1 m² sodinama 7 vnt. | SK. 12 | m² | 36,0 |  |
|  | INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais D400 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 19 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais B125 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 28 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais A15 (pastatomo tipo su užraktu) | SK. 4 | vnt. | 13 |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III ETAPAS (NUO MARIJAMPOLĖS G. IKI PANEVĖŽIO G.) |  |  |  |  |  |
|  | PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas: |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas (frezuojant dangas iki 0,22 m) ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Gatvės dangos) | SK. 2 | m²/m3/t | 266,0/59,0/135,7 |  |
|  | Asfalto dangos nufrezavimas (frezuojant dangas iki 0,05 m) ir išvežimas iki 1,5km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (Gatvės ir sankryžų frezavimas) | SK. 2 | m²/m3/t | 220,0/11,0/25,3 |  |
|  | Asfalto dangos išardymas vidutiniškai 0,05 m ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Takai ir nuovažos) | SK. 2 | m²/m3/t | 1410,0/70,5/162,15 |  |
|  | Frezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 140,5/323,0 |  |
|  | Betoninių gaminių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(skerspjūvis 0,043 m²) | SK. 2 | m/m3 | 119,0/5,1 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (skerspjūvis 0,016 m²) | SK. 2 | m/m3 | 85,0/1,4 |  |
|  | Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 18,0/1,1 |  |
|  | Betoninių plytelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 50,0/3,0 |  |
|  | Statybinio laužo (bordiūrų) pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 10,6/25,4 |  |
|  | Saugaus eismo priemonių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo elektros stulpų atramų ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 5 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 15 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas ir išvežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 7 |  |
|  | Kelio ženklų atramų ir skydų pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | t | 0,43 |  |
|  | Medžių ir krūmų pašalinimas: |  |  |  |  |
|  | Minkštų medžių Ø0-16 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Minkštų medžių Ø24-32 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 3 |  |
|  | Kietų medžių Ø0-16 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 2 |  |
|  | Supjaustytos medienos (rąstų) pakrovimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu ir iškrovimas, tvarkingai susandėliuojant statybvietės aikštelėje | SK. 2 | m3/t | 1,98/1,39 |  |
|  | Kelmų ir šakų pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu | SK. 2 | m3/t | 0,35/0,14 |  |
|  | Esamų pralaidų išardymas: |  |  |  |  |
|  | Esamų gelžbetoninių Ø500 mm pralaidų po nuovažomis išardymas(skerspjūvis 0,07m²) | SK. 2 | vnt./m | 11/73 |  |
|  | Esamų PVC Ø300 mm pralaidų išardymas | SK. 2 | vnt./m | 1/5,5 |  |
|  | Statybinio laužo (betono) pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 5,1/12,3 |  |
|  | Statybinio laužo (plastiko) pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 0,04/0,06 |  |
|  | Papildomi darbai: |  |  |  |  |
|  | Esamo metalinio stotelės paviljonų išardymas, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Šiukšliadėžių autobusų stotelėse demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Suoliukų autobusų stotelėse demontavimas ir išvežimas rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Inžinerinių tinklų atpažinimo ženklų demontavimas ir i ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles. Atstatymas darbų užbaigimo metu | SK. 2 | vnt. | 12 |  |
|  | Esamo gelžbetoninio tiltelio išardymas, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | vnt./ m3 | 1/5,0 |  |
|  | Statybinio laužo (gaminių) pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 5,0/12,06 |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
|  | Žemės sankasos įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h - 0,20 m), pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles ir darbas sąvartoje | SK. 2 | m²/m3 | 2326,0/466,0 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir pervežimas iki 1,5 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 3 | m³ | 96,0 |  |
|  | Grunto pakrovimas iš laikinų sandėliavimo aikštelių, pervežimas iki 1,5 km atstumu į pylimus ir pylimų įrengimas | SK. 3 | m³ | 96,0 |  |
|  | Nepanaudoto grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 3 | m³ | 1672,0 |  |
|  | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 1439,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas: |  |  |  |  |
|  | Teritorijų planiravimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 1057,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas rankiniu būdu | SK. 3 | m² | 118,0 |  |
|  | Teritorijų šalia padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žole, h ≥ 0,10 m | SK. 3 | m²/m3 | 1174,0/118,0 |  |
|  | Nepanaudoto dirvožemio pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m³ | 348,0 |  |
|  | VANDENS NUVEDIMAS |  |  |  |  |
|  | Vandens pralaidos prailginimas |  |  |  |  |
|  | Metalinės pralaidos Ø1500 mm įrengimas (G/B pralaidos prailginimas) | SK. 4 | vnt./m | 1/8,5 |  |
|  | Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m | SK. 4 | m³ | 3,5 |  |
|  | Geotekstilės dengiamo ploto įrengimas | SK. 4 | m² | 136,0 |  |
|  | Tranšėjų užpylimas sankasai tinkamu gruntu | SK. 4 | m³ | 48,0 |  |
|  | Skaldos 22/32 pagrindo sluoksnio po pralaida atraminiu bloku įrengimas, h=0,10 m | SK. 4 | m² | 6,0 |  |
|  | Šalčiui atsparaus grunto užpylimas po pralaidų antgaliais | SK. 4 | m³ | 10,63 |  |
|  | Atraminio bloko įrengimas | SK. 4 | vnt. | 1,0 |  |
|  | Monolitinio betono C12/15 įrengimas | SK. 4 | m³ | 0,45 |  |
|  | Betoninio ištekėjimo antgalio, šlaitų, griovių įrengimas iš monolitinio betono h=0,10 (koriaplasčio) m ant skaldos sluoksnio h=0,10 m | SK. 4 | m² | 61,0 |  |
|  | Skaldos 22/32 įrengimas griovio dugno tvirtinimui, h=0,15 m | SK. 4 | m² | 9,0 |  |
|  | Latakas: |  |  |  |  |
|  | Betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 4 | m3 | 11,4 |  |
|  | Latakų įrengimas | SK. 4 | m | 381,0 |  |
|  | DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
|  | Sankryžų įrengimas ir platinimas |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h ≥ 0,52 m | SK. 5 | m³ | 30,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 57,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 57,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 57,0 |  |
|  | Suvedimas su esama danga, pažvyruojant, hvid-0,20 m | SK. 6 | m² | 6,0 |  |
|  | ASA DK 10 konstrukcijos klasė (I variantas): |  |  |  |  |
|  | Sustiprinto grunto sluoksnio (pagal MN GPSR 12) įrengimas, h ≥ 0,30 m | SK. 3 | m² | 135,0 |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h ≥ 0,48 m | SK. 5 | m³ | 68,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 106,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio (AC 22 PS) (su kelių bitumu 50/70), įrengimas, h = 0,10 m | SK. 6 | m² | 115,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (500g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 65,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (300 g/m²) | SK. 6 | m² | 129,0 |  |
|  | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio (AC 16 AS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 129,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (200 g/m²) | SK. 6 | m² | 145,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 65,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 145,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 145,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 65,0 |  |
|  | ASA DK 10 konstrukcijos klasė (II variantas): |  |  |  |  |
|  | Sustiprinto grunto sluoksnio (pagal MN GPSR 12) įrengimas, h ≥ 0,30 m | SK. 3 | m² | 135,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h ≥ 0,38 m | SK. 5 | m³ | 54,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,30 m | SK. 5 | m² | 106,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio (AC 22 PS) (su kelių bitumu 50/70), įrengimas, h = 0,10 m | SK. 6 | m² | 115,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (500g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 65,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (300 g/m²) | SK. 6 | m² | 129,0 |  |
|  | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio (AC 16 AS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 129,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (200 g/m²) | SK. 6 | m² | 145,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 65,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 145,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 145,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 65,0 |  |
|  | Asfalto dangos frezavimas/ viršutinio sl. įrengimas (Sankryžų suvedimas) |  |  |  |  |
|  | Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš AC11-AN (su kelių bitumu 50/70) h-vid=0,03 įrengimas | SK. 6 | m³/t | 3,0/7,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (300 g/m²) | SK. 6 | m² | 204,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 204,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 10,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 204,0 |  |
|  | Bortų įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių kelio bordiūrų (1,00x0,15x0,30) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 570,0 |  |
|  | Betoninių skeltų bordiūrų (1,00x0,15x0,22) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 109,0 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų (1,00x0,08x0,20) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 1120,0 |  |
|  | Bortų užsandarinimas bitumine juosta | SK. 8 | m | 1400,0 |  |
|  | Dangos atstatymas šalia gatvės borto: |  |  |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 35,0 |  |
|  | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio (AC 22 AS) (su kelių bitumu 50/70), įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 46,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (400g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 94,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C 60BP4-S (200 g/m²) | SK. 6 | m² | 28,0 |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC 11 VS) (su kelių bitumu 45/80-65), įrengimas, h = 0,04 m | SK. 6 | m² | 28,0 |  |
|  | Siūlės "karštas prie šalto" (200g/m) įrengimas sujungimuose su esama danga | SK. 6 | m | 61,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 28,0 |  |
|  | Tako su a/b danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,32 m | SK. 5 | m³ | 340,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,47 m | SK. 5 | m³ | 110,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 1040,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 195,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,06 m | SK. 6 | m² | 1130,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją C60B5-S 200 g/m² | SK. 6 | m² | 1130,0 |  |
|  | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VL, h=0,025 m (Raudonos spalvos) | SK. 6 | m² | 1130,0 |  |
|  | Šaligatvio su betoninių trinkelių danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | SK. 5 | m³ | 269,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 90,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 731,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 179,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 995,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 932,0 |  |
|  | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 14,0 |  |
|  | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (šachmatiškai išdėstytais kauburėliais) (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 49,0 |  |
|  | Nuovažų į kiemus iš betoninių trinkelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 135,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 306,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 306,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 306,0 |  |
|  | Saugumo salelių įrengimas |  |  |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,20 m | SK. 5 | m² | 25,0 |  |
|  | Posluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h=0,03 m | SK. 8 | m² | 25,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių įrengimas, h=0,08 m | SK. 8 | m² | 15,0 |  |
|  | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (šachmatiškai išdėstytais kauburėliais) (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 10,0 |  |
|  | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Vertikalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0 mm) pastatymas | SK. 10 | vnt. | 4 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 4 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant apšvietimo atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Horizontalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.5 dviračių takams (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1 m/ 3 m (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m | 437,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.13.1 dviračių takams pėsčiųjų perėja „zebras“ ploto žymėjimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m² | 17,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.14 „Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų“ ploto žymėjimas (iš termoplasto) | SK. 10 | m² | 15,0 |  |
|  | Ženklinimo tipo „1.23 Dviračio simbolis“ įrengimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | vnt. | 6 |  |
|  | Tvorelė: |  |  |  |  |
|  | Segmentinė pėsčiųjų tvorelė (pėsčiųjų atitvaras) | SK. 9 | m | 21,0 |  |
|  | Autobusų stotelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Paviljono su suoliuku ir šiukšliadėže įrengimas | SK. 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Poilsio aikštelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Suoliukų įrengimas | SK. 11 | vnt. | 2 |  |
|  | Šiukšliadėžių įrengimas | SK. 11 | vnt. | 2 |  |
|  | ŽELDINIAI |  |  |  |  |
|  | Mulčas (Natūralios spalvos, klojamas 5 cm storio sluoksniu) | SK. 12 | m² | 23,0 |  |
|  | Projektuojama Lanksva niponinė / Spirea nipponica `White Carpet` Į 1 m² sodinama 5 vnt. | SK. 12 | m² | 14,0 |  |
|  | INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais D400 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 12 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais B125 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 8 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais A15 (pastatomo tipo su užraktu) | SK. 4 | vnt. | 7 |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV ETAPAS (NUO PANEVĖŽIO G. IKI ŽAGARĖS G. ) |  |  |  |  |  |
|  | PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas: |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas (frezuojant dangas iki 0,07 m) ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Gatvės ir sankryžų ardymas) | SK. 2 | m²/m3/t | 101,0/7,1/16,33 |  |
|  | Asfalto dangos išardymas vidutiniškai 0,05 m ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (Takas ir nuovažos) | SK. 2 | m²/m3/t | 1383,0/69,2/159,16 |  |
|  | Frezuoto asfalto pakrovimas iš sandėliavimo aikštelės ir išvežimas iki 1,0 km atstumu antriniam panaudojimui (Išlyginamieji sl.) | SK. 2 | m3/t | 28,3/65,09 | Naudojama iš SKŽ-1 |
|  | Frezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 48,0/110,4 |  |
|  | Betoninių gaminių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(skerspjūvis 0,043 m²) | SK. 2 | m/m3 | 15,0/0,65 |  |
|  | Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 30,0/1,8 |  |
|  | Betono dangos išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (storis h-0,10 m) | SK. 2 | m²/m3 | 5,0/0,5 |  |
|  | Statybinio laužo (bordiūrų) pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 3,0/7,2 |  |
|  | Saugaus eismo priemonių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo elektros stulpų atramų ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 6 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 5 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 4 |  |
|  | Kelio ženklų atramų ir skydų pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | t | 0,26 |  |
|  | Medžių ir krūmų pašalinimas: |  |  |  |  |
|  | Vidutinio tankumo krūmų arba smulkaus medyno pašalinimas mechanizuotu būdu | SK. 2 | m²/ m3 | 37,0/3,7 |  |
|  | Minkštų medžių Ø0-16 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 20 |  |
|  | Minkštų medžių Ø16-24 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Minkštų medžių Ø24-32 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 3 |  |
|  | Minkštų medžių Ø32-45 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 3 |  |
|  | Supjaustytos medienos (rąstų) pakrovimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu ir iškrovimas, tvarkingai susandėliuojant statybvietės aikštelėje | SK. 2 | m3/t | 7,6/5,3 |  |
|  | Kelmų ir šakų pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu | SK. 2 | m3/t | 1,4/0,6 |  |
|  | Papildomi darbai: |  |  |  |  |
|  | Inžinerinių tinklų atpažinimo ženklų demontavimas ir i ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles. Atstatymas darbų užbaigimo metu | SK. 2 | vnt. | 17 |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
|  | Žemės sankasos įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h - 0,20 m), pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles ir darbas sąvartoje | SK. 2 | m²/m3 | 2176,0/436,0 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir pervežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 3 | m³ | 150,0 |  |
|  | Grunto pakrovimas iš laikinų sandėliavimo aikštelių, pervežimas iki 1,0 km atstumu į pylimus ir pylimų įrengimas | SK. 3 | m³ | 150,0 |  |
|  | Nepanaudoto grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 3 | m³ | 1542,0 |  |
|  | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 2098,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas: |  |  |  |  |
|  | Teritorijų planiravimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 1232,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas rankiniu būdu | SK. 3 | m² | 137,0 |  |
|  | Teritorijų šalia padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žole, h ≥ 0,10 m | SK. 3 | m²/m3 | 1368,0/137,0 |  |
|  | Nepanaudoto dirvožemio pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m³ | 299,0 |  |
|  | VANDENS NUVEDIMAS |  |  |  |  |
|  | Latakas: |  |  |  |  |
|  | Betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 4 | m3 | 9,2 |  |
|  | Latakų įrengimas | SK. 4 | m | 307,0 |  |
|  | DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
|  | Sankryžų su asfalto danga atnaujinimas |  |  |  |  |
|  | Skaldos išlyginamojo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h vid= 0,05 m | SK. 5 | m² | 83,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 83,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 83,0 |  |
|  | Bortų įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių kelio bordiūrų (1,00x0,15x0,30) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 7 | m | 455,0 |  |
|  | Betoninių skeltų bordiūrų (1,00x0,15x0,22) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 7 | m | 67,0 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų (1,00x0,08x0,20) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 7 | m | 850,0 |  |
|  | Bortų užsandarinimas bitumine juosta | SK. 7 | m | 690,0 |  |
|  | Tako su a/b danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,32 m | SK. 5 | m³ | 255,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,47 m | SK. 5 | m³ | 90,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 655,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 160,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,06 m | SK. 6 | m² | 884,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją C60B5-S 200 g/m² | SK. 6 | m² | 884,0 |  |
|  | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VL, h=0,025 m (Raudonos spalvos) | SK. 6 | m² | 884,0 |  |
|  | Šaligatvio su betoninių trinkelių danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | SK. 5 | m³ | 206,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 67,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 560,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 129,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 756,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 724,0 |  |
|  | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 7,0 |  |
|  | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (šachmatiškai išdėstytais kauburėliais) (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 25,0 |  |
|  | Nuovažų į kiemus iš betoninių trinkelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 186,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 423,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 423,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 423,0 |  |
|  | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Vertikalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0 mm) pastatymas | SK. 10 | vnt. | 2 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 3 |  |
|  | Horizontalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.5 dviračių takams (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1 m/ 3 m (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m | 336,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.13.1 dviračių takams pėsčiųjų perėja „zebras“ ploto žymėjimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m² | 3,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.14 „Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų“ ploto žymėjimas (iš termoplasto) | SK. 10 | m² | 4,0 |  |
|  | Ženklinimo tipo „1.23 Dviračio simbolis“ įrengimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | vnt. | 3 |  |
|  | Autobusų stotelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Paviljono su suoliuku ir šiukšliadėže įrengimas | SK. 11 | vnt. | 1 |  |
|  | ŽELDINIAI |  |  |  |  |
|  | Mulčas (Natūralios spalvos, klojamas 5 cm storio sluoksniu) | SK. 12 | m² | 95,0 |  |
|  | Projektuojama Lanksva beržalapė / Spirea betulifolia 'Tor' Į 1 m² sodinama 3 vnt. | SK. 12 | m² | 50,0 |  |
|  | Sodinamos Pušys juodosios / Pinus Nigra | SK. 12 | vnt. | 1,0 |  |
|  | INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais D400 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 2 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais B125 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 9 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais A15 (pastatomo tipo su užraktu) | SK. 4 | vnt. | 3 |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V ETAPAS (NUO ŽAGARĖS G. IKI KARKLŲ G.) |  |  |  |  |  |
|  | PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas: |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos išardymas (frezuojant dangas iki 0,08 m) ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (Gatvė ir sankryžos) | SK. 2 | m²/m3/t | 398,0/32,0/73,6 |  |
|  | Asfalto dangos išardymas vidutiniškai 0,05 m ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles(Takas ir nuovažos) | SK. 2 | m²/m3 | 205,0/11,0/25,3 |  |
|  | Frezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 43,0/99,0 |  |
|  | Betoninių gaminių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (skerspjūvis 0,043 m²) | SK. 2 | m/m3 | 17,0/0,8 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (skerspjūvis 0,016 m²) | SK. 2 | m/m3 | 43,0/0,7 |  |
|  | Betoninių plytelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 47,0/2,9 |  |
|  | Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles (storis h-0,06 m) | SK. 2 | m²/m3 | 64,0/3,9 |  |
|  | Statybinio laužo (bordiūrų) pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 8,3/19,9 |  |
|  | Saugaus eismo priemonių demontavimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 28 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 18 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Kelio ženklų atramų ir skydų pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | t | 1,18 |  |
|  | Medžių ir krūmų pašalinimas: |  |  |  |  |
|  | Vidutinio tankumo krūmų arba smulkaus medyno pašalinimas mechanizuotu būdu | SK. 2 | m²/ m3 | 52,0//5,2 |  |
|  | Kietų medžių Ø16-24 cm kirtimas ir išvežimas į sandėliavimo vietą kelmų pašalinimas ir utilizavimas | SK. 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Supjaustytos medienos (rąstų) pakrovimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu ir iškrovimas, tvarkingai susandėliuojant statybvietės aikštelėje | SK. 2 | m3/t | 0,47/0,33 |  |
|  | Kelmų ir šakų pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu | SK. 2 | m3/t | 0,09/0,04 |  |
|  | Esamų pralaidų išardymas: |  |  |  |  |
|  | Esamų gelžbetoninių Ø500 mm pralaidų po nuovažomis išardymas, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą(skerspjūvis 0,07m²) | SK. 2 | vnt./m | 1/9,0 |  |
|  | Statybinio laužo (betono) pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m3/t | 0,6/1,5 |  |
|  | Papildomi darbai: |  |  |  |  |
|  | Inžinerinių tinklų atpažinimo ženklų demontavimas ir i ir išvežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles. Atstatymas darbų užbaigimo metu | SK. 2 | vnt. | 7 |  |
|  | Esamo gelžbetoninio tiltelio išardymas, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | vnt/m3/t | 1/0,3/0,7 |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
|  | Žemės sankasos įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h - 0,20 m), pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles ir darbas sąvartoje | SK. 2 | m²/m3 | 3680,0/736,0 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir pervežimas iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo aikšteles | SK. 3 | m³ | 8,0 |  |
|  | Grunto pakrovimas iš laikinų sandėliavimo aikštelių, pervežimas iki 1,0 km atstumu į pylimus ir pylimų įrengimas | SK. 3 | m³ | 8,0 |  |
|  | Nepanaudoto grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 3 | m³ | 2112,0 |  |
|  | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 2183,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas: |  |  |  |  |
|  | Teritorijų planiravimas mechanizuotu būdu | SK. 3 | m² | 1599,0 |  |
|  | Teritorijų planiravimas rankiniu būdu | SK. 3 | m² | 178,0 |  |
|  | Teritorijų šalia padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žole, h ≥ 0,10 m | SK. 3 | m²/m3 | 1776,0/178,0 |  |
|  | Nepanaudoto dirvožemio pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | SK. 2 | m³ | 558,0 |  |
|  | VANDENS NUVEDIMAS |  |  |  |  |
|  | Latakas: |  |  |  |  |
|  | Betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 4 | m3 | 11,6 |  |
|  | Latakų įrengimas | SK. 4 | m | 386,0 |  |
|  | DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
|  | Sankryžų įrengimas ir platinimas |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h ≥ 0,52 m | SK. 5 | m³ | 57,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 105,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 105,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 105,0 |  |
|  | Sankryžų su asfalto danga atnaujinimas |  |  |  |  |
|  | Skaldos išlyginamojo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h vid= 0,05 m | SK. 5 | m² | 338,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 338,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 338,0 |  |
|  | Dangos atstatymas šalia gatvės borto: |  |  |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m | SK. 5 | m² | 7,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,08 m | SK. 6 | m² | 7,0 |  |
|  | Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m² | SK. 6 | m² | 7,0 |  |
|  | Bortų įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Betoninių kelio bordiūrų (1,00x0,15x0,30) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 279,0 |  |
|  | Betoninių skeltų bordiūrų (1,00x0,15x0,22) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 26,0 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų (1,00x0,08x0,20) ant betoninio pamato C12/15 įrengimas | SK. 8 | m | 1142,0 |  |
|  | Bortų užsandarinimas bitumine juosta | SK. 8 | m | 924,0 |  |
|  | Tako su a/b danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,32 m | SK. 5 | m³ | 335,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,47 m | SK. 5 | m³ | 33,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 865,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 60,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 0,06 m | SK. 6 | m² | 1002,0 |  |
|  | Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją C60B5-S 200 g/m² | SK. 6 | m² | 1002,0 |  |
|  | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VL, h=0,025 m (Raudonos spalvos) | SK. 6 | m² | 1002,0 |  |
|  | Šaligatvio su betoninių trinkelių danga įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | SK. 5 | m³ | 285,0 |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 24,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m | SK. 5 | m² | 732,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 47,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 862,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 831,0 |  |
|  | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 5,0 |  |
|  | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelių (šachmatiškai išdėstytais kauburėliais) (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 26,0 |  |
|  | Esamos trinkelių dangos išardymas ir atstatymas | SK. 8 | m² | 6,0 |  |
|  | Nuovažų į kiemus iš betoninių trinkelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,44 m | SK. 5 | m³ | 77,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,25 m | SK. 5 | m² | 175,0 |  |
|  | Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m | SK. 8 | m² | 175,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių (0,20x0,10x0,08 m) įrengimas | SK. 8 | m² | 175,0 |  |
|  | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Vertikalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0 mm) pastatymas | SK. 10 | vnt. | 5 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 8 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ant apšvietimo atramų sumontavimas | SK. 10 | vnt. | 2 |  |
|  | Horizontalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.5 dviračių takams (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1 m/ 3 m (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m | 395,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.13.1 dviračių takams pėsčiųjų perėja „zebras“ ploto žymėjimas (iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | m² | 3,0 |  |
|  | Ženklinimo tipas 1.14 „Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų“ ploto žymėjimas (iš termoplasto) | SK. 10 | m² | 17,0 |  |
|  | Ženklinimo tipo „1.23 Dviračio simbolis“ įrengimas(iš polimerinių medžiagų) | SK. 10 | vnt. | 10 |  |
|  | Poilsio aikštelių įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Suoliukų įrengimas | SK. 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Šiukšliadėžių įrengimas | SK. 11 | vnt. | 1 |  |
|  | ŽELDINIAI |  |  |  |  |
|  | Mulčas (Natūralios spalvos, klojamas 5 cm storio sluoksniu) | SK. 12 | m² | 113,0 |  |
|  | Projektuojama Lanksva beržalapė / Spirea betulifolia 'Tor' Į 1 m² sodinama 3 vnt. | SK. 12 | m² | 12,0 |  |
|  | Projektuojama Lanksva niponinė / Spirea nipponica `White Carpet` Į 1 m² sodinama 5 vnt. | SK. 12 | m² | 45,0 |  |
|  | Sodinamos Pušys juodosios / Pinus Nigra | SK. 12 | vnt. | 4 |  |
|  | INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais D400 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 3 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais B125 (plaukiojančio tipo su užraktu) liukais ir jų priderinimas prie paviršiaus | SK. 4 | vnt. | 4 |  |
|  | Šulinio pritaikymas prie projektinio aukščio naudojant g/b žiedus ir esamų šulinio liukų keitimas naujais A15 (pastatomo tipo su užraktu) | SK. 4 | vnt. | 3 |  |

PASTABOS:

- Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos.

- Pateikti asfalto, plytelių, trinkelių dangų, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio, kvalifikuoto pagerinimo sluoksnio plotai (m2) pagal projektuojamo sluoksnio viršų;

- Pateikti geotekstilės kiekiai įvertinant dengiamą plotą. Geotekstilės persidengimą turi įvertinti rangovas pagal pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas įrengimo taisykles (rekomendacijas).

- Pateikti šlaitų eroziją stabdančių medžiagų kiekiai įvertinant dengiamą plotą. Šlaitų eroziją stabdančių medžiagų persidengimą turi įvertinti rangovas pagal pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas įrengimo taisykles (rekomendacijas).

- Išmontuoti esami šulinių liukai grąžinami jų teisėtiems savininkams.

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi.

Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.].