SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

(IV etapas, Savivaldybės lėšomis finansuojami darbai)

- Sąnaudų kiekių žiniaraštis

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV statybos darbų etapas |  |  |  |  |
|  | - Ardymo/demontavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu ir išvežimu |  | m2 | 126 |  |
|  | Esamų plastikinių nuotekų d-160mm vamzdžių išardymas |  | m | 9 |  |
|  | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas |  | t | 0,2 |  |
|  | - Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas, supilant vietoje. | TS-3.1 | m3 | 637 |  |
|  | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas | TS-3.1 | m3 | 22 |  |
|  | Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto | TS-3.1.3 | m3 | 24 |  |
|  | Vamzdynų pirminis užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 135 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 480 |  |
|  | - Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl./ m3 | 8/6,1 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 2,0 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo dangčiai (iki 12,5 t) |  | kompl. | 8 |  |
|  | Plastikinių šulinių Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl. | 12 |  |
|  | - kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio |  | vnt. | 7 |  |
|  | - kalaus ketaus kvadratinės grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) |  | vnt. | 5 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm |  | m | 17 |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas/kinetė |  | vnt. | 12 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 12 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 2 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 315 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 12 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 400 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 2 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-200 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 47 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-250 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 38 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-315 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 229 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-400 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 33 |  |
|  | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 347 |  |
|  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | TS-4.6 | m | 300 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.9 | vnt. | 8 |  |
|  | - Buitinių nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Plastikinių šulinių Ø315 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl. | 1 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas montuojamos ant PVC Ø315 mm šulinio |  | vnt. | 1 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø315 mm |  | m | 2 |  |
|  | - šulinio Ø315 mm dugnas/kinetė |  | vnt. | 1 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-160 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 9 |  |
|  | Savitakinių buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 9 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.9 | vnt. | 1 |  |

*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant darbus atkasus vietoje yra randamas vamzdyno  užpylimui netinkamas gruntas, gruntas turi būti keičiamas. 	Visi išmontuoti kalaus ketaus liukai, bei grotelės turi būti gražinti tinklus eksploatuojančiai įmonei UAB „Šiaulių vandenys“.