SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

(IV etapas, Programa „Skatinti darnų judumą miestuose“)

- Sąnaudų kiekių žiniaraštis

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV statybos darbų etapas |  |  |  |  |
|  | - Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas, supilant vietoje. | TS-3.1 | m3 | 89 |  |
|  | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas | TS-3.1 | m3 | 2 |  |
|  | Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto | TS-3.1.3 | m3 | 4 |  |
|  | Vamzdynų pirminis užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 17 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 68 |  |
|  | - Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Plastikinių šulinių Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl. | 6 |  |
|  | - kalaus ketaus kvadratinės grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) |  | vnt. | 6 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm |  | m | 8 |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas/kinetė |  | vnt. | 6 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 2 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-200 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 37 |  |
|  | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 37 |  |

*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant darbus atkasus vietoje yra randamas vamzdyno  užpylimui netinkamas gruntas, gruntas turi būti keičiamas. 	Visi išmontuoti kalaus ketaus liukai, bei grotelės turi būti gražinti tinklus eksploatuojančiai įmonei UAB „Šiaulių vandenys“.