SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

PAKELIAMOSIOS UŽKARDOS MODERNIZAVIMAS (Nr. 11245)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti automobilių, įvažiuojančių ir išvažiuojančių į ligoninės teritoriją, kontrolę, vykdo pakeliamosios užkardos modernizavimą apsaugos poste, esančiame Santariškių g. 2, Vilniuje. Pirkimas apima automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės sistemos įrengimą ir su juo susijusius darbus.

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje. Tiekėjas turi pristatyti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos programinės įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge nepakankamai atspindimas siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) PDF formatu. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti konkrečias vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės (t. y. pastebimai pažymėti spalvotai, nurodyti rodyklėmis ar pabraukti) ir nurodyti, kuriam techninių reikalavimų punktui jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto svetainę (jei tokia yra), kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti įtrauktos į pateikiamus katalogus ar aprašymus). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus, gali atmesti pasiūlymą.

- Visa siūloma įranga privalo būti nauja. Naudotos ar atnaujintos („Refurbished“) įrangos siūlyti negalima.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau jų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Tiekėjas privalo įrodyti siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Įrengimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Tiekėjas privalo būti oficialus siūlomos valdymo programinės įrangos gamintojo atstovas arba turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia programine įranga (jei pats programinės įrangos negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra oficialus gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu.

- Visa pateikiama įranga, licencijos, garantinio ir techninio palaikymo sutartys turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Perkančiosios organizacijos vardu, jei gamintojo palaikymo sistema tai leidžia.

- Prieš teikdami pasiūlymą, suderinę su perkančiąja organizacija apžiūros datą ir laiką, tiekėjai gali susipažinti ir apžiūrėti apsaugos postą, esantį adresu Santariškių g. 2, Vilniuje. Kontaktinė informacija: el. paštas – andrej.cernecov@santa.lt; tel. +370 5 2501800.

- Tiekėjas turi įvertinti visus būtinus darbus ir sąnaudas bei įtraukti juos į pasiūlymą, kad užtikrintų tinkamą sistemos eksploatavimą.

2. Techniniai reikalavimai

Turės būti atlikta esamos situacijos analizė, suprojektuotas ir su Perkančiąja organizacija suderintas pakeliamosios užkardos modernizavimo sprendimas, taip pat atliktas įrangos montavimas Perkančiosios organizacijos apsaugos poste, esančiame Santariškių g. 2, Vilniuje. Apsaugos posto koordinatės: 54°45'14.2"N 25°16'48.0"E. Nuoroda į žemėlapį: https://maps.app.goo.gl/GhuVn118BgLki6qQ8

1 pav. Apsaugos postas Santariškių g. 2, Vilnius

Reikalavimai pakeliamosios užkardos modernizavimui

      - Lentelė. Reikalavimai techninei įrangai.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Numerių atpažinimo kamera |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Raiška | Ne mažesnė kaip 1920×1080 |  |
|  | Dienos/nakties režimas | Turi būti automatinis režimo perjungimas. |  |
|  | IR apšvietimas | Turi būti integruotas IR apšvietimas. |  |
|  | Kadrų kiekis | Ne mažiau kaip 30 k/s (angl. fps). |  |
|  | Objektyvas | Motorizuotas objektyvo fokusavimas ir priartinimas. |  |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip 2 kartų. |  |
|  | Apsaugos klasės | Ne blogiau kaip IP67. |  |
|  | Temperatūra | Veikimo temperatūros diapazonas ne blogiau kaip nuo -35 °C iki +60 °C. |  |
|  | Darbo aplinkos sąlygos | Kamera turi būti pritaikyta darbui lauko sąlygomis. |  |
|  | Numerių atpažinimo atstumas | Optimalus numerio atpažinimo atstumas: ne blogiau kaip 5 m. |  |
|  | Transporto priemonių greitis numerio nuskaitymui | Turi gebėti nuskaityti automobilio numerį judančiame transporto priemonėje. |  |
|  | Procesorius | Integruotas ANPR apdorojimo procesorius, ne blogiau kaip keturių branduolių procesorius, veikiantis 1,4 GHz dažniu. |  |
|  | Įvykių saugykla | Turi išsaugoti ne mažiau kaip 40000 įvykių net dingus maitinimui. |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai | ONVIF, ARP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, RTSP, HTTPS, DNS, SNMP, SSL/TLS, NTCIP. |  |
|  | Įėjimo/išėjimo (I/O) jungtis | Turi būti. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojama su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Kelio užtvaras |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Tipas | Tiesios karties. |  |
|  | Paskirtis | Užtvaras turi pilnai užkardyti kelią. |  |
|  | Karties pakėlimo/ nuleidimo trukmė | Ne daugiau 3 s. |  |
|  | Karties pakėlimų ir nuleidimų skaičius | Neribojamas. |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne blogiau kaip IP54. |  |
|  | Automatinis karties pakėlimas dingus elektrai | Turi būti. |  |
|  | Ilgis | ~4 metrų (parenkamas pagal kelio plotį). |  |
|  | Valdymas | Turi būti galimybė atidaryti kelio užtvarą nuotoliniu būdu (paspaudus nuotolinį mygtuką, signalas iš kitos sistemos). |  |
|  | Avarinis atidarymas | Turi būti. |  |
|  | Spalvinė indikacija | Turi būti (žalia, raudona). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Informacinis terminalas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Ekranas | Aukšto ryškumo, saulės šviesoje įskaitomas LCD arba lygiavertis ekranas, ne mažiau kaip 8 eilučių teksto palaikymas. |  |
|  | Paskirtis | Informacinis terminalas skirtas atvaizduoti vairuotojams išvesties informaciją (pranešimus). |  |
|  | Išvesties informacijos formatavimas | Atvaizduojamą informaciją turi būti galima modifikuoti (keisti šrifto dydį, spalvas, išdėstymą). |  |
|  | Suderinamumas | Suderinama su įvažiavimo ir išvažiavimo valdymo sistema. |  |
|  | Atsparumas | Korpusas turi būti atsparus oro sąlygoms. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Turi būti vidinė duomenų bazė, kuri užtikrina sistemos veikimą dingus ryšiui su valdymo sistema. Vidinė duomenų bazė turi automatiškai sinchronizuotis su valdymo sistemos duomenų baze, kai ryšys atsistato. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Indukcinės kilpos detektorius |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Kanalų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | Reakcijos laikas | Ne daugiau nei 250 ms. |  |
|  | Paskirtis/panaudojimo sritis | Aktyvuoja kameros valstybinių numerių atpažinimo režimą automobiliui atvykus prie kelio užtvaro. Neleidžia kelio užtvarui nusileisti, kol automobilis pravažiuoja. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| GSM valdymo modulis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Telefonų numerių kiekis | Turi būti galima įregistruoti ne mažiau kaip 800 numerių. |  |
|  | Įvykių saugojamas | Turi išsaugoti ne mažiau kaip 1000 įvykių savyje net dingus maitinimui. |  |
|  | Temperatūra | Veikimo temperatūros diapazonas ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +50°C. |  |
|  | Paskirtis | Distanciniu būdu per mobilųjį telefoną su SIM kortele leis valdyti kelio užtvaro pakėlimą (atlikus skambutį). |  |
|  | Numerių įvedimas | Turi būti galima įvesti/ištrinti numerius nuotoliniu būdu. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Relė |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Kontaktai | NC/NO. |  |
|  | Paskirtis | Užtikrinti ryšį ir veikimo suderinamumą tarp kelio užtvarų komponentų. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojama su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Kelio užtvaro pakėlimo mygtukas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Paskirtis | Paspaudus mygtuką turi būti atidarytas kelio užtvaras iš apsaugos posto zonos (apie 30 m. nuo posto zonos). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |

      - Lentelė. Reikalavimai valdymo programinei įrangai.

| Eil. Nr. | Parametras |  | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdymo programinė įranga |  |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |  |
|  | Paskirtis | Valdyti transporto priemones, kurioms leidžiama arba neleidžiama įvažiuoti į stovėjimo aikštelę. |  |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama su Windows Server arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis, galimybė diegti į virtualias platformas (Perkančiosios organizacijos infrastruktūrą) |  |  |
|  | Duomenų bazė | Turi būti centrinė duomenų bazė, skirta visiems įvykiams kaupti. |  |  |
|  | Aukštas patikimumas | Turi palaikyti duomenų sinchronizavimą su apsaugos poste esančia duomenų baze, siekiant užtikrinti sistemos veikimą dingus ryšiui su pagrindiniu serveriu. |  |  |
|  | Integracijos | Turi turėti galimybė paimti automatizuotu būdu apie naudotojo duomenys (vardas, pavarde, transporto priemones numeris, ID) iš Microsoft SQL Server duomenų baze. |  |  |
|  | Plėtros apimtis | Galimybė prijungti ne mažiau kaip iki 12 įvažiavimo ir išvažiavimo vietų nekeičiant centrinės valdymo programinės įrangos. |  |  |
|  | Valdymas | Web-sąsaja arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
|  | Kelio užtvaro valdymas | Turi būti užtikrintas nuotolinis kelio užtvarų valdymas iš sistemos. |  |  |
|  | Mobilių įrenginių palaikymas | Turi būti galimybė naudoti mobiliais įrenginiais. |  |  |
|  | Ataskaitos | Turi būti galimybė sugeneruoti ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus (data, laikas, vartotojas, įvykio tipas). Turi palaikyti mažiausiai tokius ataskaitų formatus: xlsx, pdf, csv |  |  |
|  | Naudotojai | Turi palaikyti ne mažiau kaip 30 000 naudotojų (automobilių numeriai priskirti konkrečiam žmogui) |  |  |
|  | Grupės | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 5 000 naudotojų grupių, leidžiant vienam naudotojui priklausyti kelioms grupėms tuo pačiu metu. Kiekvienai grupei turi būti galima nustatyti specifines prieigos taisykles, galiojimo laikus, įvažiavimo teises ir prioritetus. Grupių konfigūravimas turi būti atliekamas per administravimo sąsają, leidžiančią: - Kurti, redaguoti ir šalinti grupes - Priskirti vartotojus grupėms rankiniu būdu arba automatiškai pagal taisykles - Nustatyti prieigos galiojimo laiką, įvažiavimo zonas ir ribojimus Turi palaikyti tokias grupių funkcijas: Grupių tipai ir pavyzdiniai scenarijai 1. Svečiai Laikinas prieigos leidimas su ribotu galiojimo laiku, identifikuojant asmenį ar transporto priemonę. - Pagrindas: valst. numeris, QR kodas arba svečio ID - Galiojimo trukmė: nustatoma rankiniu būdu arba pagal šabloną (pvz., 2 val.) - Galimas automatinis galiojimo pabaigos nustatymas Scenarijus: Atvykstantis verslo partneris gauna laikiną leidimą įvažiuoti į teritoriją nuo 09:00 iki 11:00. Po šio laiko sistema neleidžia pakartotinai patekti. 2. Vienkartinis įvažiavimas - Leidimas įvažiuoti tik vieną kartą per nurodytą laikotarpį - Galiojimo terminas: iki tam tikros datos ar valandų skaičiaus (pvz., 24 val.) - Po pirmojo įvažiavimo leidimas tampa negaliojantis Scenarijus: Tiekėjas atveža prekes. Jam suteikiamas leidimas įvažiuoti vieną kartą tarp 12:00 ir 18:00. Sistema nebeleidžia pakartotinio įvažiavimo. 3. VIP - Prieiga leidžiama bet kokiu metu - Leidžiama įvažiuoti net jei automobilių stovėjimo aikštelė užpildyta - Gali būti taikomas prioritetinis įvažiavimo režimas Scenarijus: Vadovybės narių grupė gali įvažiuoti į automobilių aikštelę bet kada, net jei vietų skaičius viršytas. 4. Darbuotojų grupės pagal skyrių - Skirtingų padalinių ar skyrių darbuotojai priskiriami atskiroms grupėms (pvz., IT, apskaita, administracija) - Galima taikyti skirtingus darbo laiko grafikus ir teritorijos prieigos zonas Scenarijus: Apskaitos skyrius gali patekti tik į 1–2 pastatus darbo dienomis nuo 07:00 iki 18:00. 5. Naktinė pamaina - Prieiga tik tam tikromis paros valandomis - Gali būti apribota zona ar aikštelė Scenarijus: Apsaugos personalo grupė gali naudotis įvažiavimo vartais tik nuo 19:00 iki 07:00. 6. Techninės priežiūros komanda - Prieiga į visas zonas, bet tik pagal iškvietimą arba tam tikromis dienomis - Galimas laiko apribojimas (pvz., tik savaitgaliais) Scenarijus: Kabelinės priežiūros komanda gali įvažiuoti į teritoriją tik šeštadieniais nuo 08:00 iki 14:00. |  |  |
|  | Teisių valdymas (leidimai) | Leisti suteikti įvažiavimo teises naudotojams ir/arba naudotojų grupėms pagal priskirtą tipą grupei (pvz., svečiai, nuolatiniai darbuotojai, vienkartinis įvažiavimas ir kt.) |  |  |
|  | Leidimų sąrašai | Juodojo ir baltojo sąrašų palaikymas. |  |  |
|  | Transporto priemonių ribojimai pagal vartotojus arba vartotojų grupes | Vienas darbuotojas gali vienu metu įvažiuoti į aikštelę tik su vienu automobiliu, jeigu priskirti keli automobiliai (automobilių kiekis gali būti didinamas pvz., iki 3 vnt.) |  |  |
|  | Rezervacija | Turi būti laisvų vietų rezervacija pagal mašinų kiekį. |  |  |
|  | Žurnaliniai įrašai ir įvykiai | Sistema turi fiksuoti visus įvykius, visais kelio užtvaro atidarymo būdais (iš telefono, mygtuko, pagal nuskaitytą numerį ir kt.) bei atlikti įvažiuojančio/išvažiuojančio automobilio foto fiksaciją. Turi būti fiksuojami tokie parametrai: laikas, data, automobilio numeris, naudotojas. - Fiksuoti kiek laiko automobilis prabuvo stovėjimo aikštelėje. - Fiksuoti pakeitimus sistemoje (naudotojų sukūrimas, automobilio numerio priskyrimas ir kt.). |  |  |
|  | Įvykių paieška | Turi būti užtikrinta įvykių paieška pagal naudotoją, datą ir laiką, įvažiavimo kryptį, automobilio numerį ir kt. |  |  |

Reikalavimai įrengimo darbams

Įsigyjama įranga ir darbai skirti pakeliamosios užkardos modernizavimui. Automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės sistema turi būti įdiegta atsižvelgiant į ligoninės poreikius ir geriausias praktikas, siekiant efektyviai valdyti transporto priemonių patekimą į teritoriją. Turi būti naudojamas aukštą patikimumą užtikrinantis sprendimas, integruotas į praėjimo kontrolės sistemą centralizuotam vartotojų valdymui. Esama sistema: FoxSec WEB su MS SQL duomenų baze. Duomenų bazės struktūra:

| persFirstName | persLastName | persUserID | Code (mašinos arba korteles) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas1 | Pavarde1 | 55932 | 8D7E845A |

Vartotojų valdymas turi būti vykdomas iš esamos sistemos – automatizuotu būdu, per duomenų bazių integraciją. Tokiu būdu bus automatiškai gaunami vartotojų duomenys, transporto priemonių numeriai ir kita reikalinga informacija (vardas, pavarde, unikalus naudotojo ID, korteles/mašinos numeris) , skirta centralizuotam naudotojų kūrimui. Perkančioji organizacija pateiks per API arba MS SQL (view) duomenų bazę šią informaciją. Perkančioji organizacija galės šią informaciją pateikti per API arba MS SQL duomenų bazę. Tiekėjas turės ją paimti iš perkančiosios organizacijos ir užtikrinti, kad duomenų atnaujinimas vyktų ne rečiau kaip kartą per parą.

Visos teisės, kurios suteikiamos naudotojui (pvz., priskyrimas tam tikrai grupei, kaip VIP), turi būti valdomos jau centrinėje valdymo sistemoje.

Tiekėjas turės pristatyti įrangą ir atlikti diegimo darbus. Įranga turi būti montuojama taip, kad užtikrintų apsaugą nuo tyčinio ir/ar netyčinio sugadinimo, tuo pačiu įvertinant jos naudojimo patogumą. Tiekėjas turi atlikti esamos situacijos analizę, suprojektuoti ir su Perkančiąja organizacija suderinti architektūrinį sprendimą, pritaikytą perkamos valdymo sistemos funkcionalumui pagal ligoninės poreikius. Įrangos montavimas vyks šiuo adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje esančiame apsaugos poste (sistemos komponentai), valdymo sistema bus įdiegta į suteiktą Perkančiosios organizacijos virtualią mašiną (Perkančioji organizacija suteiks reikalingus parametrus, operacines sistemos licencijų pateikti nereikia).

Atlikus diegimą, turės būti parengta įgyvendinto sprendimo dokumentacija: fizinės ir loginės sprendimo schemos, kiekiai bei kita su Perkančiąja organizacija suderinta techninė dokumentacija. Visi diegimo darbai turi būti atliekami kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal suderintą grafiką, organizuojant darbus taip, kad netrikdytų automobilių judėjimo.

Tiekėjai privalo įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą:

- Ryšio linijos atvedimas (MM OM4 tipo, ne mažiau kaip 4 skaidulos) nuo kelio užtvaro bokštelio iki apsaugos posto (apie 25 m kabelio ilgio). Šiuo metu nuo bokštelio iki apsaugos posto jau yra atvestas UTP kabelis.

- Visas smulkias instaliacines medžiagas (kabeliai, jungikliai, tvirtinimo elementai ir kitos medžiagos, reikalingos tinkamai atlikti įrengimo darbus).

- Numerio nuskaitymo kamerų, kortelių skaitytuvų, telefonspynės stulpus/laikiklius (jeigu montuojami ant stulpų, o ne prie apsaugos posto).

- Komutacinę spintą 600x600, 12U.

- Kelio dangos atstatymą vykdant kelio užtvaro įrengimo darbus ir optinio ryšio kabelio atvedimą. Tikslios situacijos vertinimui tiekėjai gali vadovautis Bendrųjų reikalavimų 8  punktu.

- Perkančioji organizacija suteiks įrangą, o Tiekėjas atliks jos montavimo ir prijungimo darbus, įskaitant maždaug 150 metrų UTP Cat 6 kabelio nutiesimą, 10 vnt. RJ45 tipo antgalių montavimą, kabelių tvarkymo panelės sumontavimą bei kitų smulkių instaliacinių medžiagų panaudojimą.

2 pav. Apsaugos postas

Tiekėjui nereikia pateikti žemiau išvardintos įrangos – ją suteiks Perkančioji organizacija. Taip pat Tiekėjui nereikia vertinti konfigūravimo ir programavimo darbų, nes visa įrangos konfigūracija bus atliekama pačios Perkančiosios organizacijos. Tiekėjo atsakomybė apsiriboja tik įrangos sumontavimu ir prijungimu:

- Telefonspynė.

- Valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatorine baterija (kortelių nuskaitymui).

- Modulis prijungimui valdiklio prie tinklo.

- Kortelių skaitytuvas.

- Vaizdo stebėjimo kamera.

- PoE tinklo komutatorius (12x1Gbps + 2xSFP+).

Reikalavimai sistemos testavimui

Turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija testavimo scenarijai, kurie apima šias sritis:

- Aukšto patikimumo patikrinimas.

- Sistemos veikimo atstatymas.

- Transporto priemonių numerių atpažinimo greitis ir tikslumas.

- Techninėje specifikacijoje aprašyto funkcionalumo patikrinimas.

- Kitos situacijos, galinčios turėti įtakos sistemos veikimui.

Sprendimo garantijos, palaikymas, mokymai

Numerių atpažinimo kameroms, kelio užtvarui, informaciniams terminalams, valdymo programinei įrangai, techniniams ir programiniams komponentams, licencijoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija su palaikymu, kuri užtikrins nemokamus programinės įrangos atnaujinimus, klaidų taisymą bei probleminių klausimų sprendimą.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos konsultacijų paslaugos eksploatacijos klausimais, ne mažiau kaip 30 valandų per garantinio aptarnavimo laikotarpį.

- Garantinis aptarnavimas teikiamas 5 dienas per savaitę, 8 valandas per parą (paslaugos tipas 8x5). Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Turi būti galimybė kreiptis tiesiai į gamintoją/tiekėją konsultacijos ar gedimo atveju.

- Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio laikotarpio metu.

- Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

Atlikus sistemos įrengimą ir testavimą, personalas turi būti apmokytas kaip naudotis sistema ir jos funkcionalumais (ne mažiau kaip 2-jų valandų mokymai, ne mažiau kaip 5 žmonėms) bei pateiktos instrukcijos. Mokymai turi apimti šias sritis: vartotojų ir grupių kūrimą, priskyrimą, juodų/baltų sąrašų valdymą, paieškos funkcionalumą ir teisių valdymą.

      - Lentelė. Orientacinis įrangos kiekis

| Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- |
| Numerių atpažinimo kamera | 2 |
| Kelio užtvaras | 1 |
| Informacinis terminalas | 2 |
| Indukcinės kilpos detektorius | 3 |
| GSM valdymo modulis | 1 |
| Relė | 1 |
| Kelio užtvaro pakėlimo mygtukas | 1 |
| Valdymo programinė įranga | 1 |

Įrangos kiekis turi būti parenkamas taip, kad užtikrintų aprašytą funkcionalumą. Atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų ir licencijų sąrašas su gamintojo kodais, taip pat trumpas funkcionalumo aprašymas, nurodantis, ką kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka reikalavimus. Dokumente turi būti nurodyti kiekiai ir pavadinimai.

Tiekėjai gali siūlyti ir lygiaverčius sprendimus, tačiau siūlydami lygiavertį sprendimą privalo įvertinti visą aukščiau aprašytą funkcionalumą ir pateikti gamintojo dokumentaciją atitikimui įvertinti.