Pirkimo sąlygų

1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MARŠKINAIČIAMS BALTIEMS

# (TRUMPOMIS RANKOVĖMIS)

# (1-a pirkimo dalis)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Marškinaičiai balti (trumpomis rankovėmis) – (toliau tekste - marškinaičiai) skirti dėvėti kaip apatiniai baltiniai po kasdienės uniformos marškiniais tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų periodu.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus, turi būti  patogūs dėvint, nevaržyti judesių, užtikrinti šiluminį komfortą ir geras higienines sąlygas.

- Marškinaičių gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Marškinaičių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kariams reikalingų marškinaičių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytose pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių apatinių drabužių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

1 lentelė

MARŠKINAIČIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Dydis (krūtinės apimtis), cm | 88-92 | 96-100 |  | 104-108 |  | 112-116 | 120-124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 76-80 | 84-88 |  | 92-96 |  | 100-104 | 108-112 |
| 164-170 |  | X | X | X |  | X |  |  |
| 176-182 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 188-194 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 200-206 |  |  | X | X |  | X |  | X |

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Marškinaičiai turi būti pagaminti iš medvilninės, trikotažinės medžiagos su elastanu, vienspalvės baltos spalvos, artimos PANTONE TEXTILE katalogo spalvos kodui - 11-4202 TP. Trikotažinė medžiaga turi būti gerų higieninių savybių, užtikrinti gerą oro ir vandens garų cirkuliaciją, gerus šilumos mainus. Marškinaičių medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.

- Marškinaičiai statytomis trumpomis rankovėmis, tiesaus silueto. Rankovių ir priekio apačia - tiesi. Nugaros detalės apačia išgaubta, pailginta 4,0 ± 0,2 cm (ties nugaros viduriu).

- Marškinaičių apykaklė – dviguba, siuvama iš pagrindinės medžiagos arba lastikinio 1x1 pynimo trikotažo su elastomeriniu siūlu, kurio pluoštinė sudėtis - 95 ± 1 % medvilnė, 5 ± 1 % elastanas; paviršinis tankis – 240 ± 15 g/m2. Apykaklės aukštis – 2,0 cm ± 0,2 cm.

- Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

- Marškinaičių bazinis dydis - 96-100; ūgis – 188-194. Bazinio dydžio/ūgio gaminio matai ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

MARŠKINAIČIŲ BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ MATŲ LENTELĖ

96-100 dydžio (krūtinės apimties), 188-194 ūgio

| Eil. Nr. | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis, cm ± |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priekio ilgis nuo peties aukščiausio taško | 69,0 | 1,5 |
| 2. | Krūtinės apimtis, 1/2 (tie pažastimi) | 50,0 | 1,0 |
| 3. | Apačios plotis, 1/2 | 50,0 | 1,0 |
| 4. | Pečių plotis | 46,0 | 1,0 |
| 5. | Rankovės ilgis (matuoti nuo rankovės galvutės viršaus iki rankovės apačios) | 18,0 | 0,5 |
| 6. | Rankovės išėmos ilgis (matuoti priekio išėmą tiesiai nuo peties iki pažasties) | 23,0 | 0,5 |
| 7. | Rankovės plotis apačioje, 1/2 | 17,0 | 0,5 |
| 8. | Priekaklio plotis | 17,5 | 0,5 |
| 9. | Priekaklio gylis priekyje | 10,0 | 0,5 |

- Trikotažinės medžiagos turi būti pagamintos kokybiškai, be tekstilinių defektų, iš kokybiškų šukuotinių verpalų. Medžiagos gamybai parenkami siūlai/verpalai (jų kokybė, rūšis, storis) turi būti taip, kad kuo geriau užtikrintų funkcines gaminio savybes ir techninius reikalavimus medžiagai Trikotažas turi būti vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nubėgusių akių. Spalva (dažymas) turi būti tolygi/vienoda visame gaminio plote. Trikotažinė medžiaga, naudojama marškinaičių gamybai, turi būti minkšta - būtina silikoninė minkštinanti arba lygiavertė medžiagos apdaila.

3 lentelė

PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINAIČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Šukuotinė medvilnė 95,0 2,0 Elastanas 5,0 2,0 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis g/m2 | 150,0 + 20,0/ -10,0 | LST EN 12127 arba LST ISO 3801, arba lygiavertis |
| 3. | Mezgimas | Lygusis skersinis | LST EN ISO 8388 arba lygiavertis |
| 4. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) – skalbimas 4N, džiovinimo būdas – A) (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 5. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 2 000 sūkių), laipsnis | 3 | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 15 000 | LST EN 12947-2 arba lygiavertis |
| 7. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- rodiklis 7. ,,Spalvų skirtumas” Δ ECMC reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

- Marškinaičių detalės kerpamos išilgine kryptymi. Priekis, nugara, rankovė - iš vienos detalės. Apykaklė – iš vienos detalės, dviguba, kerpama iš pagrindinio trikotažo arba lastikinio pynimo trikotažo. Porinės detalės turi būti vienodos, simetriškos. Neleidžiami atspalviai tarp to pačio gaminio detalių.

- Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamojo grandininio dygsnio mašinomis arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Marškinaičių ir rankovių apačios palenkimas turi būti siuvamas dviadate grandininio dygsnio (plokščiasiūle) mašina arba lygiaverte, galinčia užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) 0,5 - 0,6 cm. Marškinaičių ir rankovių apačios palenkimas - 2,0 cm ± 0,2 cm.

- Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę  visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti dėvėjimo metu.

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Siūlų spalva derinama prie gaminio medžiagos spalvos.

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių/siuvinių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, įtvirčių siūlės viduryje, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus; nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų; gerai išvalyti: be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių; turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Priežiūros instrukcija gali būti nurodyta sugeneruotame QR kode, kuris turi būti nurodytas įsiuvamoje etiketėje.

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta ne mažesnio kaip A5 formato dydžio, baltos spalvos lapu su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės, kuriose sudėti skirtingų dydžių gaminiai, turi būti paženklintos raudonos spalvos lapais, nurodant visus 32 punkte reikalaujamus rekvizitus.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant padėklų (europalečių). Prie kiekvieno padėklo (europaletės) turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio, baltos spalvos pakavimo lapas, kuriame nurodomi tokie ryškiai matomi rekvizitai:

- Tiekėjo/gamintojo pavadinimas,

- prekės pavadinimas,

- dydis,

- dėžių kiekis,

- prekių kiekis vienoje dėžėje,

- bendras prekių kiekis paletėje,

- kita informacija (esant poreikiui).

- Padėklai (europaletės) ant kurių sudėtos kartoninės dėžės su skirtingų dydžių gaminiais, turi būti paženklintos raudonos spalvos lapais, nurodant visus 34 punkte reikalaujamus rekvizitus.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

_____________________