Pirkimo sąlygų

1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MARŠKINAIČIAMS BALTIEMS

# (ILGOMIS RANKOVĖMIS)

# (2-a pirkimo dalis)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Marškinaičiai balti (ilgomis rankovėmis)   (toliau – marškinaičiai) skirti kariams dėvėti kaip apatiniai baltiniai po kasdienės uniformos marškiniais šaltuoju metų laikotarpiu, jie turi būti  patogūs dėvint, nevaržyti judesių, užtikrinti šiluminį komfortą ir geras higienines sąlygas.

- Marškinaičiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Marškinaičių gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Marškinaičių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kariams reikalingų marškinaičių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytose pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, pasirašius sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių apatinių drabužių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

1 lentelė

MARŠKINAIČIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Dydis (krūtinės apimtis), cm | 88-92 | 96-100 |  | 104-108 |  | 112-116 | 120-124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 76-80 | 84-88 |  | 92-96 |  | 100-104 | 108-112 |
| 164-170 |  | X | X | X |  | X |  |  |
| 176-182 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 188-194 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 200-206 |  |  | X | X |  | X |  | X |

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Marškinaičiai turi būti pagaminti iš baltos, medvilninės trikotažinės medžiagos su kilputėmis (frotė) arba šiauštu pūku marškinaičių vidinėje pusėje. Medžiaga turi būti gerų higieninių savybių, užtikrinti gerą oro ir garų cirkuliaciją, šiluminį komfortą.

- Marškinaičių apykaklė ir rankogaliai dvigubi, siuvami iš lastikinio pynimo trikotažo.

- Trikotažinių medžiagų spalva balta, artima PANTONE TEXTILE katalogo spalvos kodui 11-4202 TP.

- Marškinaičiai statytomis ilgomis rankovėmis pusiau prigludusio silueto su apykakle (apvadu) ir rankogaliais. Rankovių ir marškinaičių apačia - tiesi.

- Marškinaičiai apykaklės aukštis/plotis vienodas aplink – 2,5 cm ± 0,2 cm,  rankogalių aukštis/plotis - 6,0 cm ± 0,3 cm.

- Bazinio dydžio 96-100 (krūtinės apimties) ir ūgio 176-182 maršinančių  Pagrindiniai bazinio dydžio/ūgio gaminio matai ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje.

- Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

2 lentelė

MARŠKINAIČIŲ BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ MATŲ LENTELĖ

96-100 dydžio (krūtinės apimties), 176-182 ūgio

| Žymėjimas eskize | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis, cm ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo viršaus iki apačios) | 74,0 | 1,0 |
| B | Krūtinės apimtis, 1/2 (tie pažastimi) | 54,0 | 1,0 |
| C | Apačios plotis, 1/2 | 54,0 | 1,0 |
| D | Rankovės ilgis | 63,0 | 1,0 |
| E | Priekaklio plotis | 16,0 | 0,5 |
| F | Pečių plotis | 48,0 | 0,5 |
| G | Rankovės išėmos ilgis (matuoti priekio išėmą tiesiai nuo peties iki pažasties) | 26,0 | 0,5 |
| H | Rankovės plotis apačioje, 1/2 | 10,0 | 0,5 |
| K | Priekio priekaklio gylis | 9,5 | 0,3 |

- Trikotažinė medžiaga turi būti balinta, pagaminta iš kokybiškų šukuotinių verpalų, vienoje pusėje/sluoksnyje pliušiniu - frotė (su kilputėmis) pynimu arba su šiauštu pūku, arba su lygiaverčiu šiltinančiu sluoksniu. Marškinaičių pagrindinės medžiagos techniniai parametrai pateikti 3 lentelėje.

- Marškinaičių apykaklė ir rankogaliai iš lastikinio pynimo dvigubo trikotažo, numegzto su elastomeriniu siūlu.

- Marškinaičių detalės kerpamos išilgine kryptymi. Priekis, nugara, rankovė - iš vienos detalės. Apykaklė, rankogaliai - iš vienos detalės, dvigubi, kerpami iš lastikinio pynimo trikotažo.

- Porinės detalės turi būti vienodos, simetriškos Neleidžiami atspalviai tarp to pačio gaminio detalių.

- Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę  visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti dėvėjimo metu.

- Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamojo grandininio dygsnio mašinomis arba lygiavertėmis, galinčiomis užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Marškinaičių apačios palenkimas - 2,5 cm ± 0,2 cm.

- Marškinaičių apačios palenkimas turi būti siuvamas dviadate grandininio dygsnio (plokščiasiūle) mašina arba lygiaverte, galinčia užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) - 0,5 - 0,6 cm, dygsnių tankis - 4 dygsniai/cm.

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Siūlų spalva derinama prie gaminio medžiagos spalvos.

- Marškinaičių gamybai parenkami siūlai/verpalai (jų kokybė, rūšis, storis) turi būti taip, kad kuo geriau užtikrintų funkcines gaminio savybes ir techninius reikalavimus. Trikotažas turi būti pagamintas kokybiškai, vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, iširusių kilpų.

- Trikotažinė medžiaga, naudojama marškinaičių gamybai, turi būti minkšta - būtina silikoninė minkštinanti arba lygiavertė minkštinanti apdaila.

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių/siuvinių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, įtvirčių siūlės viduryje, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus, nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti – be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

3 lentelė

PAŠILTINTOS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINAIČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Šukuotinė medvilnė 100 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis g/m2 | 260,0 ± 20,0 | LST EN 12127 arba LST ISO 3801, arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) – skalbimas 6N, džiovinimo būdas – A) (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. | Medžiagos polinkis (po 2000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis veltis | 3 3 3 | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 15 000 | LST EN 12947-2 arba lygiavertis |
| 6. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Rodiklis 6 ,,Spalvų skirtumas“ Δ ECMC reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią tiekėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba, ji gali būti nurodoma ir sugeneruotame QR kode, kuris atspausdinamas ant įsiuvamos etiketės gaminio viduje.

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

- Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal gaminių dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais, arba europaletėmis arba kitu būdu.

- Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės, polietileniniai maišeliai ) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

__________