# Pirkimo sąlygų

# 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MARŠKINĖLIAMS IR ŠORTAMS

# (SPORTINIO  KOMPLEKTO)

# (4-a pirkimo dalis)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Sportinis komplektas skirtas dėvėti kariams ir kariūnams, atliekantiems sportines užduotis. Drabužiai turi būti patogūs, nevaržyti judesių, užtikrinti komfortą, geras higienines sąlygas ir turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Sportinį komplektą sudaro marškinėliai trumpomis rankovėmis ir šortai.

- Sportinio komplekto gamybai naudojamos trikotažinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Sportinio komplekto kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kariams reikalingų sportinių komplektų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402 (EN 13402) standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių - ūgių sistemą.

1 lentelė

SPORTINIO KOMPLEKTO DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Dydis (krūtinės apimtis), cm | 88-92 | 96-100 |  | 104-108 |  | 112-116 | 120-124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 76-80 | 84-88 |  | 92-96 |  | 100-104 | 108-112 |
| 164-170 |  | X | X | X |  | X |  |  |
| 176-182 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 188-194 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 200-206 |  |  | X | X |  | X |  | X |

- Tiksli dydžių lentelė, su nurodytais kiekiais, pateikiama Tiekėjui, pasirašius sutartį.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių gaminių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Trikotažinės medžiagos, naudojamos sportinio komplekto gamybai, turi būti minkštos, elastingos, gerų higieninių, šiluminių ir antistatinių savybių; užtikrinti gerą oro ir garų cirkuliaciją (gerai ir greitai pašalinti drėgmę nuo kūno į išorę). Numegztos iš poliesterinių, kompleksinių, tekstūruotų, daugiagijų verpalų/siūlų; su specialia apdaila, pagreitinančią drėgmės sugėrimą ir išgarinimą. Trikotažinių medžiagų gamybai poliesteriniai siūlai/verpalai (jų kokybė, rūšis, storis) turi būti parenkami taip, kad kuo geriau užtikrintų funkcines gaminio savybes ir techninius reikalavimus medžiagoms.

- Marškinėlių trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje. Šortų išorinio sluoksnio medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 5 lentelėje. Šortų vidinio sluoksnio medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 6 lentelėje. Šortų kišenių maišelių medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 7 lentelėje.

- Gaminių eskizai pateikti priede.

- Sportinio komplekto bazinis dydis yra: 96-100 (krūtinės apimtis), ūgis – 188-194 cm, liemens apimtis – 84-88 cm.

- Sportinio komplekto marškinėliai (toliau – marškinėliai) gaminami iš vienspalvės, trikotažinės medžiagos, kurios spalva – samaninė, artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP.

- Marškinėliai – tiesaus silueto, su atskirai kirpta apykakle iš tos pačios trikotažinės medžiagos, trumpomis rankovėmis. Rankovės – statytos, vienasiūlės. Pečių siūlė pereina į priekio pusę 2,5 – 4,0 cm. Apykaklės aukštis – 1,8 ± 0,2 cm.

- Marškinėlių priekaklio siūlėje, išorėje, nugaros detalės viduryje įsiūtas austinis ženklas – Lietuvos Respublikos vėliava. Vidinėje pusėje priekaklio siūlė apsiūta tos pačios trikotažinės medžiagos juostele. Ženklo pavyzdys turi būti suderintas prieš tvirtinant darbinį pavyzdį.

- Marškinėlių priekio detalės viršuje, kairėje pusėje (krūtinės srityje) – skydo formos transferinis arba pigmentinis marginimas (kariuomenės ženklas), kurio plotis – 6,8 cm ± 0,2 cm, aukštis – 7,7 cm ± 0,2 cm. Nugaros detalės viršuje, viduryje (ties mentėmis) – refleksinis, transferinis marginimas, kurio plotis – 0,8 ± 0,1 cm, ilgis – 10,0 ± 0,2 cm (spalva, kaip atspindinčios juostelės). Didesniems dydžiams marginimo dydis gali būti proporcingai didinamas 10 – 15 %. Marginimo bendri vaizdai pateikti priede. Marginimo atstumas nuo priekaklio vidurio linijos žemyn – 5,0 ± 0,5 cm; nuo priekio vidurio linijos į kairę – 6,5 ± 0,5 cm. Marginimui turi būti padaryta „antimigracinė“ apdaila (pagrindinės medžiagos spalva neturi būti matoma/persišviesti ant atspaudo). Marginimai turi būti be dėmių, kokybiški, neatsiklijuoti, netrūkinėti, neblukti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Marginimo tikslus dydis, vieta ir spalva turi būti suderinti prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui.

- Į marškinėlių pečių siūles (per visą siūlės ilgį) ir šortų šonines siūles (3,5 ± 0,5 cm virš skeltukų, atstumas nuo skeltuko viršaus – 3,5 ± 0,5 cm.) įsiūtos samanų spalvos šviesą atspindinčios (atšvaitų) juostelės. Šortų juostelės ilgis – 7,0 ± 0,5 cm. Atspindinčios juostelės matomos dalies plotis - 0,3-0,5 cm. Juostelės kraštai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų ir juostelė atitiktų paskirtį visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Sportinio komplekto šortai (toliau – šortai) gaminami iš vienspalvės, storesnės trikotažinės medžiagos, kurios pagrindinė spalva – tamsi samaninė, artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 19-0419 TP su samaninės spalvos, artimos PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP, detalėmis. Iš pastarosios kerpami šortų nugaros viršutinė detalė ir nugaros kišenės lystelė.

- Bazinio dydžio šortų viršutinės nugaros detalės plotis (su juosmeniu) nugaros viduryje – 13,5 ± 0,5 cm, šoninėje siūlėje (su juosmeniu) – 5,5 ± 0,2 cm; juosmens plotis – 4,0 ± 0,2 cm.

- Šortų juosmuo parauktas; su prisiūta elastine juosta, kurios plotis 4,0 ± 0,2 cm. Juosmuo nupeltakiuotas trimis lygiagrečiais peltakiais, grandininio dygsnio mašina (arba lygiaverte, užtikrinančią ne blogesnės kokybės ir savybių siūles). Pirmasis peltakis nusiuvamas 0,8 - 1,0 cm atstumu nuo juosmens viršaus, antrasis peltakis – 1,8 - 2,0 cm atstumu nuo pirmojo peltakio, trečiasis peltakis nusiuvamas 0,8 - 1,0 cm atstumu nuo antrojo peltakio. Elastinė juosta turi būti kokybiška ir neprarasti elastingumo visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Juosmens vidinėje pusėje, priekio centre, tarp pirmojo ir antrojo peltakių išsiūtos dvi tiesios, 1,5 ± 0,1 cm ilgio, vertikalios kilpos, per kurias perveriama tekstilinė virvelė. Kilpos turi būti išsiūtos tvarkingai, tvirtai ir turi neirti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Atstumas tarp kilpų – 2,5 – 3,0 cm. Tekstilinė virvelė turi būti poliesterinė arba poliamidinė (arba kitokios pluoštinės sudėties lygiavertės, ne blogesnių savybių ir kokybės), juodos arba pagrindinio audinio spalvos, plokščia, pinta, stipri, atspari dilimui, 1,1 ± 0,1 cm pločio. Ant suspaustų virvelės galų turi būti uždėti plastikiniai antgaliai, apsaugantys galus nuo irimo. Galai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Ties nugaros viduriu virvelė pritvirtinama, kad neišsivertų iš šortų juosmens.

- Šortai siuvami su pamušalu (su vidinėje pusėje, į juosmens siūlę įsiūtomis trumpikėmis) iš trikotažinės medžiagos. Šortų pamušalo trumpikės su dviejų detalių, dvigubu priekiniu įdūru.

- Bazinio dydžio šortų pamušalo (trumpikių) žingsnio siūlės ilgis – 13,0 ± 1,0 cm, klešnės apačios plotis (1/2) – 24,5 ± 1,0 cm.

- Bazinio dydžio šortų žingsnio siūlės ilgis – 17,5 ± 1,0 cm; šoninės kišenės angos ilgis – 17,0 ± 0,5 cm; nugarinės kišenės angos ilgis – 14,0 ± 0,5 cm; nugaros kišenės lystelės plotis – 1,5 ± 0,1 cm; skeltuko ilgis – 5,0 ± 0,5 cm. Šoninės kišenės angos galo atstumas nuo viršaus – 7,0 ± 0,5 cm, nugarinės kišenės angos galo atstumas nuo šoninės siūlės – 6,0 ± 0,5 cm.

- Šortai su dviem įleistinėmis kišenėmis šoninėse siūlėse ir viena įleistine kišene nugaroje, dešinėje pusėje (įsiūta viršutinės nugaros detalės siūlėje). Nugaros kišenė su lystele, užsegama užtrauktuku. Kišenės lystelė dengia užtrauktuką. Užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,3-0,4 cm. Užtrauktukas – spiralinis su metaline, magnetine galvute. Užtrauktukas turi būti derančios prie pagrindinės medžiagos spalvos.

- Šortų kišenių maišelių išorinės detalės kerpamos iš viršaus medžiagos, vidinė – iš tinklinės trikotažinės medžiagos.

- Šortai su atvirais skeltukais šoninių siūlių apačioje.

- Pagrindiniai marškinėlių bazinio dydžio gaminio matai ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Pagrindiniai šortų bazinio dydžio gaminio matai ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 3 lentelėje. Matavimo vietos nurodytos matų lentelėse.

2 lentelė

MARŠKINĖLIŲ BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis

| Žymėjimas | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis (cm) ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo viršaus iki apačios) | 72,0 | 1,5 |
| B | Krūtinės apimtis, 1/2 (matuoti ties pažastimis) | 53,0 | 1,5 |
| C | Apačios plotis, 1/2 | 53,0 | 1,5 |
| D | Rankovės ilgis (matuoti nuo galvutės viršutinio taško iki apačios) | 24,0 | 1,0 |
| E | Rankovės plotis ties pažasties išėma, 1/2 | 19,0 | 0,5 |
| F | Rankovės apačios plotis, 1/2 | 17,0 | 0,5 |
| G | Pečių plotis | 46,0 | 1,0 |
| H | Priekaklio plotis | 18,5 | 0,5 |
| I | Priekaklio gylis priekyje | 11,5 | 0,5 |

3 lentelė

ŠORTŲ BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis

| Žymėjimas | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis (cm) ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Šono ilgis (įskaitant juosmenį) | 42,0 | 1,0 |
| B | Priekio vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 27,5 | 0,5 |
| C | Nugaros vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 37,5 | 0,5 |
| D | Juosmens apimtis, 1/2 (neištempto) | 37,5 | 1,5 |
| D1 | Juosmens apimtis, 1/2 (ištempto) | 51,0 | 1,5 |
| E | Klubų apimtis, 1/2 (matuoti 24,0 cm atstumu nuo viršaus) | 53,0 | 1,5 |
| F | Klešnės plotis viršuje (šlaunies apimtis), 1/2 | 34,5 | 1,0 |
| G | Klešnės apačios plotis, 1/2 | 32,0 | 1,0 |
| H | Pamušalo (trumpikių) klešnės apačios plotis, 1/2 | 24,5 | 1,0 |

- Gaminių detalės kerpamos išilgine kryptimi, turi būti simetriškos, porinės detalės turi būti vienodos. Neleidžiami atspalviai tarp to paties gaminio detalių ir detalėse.

- Visos gaminių siūlės ir peltakiai turi būti siuvami grandininio dygsnio mašinomis (arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles). Išskyrus užtrauktuko įsiuvimui galima naudoti šaudyklinio dygsnio mašiną. Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę  visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių, peltakių, įtvirčių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Marškinėlių apačios ir rankovės apačios, šortų apačios, šortų pamušalo (trumpikių) apačios palenkimas – 2,0 – 2,3 cm pločio, turi būti siuvamas dviadate, plokščiasiūle, grandininio dygsnio mašina arba lygiaverte, užtikrinančią ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) 0,5 – 0,6 cm. Vienodas atstumas tarp peltakių turi būti visame gaminyje.

- Marškinėlių priekaklis priekyje nupeltakiuotas dvigubu grandininio dygsnio peltakiu, atstumas tarp peltakių - 0,4 – 0,6 cm.

- Marškinėlių pečių siūlės, šortų priekio ir nugaros vidurio siūlės, nugaros detalių siūlės, užpakalinės kišenės anga aplink nupeltakiuoti 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais; šortų skeltukų kraštai nupeltakiuoti 0,5 – 0,6 cm pločio peltakiais. Vienodas peltakių plotis turi būti visame ilgyje ir visame gaminyje.

- Šortų šoninių kišenių angos galai, skeltukų galai sutvirtinami zigzaginiais įtvirčiais (arba lygiaverčiais, užtikrinančiais ne blogesnę kokybę ir savybes).

- Šortų pamušalo (trumpikių) detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamojo grandininio dygsnio, plokščiasiūlėmis mašinomis arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Siuvimo siūlų bei kitų medžiagų, priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos. Tekstilinė virvelė, elastinė juosta, pamušalo (trumpikių) medžiaga, kišenių maišelių tinklinė medžiaga gali būti gaminio (tamsiai samaninės) arba juodos spalvos.

- Trikotažinės medžiagos turi būti numegztos kokybiškai, be tekstilinių defektų, iš kokybiškų verpalų, vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nuirusių kilpų. Spalva (dažymas) turi būti tolygi/vienoda visame gaminio plote.

4 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 150,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 17-19 18-20 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F )(skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. 6.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 7. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 8. | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis veltis | 4 4 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 10. | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % | ≥ 80 | LST EN ISO 20931-1 arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |
| 12. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiagos pluoštinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip po 50 % dviejų rūšių daugiagijų funkcinių siūlų. Vienas iš jų turi būti su šaldančiais mineralais, šerdinės sandaros daugiagijis siūlas, užtikrinantis greitą džiūvimą, greitą vandens išgarinimą bei šaldymą, o kitas šešiabriaunis daugiagijis siūlas, pasižymintis greitu drėgmės transportavimu, greitu džiūvimu. Abu siūlai turi užtikrinti sausumo ir vėsumo pojūtį vartotojui. Būtina pateikti dokumentą - patvirtinimą, jog marškinėlių medžiagoje panaudoti tokio tipo verpalai (pateikti oficialų dokumentą verpalų gamintojo, verpalų techninių charakteristikų, nurodyti bandymų metodo žymenį).

- Medžiaga turi būti apdorota antistatine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį); 		- -

- rodiklis 12. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos

5 lentelė

  - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (IŠORINIAM SLUOKSNIUI)

  - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 255,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 13-17 12-14 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. 6.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 7. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 8. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 9. | Drėgmės transportavimas, OMMC | ≥ 4 | AATCC TM 195 arba lygiavertis |
| 10. | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis veltis | 4 4 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 12. | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi | 550 500 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 13. | Duobimo jėga, kPa | ≥ 500 | LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis |
| 14. | Atsparumas dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |
| 15. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį);

- rodiklis 15. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

6 lentelė

  - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (PAMUŠALUI/VIDINIAM SLUOKSNIUI)

  - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 90,0  2,0 Elastanas 10,0  2,0 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 125,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Kombinuotas skersinis viengubasis | nurodyti |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 31-33 11-13 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F ) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. 6.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 7. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 8. | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis veltis | 4 4 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 10. | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % | ≥ 90 | LST EN ISO 20931-1 arba lygiavertis |
| 11. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį);

- rodiklis 11. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

7 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTŲ KIŠENĖMS (TINKLELIO STRUKTŪROS) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 60,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba lygiavertį LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F ) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau |  5 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį |
| 4. | Medžiagos polinkis (po 30 min), laipsnis: pūkuotis pumpuruotis veltis | 4 4 4 | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. | Nusidažymo atsparumas , balais - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - skalbimui |  4  4  4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |

Pastaba:

Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį);

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visų medžiagų, panaudotų gaminių siuvime, rodikliai (atsparumas dilinimui, nusidažymo atsparumas, matmenų pokytis po skalbimo) turi būti ne blogesni nei trikotažinių medžiagų.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus; nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai po palenkimo neturi skersuoti, neturi likti nuokarpų ar neįsiūtų kraštelių („pustuštės“ siūlės). Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Marškinėlių ir šortų spalvas bei visus priedus būtina suderinti prieš darbinio pavyzdžio pateikimą

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški komplektai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai, išmatavimai ir pan. gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią tiekėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti nurodyta ir sugeneruotame QR kode.

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

- Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal gaminių dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais, arba europaletėmis arba kitu būdu.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

_________________________

PRIEDAS

SPORTINIO KOMPLEKTO MARŠKINĖLIAI

SPORTINIO KOMPLEKTO ŠORTAI

KRŪTINĖS MARGINIMAS – LIETUVOS KARIUOMENĖ ŽENKLAS

AUSTINIS ŽENKLAS/ETIKETĖ – LIETUVOS RESPUBLIKOS VĖLIAVA