KONTEINERINĖS SKALBYKLOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

  - Konteinerinė skalbykla (toliau - konteineris) skirta kasdieniniam karių drabužių skalbimui ir džiovinimui.

  - Konteineris turi būti naujas ir nenaudotas.

  - Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.

  - Konteineris turi būti pastatytas ant betoninių trinkelių 500x500 mm (šeši atraminiai taškai), ne žemiau kaip 50 mm aukštyje ir horizontaliai išlyginti (paklaida iki 2 proc.). Prie konteinerio matomoje vietoje turi būti pritvirtintas gulsčiukas.

- Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos.

  - Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių naudojant prekes paskirtį ir funkcijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis:

- išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C;

- esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros;

- esant 2,0 g/m³ dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s;

- esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

  - Tiekėjas turi pateikti iš gamintojo deklaraciją arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatą, pagrindžiantį, kad konteineris atitinka 2.1. punkto reikalavimus.

- Keliamoji galia.

  - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 250 kg/m².

  - Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m².

- Rėmo konstrukcija.

4.1 Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti fitingai (8 vnt.), atitinkantys standarto ISO 1161 reikalavimus.

4.2. Konteinerio konstrukcija turi būti pritaikyta daugkartiniam pervežimui krovininiu automobiliu ( markė SISU E13TP ) ant konteineriams vežti pritaikytos galinės platformos naudojant autonominę kėlimo sistemą CHU (Container Handling Unit).

4.3.  Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių, karkasas turi būti suvirintas.

- Apšiltinimas, grindys.

  - Konteineris turi būti pagamintas iš pilkos spalvos „Sandwich“ tipo panelių. Sienos, lubos ir grindys apšiltintos poliuretano užpildu, šilumos perdavimo (U) koeficientas ne didesnis kaip 0,22 W/m²K, panelės storis 110 – 120 mm.

  - Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento drožlių plokštėmis, ne mažiau kaip 28 mm storio.

  - Grindų apdailos danga turi būti iš polivinilchlorido medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį; reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį; antistatinė, elektros iškrova ≤ 2 kV pagal standartą EN 1815; atsparumas slydimui µ ≥ 0,30 pagal standartą EN 13893; atsparumo slydimui vertė pagal standartą DIN 51130 arba lygiavertį ne žemesnė kaip R10;  ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertį; atsparumas chemikalams „geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį; atsparumas bakterijoms pagal standartą ISO 846 – „neskatina bakterijų dauginimosi“;  atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertį. Grindų dangos spalva turi būti šviesiai ruda. Grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą.

  - Grindų danga turi užeiti ir sudaryti 80 mm sienų apvadus.

- Durys.

  - Durų angos išmatavimai (matuojama nuo vieno staktos krašto iki kito): vidinis plotis 850 – 900 mm, vidinis aukštis 2000 – 2100 mm.

  - Durys turi būti plieninės su pritraukėju, apšiltintos poliuretano užpildu, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip – 1,5 W/m²K.

  - Durys turi būti sandarios, vyriai ir spynos veikti be užstrigimų, turi būti su užraktu (4 raktų komplektas).

  - Durys turi būti įrengtos trumpesnėje konteinerio sienos pusėje.

- Langai.

  - Lango stiklo matmenys ne mažesni kaip 600 x 500 mm, 1 vnt, įrengtas 1600 mm aukštyje nuo grindų. Pagamintas iš baltos spalvos PVC profilių, turinčių ne mažiau kaip 5 kameras, įstiklintas ne mažesniu nei 24 mm dviejų stiklų paketu.

  - Langas turi turėti 2 padėčių varstymo mechanizmą.

  - Šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip U=1,2 (W/m2K).

  - Langas turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes, pagamintas iš aliuminio, baltos spalvos. Turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų.

  - Langas turi būti sandarus, visi lango judantys mechanizmai turi veikti sklandžiai, be užstrigimų.

  - Langas turi būti įrengtas durų pusėje.

- Elektros instaliacija.

8.1. Išorėje į rėmą turi būti įleistos 2 (dvi) rozetės, 32 A, IP 44.

8.2. Konteineryje turi būti įrengtas apšvietimas, du atskirai įjungiami šviestuvai. Bendra dirbtinė apšvieta ne mažiau kaip 200 lx.

8.3. Prie įėjimo turi būti pakabintas lauko šviestuvas su judesio davikliu ir fotoelementu (automatiškai įjungia apšvietimą sutemus ir išjungia išaušus),  keičiama LED 11-15 W lemputė, paskirstymo dėžėje turi būti įrengtas 1 atskiras išjungiklis.

8.4. Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose.

8.5. Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės.

8.6. Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams, vidinėms rozetėms, kondicionieriui, išorinėms lauko rozetėms, šildytuvui, vandens šildytuvui, skalbimo mašinoms.

8.7. Elektros srovės nuotėkio relė 40 mA.

8.8. Įžeminimo terminalai:

Apatinėje konteinerio dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir  strypų pajungimui. Konteinerinio komplekte turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (du ne trumpesni kaip 1,5 m ilgio strypai ir elementai modulių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“).

8.9. Visos elektrinės instaliacijos turi būti atliktos laikantis  CENELEC standarto IEC 60364 taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo.

9. Skalbimo ir kita elektros įranga.

9.1. Konteineryje turi būti įrengtos 6 džiovinimo mašinos ir 6 skalbimo mašinos, kiekviena ne mažiau kaip 14 kg talpos, skalbimo mašinų gręžimo greitis ne mažesnis kaip 1000 aps./min., gręžimo jėga ne mažesnė kaip 400 G.

9.2. Visos skalbimo mašinos turi būti sujungtos į vieną bendrą vandens padavimo ir nuotekų šalinimo tinklą, konteinerio išorėje turi būti įrengtos vandens tiekimo jungtys ir nuotekų šalinimo CAMLOCK jungtis.

9.3. Konteinerio gale turi būti sumontuotas elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu Lietuvoje. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W, turėtų apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu.

9.4. Konteineryje turi būti sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne žemesnis kaip 9,2. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne mažesnis kaip 5,2.  Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB. Kondicionieriaus kompresorius turi būti pritvirtintas ant atskirų kronšteinų, žarna kondensatui pašalinti turi būti nuvesta iki konteinerio apačios.

9.4.  Konteinerio viduje turi būti sumontuotas reguliuojamos temperatūros boileris, ne mažiau kaip 50 l talpos, kuris turi būti pakeltas virš grindų ne žemiau kaip 100 mm aukštyje. Boileris turi užtikrinti technines galimybes vandens tiekimo sistemoje karšto vandens temperatūrą padidinti iki 65 ° C.

9.5. Konteineryje turi būti įrengta ištraukiamoji ventiliacija;

9.6. Konteineryje turi būti įrengta 1 kriauklė su maišytuvu, kriauklės dydis ne mažesnis kaip 500x400 mm;

9.7. Prie kraiuklės turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu;

9.8. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

9.9. Išilgai per visą grindų ilgį turi būti įrengtas vandens drenažo latakas pagamintas iš nerūdijančio plieno, neturi būti iškilusių borto kraštinių, ribojančių vandens nutekėjimą į lataką.

9.10. vidinė įranga konteineryje turi būti išdėstyta ergonomiškai ir taip, kad prie ją būtų patogu naudoti, o praėjimo tarpai užtikrintų patogų praėjimą. Vidinės konteinerio įrangos išdėstymas ir pagrindiniai matmenys bei atstumai tarp įrangos turi būti parodyti brėžinyje.

10. Dažymas.

10.1. Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta pilka spalva.

10.2. Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 60 µm storio   apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 120 µm.

10.3. Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 60 µm.

10.4. Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų.

10.5. Dažų dangos storio nustatymas turi būti atliktas vadovaujantis standarto ISO 2808  nurodymais.

11.	Konteinerio matmenys.

11.1.	Konteinerio išoriniai matmenys:

Ilgis, mm		6058 (-6; +0)

Plotis, mm		2438 (-5; +0)

Aukštis, mm		2800 (-5; +0)

11.2. Turi būti pateiktas konteinerio brėžinys su nurodytais pagrindiniais matmenimis (išoriniai ir vidiniai).

12. Apmokymas. Techninė eksploatacinė priežiūra.

12.1. Tiekėjas turi paruošti ir pateikti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto prieš prekių priėmimą išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus (susegta).

12.2. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį. Instrukcijos formatas, turinys ir išdėstymas yra laisvai pasirinktinas, bet būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis:

- Informacija dėl leistinų svorių keliant ir transportuojant konteinerius;

- Konteinerio kėlimo būdų aprašymas;

- Konteinerio ir jame sumontuotos įrangos prevencinės techninės priežiūros ir remonto darbai (jeigu tokių yra);

- Reikalavimai naudojamo vandens kokybei (jei tokių yra);

- Grindų dangos, dušo kabinų rekomenduojamos valymo cheminės priemonės;

- Skalbimo mašinos, džiovinimo mašinos ir temperatūros kontrolės elektros įrenginių naudojimo instrukcijos;

- Leistinas saugus atstumas nuo šildymo ir šaldymo įrenginių;

- Konteinerio brėžiniai su išoriniais ir vidiniais matmenimis;

- Elektros laidų išvedžiojimo schemos, paskirstymo dėžės aprašymas;

- Santechninės dalies schemos ir aprašymas;

- Konteinerio įžeminimo darbų aprašymas;

- Konteinerio dalių išklotinė;

- Garantijos aprašymas (kiek laiko galioja ir kokiems gamykliniams defektams ji taikoma).

12.3. Konteineris turi būti pardavėjo lėšomis pristatytas, iškrautas, pastatytas sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje. Visos konteinerio dalys turi būti sumontuotos ir paruoštos eksploatacijai.

12.4. Tiekėjas turi apmokyti personalą (5 žmonių), kaip reikia taisyklingai eksploatuoti konteinerį. Apmokymai turi būti atlikti prekių pristatymo teritorijoje.

13. Garantija ir kokybės kontrolė.

13.1. Konteinerio gamybos metu, užsakovui pageidaujant, tiekėjas turi leisti atvykti į gamyklą ir susipažinti su konteinerio dažymo, suvirinimo ir apšiltinimo darbų kokybės valdymo procesais.

13.2.	Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 10 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

13.3.	Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims turi būti suteikta 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis  pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 korozijos skalę ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 % konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

13.4. Jeigu garantiniu laikotarpiu surūdijimo lygis pasiekia ir viršija Ri3 laipsnį, kaip aprašyta 13.3. punkte, tai tiekėjas turi atlikti patikrinimą, pateikti išvadas dėl surūdijimo priežasties ir savo sąskaita pašalinti visus trūkumus, jei tai sukėlė nekokybiški dažai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dažymo technologija.

13.5. Santechnikos darbams, oro kondicionieriui, boileriui, el. radiatoriui ir kitiems el. įrenginiams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamyklinė garantija  nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

13.6. Skalbimo ir džiovinimo mašinoms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų arba 7000 išdirbio valandų  gamyklinė garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

13.7. Konteinerio sandarumui, santechnikos įrenginiams ir mazgams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 3 metų gamyklinė garantija  nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

13.8.	Garantinio termino metu šalinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalės ar panaudotos medžiagos turi būti apmokėtos tiekėjo sąskaita. Su remontu visas susijusias transportavimo ir kurjerio siuntimo išlaidas turi kompensuoti tiekėjas.

Rengėjas

Žydrūnas Katutis