ELEKTRONINIO JUDANČIO TAIKINIO MECHANIZMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje  pateikiami pageidaujamo elektroninio judančio taikinio mechanizmo (toliau – sistema), skirto Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

1.2. Tikslinė paskirtis – sistema yra naudojama siekiant užtikrinti LK karių pasirengimą kokybiškai ir efektyviai šaudyti į įvairiomis kryptimis judančius taikinius.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Bendrieji reikalavimai sistemai:

2.1. sistema su visais savo elementais turi būti suderinta, joje naudojami komponentai turi būti pagaminti sistemos gamintojo arba jo sertifikuoti;

  - sistema turi būti pritaikyta visiems LK naudojamiems šaulio lengviesiems ginklams – nuo 4,6 iki 8,6 mm kalibro šaudmenims;

  - sistema turi užtikrinti maksimaliai 10 kg sveriančio metalinio taikinio transportavimą tarp atramų ištemptu lynu ar trosu;

  - sistema turi būti valdoma nuotoliniu (belaidžiu) būdu. Veikimo atstumas – ne mažesnis kaip 900 m;

  - sistema turi būti pritaikyta veikti esant temperatūrai -20 °C iki +45 °C;

  - sistema turi atitikti atsparumo drėgmei IP67 standartą;

2.7. reikalavimai sistemos varikliui:

2.7.1. sistemos variklis turi būti pritaikytas darbui su lynu arba metaliniu trosu, kurių diametras nuo 6 iki 8 mm;

2.7.2. sistemos variklis turi turėti pasileidimo, kalibravimosi režimą, kurį paleidus sistema susikalibruoja ir prisitaiko prie pasikeitusio lyno ar troso ilgio;

2.7.3. sistema turi automatiškai reaguoti į ant lyno ar troso sumontuotus ribotuvus ir automatiškai sustoti juos palietusi;

2.7.4. sistema turi turėti standartinius skirtingų greičių režimus: turi būti galimybė užprogramuoti naują vartotojo sukurtą režimą ar scenarijų ir galimybė sistemą valdyti rankiniu būdu;

2.7.5. variklis turi turėti apsaugą nuo aplinkos poveikio, t. y. turi būti pritaikymas naudoti lauko sąlygomis, bet kuriuo metų laiku;

2.8. reikalavimai sistemos akumuliatoriui:

2.8.1. sistema turi turėti pakraunamą akumuliatorių;

2.8.2. akumuliatoriaus tipas – ličio jonų arba ličio polimerų;

2.8.3. akumuliatoriaus talpa – ne mažiau nei 20 000 mAh;

2.8.4. akumuliatorius su pridėtu pakrovėju turi pasikrauti ne ilgiau kaip per 5 valandas;

2.8.5. naudojant 1 akumuliatorių sistema turi veikti ne trumpiau kaip 6 valandas nepertraukiamu rėžimu (naudojant 7 kg taikinį);

2.9. reikalavimai taikiniams:

2.9.1. sistema komplektuojama su 2 plieniniais taikiniais, skirtingų išmatavimų;

2.9.2. taikinių forma – apskritimo;

2.9.3. taikinių medžiaga – plienas. Plieno tipas – HARDOX 450;

2.9.4. taikinys – dydis 30 (+/-2)cm;

2.9.5. taikinys – dydis 20 (+/-2)cm;

2.10. reikalavimai nuotolinio valdymo prietaisui:

2.10.1. nuotolinio valdymo prietaisas turi turėti galimybę visiškai valdyti sistemą;

2.10.2. valdymo atstumas – ne mažiau kaip 900 m tiesioginio matomumo sąlygomis;

2.10.3. prietaisas turi leisti pasirinkti skirtingus režimus ir scenarijus, turi leisti prietaise kurti scenarijus ir juos įkelti į taikinių sistemą;

2.11. reikalavimai taikinio pakabinimo sistemai:

2.11.1. turi būti suderinama su sistemos varikliu;

2.11.2. turi prie jo prisijungti ir atsijungti greitomis jungtimis, nereikalaujant įrankių;

2.11.3. turi turėti uždedamą skydą, kuris apsaugo variklį nuo rikošeto sukeltų pažeidimų;

2.11.4. su sistema tiekiamas lynas turi būti ne tampraus tipo (angl. static). Lyno ilgis ne mažiau kaip 100 m;

2.11.5. lyno įtempimui lauko sąlygomis turi būti pridėtas įtaisas. Įtaiso tempimo jėga – ne mažiau kaip 500 kg;

2.11.6. lyno tvirtinimui prie įvairių konstrukcijų turi būti pridėtos specialios kilpos, kurios neužsiveržiant leistų lyną pritvirtinti prie įvairių objektų (kuolų, medžių, akmenų ir t. t.);

2.11.7. sistema turi būti komplektuojama su 2 vnt. išskleidžiamų trikojų, kurie leistų sistemos lyną bet kokioje vietovėje sumontuoti iki 3 metrų aukščio;

2.11.8. trikojai turi būti sukomplektuoti su atotampomis, kurios užtikrintų sistemos stabilumą;

2.12. reikalavimai sistemos akumuliatoriaus pakrovėjui: sistemos akumuliatoriaus pakrovėjas turi būti „smart“ tipo bei būti pritaikytas krauti sistemos akumuliatorius iš elektros tinklo (220VAC);

2.13. reikalavimai sistemos transportavimo konteineriai:

2.13.1. konteineriai turi būti tokio dydžio, kad tilptų visa sistema (išskyrus trikojus);

2.13.2. konteineriai turi atitikti MIL SDT 810 standartą;

2.13.3. konteinerių maksimalus svoris su įranga – 40 kg.

PRIVALOMAS JUDANČIO TAIKINIO SISTEMOS KOMPLEKTAS

3. Judančio taikinio sistemos komplekto sudėtis:

3.1. sistemos variklis – 1 vnt.

3.2. sistemos akumuliatorius – 2 vnt.

3.3. taikiniai – 2 vnt.

3.4. nuotolinio valdymo prietaisas – 1 vnt.

3.5. taikinio pakabinimo sistema – 1 vnt.

3.6. sistemos lynas, tempimo ir kabliai – 1 kompl.

3.7. sistemos lyno stovas (trikojis) – 2 vnt.

3.8. sistemos akumuliatoriaus pakrovėjas – 1 vnt.

3.9. sistemos transportavimo konteineriai – 1 kompl.

3.10. nuotolinio valdymo kartotuvo komplektas – 1 vnt.

GARANTIJA, PARAMA IR IŠLAIKYMAS

4. Sistemos gamintojas ir pardavėjas turi pateikti produktų vartotojų, aptarnavimo, priežiūros instrukcijas ir rekomendacijas. Užtikrinti nustatytu laiku produkto atnaujinimą, serviso biuletenių (angl. Service bulletin) ir programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus bent 10 metų laikotarpiu.

5. Sistemos gamintojas ir pardavėjas turi užtikrinti šių produktų priežiūrą, aptarnavimą bei remonto darbus, atsarginių dalių tiekimą bent 10 metų laikotarpiu.

6. Sistemai turi būti suteikiama bent 24 mėnesių garantija dėl gamintojo broko.

____________________________________________