Tiekėjams						2025-10-21

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Birutės gatvės kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, lietaus nuotekų tinklus statybos rangos darbai Šiaulių mieste“ (CVP IS pirkimo Nr. 4375166) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Klausimas:

„Techninio darbo projekto (toliau – Projektas) susisiekimo dalies 12.7.1 (Medžių sodinimas) skyriuje nurodyta, kad prieš užpilant derlingąjį dirvožemio sluoksnį, įrengiama aeracijos sistema bei 60 mm skersmens PVC laistymo vamzdelis, tačiau laistymo vamzdelio įrengimo darbų nėra darbų kiekių žiniaraštyje (toliau – DKŽ).

Prašome pateikti laistymo vamzdelio įrengimo kiekius visų etapų DKŽ.“

- Atsakymas:

„P24-041-TDP-S.SKŽ-1 papildytas 12.1.6, 19.1.5, 25.1.4, 32.1.6, 39.1.2 pozicijomis

P24-041-TDP-S.SKŽ-2 papildytas 27.1.4, 34.1.5 pozicijomis.

Papildytos techninės specifikacijos (P24-041-TDP-S.TS) 12.2.6 ir 12.2.7 poskyriais.

Pateikiami atnaujinti P24-041-TDP-S.SKŽ-1 ir P24-041-TDP-S.SKŽ-2, ir P24-041-TDP-S.TS, kurie bus pridedami prie atnaujintos projekto A laidos.“

- Klausimas:

„Projekto susisiekimo dalies 12.7.2 (Krūmų sodinimas) skyriuje nurodyta, kad užpylus derlingo grunto 30cm gylyje ir plotą užklojus bei sutvirtinus dembliu, reikiamais atstumais iškerpamos kiaurymės, tuomet sustatomi krūmų sodinukai, išimami iš vazonų ir sodinami atstumais nurodytais plane.

Prašome pateikti demblio technines specifikacijas ir papildyti visų etapų darbų kiekių žiniaraščius (toliau – DKŽ) demblio įrengimo darbais.“

- Atsakymas:

„ Pakoreguotas techninių specifikacijų (P24-041-TDP-S.TS) 12.7 skyrius „Įrengimas“.

Pridedama papildyta technine specifikacija.“

- Klausimas:

„2025-09-22 atsakydami į tiekėjų klausimą Nr. 4 „Prašome pateikti želdinių (medžių, krūmų ir kt.) sodinukų dydžius.“ Nurodėte: „Želdinių dydžiai yra nurodyti brėžinio „P24-041-TDP-S.B-10 Želdinių atsodinimo planas  M 1:500“ sutartiniuose žymėjimuose.“.

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 2011-12-16 Nr. D1-983, urbanizuotose teritorijose minimalūs medžių/krūmų reikalavimai gatvių želdinimui yra:

•	Kamienas iki pirmųjų šakų netrumpesnis 2,20 m, perimetras 1m aukštyje ne mažesnis 10-12 cm;

•	Spygliuočiams (išskyrus krūmus) – pušims – 1,5 m aukščio, šaknų gumulas 30-40 cm;

•	Vazonuose  - talpa ne mažesnė 30 - 45 ltr;

•	Sodinimui skirti dideli medžiai turi būti ne mažesnė apimtis nei 20-25 cm;

•	Krūmai ne žemesni kaip 20cm.

Projekte numatytų sodinti želdinių parametrai prieštarauja nurodytam dokumentui. Prašome paaiškinti kuo vadovautis teikiant pasiūlymą.“

- Atsakymas:

„Pakoreguotas techninių specifikacijų (P24-041-TDP-S.TS) 12.3 skyrius „Želdiniai“

Pridedama papildyta technine specifikacija.“

4 Klausimas:

„Projekte nepateiktos techninės specifikacijos gruntų sustiprinimui arba pagerinimui. Techninių specifikacijų 3.1. p. pastaboje Nr. 1 nurodyta: „gruntų pagerinimo priemonės pagal MN GPSR 12“ tačiau darbų kiekių žiniaraštyje 10.1.1., 10.2.1, 17.3.1 ir kt. punktuose šis darbas vadinamas „Sustiprinto grunto sluoksnio (pagal MN GPSR 12) įrengimas“. Prašome patikslinti, kokius darbus reikės atlikti – sustiprinimą ar pagerinimą.“

4 Atsakymas:

„Projekte vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19  73. punktu    Kai DK 100–DK 2 dangų konstrukcijų klasės žemės sankasos įrengimui numatoma naudoti F2 ir (arba) F3 klasių gruntus, turi būti numatomas gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR. SKŽ-1 ir SKŽ-2 bei aiškinamajame rašte nurodoma Sustiprinto grunto sluoksnis (pagal MN GSPR 12).

Techninėje specifikacijoje nurodoma vadovautis gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniais nurodymais  MN GPSR 12 (toliau MN GPSR 12).

Pridedama P24-041-TDP-S.SKZ-1 ir P24-041-TDP-S.SKZ-2.“

5 Klausimas:

„Išlyginamojo asfalto sluoksnio pozicijos skiriasi: vienose nurodyta, kad tai sluoksnis iš nufrezuoto asfalto, kitose – be jokio papildomo paaiškinimo. Prašome patikslinti šias pozicijas – ar visose numatytas nufrezuoto asfalto sluoksnis? Jei ne, kokios rūšies asfaltas turėtų būti naudojamas tose vietose, kur nenurodyta, kad naudojamas nufrezuotas asfaltas?“

5 Atsakymas:

„Išlyginamasis sluoksnis iš frezuoto asfalto įrengiamas siekiant, kad būtų pasiektas šaltai regeneruoto pagrindo projektinis aukštis ir šie kiekiai numatomi šalto regeneravimo darbų vietoje.

Įrengiant asfalto dangos atnaujinimą numatomas asfalto dangos išlyginamasis sluoksnis, kurio kiekiai pateikti ir jų aprašymas papildytas SKŽ-1 atnaujinant 4.1.1, 17.5.1, 17.6.1 pozicijas. Ir atnaujinant SKŽ-2 18.4.1, poziciją

Pridedami atnaujinti SKŽ.“

6 Klausimas:

„Projekto susisiekimo dalyje numatyti asfaltbetonio dangos frezavimo darbai. Prašome patikslinti, ar Rangovas galės naudoti frezuotą asfaltą savo reikmėms ir išvežti jį iš statybvietės?“

6 Atsakymas:

„Projekte dalis numatyta dalį frezuoto asfalto panaudoti šalto regeneravimo sluoksnio įrengimui.

Asfalto frezatas ir visos kitos statybinės atliekos – Rangovo atsakomybė. Rangovas privalo vykdyti atliekų apskaitą (rinkti pažymas ir žymėti statybos darbų žurnale) bei pildyti šią informaciją https://www.gpais.eu/  sistemoje.“

PRIDEDAMA:

1. 06.P24-041-TDP-S.SKZ-1;

2. 06.P24-041-TDP-S.SKZ-2;

3. 05.P24-041-TDP-S.TS.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija