SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

Tinklo komutatoriai (Nr. 10497)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Visa pateikiama įranga, licencijos, garantinio ir techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu.

Techniniai reikalavimai

- Lentelė. Tinklo komutatorius (48x1Gbps+4xSFP+)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiami prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją, modelį, kilmės šalį. |  |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti tikslų produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Licencijos | Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). Komutatorius turi būti suderinamas su CiscoPrimeInfrastructure valdymo sistema (išplėtimo licencijų Cisco prime infrastructure pateikinėti nereikia). Komutatorius laikomas suderinamu, jeigu yra galimybė atlikti šias funkcijas: - Automatiniu būdu įtraukti komutatorių į valdymo sistemą, skanuojant tinklą ir naudojantis nurodytais prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. - Surinkti komutatoriaus inventorizacijos informaciją: tipas, modelis, programinė įranga, serijinis numeris. - Atlikti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių programinės įrangos atnaujinimą arba keitimą. - Surinkti ir saugoti komutatoriaus konfigūracijos atsargines kopijas. - Keisti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių konfigūraciją naudojant konfigūracijos šablonus. - Stebėti (angl. monitor) komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrus. - Pranešti (angl. alarm) apie pasiektas komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrų vertes. - Atvaizduoti suderinamų komutatorių tarpusavio sujungimų topologiją pagal aptiktus esamus sujungimus. - Atvaizduoti ir valdyti komutatoriaus prievadų konfigūraciją. |  |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau kaip 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo ausimis, skirtomis pritvirtinti siūlomą įrangą spintoje. Korpuse turi būti integruota RFID žymė (angl. tag) |  |
|  | El. maitinimas, maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. karšto keitimo (angl. hot swap) maitinimo šaltinis, įmontuotas į siūlomą komutatorių, su galimybe prijungti dubliuojantį antrą maitinimo šaltinį. Maitinimo šaltinio galingumas parenkamas taip, kad užtikrintų visų komutatoriaus komponentų maitinimą. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Įrenginio prievadai | - Ne mažiau kaip 48x100/1000Base-T prievadai. - Ne mažiau kaip 4x10Gbps integruoti SFP+ prievadai. - Ne mažiau kaip 1x10/100Mbps RJ45 valdymo prievadas. - Turi būti mini USB valdymo prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei 1.4 GHz, 4 branduolių integruotas ARM. |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 4 GB. |  |
|  | DRAM tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 2 GB. |  |
|  | Kelių komutatorių sujungimas (stacking) | Galimybė sujungti kelis komutatorius į vieną loginį panaudojant didelio pralaidumo (ne mažiau kaip 80 Gbps) specialios paskirties jungtį (angl. stacking). Maksimalus stekuotų komutatorių skaičius ne mažiau kaip 8. Visi vieno tipo komutatoriai turi turėti galimybę stekuotis tarpusavyje. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 176 Gbps - Ne mažiau kaip 95.2 Mpps skaičiuojant IPv4 64 baitų ilgio paketais |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 16 000 įrašų |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas, o taip pat Spanning Tree Plus - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 512 SVIs - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų (Jumbo frames) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |  |
|  | Multicast funkcionalumas | Daugialypė transliacija – PIM, PIM SM. Maršruto skalė ne mažiau 1000 maršrutų. |  |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Naudojamos elektros energijos valdymas ir taupymas, aktyvuojant taupųjį režimą, kai komutatorius neturi apkrovimo ar po darbo valandų. Automatinis atskiro porto elektros energijos suvartojimo sumažinimas iki minimumo, jei jis nėra aktyvus (angl. Automatic media-dependent interface crossover (MDIX)). |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security). ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Patobulintas saugumas naudojant AES-128 MACsec standarta. - Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping). |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - ACL pagrįsta QoS klasifikacija (L2, L3, L4). - DSCP. |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų). - Nuotolinis stebėjimas (RMON). - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP. - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. |  |
|  | Standartai | - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, ir 1000BASE-T ports - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p CoS prioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.1AE - 128-bit AES MACsec inter network device encryption with MACsec Key Agreement (MKA) - IEEE 802.3bz (tik mGig PKG SKU’s) - IEEE 802.3an (10GBase-T) (tik mGig PKG SKU’s) - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo 0°C iki 40°C. - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos, saugumo standartai | Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |  |
|  | Garantinė priežiūra | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai turi būti užregistruoti gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją). |  |

- Lentelė. PoE Tinklo komutatorius (24x1Gbps+4xSFP+)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją, modelį, kilmės šalį |  |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti tikslų produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Licencijos | Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). Komutatorius turi būti suderinamas su CiscoPrimeInfrastructure valdymo sistema (išplėtimo licencijų Cisco prime infrastructure pateikinėti nereikia) . Komutatorius laikomas suderinamu, jeigu yra galimybė atlikti šias funkcijas: - Automatiniu būdu įtraukti komutatorių į valdymo sistemą, skanuojant tinklą ir naudojantis nurodytais prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. - Surinkti komutatoriaus inventorizacijos informaciją: tipas, modelis, programinė įranga, serijinis numeris. - Atlikti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių programinės įrangos atnaujinimą arba keitimą. - Surinkti ir saugoti komutatoriaus konfigūracijos atsargines kopijas. - Keisti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių konfigūraciją naudojant konfigūracijos šablonus. - Stebėti (angl. monitor) komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrus. - Pranešti (angl. alarm) apie pasiektas komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrų vertes. - Atvaizduoti suderinamų komutatorių tarpusavio sujungimų topologiją pagal aptiktus esamus sujungimus. - Atvaizduoti ir valdyti komutatoriaus prievadų konfigūraciją. |  |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau kaip 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo ausimis, skirtomis pritvirtinti siūlomą įrangą spintoje. Korpuse turi būti integruota RFID žymę (angl. tag) |  |
|  | El. maitinimas, maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. karšto keitimo („hotswap“) maitinimo šaltinis, įmontuotas į siūlomą komutatorių, su galimybe prijungti dubliuojantį antrą maitinimo šaltinį. Maitinimo šaltinio galingumas parenkamas taip, kad užtikrintų visų komutatoriaus komponentų maitinimą. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Įrenginio prievadai | - Ne mažiau kaip 24x100/1000Base-T prievadai su PoE, suminė portų galia ne mažesnė nei 370W. - Ne mažiau kaip 4x10Gbps integruotų SFP+ prievadų. - Ne mažiau kaip 1x10/100Mbps RJ45 valdymo prievadas. - Turi būti mini USB valdymo prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei 1.4 GHz, 4 branduolių integruotas ARM. |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 4 GB. |  |
|  | DRAM tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 2 GB. |  |
|  | Kelių komutatorių sujungimas (stacking) | Galimybė sujungti kelis komutatorius į vieną loginį panaudojant didelio pralaidumo (ne mažiau kaip 80 Gbps) specialios paskirties jungtį (stacking). Maksimalus stekuotų komutatorių skaičius ne mažiau kaip 8. Visi vieno tipo komutatoriai turi turėti galimybę stekuotis tarpusavyje. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | - Ne mažiau kaip 128 Gbps - Ne mažiau kaip 95.2 Mpps skaičiuojant IPv4 64 baitų ilgio paketais |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 16 000 įrašų |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | - IEEE 802.1w RapidSpanningTree protokolas, o taip pat SpanningTreePlus - IEEE 802.1s MultipleSpanningTree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 512 SVIs - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų (Jumboframes) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |  |
|  | Multicast funkcionalumas | Daugialypė transliacija – PIM, PIM SM. Maršruto skalė ne mažiau 1000 maršrutų. |  |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Naudojamos elektros energijos valdymas ir taupymas, aktyvuojant taupųjį režimą, kai komutatorius neturi apkrovimo ar po darbo valandų. Automatinis atskiro porto elektros energijos suvartojimo sumažinimas iki minimumo, jei jis nėra aktyvus Automaticmedia-dependentinterfacecrossover (MDIX) |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Patobulintas saugumas naudojant AES-128MACsecstandarta. - Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - ACL pagrįsta QoS klasifikacija (L2, L3, L4). - DSCP. |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų) - Nuotolinis stebėjimas (RMON); - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. |  |
|  | Standartai | - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - IEEE 802.3x fullduplexon 10BASE-T, 100BASE-TX, ir 1000BASE-T ports - IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol - IEEE 802.1p CoSprioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.1AE - 128-bit AES MACsecinternetworkdeviceencryptionwithMACsecKeyAgreement (MKA) - IEEE 802.3bz (tik mGig PKG SKU’s) - IEEE 802.3an (10GBase-T) (tik mGig PKG SKU’s) - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo 5°C iki 40°C; - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos, saugumo standartai | Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition; - EN 55035 |  |
|  | Garantinė priežiūra | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją). |  |

Kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas, modelis | Maksimalus kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Tinklo komutatorius (48x1Gbps+4xSFP+) | 9 |
|  | PoE Tinklo komutatorius (24x1Gbps+4xSFP+) | 10 |