Techniniai reikalavimai elektroninių ryšių dalies medžiagoms

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |
| --- | --- | --- |
| 2. | LAN kabelio kištukas RJ-45 |  |
| 2.1 | Tipas | RJ-45 |
| 2.2 | Ekranavimas | Neekranuotas |
| 2.3 | Kategorija | CAT 5e |
| 2.4 | Kontaktų skaičius | 8P8C |
| 3. | Tinklo kabelis |  |
| 3.1 | Tinklo kabelio tipas | 4 vytų porų kabelis |
| 3.2 | Kategorija | CAT 5e |
| 3.3 | Ekranavimas | UTP (neekranuotas) |
| 3.4 | Kabelio apvalkalo spalva | Juoda |
| 3.5 | Kabelio eksploatavimo savybės | 1. Kabelio apvalkalas PVC, LSZH arba analogiškas; 2. Kabelio eksploatavimo temperatūra nuo -20 oC ik +50 oC; 3. Kabelis veriamas į gofruotą nepalaikantį degimo vamzdį; 4. Gofruotas nepalaikantis degimo ir atsparus graužikams apsauginis vamzdis įrengiamas nuo spintos įvadinio sandariklio iki instaliacinio kabelinio kanalo. |
| 3.6 | Laidininkas | Varis |
| 3.7 | Laidininko struktūra | Viengyslis |

1 pav. Struktūrinė AB įkroviklių monitoringo įrengimo schema