Pirkimo sąlygų ... priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės kaina C=C1+C2 C1 – Frontalinio krautuvo ir komplektuojamos papildomos įrangos kaina; C2 – Tiekėjo siūlomų atlikti frontalinio krautuvo privalomų techninių aptarnavimų kaina C3 – Tiekėjo siūlomų atlikti svėrimo įrangos privalomų techninių aptarnavimų kaina |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X=60 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas frontaliniam krautuvui (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą, išskyrus svėrimo įrangą ) | Ne mažiau 12 mėn., darant prielaidą, kad išdirbis kas metai neviršys 1500 darbo valandų | Yra didžiausia reikšmė | Y1=5 |
| T2 | Suteikiamas pilnos garantinis terminas svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams) | Ne mažiau 12 mėn. | Yra didžiausia reikšmė | Y2=2 |
| T3 | Prekių pristatymo terminas | Ne daugiau 60 kalendorinių dienų | Yra mažiausia reikšmė | Y3=5 |
| T4 | Transmisijos tipas | Elektroniškai valdoma hidrodinaminė transmisija | Hidrostatinė transmisija | Y4=1 |
| T5 | Aušinimo sistemos ventiliatorius | Reversuojamas aušinimo sistemos ventiliatorius, turintis hidraulinę pavarą | Reversuojamas aušinimo sistemos ventiliatorius, turintis hidraulinę pavarą. Pavaros valdymas – rankinis ir automatinis | Y5=1 |
| T6 | Įrangos valdymo konsolė | Vairasvirtės, įrengtos valdymo konsolėje, pagalba valdomos kaušo ir papildomos įrangos funkcijos | Vairasvirtės konsolė juda (aukštyn/žemyn) kartu su operatoriaus sėdyne | Y6=1 |
| T7 | Krautuvo vairavimas | Vairavimui įrengtas vairo ratas | Vairavimui įrengtas vairo ratas ir papildomai įrengta vairalazdė, skirta krautuvo vairavimui krovos metu | Y7=3 |
| T8 | Kilimo kampo sensorius | Nėra | Gamintojo numatytas ir įrengtas įkalnės kampo daviklis, optimizuojantis krautuvo traukos parametrus, vykdant krovimo darbus | Y8=4 |
| T9 | Automatinis greičio reguliavimas | Nėra | Privažiavimo prie pakraunamo objekto automatinis kontrolės mechanizmas, automatiškai lėtinantis krautuvo judėjimo greičio parametrus prasidedant strėlės (kaušo) pakėlimui. | Y9=3 |
| T10 | Galinio vaizdo stebėsena | Vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai | Vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ir galinio vaizdo kamera | Y10=1 |
| T11 | Svėrimo sistemos ekrano/ monitoriaus dydis | Ne mažiau 5” (colių) įstrižainės | 7 “(colių) įstrižainės ir didesnis | Y11=1 |
| T12 | Operatoriaus sėdynės pakaba | Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar kitas amortizuojantis įtaisas). | Pneumatinė operatoriaus sėdynės pakaba, sėdynė ant oro pagalvės. | Y12=2 |
| T13 | Pagaminimo metai | Krautuvas pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. | Naujesnė prekė | Y13=4 |
| T14 | Dirbtos valandos | Ne daugiau 200 darbo valandų | Mažesnis išdirbis | Y14=5 |
| T15 | Ašių alyvos aušintuvas | Gamintojo nenumatytas | Gamintojo numatytas ir komplektuojamas papildomas ašių alyvos aušinimo įtaisas, palaikantis optimalią alyvos temperatūrą. | Y15=2 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

- S = C + T

- Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:

- C= C1 + C2 + C3

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- C = (Cmin / Cp) * X

- Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

- T= T1 +...+ Tn

- Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas frontaliniam krautuvui (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą, išskyrus svėrimo įrangą), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. | Ne mažiau 12 mėn., darant prielaidą, kad išdirbis kas metai neviršys 1500 darbo valandų | 12 mėn. | Y1= 0 |
|  |  |  | Nuo 13 mėn. iki 18 mėn. imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,10 balo |
|  |  |  | Nuo 19 mėn. iki 24 mėn. imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo |
|  |  |  | Nuo 25 mėn. iki 35 mėn. imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo |
|  |  |  | 36 mėn. ir daugiau | Y1=5 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. | Ne mažiau 12 mėn. | 12 mėn. | Y2= 0 |
|  |  |  | Nuo 13 mėn. iki 18 mėn. imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,02 balo |
|  |  |  | Nuo 19 mėn. iki 24 mėn. imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,04 balo |
|  |  |  | Nuo 25 mėn. iki 35 mėn. imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,1 balo |
|  |  |  | 36 mėn. ir daugiau | Y2=2 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T3 apskaičiuojamas pagal tokią tvarką:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 | Prekių pristatymo terminas (parengtas darbui ir komplektuojamas su kaušu frontalinis krautuvas) | Ne daugiau 60 kalendorinių dienų | 60 k.d. | Y3 = 0 |
|  |  |  | Nuo 43 k.d. iki 59 k.d. | Y3 = 0,5 |
|  |  |  | Nuo 29 k.d. iki 42 k.d. | Y3 = 1 |
|  |  |  | Nuo 15 k.d. iki 28 k.d. | Y3 = 3 |
|  |  |  | 14 k.d. arba mažiau | Y3 = 5 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T13  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T13 | Pagaminimo metai | Ne anksčiau 2024 m. | 2024 m. | Y13 = 0 |
|  |  |  | 2025 m. | Y13 =4 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T14  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T14 | Dirbtos valandos | Ne daugiau 200 d.h | 200 d.h | Y14 = 0 |
|  |  |  | Nuo 151 d.h iki 199 d.h | Y14 = 1 |
|  |  |  | Nuo 101 d.h iki 150 d.h | Y14 = 2 |
|  |  |  | Nuo 51 d.h iki 100 d.h | Y14 = 3 |
|  |  |  | Nuo 20 d.h iki 50 d.h | Y14 = 4 |
|  |  |  | 19 d.h ar mažiau | Y14 =5 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijai T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 , T15   apskaičiuojami tokia tvarka:

Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.

Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.