TECHNINĖ ĮRANGA BALSO IR VAIZDO DUOMENIMS PERDUOTI

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Pirkimo objektas: Techninė įranga balso ir vaizdo duomenims perduoti (toliau – įranga, prekė).

- Bendrieji reikalavimai:

  - Balso ir vaizdo duomenimis perduoti bus naudojami IP telefonai, DECT telefonai ir DECT bazės, prijungiami prie Perkančiosios organizacijos naudojama VSPBX ON-PREMISES telefonų stotelės.

  - Prekės turi būti suderinamos su Perkančiosios organizacijos naudojama VSPBX ON-PREMISES telefonų stotele.

  - Tiekėjas turi prijungti siūlomą įrangą prie Perkančiosios organizacijos naudojama VSPBX ON-PREMISES telefonų stotelės per 2 mėn. po įrangos pristatymo.

  - DECT telefonai ir DECT bazės turi būti vieno gamintojo ir pilnai suderinamos darbui kartu.

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujintos „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ prekės netinkamos.

  - Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

  - Jei po pasiūlymo pateikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ar sutrikęs jos tiekimas ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta. Būtina pateikti gamintojo patvirtinimą, kad nėra galimybės pristatyti siūlytą įrangą.

  - Prekių pristatymo terminas 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Prekių pastebėtiems trūkumams spręsti numatomas 10 darbo dienų terminas.

  - Prekių techninės charakteristikos pateikiamos Lentelėje Nr.1, Lentelėje Nr.2 ir Lentelėje Nr.3.

  - Būtina užpildyti lentelės stulpelį „Tiekėjas nurodo Siūlomas charakteristikas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu“ Pildant būtina nurodyti konkrečias siūlomas charakteristikas. Laukelio užpildymas nukopijuota iš reikalavimų stulpelio informacija arba atsakymais TAIP, ATITINKA yra laikytinas netinkamu ir gali tapti pasiūlymo atmetimo priežastimi.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomos prekės gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos prekės specifikacijomis ir/arba gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus, išskyrus reikalavimus, ties kuriais nurodoma reikšmė „deklaruoja tiekėjas“. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti ir pateikiamos gamintojo nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį gamintojo dokumento ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai gali būti teikiami anglų kalba (perkančiajai organizacijai, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- IP telefonas (toliau – įranga, prekė) (kiekis 43 vnt.)

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo Siūlomas charakteristikas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, prekės gamintojas, nuoroda į aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, gamintojo techninis aprašymas. | Nurodyti |  |
|  | Telefonijos linijos | Ne mažiau 4 linijos (SIP registracijos) |  |
|  | Ekranas | 3.1. ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 5 colių; 3.2. 720 x 1280 px HD; 3.3. spalvotas; 3.4. liečiamas (multi-touch); 3.5. su apšvietimu ir apsauga nuo atspindžių (antiglare). |  |
|  | Garso jungtys | 4.1. ne mažiau 1 RJ9 jungtis rageliui; 4.2. ne mažiau 1 3,5 mm jungtis ausinėms. |  |
|  | Garso įrenginiai | 5.1. Laisvų rankų įranga: 5.1.1. ne mažiau 2 visakrypčiai mikrofonai; 5.1.2. ne mažiau 1 1W galios garsiakalbis. 5.2. Ragelis: - ne prasčiau Visakryptis mikrofonas; - Ne prasčiau Plačiajuostis garsiakalbis. - Galimybė prijungti belaidį (Bluetooth 5.2 ragelį) |  |
|  | Vaizdo kamera | Ne prasčiau kaip integruota 5 MP, 2592 x 1944 px kamera su integruota privatumo užsklanda |  |
|  | Funkciniai mygtukai | Ne prasčiau kaip liečiami mygtukai telefono meniu ir garso reguliavimui, fizinis užtildymo (Mute) mygtukas |  |
|  | Saugumo protokolai | 8.1. Signalizavimui: ne prasčiau kaip TLS, DTLS; 8.2. Media: ne prasčiau kaip SRTP, ZRTP, DTLS. |  |
|  | Suderinamumas | 9.1. Ne mažiau kaip su protokolais: SIP, ICE, STUN, TURN. 9.2. Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama VSPBX ON-PREMISES telefonų stotele. |  |
|  | Kompresijos algoritmai | 10.1. Audio: ne mažiaus kaip Opus, Speex, G711 (U-law, A-law), GSM, G722, iLBC, iSAC, BV16, L16; 10.2. Video: ne mažiau kaip H.265, H.264, AV1, VP8. |  |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 GbE RJ45 jungtys (įeinanti ir „passthrough“), 802.11 a/b/g/n/ac WiFi, Bluetooth® 4.2, Bluetooth® 5.2, VLAN palaikymas (IEEE 802.1Q) |  |
|  | Funkcionalumas | 12.1. Turi turėti ne mažiau: 12.1.1. skambučių istorija; 12.1.2. lokali kontaktų knygutė; 12.1.3. bendra organizacijos kontaktų knygutė; 12.1.4. nukreipimo funkcija; 12.1.5. skambučio užlaikymo funkcija; 12.1.6. peradresavimo funkcija; 12.1.7. skambučio užlaikymo funkcija; 12.1.8. konferencinis skambutis; 12.1.9. skambinimas iš kontaktų knygos; 12.1.10. praleisto pranešimo / skambučio indikatorius; 12.1.11. Haptic feedback. |  |
|  | Platformų palaikymas | Turi palaikyti UniFi Protect |  |
|  | Energijos maitinimas | 14.1. Ne prasčiau kaip PoE 44—57V DC ir PoE pagal 802.3af. 14.1. Didžiausia naudojama galia 10W |  |
|  | Telefono tipas | Stalinis |  |
|  | Valdymas ir administravimas | 16.1. Ne mažiau kaip 36-iems mėnesiams telefonų valdymo platforma, kurios funkcijos ne prastesnės kaip: 16.1.1. telefonų SIP parametrų nustatymai ir būsena realiuoju laiku; 16.1.2. telefonų administravimo įrašų žurnalas; 16.1.3. skambučių istorijos ir kokybės žurnalas; 16.1.4. telefonų būsenos rodymas realiu laiku; 16.1.5. adresų/kontaktų knygutės ir jų priskyrimas telefonams. |  |
|  | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. gamintojo garantija. Tiekiamas modelis turi būti skirtas Lietuvos Respublikos rinkai, siekiant išvengti garantinio aptarnavimo neatitikimų, programinės įrangos atnaujinimo netikslumų. Jei reikalaujamai garantijai užtikrinti reikalingi gamintojo garantijos praplėtimai, reikia pateikti gamintojo garantijos praplėtimo produkto kodą. Perkančiajai organizacijai paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga pilnai atitinka keliamus reikalavimus, bei pilnai atitinka keliamus garantinius reikalavimus. | /deklaruoja tiekėjas/ |

- DECT telefonas (toliau – įranga, prekė) (kiekis 67 vnt.)

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo Siūlomas charakteristikas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, prekės gamintojas, nuoroda į aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, gamintojo techninis aprašymas. | Nurodyti |  |
|  | Korinis ryšys (angl. Multicell) | Turi palaikyti |  |
|  | Ekranas | Ne prasčiau kaip 2.4’’ 240x320 px TFT spalvotas ekranas |  |
|  | Veikimo diapazonas | Ne mažiau 50 – 300 m. |  |
|  | Veikimo laikas | - Ne mažiau kaip 13 val. pokalbio; - Ne mažiau kaip 320 val. budėjimo. |  |
|  | Skambučių kiekis vienu metu | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | DECT standartai | DECT, GAP , CAT iq 2.1 |  |
|  | Suderinamumas | Suderinamas su Tiekėjo siūloma DECT IP telefonų baze |  |
|  | Saugos savybės | Bazės ir ragelio tarpusavio ryšio autentifikacija ir kodavimas |  |
|  | Mygtukai | - Ne prasčiau kaip: - 12 numerio rinkimo mygtukų; - funkciniai mygtukai; - konfigūruojami funkciniai mygtukai; - meniu navigacijos mygtukai; - garso reguliavimo mygtukai; - programuojamas aliarmo mygtukas. |  |
|  | Sąsajos | - Ne mažiau kaip: - 1 x 3.5 mm ausinių jungtis; - Bluetooth 4.2. |  |
|  | Funkcionalumas | - Programinės įrangos atnaujinimas per bevielį ryšį (SUOTA); - HD audio palaikymas; - Laisvų rankų pokalbis (Full-Duplex); - Ne mažiau kaip 32 melodijos; - Vibro skambutis; - Ne mažiau 500 kontaktų vietinė knygutė; - Bendra kontaktų knygutė (LDAP / XML); - Paskutinių skambučių (rinktų/atsilieptų/praleistų) sąrašas; - Kabinamas prie diržo; - Rakinama klaviatūra; - Kalendorius; - Žadintuvas. |  |
|  | Komplektacija | - Ne mažiau: - Stalinis telefono kroviklis – 1 vnt.; - Maitinimo šaltinis iš 220V tinklo – 1 vnt.; - Įkraunamos telefono baterijos – 2 vnt. |  |
|  | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. gamintojo garantija. Tiekiamas modelis turi būti skirtas Lietuvos Respublikos rinkai, siekiant išvengti garantinio aptarnavimo neatitikimų, programinės įrangos atnaujinimo netikslumų. Jei reikalaujamai garantijai užtikrinti reikalingi gamintojo garantijos praplėtimai, reikia pateikti gamintojo garantijos praplėtimo produkto kodą. Perkančiajai organizacijai paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga pilnai atitinka keliamus reikalavimus, bei pilnai atitinka keliamus garantinius reikalavimus. |  |

- Multicell DECT IP telefonų bazė (toliau – įranga, prekė) (kiekis 32 vnt.)

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo Siūlomas charakteristikas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korinis ryšys (angl. Multicell) | - Turi palaikyti korinį ryšį (angl. Multicell). - Gali veikti kaip Multicell valdiklis |  |
|  | Palaikomų DECT telefonų (ragelių) skaičius vienoje „Multicell“ sistemoje | Ne mažiau kaip 250 |  |
|  | Palaikomų tokių pačių bazių skaičius vienoje „Multicell“ sistemoje | Ne mažiau kaip 60 |  |
|  | Maksimalus skambučių vienu metu skaičius „Multicell“ sistemoje | Ne mažiau kaip 60 |  |
|  | Maksimalus skambučių vienu metu skaičius per vieną telefonų bazę | Ne mažiau kaip 10 |  |
|  | Palaikomų SIP sąsajų skaičius vienoje „Multicell“ sistemoje | Ne mažiau kaip 250 |  |
|  | Vienos bazės veikimo diapazonas | Ne mažiau kaip 50 – 300 m. |  |
|  | Multicell sinchronizacija | - Per LAN; - Per DECT; - Mišrus. |  |
|  | Antenos | Turi palaikyti greitą antenų diversijos keitimą. |  |
|  | Suderinamumas | - SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976); - Su Perkančiosios organizacijos naudojama VSPBX ON-PREMISES telefonų stotele. |  |
|  | Saugos savybės | - Secure RTP, TLS, HTTPS, VLAN, QoS; - Saugus konfigūravimas per naršyklę, HTTPS protokolu, auto-provisioning; - Bazės ir ragelio tarpusavio ryšio autentifikacija ir kodavimas. |  |
|  | Garso kompresijos protokolai | Turi palaikyti G.722, G.711(A/μ), G.729 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 10/100 Ethernet su 802.3af PoE palaikymu. |  |
|  | Funkcionalumas | - Palaikomi GAP / CAT-iq standartai; - Palaikomas su baze suderinamų telefonų programinės įrangos atnaujinimas per belaidį ryšį (SUOTA); - Palaikomas plačiajuostis balso kanalas; - Nepertraukiamas ragelio perjungimas tarp bazių, rageliui judant (angl. seamless handover); - Automatinis konfigūravimas, naudojant HTTP/HTTPS; - Nuotolinė kontaktų knygutė LDAP/XML; - IPUI registracija; - Skambučio persiuntimas (su palyda / be palydos); - Skambučio laukimas; - Skambučio užlaikymas; - Vietinė 3-jų šalių konferencija. |  |
|  | Elektros maitinimas | Galimybė maitinti iš kompiuterių tinklo komutatoriaus suderinamo su IEEE 802.3af standartu. |  |
|  | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. gamintojo garantija. Tiekiamas modelis turi būti skirtas Lietuvos Respublikos rinkai, siekiant išvengti garantinio aptarnavimo neatitikimų, programinės įrangos atnaujinimo netikslumų. Jei reikalaujamai garantijai užtikrinti reikalingi gamintojo garantijos praplėtimai, reikia pateikti gamintojo garantijos praplėtimo produkto kodą. Perkančiajai organizacijai paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga pilnai atitinka keliamus reikalavimus, bei pilnai atitinka keliamus garantinius reikalavimus. |  |

- Nacionalinio saugumo reikalavimai

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte: prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

Tiekėjo kainos pasiūlymas (fiksuota kaina) (įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Prekių kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Techninės specifikacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą Prekių kainą.

Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Mato vienetas | Vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 |
| 1. | IP telefonas | 43 | vnt. |  |  |
| 2. | DECT telefonas | 67 | vnt. |  |  |
| 3. | Multicell DECT IP telefonų bazė | 32 | vnt. |  |  |
| PVM (tarifas/jį šioje vietoje įrašo tiekėjas) suma*: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su Prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _________________________________.

Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.