Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

1 p.o.d. Traktorinė šienapjovė (mulčeris)

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | # Mechanizuotiems (žolės šienavimo) darbams vykdyti | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 1.2. | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3. | Rotorius su dvigubos spiralės forma 45 kampu išdėstytais darbiniais įrankiais. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3.1 | Kombinuota pakabinimo sistema (galima pakabinti traktoriaus priekyje ir gale) | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3.2 | 1000 aps./min (*540 aps./min) reduktorius su laisvosios eigos mova | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3.3 | Rotoriaus veleno dviejų eilių rutuliniai guoliai | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.4. | Iš plieno pagaminti, savaime išsivalantys priešpeiliai – viena eilė | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.5. | Presavimo būdu pagaminti ir grūdinti pažangios konstrukcijos plaktukai | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.6. | Automatinis diržo įtempimo mechanizmas su ventiliatoriumi | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.6.1 | Hidraulinis paslinkimo į šoną mechanizmas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.7. | II kat. 3-jų taškų pakabinimo sistema | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.8. | Reguliuojamo aukščio, savaime nusivalantis galinis atraminis volas su uždara dviejų guolių sistema | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.9. | Paprastai ir lengvai reguliuojama horizontali ir vertikali galinio atraminio volo padėtis | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.10 | Keičiamos apsauginės šoninės pavažos | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.11 | Reguliuojamas lauko paviršiaus kopijavimas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.12 | Metaliniai apsauginiai skydeliai | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.13 | Guminė apsauga gale | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.14 | Kardaninis velenas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.15 | Reikalingas galingumas kW: nuo 48 kW iki 80 kW | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.16 | Darbinis plotis: nuo 2430 mm iki 2450 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.17 | Bendras plotis: nuo 2750 mm iki 2850 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.18 | Y formos peilių skaičius vnt.: ne mažiau kaip 84 vnt. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.19 | Plaktukų skaičius: ne mažiau kaip 28 vnt. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.20 | Pjaunamos augmenijos skersmuo: ne mažiau kaip 60 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2. Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojo garantija: ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos | (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.2. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. Prekės turi būti pristatytos Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytais adresais ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | (Pildo tiekėjas) |  |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)