TSD-1061, VPP-6416

Minkštųjų audinių retraktoriaus techninė specifikacija  (orientacinis kiekis 600 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Naudojimo paskirtis | Naudojamas chirurginio pjūvio kraštams apsaugoti ir chirurginio lauko matomumui užtikrinti torakalinėje chirurgijoje (torakoskopijos ar atviros krūtinės ląstos procedūrų metu). |  |
| - 2. | Konstrukcija ir sudėtis | Priemonė susideda iš: – vidinio ir išorinio žiedų (gali būti vientisi arba atskiri); – tarp jų esančios lankstaus, skaidraus plėvelės rankovės, sudarančios apsauginį kanalą pjūvio vietoje. Priemonė leidžia išlaikyti žaizdos kraštus išskleistus ir apsaugotus nuo mechaninės bei mikrobiologinės kontaminacijos. |  |
| - 3. | Medžiaga | Pagaminta iš biologiškai suderinamų, latekso neturinčių medžiagų (polietileno, poliuretano, silikono ar lygiavertės medžiagos). |  |
| 4. | Išmatavimai | 120 × 100 mm ± 10 % (pjūvio ilgis ir apsauginės dalies aukštis) |  |
| 5. | Savybės | 1. Vienkartinis, sterilus gaminys; 2. Lankstūs, bet tvirti žiedai leidžia užtikrinti gerą pjūvio kraštų fiksaciją; 3. Skaidri rankovė leidžia vizualizuoti audinius; 4. Lengvai įdedamas ir išimamas, be papildomų instrumentų. |  |
| 6. | Sterilizacija | Sterilus (sterilizavimo būdas – EO arba gama spindulių būdu). |  |
| 7. | Pakuotė | Vienetinis sterilus pakavimas |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu pagal reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) | Gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Vartotojo naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 10. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.