Pirkimo sąlygų 1 priedas  „Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 DALIS – ĮRENGIMO SĄLYGOS

1.1. ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO BENDRI REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šioje vaizdo stebėjimo kameros įsigijimo, įrengimo ir prijungimo pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerai (toliau – kamera) ir jų sudėtinėms dalims (įrangai, duomenų perdavimo tinklui) taip pat įrengimo ir prijungimo paslaugų vykdymui. Yra priimtini pasiūlymai, kuriuose siūlomos vaizdo stebėjimo kameros sudėtinių dalių techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) atitinka arba viršija nurodytas technines sąlygas. |
|  | Pirkimo objektas - Šiaulių miesto viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kameros (toliau – VK) įsigijimas, įrengimas ant Vasario 16-tosios gatvės pastato Pirkėjo nurodytoje Šiaulių miesto viešojoje vietoje ir jos veikimui būtinos įrangos, kabelio kanalo, šviesolaidžio, spintelės, elektros maitinimo (toliau – Sistema ) įrengimas ir prijungimas prie esamos programinės įrangos (toliau – prijungimo darbai). |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros įrengimas ir prijungimas turi apimti: - vaizdo stebėjimo kameros ir komunikacijų kabelių įrengimą nurodytose vietose pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą supaprastintą projektą (kamerų ir jų įrengimo infrastruktūra turi būti derinama su visomis reikalingomis institucijomis). Tiksli vaizdo stebėjimo kameros vieta turi būti nustatyta, suderinta su Pirkėju ir pateikiama schemoje; - duomenų perdavimo šviesolaidžio linijos nutiesimą, vaizdo perdavimui reikalingos įrangos įrengimą, (toliau – duomenų perdavimo įranga) pagal „Specialiuosius reikalavimus duomenų perdavimo įrangai“, aprašytus toliau šios techninės specifikacijos 1.2 skyriuje; - įrengiant vaizdo kamerą, vaizdo stebėjimo kameros komunikacijų spintelėje būtina įrengti ir įveiklinti spintelės atidarymo sabotažo jutiklį, skirtą lauko sąlygoms, prijungti prie vaizdo stebėjimo kameros aliarminio įėjimo; - elektros maitinimas vaizdo stebėjimo įrangai parenkamas iš arčiausiai esančios elektros skydinės pastate. Elektros pajungimas turi būti suderintas su elektros skydinės valdytoju. Pirkėjas prioritetą teikia galimybei prisijungti nuo pastato pirmame aukšte esančios tarpinės komutacinės spintos; - įrengtos VK veikimo garantiją pasiūlyme nurodytą laikotarpį, bet ne trumpiau nei 48 mėnesius nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Iš Tiekėjo perkamas aukštos kokybės ir raiškos (Full HD) vaizdo perdavimas Šiaulių miesto viešosiose vietose uždarame duomenų tinkle įrengtos vaizdo stebėjimo kameros į Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose įrengtą Centrinį pultą, suderintose patalpose. |
|  | Vaizdo stebėjimo sistema (toliau – VSS) turi užtikrinti, kad įrengta vaizdo stebėjimo kamera, valdoma per Centrinį pultą, visą parą būtų galima stebėti kontroliuojamas Šiaulių miesto viešąsias vietas, teritorijas. |
|  | Įrengtos VK kodavimo ir dekodavimo našumas turi būti pakankamai aukštas, kad leistų stebėti ir įrašyti perduodamą vaizdo signalą ir turėtų ne didesnį kaip 250 ms uždelsimą valdant valdomas vaizdo stebėjimo kameras. |
|  | Įrengtos VK duomenų perdavimas turi būti atliekamas tik uždarame duomenų perdavimo tinkle. |
|  | Visa įrengta Vaizdo stebėjimo sistemos įranga turi būti pritaikyta veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis veikiant neigiamai temperatūrai, drėgmei ir kitiems atmosferos poveikiams bei apsaugota nuo vandalizmo. |
|  | Šviesiu paros metu įrengta VK turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į Centrinį pultą. Tamsiu paros metu įrengta VK turi užtikrinti Vaizdo stebėjimo sistemos pirkėjo pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose teritorijose įrengiamų vaizdo stebėjimo kameros automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą ir pakankamą apšviestumą. |
|  | Įrengtos VK duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo stebėjimo kameros į Centrinį pultą, tiek pačiame Centriniame pulte) informacija (vaizdas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama. |
|  | Įrengta VK sistema turi būti apsaugota nuo gedimo ar elektros sutrikimo perdavimo linijose, nesankcionuoto prijungimo prie kitos (-ų) sistemos (-ų), nesankcionuoto prisijungimo ir atspari nepalankioms oro sąlygoms. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti įrengtos VK veikimo garantiją pasiūlyme pateiktu laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip 48 mėnesius nuo perdavimo-pasirašymo akto pasirašymo dienos. Remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos. |
|  | Įrengtos VK vietoje turi būti sumontuota: komutacinė spintelė su maitinimo šaltiniais, elektros viršįtampių ribotuvais ir duomenų perdavimo kanalais ir įveiklintu „sabotažo“ jutikliu sujungtu su įrengiama VK. Leidžiama naudoti ryšio linijos daliai nuo VK TP kabelį ir PoE maitinimą, jei užtikrinami reikiami ryšio ir VK maitinimo parametrai (tokiu atveju komutacinės spintelės galima neįrenginėti). |
|  | Įrengiama VK turi būti prijungta prie Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriuje esančios vaizdo programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4.x“, suprogramuotos, vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos ir tinkamai funkcionuoti (t. y. kamera nupirkta su įdiegta programine įranga, kamera turi matytis žemėlapyje, valdytis, rodyti aiškų, neiškraipytą vaizdą ir pan.). |
|  | Įrengto ir veikiančio pakloto tinklo galiniai įrenginiai su tinkamais jų talpinimo, tvirtinimo ir kabelių tvarkymo laikikliais, kabeliais ir priemonėmis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus serverinės spintoje turi būti įrengti pagal poreikį ir esamą situaciją. |
|  | Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią privaloma iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atsakingus atstovus. |

1.2. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa įrengiama duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo ir pakankamai žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi specifikacijose aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, kameros valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlinimui ir informavimui apie vaizdo perdavimo gedimus. Tarp kameros ir Centrinio pulto prie didžiausio Sistemos apkrovimo turi būti garantuota greitaveika (ne mažesnė nei 40 Mbps) ir didžiausias signalo vėlinimas negali viršyti 100 milisekundžių. |
|  | Ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika. |
|  | Ryšys turi būti suprojektuotas ir įrengtas laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių. |
|  | Ryšio linija turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams ir žaibo iškrovoms ir nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų: drėgmės, temperatūros, kritulių, statinio krūvio, eterio taršos. |
|  | Centrinio pulto tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,95 % per metus, nutolusiems taškams tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5 % per metus, remiantis https://uptime.is/complex?sla=99.5&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24 skaičiavimo metodika. |
|  | Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų neturi viršyti 20 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 0.1% ir vėlinimo nuokrypis 5 ms. |
|  | Turi būti naudojama tokia technologija, kuri gali garantuoti duomenų perdavimo spartą, aukštus saugos reikalavimus ir duomenų perdavimui naudojamas atskiras duomenų perdavimo tinklas, skirtas tik duomenų perdavimo paslaugai teikti. Bet nebūtų naudojami sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimo viešaisiais tinklais (INTERNET). |
|  | Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652C/D) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
|  | Po duomenų perdavimo tinklo įrengimo ir Pirkėjui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita. |
|  | Viešo interneto tinklo tarp kameros ir Centrinio pulto naudoti neleidžiama. Sistemos valdymas ir duomenų perdavimas turi būti atliekamas uždarame duomenų perdavimo tinkle, galiniams įrenginiams naudojant vidinius IP adresus. |
|  | Tiekėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais komunikacijų ir visų įrenginių įrengimui. Tiekėjas privalo įsiskaičiuoti visas reikalingas išlaidas vaizdo stebėjimo kameros įrengimui, įskaitant ryšių kanalizacijos tinklų tyrimo kaštus, papildomos galinių įrenginių įrangos, ryšio kabelių įrengimą, dokumentacijos paruošimą ir įtraukti jas į galutinį pasiūlymą. Kitu atveju, susidariusios išlaidos bus dengiamos Tiekėjo sąskaita. |
|  | Įrengiant VK, Tiekėjas privalo įrengti šviesolaidinį ryšį Techninės specifikacijos 1 dalies 1.2.13 punkte nurodytuose duomenų perdavimo skirstomuosiuose mazguose iki Techninės specifikacijos 1 dalies 1.3 skyriuje nurodytos preliminarios vietos. Bet kokiu atveju Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais. Vaizdo stebėjimo kamerų duomenys turi būti perduodami į Centrinį pultą. Ryšio ir maitinimo grandinių įrengimas, kabelių paklojimas privalo būti atliktas maksimaliai tausojant pastato apdailą ir vizualų vaizdą, kabeliai privalo būti paslėpti ir/arba įrengtuose kanaluose kurių spalvinė gama būtų artima pastato išorinių sienų apdailos spalvai. |
|  | Duomenų perdavimo galinis mazgas įrengtas Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Pirkėjo nurodytose patalpose. |

1.3. NAUJAI PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VAIZDO STEBĖJIMO VIETŲ PRELIMINARIOS KOORDINATĖS

| Nr. | Paskirtis ir vieta | LKS94 Koordinatės X;Y (tikslinama vietoje) | Duomenų ryšio linija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VK (1 vnt.) įrengimo vieta ant pastato sienos suderintame aukštyje su 0.5m gembe, kurios spalva atitiktų pastato sienos atspalviui (Pav. 1). | X: 6199912, Y: 457397 (LKS) | Šviesolaidį (ne daugiau 12 skaidulų) nuo įrengtos vaizdo kameros suderintoje vietoje ant pastato (Pav.1) privesti iki komutacinės spintos tame pačiame pastate, kurioje VK įjungti į ODF ir toliau sukomutuoti iki Pirkėjo nurodytose patalpose esančių galinių įrenginių (Esamą situaciją derintis su Pirkėju ). |

PASTABA:  Kamerų įrengimo vieta ir gembės kryptis turi būti tikslinama vykdant darbus. Leidžiama naudoti ryšio linijos daliai nuo VK TP kabelį ir PoE maitinimą, jei užtikrinami reikiami ryšio ir VK maitinimo parametrai.

Pav. 1 Vaizdo kamerų įrengimo vietos

1.4. REIKALAVIMAI VAIZDO SISTEMOS ĮRENGIMUI IR ĮRANGAI

(VASARIO 16-OSIOS G. 62, ŠIAULIAI)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas turi nusimatyti visą paskutinės mylios įrangą, kurios poreikis turėtų būti derinamas su Pirkėju prieš įrengtos VK prijungimą prie VSS. Visa papildoma „paskutinės mylios“ įranga talpinama ir funkciškai grupuojama į esamas montažines spintas pilno aukščio (42U) ir pilno gylio (80 cm x 120 cm x 199.5 cm) (turi pilnai talpinti sistemos elementus, o Tiekėjas turi pateikti papildomas sutvarkymo ir montažines-tvirtinimo priemones paklotiems kabeliams ir įrangai tvarkingai spintoje sumontuoti ir sutvarkyti) |
|  | Reikalavimai optikos skydeliams (toliau - ODF): Ne mažiau 24-ių montavimo vietų skydeliai, visos ateinančios šviesolaidinės skaidulos turi būti suvirintos ir užsibaigti SC tipo jungtimis. Serverinėje ir įvadinėje spintose gali būti poreikis įrengti papildomus ODF. |
|  | Reikalavimai konverteriams: Konverteris iš šviesolaidinio ryšio į Ethernet 1000BASE-T (toliau – konverteris). Gali būti integruoti su komutatoriumi arba naudojami šviesolaidinio ryšio komutatoriai, jeigu tenkina sekančiame punkte išvardintus komutatoriui keliamus reikalavimus, išskyrus priverstinį komutatoriaus prievado greičio nustatymą. Serverinėje spintoje konverteriai turi būti talpinami į bendrą rėmelį su bendrais maitinimo šaltiniais visai konverterių grupei. Pavienių konverterių su atskiru maitinimo šaltiniu naudoti neleistina. |
|  | Reikalavimai komutatoriams (poreikį įrengimo metu derinti su Pirkėju): Naudojami komutatoriai ne mažiau 24-ių 1Gbps greitaveikos Base-T prievadų ir su ne mažiau dviejų optinių sąsajų sujungimui tarp komutatorių (UPLINK); Galimybė administruoti nuotoliniu būdu per www ir telnet sąsajas kurti ne mažiau 24 VLAN, įjungti ir išjungti reikiamą prievadą, priverstinai nurodyti kiekvieno prievado greitį. |
|  | Reikalavimai ryšiui tarp vaizdo stebėjimo kameros ir Centrinio valdymo pulto: turi būti nutiesta nauja vienmodė 1260-1670 nm bangų diapazone dirbanti šviesolaidinio ryšio linija, turinti bent dvi skaidulas kamerai. Visos skaidulos sumontuojamos šviesolaidinio ryšio skydelyje, kad rezervines skaidulas pirkėjas galėtų bet kada panaudoti savo nuožiūra, norėdamas išplėsti esamą sistemą. Šviesolaidis patenka į tarpinę įvadinę komunikacijų spintą (derinti su Pirkėju) ir ODF sukomutuota iki Centrinio pulto serverinės. |
|  | Optinis tinklas jungiamas prie esamo optinio tinklo Vasario 16-osios g. 62 Centrinio valdymo pulto. |

PASTABA: Duomenų perdavimo įrangos ar įrenginio specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti konkretų kiekvieno komponento modelį ir jo firmą – gamintoją. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyta įranga neatitinkanti techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes arba geresnes charakteristikas.

2 DALIS – GARANTIJOS SĄLYGOS

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visus reikalingus vaizdo stebėjimo kameros ir jos įrangos garantinių įsipareigojimų įvykdymo ir garantijos palaikymo veiksmus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių. |
|  | Tiekėjas privalo: Sistemos garantiniu laikotarpiu vykdyti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros įrangos garantinius įsipareigojimus Pasiūlyme nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 48 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Reikalavimai įrengtos vaizdo stebėjimo kameros sistemos garantijai: Tiekėjas turi užtikrinti kokybišką vaizdo stebėjimo kameros veikimą, ryšio linijų kokybė turi būti pakankama užtikrinti vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kameros valdymą, gedimai turi būti šalinami šioje pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais. |

2.2. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PERDAVIMAS.

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 2.2.1. | Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir sudėtinių dalių garantija turi užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemos nepertraukiamą darbą, užtikrinti duomenų perdavimo srautą bei kokybę iš vaizdo stebėjimo kameros į VSS, Pasiūlyme pateiktu laikotarpiu, bet ne trumpiau nei 48 mėnesius nuo perdavimo priėmimo akto be trūkumų pasirašymo datos. |
| 2.2.2. | Priduodant įrengtos vaizdo stebėjimo įrangos vertė sąskaitoje - faktūroje privalo būti pateikiama skaidyta į vaizdo stebėjimo kamerų, inžinerinių tinklų, kitų papildomų įrenginių vertes atskirai. |
| 2.2.3. | Perduodant įrengtą vaizdo stebėjimo kamerą dokumentai pateikiami kartu su lydraščiu, kuriame išvardinta ši dokumentacija (jeigu kurie nors dokumentai iš šio sąrašo nepateikiami – privaloma lydraštyje nurodyti nepateikimo priežastį): - garantinių įsipareigojimų raštas įrengtos vaizdo stebėjimo kameros sistemai ir jos dalims; - atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; - finansinės vertės pažyma apie objektą; - projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; - požeminių darbų aktas; - elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; - įrenginių įžeminimo matavimų aktai; - išpildomoji ryšių ir maitinimo tinklų geodezinė nuotrauka; - pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą; - principinės elektros maitinimo ir ryšių jungimo schemos (Projektas), faktinės optikos kabelių suvirinimo schemos ODF nuo vaizdo kameros įrengimo vietos iki centrinio pulto komutacinės spintos; - elektros įvadų vietų, maitinimo ir apskaitos prietaisų sujungimo spintoje principinės schemos, brėžiniai; - nuosavybės ir atsakomybės ribų aktai; - kiekvieno automatinės elektros apskaitos prietaiso priskirtis prijungtai įrangai projekte, vieta, numeris ir fiksuoti pridavimo metu pradiniai rodmenys (nuotraukos); Visa dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta kieta kopija ir elektronine forma PDF formatu. Optinių ir elektros maitinimo kabelių paklojimo ir inžinerinių įrenginių schemos papildomai turi būti pateiktos Autocad DWG formatu LKS94 koordinačių sistemoje. |

PASTABA: Tiekėjas privalo nusimatyti visą vaizdo stebėjimo sistemos įrangą, užtikrinančią sklandų vaizdo stebėjimo sistemos darbą.

3 DALIS – ĮRANGA

3.1. 3600 VIENU METU FILMUOJANČIŲ KETURIŲ VAIZDO SENSORIŲ KAMERA VIENAME KORPUSE SU VIENA SUKINĖJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA PTZ (1 VNT.)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | 3600 vienu metu filmuojančių keturių vaizdo sensorių kamera (toliau – KVS kamera) viename korpuse su viena sukinėjama vaizdo kamera (toliau – PTZ kamera) darbui lauko sąlygomis 24/7 režimu. |
|  | Palaikomi ne mažiau nei šie vaizdo glaudinimo algoritmai algoritmai: H.265/H.264 |
|  | KVS kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 4x1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 20 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos. |
|  | PTZ kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 25 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos. |
|  | KVS kameros kiekvieno sensoriaus jautrumas šviesai – ne prastesnis kaip 0.4 lux spalvotam vaizdui; 0,03 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui |
|  | PTZ kameros jautrumas šviesai –ne prastesnis kaip kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 0 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui |
|  | KVS kamera turi turėti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 256GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą. |
|  | PTZ kamera turi turėti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 64 GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą. |
|  | PTZ kameros optinis artinimas – ne mažiau 30 kartų (30xOPTICAL ZOOM) ir ne mažiau 10 kartų skaitmeninis (10xDIGITAL ZOOM). |
|  | Visa KVS kamerų sensorių horizontali vaizdo aprėptis turi būti ne mažesnė nei 360o ir kiekvieno KVS kamerų sensoriaus vertikali vaizdo aprėptis ne mažesnė nei 80o |
|  | PTZ kameros optinių parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, sukinėjimas |
|  | KVS kamerų skaitmeninis vaizdo parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas |
|  | KVS kamerų elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s |
|  | PTZ kameros elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s |
|  | Turi būti automatinė vaizdo stabilizavimo funkcija ir automatinis vaizdo signalo lygio reguliavimas |
|  | Turi būti fono šviesos kompensacija (BLC) |
|  | Turi būti naktinis filmavimas |
|  | PTZ kamera turi turėti rūko kompensavimo funkciją |
|  | Turi būti automatinis ir rankinis spalvoto arba juodai balto vaizdo perjungimas |
|  | Turi būti integruotas „IR Cut“ filtras dienos/nakties režimui |
|  | PTZ kamera turi turėti rankinį ir greitą automatinį fokusavimą valdomą lazeriu ir/arba DI (dirbtinio intelekto algoritmu). Lazerinis fokusavimas turi tenkinti tarptautinio lazerių saugumo standarto IEC 60825 Class 1 arba analogiško reikalavimus |
|  | PTZ kamera turi turėti IR apšvietimą priklausomai nuo scenos - ne mažesnį nei 200 m. |
|  | Turi būti įdiegtos bent nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje – - turi turėti objekto judesio aptikimą, - linijos pažeidimo aptikimą, - „slampinėjančio“ objekto aptikimą, - teritorijos ribų pažeidimą. |
|  | Įdiegtos nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje turi bendradarbiauti tarp KVS ir PTZ kamerų. |
|  | Platus dinaminis diapazonas – kamera turi turėti platų dinaminį diapazoną (WDR, HLC/BLC ar panašios technologijos) |
|  | Privatumo zonos PTZ kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams vaizde. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatytos filmavimo krypties ir pasirinktų objektų uždengimui. Vaizdo kamerą sukinėjant privatumo kaukės privalo dengti vaizde esantį objektą tol kol jis yra filmuojamas (kaukė slepianti objektą neturi išnykti sukiojant vaizdo kamerą kol slepiamas objektas yra kadre). Privatumo kaukių ne mažiau 24 zonų |
|  | Privatumo zonos 4 vaizdo sensorių kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams kadre. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatyto artinimo (Zoom) parametrų. Privatumo kaukių ne mažiau 8 zonų kiekvienam kameros vaizdo sensoriui (4x8 zonos) |
|  | Turi būti skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR (2D/3D) ar panašios technologijos) |
|  | Konfigūravimas per interneto naršyklę – turi būti galimybė konfigūruoti kamerą ar jos nustatymus nuotoliniu būdu |
|  | KVS kameros matymo laukas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 80º. |
|  | PTZ vaizdo kameros optinės ašies valdymas – horizontalioje plokštumoje ne mažiau 360º (nenutrūkstamas sukimasis), vertikalioje plokštumoje ne mažiau nuo +15º iki -90º (Auto Flip) |
|  | PTZ kameros pasukimo greitis ir tikslumas – reguliuojamas kameros pasukimo greitis ne prasčiau 0.1-360º/s, |
|  | Iš anksto užprogramuojamų PTZ kameros pozicijų – ne mažiau 255 užprogramuojamų pozicijų |
|  | Programuojami PTZ kameros judėjimo maršrutai – ne mažiau 4 -rių |
|  | Turi palaikyti daugelio srautų (multistream, unicast ar multicast) duomenų kodavimo režimą |
|  | PTZ kameros kadrų skaičius – ne mažiau 25 kadrų prie1920x1080 raiškos |
|  | Privalo turėti bent vieną garso įėjimą (Line-in) ir bent vieną garso išėjimą (Line-out) per to paties gamintojo išplėtimo modulį, kuriam su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotam moduliui vaizdo stebėjimo kameroje, garso glaudinimo protokolas G.711. |
|  | Privalo turėti ne mažiau trijų skirtingų vaizdo duomenų srautų kiekvienam vaizdo sensoriui su pasirenkama raiška kiekvienam srautui atskirai. |
|  | Ethernet lizdas RJ45 – ne daugiau vieno |
|  | Ethernet protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
|  | Du aliarminiai įėjimai/išėjimai (kiekvienas įėjimas/išėjimas gali būti apgręžiamas pagal poreikį). Gali būti to paties gamintojo modulinė sistema, kuriai su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotiems vaizdo stebėjimo kameroje. |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip -30ºC - +50ºC |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė – ne prasčiau kaip IP66 ir IK10 |
|  | Privalo palaikyti atviro API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ONVIF mažiausiai S, G, T standarto specifikacijas (onvif.org) |
|  | Vaizdo kameros naudojamas maksimalus galingumas kartu su pašildymu neturi viršyti 200W |
|  | Vaizdo kamera privalo turėti apsauginį nuo tiesioginių kritulių stogelį. Stogelis gali būti pagamintas kito gamintojo, tačiau, turi būti panašaus dizaino ir atspalvio kaip ir vaizdo kamera ir neišsiskirti. Stogelis niekaip negali dengti ar riboti kameros maksimalių apžvalgos apimčių. |
|  | Gamintojo garantija – turi būti ne trumpesnė nei 48 mėnesiai |
|  | Gamintojas įsipareigoja palaikyti kameros programinės įrangos (firmware) naujumo garantiją ne trumpiau negu iki 2029 m. pabaigos. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ar oficialus kameros gamintojo raštas. |
|  | Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo internetinį puslapį su visomis specifikacijomis arba spausdintas Tiekėjo patvirtintas variantas. |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros privalo turėti galimybę būti prijungtos prie esančios vaizdo analitikos programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4“ ir teikiami duomenys į Sistemą pilnai suderinami su naudojamais joje. Duomenys apie siūlomos kameros suderinamumą turi būti pateikti Digifort programinės įrangos gamintojo sąraše arba pateiktas Digifort oficialus raštas dėl naujos vaizdo kameros pilno suderinamumo atitikties patvirtinimo. |
|  | VSK vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos iki sumontavimo ir iki prijungimo prie Pirkėjo vaizdo stebėjimo sistemos. Visi vėlesni naujinimai privalo būti vykdomi organizuojant programinės įrangos atnaujinimų platinimą iš Lietuvoje registruotų serverių, kuriuose būtų talpinami iš anksto patikrinti programų atnaujinimo paketai. |

3.3. PAPILDOMA ĮRANGA IR PROGRAMŲ LICENCIJOS

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 3.3.1. | Vaizdo kameros vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos iki sumontavimo ir iki prijungimo prie Pirkėjo vaizdo stebėjimo sistemos. |

PASTABA: Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos ar įrenginio specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti konkretų kiekvieno komponento modelį ir jo gamintoją. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyta įranga neatitinkanti techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes arba geresnes charakteristikas.

3.4. BENDRI REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMAI (VSS)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 3.4.1. | Saugumo užtikrinimui, kameros tinklas turi būti atskirtas nuo darbo stočių tinklo, naudojant atskirtas serverio tinklo sąsajas kamerų ir darbo stočių tinklams. Jei naudojamas vaizdo perdavimas iš kameros ne per serverį, privalo būti naudojamas TPM saugumo modulis kameroje. |
| 3.4.2. | Techninėje specifikacijoje įsigyjamų prekių ir paslaugų Tiekėjui laikomi patikimais jeigu nėra įrašyti į valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nėra Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalies sąraše patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir nėra iš Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatos. |

4 DALIS – KOMUNIKACIJOS

4.1. REIKALAVIMAI MONTAVIMUI, ŠVIESOLAIDINIO RYŠIO IR ELEKTROS MAITINIMO  ĮRENGIMUI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Kamera montuojama ant Tiekėjo naujai įrengiamos gembės, ant pastato sienos iki kurio atvedamas optinis kabelis ir elektros maitinimas. Greta montuojama komutacinė spintelė nudažyta atitinkančiais sienos spalvai dažais. Joje sumontuojama įranga ir perėjimas į šviesolaidinio ryšio skaidulą, jeigu po apjungimo išlaikomi specifikacijose aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, kamerų valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlinimui ir informavimui apie vaizdo perdavimo sistemos gedimus. Leidžiama naudoti ryšio linijos daliai nuo VK TP kabelį ir PoE maitinimą, jei užtikrinami reikiami ryšio ir VK maitinimo parametrai (tokiu atveju komutacinės spintelės galima neįrenginėti). |
|  | Duomenys iš komutacinės spintelės turi būti perduodami šviesolaidine skaidula(-omis) iki artimiausių ryšio šulinėlių ir toliau duomenys perduodami į Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, esančias Centrinio pulto įrangos patalpas. |
|  | Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652C/D) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Šviesolaidinių skaidulų optiniai, geometriniai ir mechaniniai parametrai turi būti pastovūs per visą gijų ilgį. |
|  | Šviesolaidinio ryšio slopinimo koeficientas turi būti ne blogesnis nei: <0,3dB/km (1550 nm bangai) ir <0,4dB/km (1310 nm bangai). Slopinimo vidurkis, suvirinimo vietoje, matuojant iš dviejų pusių ne daugiau 0,1dB; slopinimas mechaninėje jungtyje ne daugiau 0,5dB. Kabelio mechaninės savybės turi atitikti IEC 60794-1 (IEC–794–1) reikalavimus. Chromatinės dispersijos koeficientas 1550nm – ne daugiau 18ps/km*nm, PMD ne daugiau 0,5ps/√km. Po šviesolaidinio tinklo įrengimo Tiekėjas privalo atlikti šiame punkte nurodytų parametrų matavimus ir juos pateikti Pirkėjui. Pirkėjui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita. |
|  | Tiekėjas, vesdamas šviesolaidinio ryšio kabelį, turi įsivertinti galimas išlaidas esant išlaužtiems, pažeistiems, sugadintiems kanalams ir jų atstatymo darbams padengti. |
|  | Visa optinio tinklo dalis, paklota projekto vykdymo metu, pasirašius perdavimo (įrengimo) -priėmimo aktą su visa lydinčiąja dokumentacija perduodama Pirkėjo nuosavybėn. |
|  | Šiaulių miesto vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo naujose vietose darbai: - vaizdo stebėjimo kamera įrengiama ant prie pastato sienos pritvirtintos gembės pagal preliminarias koordinates, pateiktas šio dokumento 1 dalies 1.3 skyriuje. Tiksli vieta, aukštis derinama įrengimo metu su Pirkėju; - nustatoma ir suderinama su Pirkėju optimaliausia gembės įrengimo vieta, vaizdo stebėjimo kameros įrengimo aukštis, tvirtinimo būdas, numatomas pajungimo būdas ir suderinta, kad medžių lajos ar kiti objektai nedengtų potencialiai stebėsimų zonų; - elektros prievadas vaizdo stebėjimo įrangai parenkamas iš arčiausiai esančios elektros skydinės pastate. Elektros pajungimas turi būti suderintas su elektros skydinės valdytoju. Pirkėjas prioritetą teikia galimybei prisijungti nuo pastato pirmame aukšte esančios tarpinės komutacinės spintos; - elektros maitinimas vaizdo stebėjimo įrangai įrengiamas prie VK esančiose komutavimo dėžėse (leidžiama naudoti PoE maitinimą, jei užtikrinami reikiami ryšio ir VK maitinimo parametrai, tokiu atveju komutacinės spintelės galima neįrenginėti). Galutinis elektros pajungimas turi būti vykdomas dalyvaujant elektros skydinės valdytojui; - visa kameros montavimo, diegimo įranga, papildomos instaliacinės medžiagos (kabeliai, loveliai, instaliaciniai vamzdžiai, komutaciniai kabeliai, elektros skirstytuvai, keltuvo nuoma ir t.t.), elektros skaitikliai, įrenginio įrengimo suderinimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo galutinę kainą; - visa sistema su visais priklausiniais privalo būti įrengta laikantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“; - įrengtos kameros tvirtinimo elementai privalo būti metaliniai, dengti karšto cinkavimo antikorozine danga, nudažyti atitinkančiais sienos, ant kurios tvirtinama, spalvos dažais, tenkinti mechaninio atsparumo reikalavimus siūlomos įrangos sukeltoms maksimalioms apkrovoms. Praėjimai per sieną privalo būti hermetinti medžiagomis atspariomis klimatinėms sąlygoms ir atitikti sienos spalvą tiek lauko pusėje tiek vidinėje; - Visos vaizdo stebėjimo sistemos instaliacijai reikalingos medžiagos ir vaizdo sistemos montavimo/įdiegimo ir paleidimo darbai, garantiniai įsipareigojimai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. - Įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos vertė sąskaitoje - faktūroje privalo būti pateikiama skaidyta į vaizdo stebėjimo kameros, inžinerinių tinklų ir kitų papildomų įrenginių vertes atskirai. |

________________