Pirkimo sąlygų

2.1 priedas „Atitiktis techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams“

PASIŪLYMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO PASLAUGŲ ATITIKTIS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

Tiekėjas kartu su pasiūlymu, patvirtindamas savo siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimo, įrengimo ir prijungimo paslaugos atitiktį techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodytiems reikalavimams, turi pateikti šį užpildytą dokumentą. Dokumente Tiekėjas privalo įvardinti visą siūlomą įrangą (vaizdo kameros, ryšio įranga), taip pat turi pateikti šios įrangos gamintojų pavadinimus, modelius, nuorodas į įrangos išsamų aprašymą (specifikaciją) gamintojo interneto svetainėje arba pateikti aprašymą (specifikacijas)

Atkreipiame dėmesį, jog, Užsakovui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Užsakovas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerų, keitimo, įrengimo, prijungimo ir garantinės priežiūros paslaugoms reikalavimai. (Reikalavimų numeracija šioje lentelėje nesutampa su tų pačių reikalavimų techninėje specifikacijoje numeracija) | Pasiūlymo Šiaulių miesto viešųjų vietų ant vasario 16-tosios gatvės pastato vaizdo stebėjimo kameros įrengimo, prijungimo su garantija atitiktis techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (nurodyti siūlomus rodiklius, atsižvelgiant į techninę specifikaciją) |
| --- | --- | --- |
| Vaizdo stebėjimo kameros gamintojas ir modelis |  | Nurodomas siūlomos kameros gamintojas ir modelis |
| Nuoroda į gamintojo tinklalapį, gamintojo techninę specifikaciją arba spausdintas Tiekėjo patvirtintas variantas. |  | Pateikiama nuoroda į siūlomos kameros gamintojo oficialiai teikiamą techninę specifikaciją internete arba nurodoma, kad pridedamas spausdintas Tiekėjo patvirtintas variantas |
|  | 3600 vienu metu filmuojančių keturių vaizdo sensorių kamera (toliau – KVS kamera) viename korpuse su viena sukinėjama vaizdo kamera (toliau – PTZ kamera) darbui lauko sąlygomis 24/7 režimu. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Palaikomi ne mažiau nei šie vaizdo glaudinimo algoritmai: H.265/H.264 | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | KVS kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 4x1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 20 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 25 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | KVS kameros kiekvieno sensoriaus jautrumas šviesai – ne prastesnis kaip 0.4 lux spalvotam vaizdui; 0,03 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kameros jautrumas šviesai –ne prastesnis kaip kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 0 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | KVS kamera turi turėti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 256GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kamera turi turėti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 64 GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kameros optinis artinimas – ne mažiau 30 kartų (30xOPTICAL ZOOM) ir ne mažiau 10 kartų skaitmeninis (10xDIGITAL ZOOM). | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Visa KVS kamerų sensorių horizontali vaizdo aprėptis turi būti ne mažesnė nei 360o ir kiekvieno KVS kamerų sensoriaus vertikali vaizdo aprėptis ne mažesnė nei 80o | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kameros optinių parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, sukinėjimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | KVS kamerų skaitmeninis vaizdo parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | KVS kamerų elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kameros elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi būti automatinė vaizdo stabilizavimo funkcija ir automatinis vaizdo signalo lygio reguliavimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi būti fono šviesos kompensacija (BLC) | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi būti naktinis filmavimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kamera turi turėti rūko kompensavimo funkciją | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi būti automatinis ir rankinis spalvoto arba juodai balto vaizdo perjungimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi būti integruotas „IR Cut“ filtras dienos/nakties režimui | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kamera turi turėti rankinį ir greitą automatinį fokusavimą valdomą lazeriu ir/arba DI (dirbtinio intelekto algoritmu). Lazerinis fokusavimas turi tenkinti tarptautinio lazerių saugumo standarto IEC 60825 Class 1 arba analogiško reikalavimus | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kamera turi turėti IR apšvietimą priklausomai nuo scenos - ne mažesnį nei 200 m. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi būti įdiegtos bent nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje – - turi turėti objekto judesio aptikimą, - linijos pažeidimo aptikimą, - „slampinėjančio“ objekto aptikimą, - teritorijos ribų pažeidimą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Įdiegtos nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje turi bendradarbiauti tarp KVS ir PTZ kamerų. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Platus dinaminis diapazonas – kamera turi turėti platų dinaminį diapazoną (WDR, HLC/BLC ar panašios technologijos) | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Privatumo zonos PTZ kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams vaizde. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatytos filmavimo krypties ir pasirinktų objektų uždengimui. Vaizdo kamerą sukinėjant privatumo kaukės privalo dengti vaizde esantį objektą tol kol jis yra filmuojamas (kaukė slepianti objektą neturi išnykti sukiojant vaizdo kamerą kol slepiamas objektas yra kadre). Privatumo kaukių ne mažiau 24 zonų | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Privatumo zonos KVS kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams kadre. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatyto artinimo (Zoom) parametrų. Privatumo kaukių ne mažiau 8 zonų kiekvienam kameros vaizdo sensoriui (4x8 zonos) | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi būti skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR (2D/3D) ar panašios technologijos) | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Konfigūravimas per interneto naršyklę – turi būti galimybė konfigūruoti kamerą ar jos nustatymus nuotoliniu būdu | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | KVS kameros matymo laukas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 80º. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ vaizdo kameros optinės ašies valdymas – horizontalioje plokštumoje ne mažiau 360º (nenutrūkstamas sukimasis), vertikalioje plokštumoje ne mažiau nuo +15º iki -90º (Auto Flip) | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kameros pasukimo greitis ir tikslumas – reguliuojamas kameros pasukimo greitis ne prasčiau 0.1-360º/s, | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Iš anksto užprogramuojamų PTZ kameros pozicijų – ne mažiau 255 užprogramuojamų pozicijų | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Programuojami PTZ kameros judėjimo maršrutai – ne mažiau 4 -rių | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Turi palaikyti daugelio srautų (multistream, unicast ar multicast) duomenų kodavimo režimą | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | PTZ kameros kadrų skaičius – ne mažiau 25 kadrų prie1920x1080 raiškos | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Privalo turėti bent vieną garso įėjimą (Line-in) ir bent vieną garso išėjimą (Line-out) per to paties gamintojo išplėtimo modulį, kuriam su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotam moduliui vaizdo stebėjimo kameroje. Garso glaudinimo protokolas G.711. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Privalo turėti ne mažiau trijų skirtingų vaizdo duomenų srautų kiekvienam vaizdo sensoriui su pasirenkama raiška kiekvienam srautui atskirai. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Ethernet lizdas RJ45 – ne daugiau vieno | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Ethernet protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Du aliarminiai įėjimai/išėjimai (kiekvienas įėjimas/išėjimas gali būti apgręžiamas pagal poreikį). Gali būti to paties gamintojo modulinė sistema, kuriai su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotiems vaizdo stebėjimo kameroje. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip -30ºC - +50ºC | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė – ne prasčiau kaip IP66 ir IK10 | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Privalo palaikyti atviro API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ONVIF mažiausiai S, G, T standarto specifikacijas (onvif.org) | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Vaizdo kameros naudojamas maksimalus galingumas kartu su pašildymu neturi viršyti 200W | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Vaizdo kamera privalo turėti apsauginį nuo tiesioginių kritulių stogelį. Stogelis gali būti pagamintas kito gamintojo, tačiau, turi būti panašaus dizaino ir atspalvio kaip ir vaizdo kamera ir neišsiskirti. Stogelis niekaip negali dengti ar riboti kameros maksimalių apžvalgos apimčių. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Gamintojo garantija – turi būti ne trumpesnė nei 48 mėnesiai | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Gamintojas įsipareigoja palaikyti kameros programinės įrangos (firmware) naujumo garantiją ne trumpiau negu iki 2029 m. pabaigos. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ar oficialus kameros gamintojo raštas. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros privalo turėti galimybę būti prijungtos prie esančios vaizdo analitikos programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4“ ir teikiami duomenys į Sistemą pilnai suderinami su naudojamais joje. Duomenys apie siūlomos kameros suderinamumą turi būti pateikti Digifort programinės įrangos gamintojo sąraše arba pateiktas Digifort oficialus raštas dėl naujos vaizdo kameros pilno suderinamumo atitikties patvirtinimo. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |
|  | Vaizdo kamerų vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos iki sumontavimo ir iki prijungimo prie Užsakovo vaizdo stebėjimo sistemos. Visi vėlesni naujinimai privalo būti vykdomi organizuojant programinės įrangos atnaujinimų platinimą iš Lietuvoje registruotų serverių, kuriuose būtų talpinami iš anksto patikrinti programų atnaujinimo paketai. | Nurodomas siūlomas techninis parametras |