78Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“

1 priedas

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

2 p.o.d. – pirkimo objekto dalis – Ratinis traktorius ir jo techninio aptarnavimo bei remonto paslaugos Anykščių RP (2 vnt.), Biržų RP (1 vnt.), Druskininkų RP (1 vnt.), Ignalinos RP (1 vnt.), Jurbarko RP (1 vnt.), Kazlų Rūdos ( 1 vnt.), Nemenčinės RP (1 vnt.), Raseinių RP ( 2 vnt.), Rokiškio RP (1 vnt.), Šakių RP (1 vnt.), Švenčionėlių RP (1 vnt.), Telšių RP (1 vnt.). Viso 14 vnt.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Tikslūs siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai |
| gamintojas, modelis, gamintojo šalis |  |  |  |  |
| Techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1. | Universalūs, visiems miško darbams su atitinkamais padargais (dirvos įdirbimui, pakelių, pagriovių, kvartalinių linijų priežiūrai (šienavimui, sumedėjusios augmenijos smulkinimui ir pan.), važiuojamosios dalies lyginimui, sniego valymui ir kt.) skirti ratiniai traktoriai (toliau – Traktoriai). | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 1.2. | Traktoriai turi būti nauji, neeksploatuoti (serijinės gamybos, ne vienetiniai modeliai), pagaminti ne anksčiau 2024 metais, atitinkantys gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, nacionalinių ir / arba ES standartų ir teisės aktų reikalavimus. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 1.3. | Traktoriai turi būti užregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jiems turi būti suteikti valstybinio numerio ženklai. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai |  |  |  |  |
| 2.1. | Važiuoklės bazė (atstumas tarp ratų ašių) – nuo 2700 mm iki 3000 mm. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 2.2. | Bendras plotis – ne daugiau 2600 mm. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 2.3. | Bendras aukštis – ne daugiau 3300 mm. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 2.4. | Prošvaisa žemiausioje traktoriaus dugno vietoje, (su uždėta dugno apsauga) – ne mažiau 500 mm. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 2.5. | Minimalus apsisukimo spindulys – ne daugiau 5,65 m. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 2.6. | Didžiausia leistina masė – ne mažiau 12000 kg. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Variklis |  |  |  |  |
| 3.1. | Reikalaujamų standartų atitikmenys: 1) Traktorių perdavimo – priėmimo dieną galiojantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija) arba lygiavertis standartas; 2) Europos deginių emisijos standartas varikliams – ne žemesnis kaip Stage V lygis. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 3.2. | Naudojamų degalų rūšis – dyzelinas. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 3.3. | Cilindrų skaičius – ne mažiau 6. |  |  |  |
| 3.3. | Vardinė galia – ne mažiau 140 kW (vadovaujantis ECE-R120 arba analogišku standartu, nenaudojant papildomų galios didinimo sistemų). | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 3.4. | Darbinis tūris – ne mažiau 6700 cm3. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 3.5. | Maksimalus variklio sukimo momentas kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų ne mažesnis kaip 870 Nm.; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 3.6. | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą nuo 220/230 V elektros lizdo. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 3.7. | Variklio alyvos keitimo intervalas – ne mažiau 600 darbo valandų. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Transmisija ir važiuoklė |  |  |  |  |
| 4.1. | Važiuoklės formulė: 2WD – 4WD (išjungiama priekinio tilto pavara). | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 4.2. | Pilnai automatinė transmisija: bepakopė arba CVT/IVT tipo. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 4.3. | Elektrohidraulinis reversas, jungiamas traktoriaus judėjimo eigoje. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 4.4. | Galinio ir priekinio tiltų diferencialų elektrohidrauliniai užraktai. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 4.5. | Priekinio tilto amortizuojanti pakaba su stabdžiais. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 4.6. | Transportinis greitis – ne mažiau 40 km / h, mažiausias važiavimo greitis prie nominalių variklio sūkių – ne daugiau 0,7 km / h. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Hidraulinė sistema |  |  |  |  |
| 5.1. | Tipas – sistema su kintamo slėgio ir debeto siurbliu. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 5.2. | Siurblio našumas esant vardiniam variklio greičiui – ne mažiau 150 l / min. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 5.3. | Darbinis hidraulinės sistemos slėgis – ne mažiau 200 barų. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 5.4. | Hidraulinės sistemos alyvos talpa – ne mažiau 40 l. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 5.5. | Hidraulinės sistemos vožtuvų blokų mechaninis valdymas su galimybe reguliuoti srautą mažiausiai 1 porai | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 5.6. | Hidraulinių jungčių poros (elektriškai valdomos) su sujungimo movomis – ne mažiau 4 vnt. traktoriaus gale ir 2 vnt. traktoriaus priekyje. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 5.7. | Hidraulinės sistemos alyvos aušintuvas. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Stabdžių sistema |  |  |  |  |
| 6.1. | Hidrauliškai aktyvuojami šlapiadiskiai darbiniai stabdžiai. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 6.2. | Stovėjimo stabdis – mechaninis arba elektrohidraulinis transmisijos užraktas. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 6.3. | Oro kompresorius ir 2 kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai priekabai pajungti. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Kabina |  |  |  |  |
| 7.1. | Su mechanine amortizacija ir šilumos bei garso izoliacija. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 7.2. | Kabinos apšildymo ir oro kondicionavimo sistema su temperatūros reguliavimu. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 7.3. | Reguliuojamų atstumų vairo kolonėlė. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 7.4. | Šildoma operatoriaus sėdynė su pneumatine amortizacijos sistema ir saugos diržu. |  |  |  |
| 7.5. | Keleivio sėdynė. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 7.6. | Galinio ir priekinio langų valytuvai su apiplovimu. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 7.7. | Du teleskopiniai veidrodžiai kabinos išorės kairėje ir dešinėje, vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 7.8. | Radijo imtuvas su USB jungtimi. Integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 7.9. | Su įrengtomis apvirtimo apsaugos (ROPS) ir apsaugos nuo krintančių daiktų (FOPS) apsauginėmis konstrukcijomis atitinkančiomis EU standartų reikalavimus. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Elektros įrangos sistema ir apšvietimas |  |  |  |  |
| 8.1. | Naudojama įtampa – 12 V. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 8.2. | Akumuliatorių baterija – ne mažesnio kaip 170 Ah galingumo. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 8.3. | Šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 8.4. | Papildomi LED darbo žibintai – ne mažiau kaip 10 vnt, ant kabinos ( įskaitant ir žibintus šonuose). | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 8.5. | Centrinis įtampos jungiklis instaliuotas į užvedimo spynelę. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 8.6. | Standartinė elektros energijos jungtis priekabai. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Kiti konstrukcijos reikalavimai |  |  |  |  |
| 9.1. | Priekinė sustiprinta trijų taškų pakabinimo sistema. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.2. | Priekinio keltuvo didžiausia keliamoji galia – ne mažiau 4000 kg. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.3. | Galinė sustiprinta trijų taškų pakabinimo sistema. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.4. | Galinio keltuvo didžiausia keliamoji galia – ne mažiau 9000 kg. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.5. | Galinio keltuvo traukės su užraktais įrangos pakabinimui. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.6. | Galinio keltuvo trauklių aukščio reguliavimo funkcija abejoms traukėms. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.7. | Galinio keltuvo valdymo funkcijos galimybė nuo galinio sparno. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.8. | Galios tiekimo velenas (GTV) priekyje ir gale. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.9. | Galinio GTV apsisukimų režimai: 540 aps./min., 540E aps./min., 1000 aps./min. Priekinio galios tiekimo veleno sūkiai (GTV) 1000 | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.10 | GTV antgalių reikalavimai: skersmuo 35 mm, išdrožų skaičius – 6 ir 21. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.11 | Galinio GTV valdymo funkcijos galimybė ne iš kabinos – nuo sparno. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.12. | Galinio GTV maksimali galia – ne mažiau 130 kW. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.13. | Reguliuojamos pozicijos mechaninis kablys (su kaiščiu) priekabai. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.14. | Vilkimo sija ir Piton Fix tipo puspriekabės kablys. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.15. | Priekiniai papildomi svoriai, montuojami ant priekinio keltuvo – ne mažiau 1200 kg. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.16. | Priekinių ir galinių ratų purvasaugiai – priekyje pasisukantys kartu su ratais. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.17. | Dėžė įrankiams. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.18. | Signalinis švyturėlis, atitinkantis Kelių eismo taisyklių reikalavimus. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.19. | Valstybinio numerio ženklo laikiklis su apšvietimu | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.20. | Ratlankiai ir padangos: galiniai ne siauresni kaip 650/75-38, priekiniai ne siauresni kaip 540/70-30, matmenys turi būti nurodyti ant padangų. Padangos ne mažiau 168A8 (165B) krovos indekso, diagonalinės su kamera, skirtos darbui miške, sustiprintu plieniniu kordu ar plienine juosta. Fiksuoti diskai, apsaugos ventiliams. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.21. | Plieninis arba su metaline apsauga ( ne mažiau 4 mm) nuo pradūrimo apsaugotas degalų bakas ne mažesnės kaip 250 l talpos, neribojantis prošvaistės. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 9.22. | Kairės ir dešinės pusės galinės pakabinimo sistemos traukių automatiniai stabilizatoriai | Pildo Tiekėjas | - | - |
| - Valdymo ir informacijos sistemos: |  |  |  |  |
| 10.1. | Sumontuota transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Suderinimui ir prijungimui prie transporto kontrolės sistemos naudojama pirkėjo telemetrinė įranga. GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. Pirkėjui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. Sistema kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti Traktoriaus darbo duomenis: 1. Traktoriaus buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. Traktoriaus variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 3. duomenis apie degalų kiekį bake ir faktiškai sunaudotus degalus; 5. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 6. duomenis saugo ne trumpiau kaip 1 metus. Kiti reikalavimai sistemai: 1. Traktoriaus duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai; 2. naudotojų skaičius neribojamas; 3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenis turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į sistemą; 4. tiekėjas turi užtikrinti valdymo informacinės sistemos duomenų perdavimą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į Traktoriaus kainą. 5. Tiekėjas darbui su sistema apmoko ne mažiau kaip 3 darbuotojus kiekvienam Traktoriui. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| - Kiti techniniai reikalavimai |  |  |  |  |
| 11.1. | ne mažiau 1 miltelinio tipo 6 kg gesintuvas su patikra; | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 11.2. | įrankiai kasdieninei traktoriaus priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 11.3. | su kiekvienu Traktoriumi privaloma pateikti šiuos dokumentus (spausdintus popieriuje ir skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją; papildomai Traktoriuje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą – popierinėje arba elektroninėje versijoje. taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai, išskyrus atsarginių dalių katalogą, pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 11.4. | visos Traktoriaus sistemos ir agregatai važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 11.5. | Pakabinama ant priekinės arba galinės trijų taškų pakabinimo sistemos ne mažesnės nei 120 kN traukos galios gervė, veikianti hidraulinio skysčio slėgio principu ir valdoma elektromechaniniu būdu iš operatoriaus kabinos; | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 11.6. | Traktoriui turi būti uždėtos plieninės, ne mažiau 8 mm storio, dugno ir ne mažiau 4 mm storio variklio gaubto bei šonų apsaugos; dugno apsauga turi būti su techninio aptarnavimo angomis patogiam priėjimui prie mazgų. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| - Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai) |  |  |  |  |
| 12.1. | Ne trumpesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesių arba 4000 motovalandų (imtinai), priklausomai kas pirmiau baigsis, visiška garantija prasideda nuo Traktorių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 12.2. | Traktoriaus techninio aptarnavimo, remonto trukmė pasibaigus 12.1 punkte nustatytai garantijai – 24 mėn. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 12.3. | Garantinių gedimų atveju Traktoriaus remontas garantinio laikotarpio metu ne ilgiau 5 darbo dienos, viršijus šį terminą garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kuriam perkančioji organizacija negalėjo Traktoriaus naudoti dėl jo trūkumų ar remonto. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 12.4. | Ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija suteiktoms paslaugoms bei pateiktoms detalėms. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| - Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |
| 13.1. | Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną Traktoriaus mobilų servisą reikalingą techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms teikti jo buvimo vietoje. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 13.2 | Traktorius turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perkančiosios organizacijos vardu ir jam suteiktas valstybinio numerio ženklas. | Pildo Tiekėjas | - | - |
| 13.3 | Traktoriai turi būti pristatyti per 9 mėn. po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, adresais: Vilniaus g.101, Anykščiai – 2 vnt.; J. Basanavičiaus g. 62, Biržai – 1 vnt.; M. K. Čiurlionio g. 96, Druskininkai - 1 vnt.; Ažušilės g 18, Ignalina – 1 vnt.; Miškininkų g. 5, Jurbarkas – 1 vnt.; Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda – 1 vnt.; Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. – 1 vnt.; Akacijų g. 1, Norgėlų k., Raseinių sen., Raseinių r. sav. – 2 vnt.; Sakališkio g. 2 Rokiškis – 1 vnt.; Miško g. 1, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav. – 1 vnt.; Žeimenos g. 49, Švenčionėliai 1 vnt.; Miškininkų g, 4, Telšiai – 1 vnt. | Pildo Tiekėjas | - | - |