
Pirkimo sąlygų 2 priedas
Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Panevėžio kolegijai
PASIŪLYMAS

DĖL SIMULIACINĖS MOKYMO ĮRANGOS ODONTOLOGAMS RINKINIO
___________________

(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodyti visų jos dalyvių pavadinimus, įmonių kodus)
	

	Tiekėjo adresas (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodyti visų dalyvių adresus)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El.pašto adresas
	


Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas*:

	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Ūkio subjekto (-ų) adresas (-ai)
	

	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto (-ų) pajėgumais
	

	Ūkio subjektui (-ams) perduodamų atlikti darbų dalis nuo bendros sutarties vertės (procentais), įvardinant atliekamų darbų grupes
	


*Pastaba. Lentelė pildoma tik tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai patys vykdys darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.
Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus*:

	Subtiekėjų pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjų adresas (-ai)
	

	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėjus
	


*Pastaba. Lentelė pildoma tik tuomet, jei tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėjus.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo sąlygose. 

2. Mes siūlome šią Prekę:

	Prekės pavadinimas
	Kaina, Eur

be PVM
	PVM, 

Eur
	Kaina, Eur su 

PVM

	Simuliacinės mokymo įrangos odontologams rinkinys (įrašyti konkretų prekės modelį ir gamintoją)

	
	
	


Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 
(suma skaičiais) _____________ Eur
(suma žodžiais) _______________________________________________________________ Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM**, kuris sudaro:

(suma skaičiais) _____________ Eur

(suma žodžiais) _______________________________________________________________ Eur

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
3. Patvirtiname, kad siūloma Prekė atitinka pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą techninę specifikaciją:

	Eil. 

Nr.
	Prekės pavadinimas, savybės,  reikalaujami parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės, techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės, techniniai rodikliai*
(įrašyti tikslius duomenis)

	
	Simuliacinės mokymo įrangos odontologams rinkinys (toliau – Įranga)
	

	1.
	Simuliacinis įrenginys Odontologijos mokymams, 4 vnt.
	

	1.1.
	Simuliacinis įrenginys, 4 vnt.
	Darbastalis iš dervos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms;

Lentynos su durimis arba stalčiais;

„Vienas prieš kitą“ konfigūracija.
	

	1.2.
	LED apšvietimas, 4 vnt.

	Lanksti alkūnė;

Rankena laisvai nustatoma;

Reguliuojamas intensyvumas.
	

	1.3.
	Instrumentų valdymo blokas, 4 vnt.
	Instrumentų valdymo bloko aukštis laisvai parenkamas;
Pritaikomas kairiarankiams;
Kai instrumentai nenaudojami – niša

Instrumentų jungčių skaičius ≥ 4:

-Turbinė jungtis ≥ 2 (Midwest); 

-Pusteris;
Ultragarsinis skaleris ≥2 darbiniai antgaliukai;
Instrumento vandens padavimo reguliatorius;
Multifunkcinis kojinis pedalas instrumentų valdymui.
	

	1.4.
	Instrumentai, 4 vnt.
	Turbina su šviesa (Midwest jungtis);
Mikrovariklis (Midwest jungtis);
Kampinis antgalis su šviesa (Midwest jungtis).
	

	1.5.
	Asistento blokas, 4 vnt.
	Siurbimo sistema – seilių ir aerozolių
	

	1.5.1.
	Manekenas (žandikaulis su dantimis)
	Manekenas pritvirtinamas po stalviršiu;
Reguliuojamas aukštis;
Pakartoja visas odontologinio paciento padėtis;
Pasukama galva;
Atitinka anatominį suaugusio žmogaus galvos dydį;
Apatinio žandikaulio muliažo judėjimas privalo atkartoti natūralų kramtymą;
Imituoja netaisyklingą sąkandį;
Skruostai atsitraukia arba nusiima;
Dantys keičiami, atitinka natūralių dantų vainikų aukštį; 

Dantenos plastiškos;
Liežuvis plastiškas.
	

	1.6.
	Gydytojo kėdė, 4 vnt.
	
	

	1.6.1.
	Kėdės aukštis
	Reguliuojamas, ribos ne blogesnės kaip nuo 53 iki 68 (±5 cm.)
	

	1.6.2.
	Kėdės sėdynė
	Ergonomiška, paminkštinta, balno formos
	

	1.6.3.
	Sėdynės diametras 
	Ne mažesnis kaip 33 cm.
	

	1.6.4.
	Spalva
	Galimybė pasirinkti
	

	1.6.5.
	Danga
	Odinė, atspari dezinfekcinėms medžiagoms
	

	1.6.6.
	Ratukai
	Tvirti, ne mažiau kaip 5, be fiksacijos
	

	1.7.
	Asistento kėdė, 4 vnt.
	
	

	1.7.1.
	Reguliuojamas kėdės aukštis 
	Reguliuojamas, ne blogiau kaip nuo 53 iki 68 (±5 cm.)
	

	1.7.2.
	Kėdės sėdynė
	Paminkštinta odinė
	

	1.7.3.
	Sėdynės diametras 
	Ne mažesnis kaip 33 cm
	

	1.7.4.
	Atrama rankoms
	Būtina, reguliuojama, lanko formos
	

	1.7.5.
	Spalva
	Galimybė pasirinkti
	

	1.7.6.
	Ratukai
	Tvirti, ne mažiau kaip 5, be fiksacijos
	

	1.7.7.
	Kojų atraminis žiedas
	Metalinis kojų atraminis žiedas, reguliuojamas aukštis.
	

	2.
	Kompresorius, 1 vnt.
	

	2.1.
	Rezervuaro talpa
	≥ 40 l
	

	2.2.
	Našumas
	≥ 250 l/min
	

	2.3.
	Darbinis slėgis
	Ne mažiau 6 bar;
Ne daugiau 8 bar.
	

	2.4.
	Kompresoriaus galia
	≥ 2,2 kW
	

	2.5.
	Triukšmo lygis
	≤ 66 dB
	

	2.6.
	Kanalų skaičius
	Galimybė prijungti daugiau nei 2 odontologinius įrenginius
	

	2.7.
	Kompresoriaus matmenys (ilgis x plotis x aukštis mm)
	600 x 410 x 810 (±50 mm)
	

	2.8.
	Maitinimas
	230 V ±10% 50Hz elektros tinklas
	

	3.
	Siurbimo sistema asistento blokui, 1 vnt.
	

	3.1.
	Vakuuminis siurblys 
	Našumas ≥1250 1/min.;

Slėgis ne mažiau 1300 mmHg;

Triukšmingumas ne daugiau 55 dB.
	

	4.
	Kiti reikalavimai Įrangai
	

	4.1.
	Pristatymas, surinkimas, paleidimas
	Į Įrangos kainą turi būti įtrauktos jos pristatymo į Perkančiosios organizacijos nurodytą adresą, surinkimo, paleidimo ir darbuotojų apmokymo išlaidos.

Kartu su Įranga privalo būti pateikti Įrangos naudojimosi instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalba.
	

	4.2.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 13 d.
	

	4.3.
	Sertifikatai
	CE arba jo atitikties deklaracija
	

	4.4.
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėnesių nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	4.5.
	Garantinis aptarnavimas
	Garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas Perkančiosios organizacijos Įrangos buvimo vietoje (jei Perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip).
	

	4.6.
	Apmokymas dirbti su įranga
	Privaloma. Mokymų metu turi būti supažindinama su prietaiso veikimu, jo naudojimu. 
	


* Kartu su pasiūlymu reikalaujama pateikti atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus ir/ar nuorodas į Prekės gamintojo ir/ar pardavėjo svetainę su siūlomos Prekės aprašymu (Prekės gamintojo techninius dokumentus, sertifikatus ar kitus jiems lygiaverčius dokumentus).
4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas (CVPIS priemonėmis pateiki 
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija prisegami atskirai): ***

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas (CVP IS priemonėmis pateiki 
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


***Pastaba. Lentelė pildoma tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos.

______________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, antspaudas)
9
22

