VAIZDO IR GARSO ĮRANGA AKTŲ SALEI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - vaizdo ir garso įranga Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos aktų salei (toliau - Prekės), (žiūr. pirkimo sąlygų priede „patalpų planas“).

- Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų.

- Siūlomos prekės turi būti tarpusavyje suderinamos, veikti kaip vientisa sistema ir būti pritaikytos naudojimui Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos patalpose. Tuo atveju, jei siūloma prekė netinkamai veiks su kitais įrenginiais ar trikdys sistemos darbą, tiekėjas privalo ją neatlygintinai pakeisti į tinkamai veikiančią prekę.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos projektavimas, pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

  - Projektavimas. Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės parengti sistemos diegimo projektą bei suderinti jį su perkančiąja organizacija. (Sutarties vykdymo sąlyga)

  - Montavimas. Visa perkama įranga turi būti sumontuota mokyklos patalpose suderintose pagal projektą vietose, visi kabeliai, jungtys ir kitos medžiagos turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. (Sutarties vykdymo sąlyga)

  - Mokymai. Įdiegęs ir ištestavęs įrangos veikimą tiekėjas turės apmokyti mokyklos darbuotojus kaip naudotis įranga. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 4 (keturios) akademinės valandos, įskaitant mokymus, skirtus naudotis skaitmeniniu garso pultu. (Sutarties vykdymo sąlyga)

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Siekiant išvengti netikslumų, Tiekėjas prieš pradedamas vykdyti sutartį privalo atvykti į gimnaziją ir nurodytose patalpose atlikti papildomus matavimus ir skaičiavimus bei įsivertinti įrangos montavimo galimybes prieš tai suderinęs atvykimo laiką su Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorę  Danuta Zuzo, tel. (0 380) 56 748;

- Perkama elektros ir (ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Pristatymo adresas- Jono Pauliaus II g. 26, Eišiškės LT-17175, Šalčininkų rajonas.

Įrangos techniniai parametrai

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Vaizdo projektorius – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Komplektacija . 1.1.1. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultas ir su projektoriumi suderinamas reguliuojamo ilgio lubinis laikiklis (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Tikroji skiriamoji geba | Ne blogiau kaip 1920x1200 |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Technologija | 3LCD arba analogiška |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Šviesos šaltinio tipas | Ne blogiau kaip lazerinis |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Šviesos šaltinio galingumas | Ne mažiau kaip 8500 Lm. standartiniame darbo režime |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Šviesos šaltinio resursas | Ne mažiau kaip 20000 val. |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Optika | Turi būti keičiama |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Optikos postūmio funkcija | 1.8.1 ne mažiau kaip +/- 30% vertikaliai |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.2. ne mažiau +/-15% horizontaliai |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Jungtys | Ne mažiau kaip: - 1xHDMI In; - 1xHDBaseT, - 1xRJ45 (IP tinklas); - 1 papildoma skaitmeninė vaizdo įvestis (pvz., DVI, HDMI, DisplayPort arba lygiavertė) |  |  |  |  |
| 2. |  | Projekcinis ekranas – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 2.1.1. Valdymas. Valdomas nuotolinio valdymo pulteliu. (Sutarties vykdymo sąlyga) 2.1.2. Tvirtinimas. Ekranas turi būti tvirtinamas prie sienos arba lubų, visi tam reikalingi priedai turi būti komplekte. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Tipas - Elektrinis ekranas |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Projekcinis paviršius | Ne mažiau kaip 3900x2438 |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Formatas | Ne mažiau kaip 16:10 |  |  |  |  |
| 3. |  | Vaizdo signalo perdavimo įranga – 1 kompl. | Automatinis valdomas vaizdo signalo komutatorius: Gamintojas ir modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HDMI signalo perdavimo Gamintojas ir modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Automatinis valdomas vaizdo signalo komutatorius– 1 vnt. | 3.1.1. turintis ne mažiau kaip 2xHDMI In, |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. turintis ne mažiau kaip 1xHDMI Out, |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. palaikantis ne mažiau kaip 3840x2160 raišką. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Turi būti galimybė valdyti per nuotolį IP arba analogiškai. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Turi būti galimybė nustatyti prioritetinę įvesti, kad komutatorius galėtų veikti automatiniame režime. |  |  |  |  |
| 3.2. |  | HDMI signalo perdavimo komplektas (siųstuvas+imtuvas) – 3 vnt. | 3.2.1. HDMI aukštos raiškos signalo perdavimas per „vytos poros“ kabelį arba lygiavertį naudojant papildomais adapteriais arba per konvertavimo įrenginius. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Maksimali palaikoma skiriamoji geba – ne mažiau kaip 3840x2160, |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. signalo perdavimo atstumas ne mažiau kaip 35 metrai prie 3840x2160 raiškos |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4. Įrenginių poroje turi būti iš tinklo maitinamas tik vienas poros įrenginys (vartotojo pasirinkimu), kitas poros įrenginys turi maitintis per tą pačią vaizdo signalo perdavimo liniją. |  |  |  |  |
| 4. |  | Akustinė sistema – 4 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Montavimas. Turi turėti tvirtinimo taškus, skirtus montuoti garsiakalbį tiek vertikaliai tiek horizontaliai tvirtinant trosais prie lubų. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Tipas | Aktyvinė akustinė sistema su integruotu DSP |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 50-19000 Hz |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Maksimalus slėgis (SPL) | Ne mažesnis kaip 130 dB |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Galia | Ne mažiau kaip 800W |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Integruotas stiprintuvas | ne žemesnės nei D klasės stiprintuvas su DSP |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Jungtys | 4.7.1. Ne mažiau kaip 1xXLR In |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7.2. Ne mažiau kaip 1xXLR out |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Aušinimas | Konvekcinio tipo |  |  |  |  |
| 5. |  | Žemo dažnio akustinė sistema – 2 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Montavimas. Turi turėti ne mažiau kaip dvi rankenas transportavimui. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Tipas | Aktyvinė žemų dažnių akustinė sistema |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 40-150 Hz |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Maksimalus slėgis (SPL) | Ne mažesnis kaip 130 dB |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Galia | Ne mažiau kaip 1000W |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Integruotas stiprintuvas | Turi būti ne žemesnės nei D klasės stiprintuvas |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Jungtys | 5.7.1.Ne mažiau kaip 1xXLR In |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7.2. Ne mažiau 1xXLR out |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Aušinimas | Konvekcinio tipo |  |  |  |  |
| 6. |  | Monitorinė akustinė sistema – 2 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Montavimas. Turi turėti tokią korpuso konstrukciją, kuri leistų garsiakalbį pastatyti ant scenos apie 45 laipsnių kampų į atlikėją. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Tipas | Aktyvinė akustinė sistema su integruotu DSP |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 50-19000 Hz |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Maksimalus slėgis (SPL) | Ne mažesnis kaip 125 dB |  |  |  |  |
| 6.5. |  | Galia | Ne mažiau kaip 600W |  |  |  |  |
| 6.6. |  | Integruotas stiprintuvas | Turi būti integruotas stiprintuvas su DSP |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Jungtys | 6.7.1. Ne mažiau kaip 1xXLR In |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7.2. Ne mažiau kaip 1xXLR out |  |  |  |  |
| 6.8. |  | Aušinimas | Konvekcinio tipo |  |  |  |  |
| 7. |  | Mikšerinis pultas – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Komplektacija. Komplekte turi būti medžiaginis pulto uždangalas. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Tipas | Skaitmeninis mikšerinis pultas |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Įvesties kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 32 kanalai |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Išvesties kanalai | Ne mažiau kaip 12 |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Skaitmeninė audio sąsaja (išvestis) | AES arba analogiška |  |  |  |  |
| 7.6. |  | Skaitmeninė audio sąsaja In/Out kanalų išplėtimui | Turi būti |  |  |  |  |
| 7.7. |  | Valdymas šliaužikliais | Turi būti ne mažiau kaip 16 šliaužiklių |  |  |  |  |
| 7.8. |  | Programuojami mygtukai | Turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. |  |  |  |  |
| 7.9. |  | Lietimui jautrus ekranas | Turi būti ne mažiau kaip 7“ |  |  |  |  |
| 7.10. |  | USB sąsaja | Turi būti, palaikanti ne mažiau kaip 25x25 kanalus |  |  |  |  |
| 7.11. |  | Efektų modulis | Turi būti integruotas |  |  |  |  |
| 7.12. |  | Nuotolinis valdymas | Turi būti galimybė valdyti įrenginį naudojant aplikaciją |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 48V fantominis maitinimas įvestims | Turi būti |  |  |  |  |
| 8. |  | StageBox jungčių bokas – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Tipas | Įrenginys tinkamas montuoti į „rack“ tipo spinta |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Mikrofoninės/Linijinės įvestys | 8.2.1. Ne mažiau kaip 16 vnt. |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2.2. turi būti palaikomas fantominis maitinimas |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Linijinės išvestys | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |  |  |
| 8.4. |  | Ryšys su mikšeriniu pultu | Turi būti visiškai suderinamas su siūlomu mikšeriniu pultu, su kuriuo ryšys (skaitmeninis signalo perdavimas) turi būti realizuojamas vienu „vytos poros“ tipo kabeliu arba lygiaverčiu naudojant papildomais adapteriais arba per konvertavimo įrenginius. |  |  |  |  |
| 9. |  | Instrumentinis/Chorinis mikrofonas – 4 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Komplektacija. Su mikrofonu turi būti komplektuojamas grindinis stovas ir ne trumpesnis kaip 10 metrų kabelis. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Tipas | Kondensatorinis mikrofonas |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne blogiau kaip 40-18000Hz |  |  |  |  |
| 9.4. |  | Jungtis | XLR tipo |  |  |  |  |
| 9.5. |  | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 129dB |  |  |  |  |
| 10. |  | Bevielių mikrofonų komplektas – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 10.1. | 10.1.1. Paskirtis. Bevielis rankinis mikrofonas-siųstuvas skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. Konkretus dažnių diapazonas turi būti suderinamas su užsakovu prieš užsakant. (Sutarties vykdymo sąlyga). 10.1.2. Komplektacija(Sutarties vykdymo sąlyga): 10.1.2.1. Bevielių mikrofonu imtuvų komplekte turi būti priedai skirti montuoti į rack tipo spintą bei maitinimo šaltinis. - Priedai mikrofono antenų iškėlimui. Turi būti tiekėjo numatyti visi priedai skirti iškelti mikrofonų antenas iš aparatūros spintos į išorę (pvz. šakotuvai, kabeliai, antenų laikikliai ir pan.). Iškėlimui bus naudojamos esamos antenos su imtuvais. - Kraunami akumuliatoriai siųstuvams. Komplekte, kiekvienam siųstuvui, turi būti pateiktas akumuliatorius, visiškai suderinamas su siūlomu siųstuvu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Bevielis rankinis mikrofonas-siųstuvas – 4 vnt. | 10.2.1. mikrofono kapsulės tipas – keičiama dinaminė kapsulė |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.2. tiesioginio matomumo zonoje veikimo nuotolis turi būti ne mažiau kaip 90 metrų. |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Bevielių mikrofonu imtuvas – 2 vnt. | 10.3.1. Skaitmeninis |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.2. Bevielis |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.3. dviejų kanalų mikrofonų imtuvas (gali būti komplektuojami du vieno kanalo imtuvai). |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.4. Turi būti: integruota automatinė kanalų skenavimo technologija |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.5. Kiekvienam kanalui turi būti XLR ir JACK tipo išvestys (abu balansiniai) |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.6. Turi būti apsauga nuo fantominio maitinimo |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.7. palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 80-16000 Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.8. turi būti ne mažiau kaip 30 kanalų dažnių diapazone |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Kraunami akumuliatoriai siųstuvams – 4 vnt. | Akumuliatoriaus statusas turi būti atvaizduojamas siųstuvo ekranėlyje. |  |  |  |  |
| 10.5. |  | Siųstuvų su akumuliatoriais krovimo stotelė – 2 vnt. | 10.5.1. Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.5.2. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau du siųstuvus su akumuliatoriais. |  |  |  |  |
| 11. |  | Stroboskopas – 4 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Komplektacija. Komplekte turi būti visi priedai skirti sumontuoti ant 50 mm vamzdinės konstrukcijos, apsaugos trosai, kabeliai. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Tipas | Judančios galvos stroboskopo tipo šviestuvas |  |  |  |  |
| 11.3. |  | Šviesos šaltinis | Turi būti LED ne mažiau kaip 450 vnt., palaikantys RGB spalvų maišymą. |  |  |  |  |
| 11.4. |  | Vamzdelinio tipo šviesos šaltinis | 11.4.1. Turi būti, LED, ne mažiau kaip 140 vnt. |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4.2. spalva – 5000-7000K ribose (gali būti fiksuota nurodytame diapazone) |  |  |  |  |
| 11.5. |  | Galvos palenkimo kampas | 11.5.1. Ne mažiau kaip 180 laipsnių, |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.5.2. motorizuotas |  |  |  |  |
| 11.6. |  | Efektai | Akinimo ir strobo efektas, dimeriavimas (0-100 proc.) |  |  |  |  |
| 11.7. |  | Valdymas | 11.7.1. Turi būti palaikomas DMX |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.7.2. Turi būti palaikomas RDM |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.7.3. turi būti ekranėlis esamiems įrenginio parametrams stebėti |  |  |  |  |
| 11.8. |  | Jungtys | 11.8.1. DMX In, |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.8.2. DMX out, |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.8.3. Power In, |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.8.4. Power out. |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.8.5. Maitinimo lizdai turi būti realizuoti per PowerCon tipo arba lygiavertį lizdą |  |  |  |  |
| 12. |  | Efektų mašina – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Komplektacija. Komplekte su įrenginiu turi būti visi kabeliai sujungimui ir valdymui bei ne mažiau kaip 10 litrų suderinamo pagal gamintojo rekomendacijas skysčio dūmų mašinai. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Tipas | Dūmų mašina |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Naudojamas skystis | Vandens pagrindo |  |  |  |  |
| 12.4. |  | Našumas | Ne mažiau kaip 85 kūb.m./min. |  |  |  |  |
| 12.5. |  | Pasiruošimo darbui laikas | Ne daugiau kaip 6 min. |  |  |  |  |
| 12.6. |  | Išorinis skysčio monitoringas | Turi būti galimybė matyti iš įrenginio išorės skysčio likutį |  |  |  |  |
| 12.7. |  | Vidinė skysčio talpa | Ne mažesnė kaip 0,8 l |  |  |  |  |
| 12.8. |  | Valdymas | Turi būti DMX |  |  |  |  |
| 12.9. |  | Jungtys turi būti: | 12.9.1. DMX In, |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.9.2. DMX Out, |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.9.3. Maitinimo lizdas. |  |  |  |  |
| 13. |  | Montavimui skirti priedai – 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Aparatūros montavimo spinta – 1 vnt. Aparatūros montavimo spinta turi būti pastatoma, ne mažesnė kaip 22U, 19“ standarto, su stiklinėmis rakinamomis durimis ir nuimamais šonais. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |
| 13.2. |  | Spinta stage box įrenginiui – 1 vnt. Atviro arba uždaro (iš priekio) tipo spinta skirta sumontuoti stagebox įrenginį scenos viduje. (Sutarties vykdymo sąlyga) |  | Gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis (nurodyti) |  |  |  |